Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»

| Утверждаю: Начальник Управления обеспечения производства филиала «Тулэнерго» __________________/Ю.В. Тимонин/ «____»__________________ 2026г. | Согласовано: Начальник службы МиТ филиала «Тулэнерго» ____________________ /С.С. Преображенский/ «____»__________________ 2026г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной

безопасности кранов и подъемников в 2026 году для нужд филиала

ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»

Тула – 2026г.
 1. Общие требования.

1.1. Выполнение работ/оказание услуг по проведению по проведению экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных механизмов, отработавших нормативный срок эксплуатации.

2 Объемы места базирования ТС сроки выполнения услуг.

| № п/п | Наименование грузоподъемного механизма | Марка | Гос. номер ТС | Места базирования ТС | Сроки проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автогидроподъемник (ГАЗ 33081) 3813DH АГП-18 | ГАЗ33081 | Т629АМ71 | г. Ясногорск | 23.05.2026 |
| 2 | Автогидроподъемник ЗИЛ 5301 АПТ-14 | ЗИЛ 5301 | Н201ЕК71 | г. Киреевск | 02.12.2026 |
| 3 | Автогидроподъемник (ГАЗ 33081) ЧАЙКА-СЕРВИС 27844S(АГП-17) | ГАЗ33081 | Р399РР71 | г. Киреевск | 02.12.2026 |
| 4 | УРАЛ4320-0111-41 (УРАЛ 4320 МКМ-200) | УРАЛ 4320 | К429УМ 71 | г. Ясногорск | 13.07.2026 |
| 5 | Кран автомобильный (УРАЛ 4320) КС 45717-1 | УРАЛ 4320 | К043УА71 | г. Тула | 02.12.2026 |
| 6 | Кран автомобильный (УРАЛ 4320) КС 35714 | УРАЛ 4320 | К881ОТ71 | г. Тула | 02.12.2026 |
| 7 | Кран автомобильный КС35714-1; | УРАЛ 5557 | К348ОТ-71 | г. Новомосковск | 25.07.2026 |
| 8 | Кран автомобильный КС-45721 (69290) | УРАЛ 4320 | К428УМ-71 | г. Новомосковск | 25.07.2026 |
| 9 | Автогидроподъемник ПСС-121.22 на шасси УРАЛ-4320-41; | УРАЛ 4320-41 | К694УА-71 | г. Новомосковск | 25.07.2026 |
| 10 | Автогидроподъемник 5328АН; Подъемник автомобильный | КАМАЗ 43114 | М892ВУ-71 | г. Новомосковск | 25.07.2026 |
| 11 | Автогидроподъемник ЧАЙКА-СЕРВИС 278449; | ГАЗ 33081 | У844УУ-71 | г. Кимовск | 25.07.2026 |
| 12 | Автогидроподъемник ЧАЙКА-СЕРВИС 27844R; | ГАЗ 33081 | М290ОС-71 | г. Богородицк | 25.07.2026 |
| 13 | Автогидроподъемник 3813DH АГП-20Т | ГАЗ 33081 | Т657АМ-71 | г. Венёв | 19.05.2026 |
| 14 | Автомобиль бортовой 3732N2; с КМУ | ГАЗ 33081 | Р428РР-71 | г. Донской | 25.07.2026 |
| 15 | Автомобиль бортовой 3732N2; с КМУ | ГАЗ 33081 | Р429РР-71 | г. Новомосковск | 25.07.2026 |
| 16 | Автомобиль бортовой 58491L-0000015; с КМУ | УРАЛ 4320 | У845УУ-71 | г. Венёв | 25.07.2026 |
| 17 | Автомобиль бортовой 58491L-0000015; с КМУ | УРАЛ 4320 | У846УУ-71 | г. Узловая | 25.07.2026 |
| 18 | Автомобиль бортовой 5328BC; с КМУ | КАМАЗ 43118 | У849УУ-71 | г. Богородицк | 25.07.2026 |
| 19 | Урал 44202-0311-41 Седельный тягач с КМУ: AV-810.П | УРАЛ 44202 | М105ВУ71 | г. Новомосковск | 25.07.2026 |
| 20 | Автогидроподъемник Урал-4320 ПСС-121.28 | Урал-4320 | К458УА71 | г. Суворов | 04.09.2026 |
| 21 | Автогидроподъемник АГП-18.04 | ГАЗ33081 | С927СТ71 | г. Суворов | 04.09.2026 |

Проведение услуг должно   быть в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О промышленной безопасности опасных   производственных объектов".

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" утвержденные приказом № 461 от 26 ноября 2020 г.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" утвержденные приказом № 420 от 20 октября 2020 г.

Экспертизу промышленной безопасности проводит организация, имеющая лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте и аттестованную лабораторию неразрушающего контроля, область аттестации которой соответствуем заявленным услугам.

Услуги производятся в месте базирования ПС в соответствии с режимом работы заказчика, а также с оформлением заказчиком наряда-допуска и соблюдением правил техники безопасности и противопожарной безопасности всеми лицами, участвующими в проведении услуг.

Исполнитель:

- Подбирает нормативно-техническую и справочную документацию, требуемую для

технической диагностики ПС;

- Знакомиться с сертификатами (на металл, электроды и т.п.), с эксплуатационной,

ремонтной, проектно-конструкторской и другой документацией, подготавливает выписку из паспорта ПС;

- Составляет карты осмотра ПС;

- По результатам ознакомления с документацией дается оценка:

  - Наличия и комплектности документации;

  - Соответствия имеющегося оборудования и его технических данных паспортным и

сертификационным документам;

4.3.Наличия системы контроля проверки знаний правил промышленной безопасности, а также соблюдения квалификационных требований к персоналу;

4.4.Соблюдения предписаний органов контроля и экспертных комиссий;

4.5.Уровня технического обслуживания ПС и соответствия ТО требованиям инструкций.

5.  Подготавливает технические средства и приборы для обследования.

6.  Проводит инструктаж по технике безопасности членов комиссии.

7.  Проводит обследование:

7.1.  Металлоконструкций;

7.2.  Механическго оборудования;

7.3.  Электро и гидрооборудования;

7.4.  обследование приборов и устройств безопасности.

8. Проводит неразрушающий контроль металлоконструкций, сварных и болтовых соединений.

9. Проводит снятие показаний с приборов безопасности ТУ.

10. Проводит статические и динамические испытания поверенными контрольными грузами.

11. Собирает и анализирует результаты обследования.

12. Составляет ведомости дефектов.

13. Составляет технологию ремонта ответственных металлоконструкций.

14.Составляет план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в процессе обследования объекта.

15. Оформляет акты неразрушающего контроля.

16. Исследует напряжённо-деформированное состояние металлоконструкций.

17. Рассчитывает фактический режим работы ПС.

18. Оценивает остаточный ресурс.

19. Вырабатывает решение о возможности и целесообразности продления срока эксплуатации ПС.

20. Оформляет акт обследования.

21. Оформляет заключение экспертного обследования.

22. Вносит запись в технический паспорт подъемного сооружения о проведении экспертизы

промышленной безопасности.

23. Передает заключения владельцу ПС для согласования.

24. Берёт на себя обязательства по регистрации заключения экспертизы промышленной безопасности в органах Ростехнадзора Тульской области.

25. Услуги оказываются согласно утвержденных норм времени на экспертизу, но не более    5 (пяти) рабочих дней на каждое подъёмное сооружение.

26. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать все требования безопасности, установленные законодательством Российской Федерации.

27.  Результатом оказанных услуг является:

1) Заключение экспертизы промышленной безопасности на каждое техническое устройство зарегистрированное в органах Ростехнадзора;

2) Уведомление о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.

28.  Готовый пакет документов Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 5ти рабочих дней с момента внесения заключений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.

29. Исполнитель гарантирует надлежащее качество, своевременность и полноту оказанных услуг.

30. Исполнитель должен иметь регламент на проведение и организацию услуг, указанных в

техническом задании.

31. В стоимость услуг входят все дополнительные расходы, которые могут возникнуть при

проведении экспертизы ПС (командировочные, транспортные, налоговые и прочие расходы).

32. Срок оказания услуг: с момента подписания договора – 31.12.2026г., в соответствии с

Графиком проведения ЭПБ.

3.  Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

| Наименование | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| Проведение экспертизы ГПТ (ЭПБ) для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» | 71.20.12.000 | Не применяется |

Специалист службы МиТ                                                                                     О. В. Васильев