ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ по обследованию и испытанию мостового перехода на головном узле Чирюртской ГЭС-1

Лот № 41077625-ЭКСП ПРОД-2026-ДФ

Каспийск 2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой услуги.	4

1.3. Заказчик (подразделение Заказчика)	4

1.4. Цель	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора).	4

2.	Требования к работе.	4

2.1. Требования к объемам выполнения работ:.	4

2.2. Требования к срокам оказания работ	4

2.3. Общие требования к выполнению работ	4

2.4. Основные виды работ по обследованию несущих конструкций мостового перехода	5

2.5. Требования к способам выполнения работ	5

2.6. Основные виды работ по обследованию несущих конструкций мостового перехода	5

2.7. Основные виды работ по обследованию несущих конструкций мостового переходаКвалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг	6

2.8. Дополнительные условия	6

2.9. Перечень документов, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ	6

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |
| ТТ | Технические требования |

1.2. Наименование закупаемой услуги.

Обследование и испытание мостового перехода на головном узле Чирюртской ГЭС-1.

1.3. Заказчик (подразделение Заказчика).

Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

1.4. Цель.

2.1. Целью работы является обеспечение безопасности эксплуатации мостового перехода и разработка мероприятий по повышению уровня его безопасности.

1.5. Информация в отношении исполнения договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора).

Заказчик предоставляет исполнителю возможность подключения к источникам электроснабжения и водоснабжения в соответствии с запросом Исполнителя.

# Требования к работе.

2.1 Требования к объемам выполнения работ:

1.Определение максимальной возможной нагрузки на мостовой переход с учетом веса автомобильного крана GROVE GMK 5100 грузоподъемностью 100 т и определение максимально возможного веса монтируемого оборудования.

2.Выполнить обследование и испытание мостового перехода;

3.Разработать и согласовать с Заказчиком программу обследования и испытаний;

4. Провести испытания конструкций (мостового перехода);

5. Обработка результатов обследования и испытаний;

6. Составление технического отчета;

2.2. Требования к срокам оказания работ:

1.Требования по срокам оказания работ на выполнение работ по обследованию и испытанию мостового перехода на головном узле Чирюртской ГЭС-1.

2.Требования к началу срока оказания работ - с даты подписания договора

3.Требования к окончанию срока оказания работ.

2.3. Общие требования к выполнению работ:

Вся документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами:

• Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

• Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Распоряжение правительства РФ № 1047- р от 21.06.2010г);

• Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

• Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

• ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

• ГОСТ 21.301-2021 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям;

• СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

РД 22-01-97 «Экспертиза промышленной безопасности»;

РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

• СП 70.13330.2012  «Несущие и ограждающие конструкции»;

• СП16.13330.2017 «Нагрузки и воздействия». Приложения Е.2.4;

• ГОСТ Р 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»;

• ГОСТ 28570-2019 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»;

• СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

• РД 22-01-97 «Экспертиза промышленной безопасности»;

• Руководство по безопасности «Методические рекомендации о порядке проведения визуального и измерительного контроля»;

• РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

• СТО РусГидро 0203.129-2015 «Методические указания по организации обследований гидроэнергетических объектов»;

• СТО РусГидро 02.03.130-2015 Гидроэлектростанции. Техническое освидетельствование зданий, сооружений, основного, вспомогательного оборудования и технологических систем. Нормы и требования;

• СП 79.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний» (актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний»).

2.4. Основные виды работ по обследованию несущих конструкций мостового перехода

1 Выполнение обмерных чертежей по результатам фактических замеров;

2 Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, анализ причин появления дефектов и схемы их расположения, рекомендации по их устранению;

3 Определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;

4 Исследование качества материалов несущих конструкций с использованием неразрушающих методов контроля;

5 Определение армирования железобетонных конструкций;

6 Обследование стальных конструкций;

7 Определение фактических эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями;

8 Определение фактической расчетной схемы;

9 Уточнение геометрических размеров конструкций и сечений элементов;

10 Определение расчетных усилий, воспринимающих эксплуатационные нагрузки от автомобильного крана и монтируемого элемента;

7.11 Выполнение поверочных расчетов конструкций;

7.12 Выполнение испытаний конструкций мостового перехода;

7.13 Составление технического отчета с выводами по результатам обследования и испытаний.

2.5. Требования к способам выполнения работ:

1. Все необходимые работы (включая необходимое оборудование и технику, материалы, аппаратуру) организуются и оказываются Исполнителем за счёт собственных средств.

2.6. Требования к Исполнителю:

Требования к материально- техническому оснащению:

1. Для выполнения работ необходимо наличие у Исполнителя (на правах собственности аренды / лизинга / ином законном праве владения) следующих приборов и оборудования

2. прибор для исследования состояния и прочности металла - не менее 1 шт.,3.  прибор для исследования состояния сварных швов - не менее 1 шт.;

4. прибор для измерения прочности бетона несущих конструкций перекрытия неразрушающими методами - не менее 1 шт.;

5. прибор для исследования защитных и пассирующих свойств бетона к арматурному каркасу и рабочей арматуры железобетонных конструкций - не менее 1 шт.;

6 строений - не менее 1 компл.

7. Оборудование должно быть аттестовано, приборы проверены.

8. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список материально-технических ресурсов и свидетельства об аттестации и поверке.

2.7. Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг:

1. Выполнение работ должно осуществляться силами инженерно-технических работников (не менее 3 человек), имеющих высшее образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», «Строительство», «Городское строительство и хозяйство», «Гидротехническое строительство», «Мосты и транспортные тоннели».

2. Персонала (из числа, указанного в пункте 1, имеющего право быть при работах по наряду- допуску и распоряжению:

- ответственным лицом за безопасное ведение работ (выдающий наряд, распоряжение) - не менее 2 человек, в т.ч. не менее 1 человека с группой электробезопасности не ниже IV;

- ответственным руководителем работ с группой по электробезопасности IV - не менее 1 человека.

3. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности, с приложением копий дипломов и копий удостоверений (возможно совмещение специальностей).

2.8. Дополнительные условия

11.1 При недопустимом техническом состоянии конструкций мостового перехода выдать необходимые рекомендации и мероприятия по их восстановлению и усилению

2.9. Перечень документов, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ:

12.1. Результаты выполненных работ представляются в виде технического отчёта.

12.2. Технический отчет представлять на бумажном (в 2-х экз.) и на электронном носителях в редактируемом формате и в виде сканированного варианта бумажного носителя в формате PDF.