«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директор Саяно-Шушенского

филиала АО «ТК РусГидро»

____________     В.А. Кяри

"____"   _________20___г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 45.20.11.000. Услуги по техническому обслуживанию и сопутствующему ремонту негарантийных автомобилей марки TOYOTA, Ford  для нужд Новосибирского участка Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АО «ТК РусГидро» | Акционерное общество «Транспортной компании РусГидро» |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ДВС | Двигатель внутреннего сгорания |
| ГРМ | Газораспределительный механизм |
| ТС | Транспортное средство |
| РФ | Российская Федерация |
| ФЗ | Федеральный закон |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 45.20.11.000. Услуги по техническому обслуживанию и сопутствующему ремонту негарантийных автомобилей марки TOYOTA, Ford  для нужд Новосибирского участка Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро".

#### Цель оказания услуг

Проведение технического обслуживания, диагностических и сопутствующих работ с соблюдением Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 N 780 (ред. от 27.10.2025), инструкций по эксплуатации транспортных средств, государственных стандартов к техническому состоянию транспортных средств, с целью поддержания надлежащего технического состояния транспортных средств.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 45.20.11.000. Услуги по техническому обслуживанию и сопутствующему ремонту негарантийных автомобилей марки TOYOTA, Ford для нужд Новосибирского участка Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро" | На территории Новосибирской области, но не более 16 км от места расположения Заказчика: г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4. | TOYOTA CAMRY Ford F22706 Ford Transit TOYOTA HIACE TOYOTA CAMRY TOYOTA CAMRY FORD FOCUS |  |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| TOYOTA CAMRY, 2017год вып., VIN XW7BF4FK90S176081 |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО-120000 * |  |  | шт | 1 |
| 2 | ТО-130 000* |  |  | шт | 1 |
| 3 | Текущий ремонт |  |  | Нормо час | 15 |
| Ford F22706, 2019 год вып., VIN XUSF22706K0008428 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТО-80 000* |  |  | шт | 1 |
| 5 | ТО-90 000* |  |  | шт | 1 |
| 6 | Текущий ремонт |  |  | Нормо час | 16 |
| Ford Transit, 2017 год вып., VIN Z6FHXXESGHHR66403 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТО-275 000* |  |  | шт | 1 |
| 8 | ТО- 290 000* |  |  | шт | 1 |
| 10 | Текущий ремонт |  |  | Нормо час | 32 |
| TOYOTA HIACE, 2008 год вып., VIN JTFSX23P306044586 |  |  |  |  |  |
| 12 | ТО-280 000* |  |  | шт | 1 |
| 13 | ТО-290 000* |  |  | шт | 1 |
| 14 | Текущий ремонт |  |  | Нормо час | 32 |
| TOYOTA CAMRY, 2020 год вып., VIN XW7BF3HK80S158937 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТО-70 000* |  |  | шт | 1 |
| 17 | ТО-80 000* |  |  | шт | 1 |
| 18 | Текущий ремонт |  |  | Нормо час | 15 |
| TOYOTA CAMRY, 2009 год вып., VIN XW7BE40K10S010021 |  |  |  |  |  |
| 19 | ТО-210 000* |  |  | шт | 1 |
| 20 | Текущий ремонт |  |  | шт | 31 |
| FORD FOCUS, 2011 год вып., VIN X9FMXXEEBMBJ24535 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ТО-170 000* |  | шт | 1 |
| 23 |  |  | ТО-180 000* | шт | 1 |
| 24 |  |  | Текущий ремонт | Нормо час | 30 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 45.20.11.000. Услуги по техническому обслуживанию и сопутствующему ремонту негарантийных автомобилей марки TOYOTA, Ford для нужд Новосибирского участка Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро" | С момента заключения договора. | по 31.12.2027 г. |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1-24 Таблицы 2): ОКПД2 45.20.11.000. Услуги по техническому обслуживанию и сопутствующему ремонту негарантийных автомобилей марки TOYOTA, Ford  для нужд Новосибирского участка Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро".

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Услуги по проведению работ по техническому обслуживанию не может превышать более 1 (одних) суток и срок проведения работ по ремонту не может превышать более 30 суток с момента сдачи ТС исполнителю. При невозможности проведения работ по ТО менее 1 (одних) суток и ремонта менее 30 суток с момента сдачи ТС, исполнитель дополнительно согласовывает с заказчиком сроки проведения работ и предоставляет бесплатное хранение ТС на охраняемой территории на время ожидания работ и их проведения. |  | Согласие с требованием | - - |
|  | ТС прошедшие техническое обслуживание и ремонт должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование ТС, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (Постановление правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения» (ред. от 16.07.2025)). |  | Согласие с требованием | - |
|  | По требованию заказчика Исполнитель должен предоставить попозиционный расчет трудозатрат в нормо-часах на произведенный текущий ремонт автомобилей марки «Toyota», «Ford» с подтверждением норм трудозатрат в нормо-часах из специализированных информационных систем |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | В случае сдачи автотранспорта более чем на одни сутки сервисная организация оформляет приемо-сдаточный акт по форме, предусмотренной организацией Заказчика, который подписывают представители обеих сторон. В исключительных случаях осмотр автотранспорта может осуществляться на территории Заказчика. |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
|  | При проведении работ по ТО и/или текущему ремонту преимущественно применение оригинальных запасных частей и расходных материалов, рекомендованных заводом-изготовителем. Услуги оказываются в полном объеме согласно регламенту и требованиям завода-изготовителя автомобилей. |  | Согласие с требованием | - |
|  | Запасные части, детали и расходные материалы, установленные на ТС в ходе оказания услуг и на которые в установленном порядке Заказчиком оформлена рекламация (претензия к качеству, функционированию), подлежат обязательной замене за счет средств Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.3.3. | В случае если в ходе проведения технических воздействий выявлена, необходимость замены какой-либо детали, узла или агрегата стоимость, которой или стоимость работы по замене которой превышает 5000 (Пять тысяч) рублей без НДС, Исполнитель обязан провести дополнительное согласование с Заказчиком о необходимости и порядке выполнения данной работы. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.3.4. | По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить сертификат качества на замененные в процессе ремонта запасные части по требованию заказчика. |  | Согласие с требованием | - |
| 1.3.5. | Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта ТС Заказчика, переходят в собственность Исполнителя, и утилизируются его силами. |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | ТС прошедшие ТО и ремонт должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (Постановление правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения» (ред. от 16.07.2025)). |  | Согласие с требованием | - - |
|  | Допуск представителей для контроля процесса. | Исполнитель обязан по требованию Заказчика допускать его представителей для контроля процесса выполнения технологических и ремонтных операций, качества и полноты оказания услуг и в целом выполнения договорных обязательств непосредственно к местам производства работ. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Передача автотранспорта после выполнения оказанных услуг | После выполнения оказанных услуг Исполнитель информирует Заказчика о готовности автотранспорта и передает его по приемо-сдаточному акту. Исполнитель предоставляет Заказчику бесплатное хранение транспортных средств на охраняемой территории на время ожидания работ и их проведения в течение 30 суток. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
| 4.1.1. | Исполнитель обязан предоставить гарантии на установленные узлы, агрегаты и запасные части согласно срокам, установленных заводом-изготовителем, а на оказанные услуги по текущему ремонту не менее 12 месяцев при условии эксплуатации транспортного средства согласно руководству по эксплуатации. |  | Согласие с требованием | - |
| 4.1.2. | Гарантия на проведенные работы по ТО транспортных средств должна составлять не менее 6 месяцев или 10000 км. пробега, что наступит ранее. |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |
|  | Участник должен иметь не менее одной собственной (либо в аренде) производственной базы для проведения ТО и ремонта транспортных средств. |  | Согласие с требованием | Договор аренды или свидетельство о праве собственности |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

# 4 . Приложения

# Приложение №1 - Регламент технического обслуживания

Ст. мастер СШТУ								А.А. Сулеков

Приложение №1 к Техническим требованиям

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ TOYOTA CAMRY

| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) | 10 т. км | 20 т. км | 30 т. км | 40 т. км | 50 т. км | 60 т. км | 70 т. км | 80 т. км | 120 т. км | 130 т. км | 210 т. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка, регулировка приводных ремней |  |  |  |  |  | П |  | П |  | П |  |
| Моторное масло, масляный фильтр двигателя |  |  |  |  | З | З | З | З | З | З | З |
| Уровень охлаждающей жидкости двигателя, блока управления мощностью |  |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П |
| Радиатор |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |
| Герметичность системы выпуска |  |  |  |  |  | П |  | П |  | П |  |
| Свечи зажигания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |
| Топливная система |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |
| Система кондиционирования |  |  |  |  |  | П |  | П |  | П |  |
| Топливопровод и заливная горловина |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |
| Топливный фильтр |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |
| Воздушный фильтр двигателя |  |  |  |  |  | П |  | З |  | П |  |
| Трансмиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жидкость для АКПП |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |
| Масло заднего дифференциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ходовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШРУСы (приводных валов), пыльники валов |  |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П |
| Ступичные подшипники, шарниры подвески, пыльникм шарниров |  |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П |
| Шины и износ шин |  |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П |
| Система управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Люфт, состояние пыльников, течь жидкости ГУР |  |  |  |  |  | П |  | П |  | П |  |
| Тормозная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тормозные колодки, суппорты, диски, шланги |  |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П |
| Стояночный тормоз |  |  |  |  |  | П |  | П |  | П |  |
| Тормозная жидкость |  |  |  |  | П | П | П | З | П | П | П |
| Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторная батарея, состояния клемм |  |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П |
| Наружное и внутреннее освещение, звуковой сигнал |  |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П |
| Внутрисалонный фильтр |  |  |  |  |  | з |  | з |  | з |  |

* П - проверка,   З - замена

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ TOYOTA HIACE

| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) | 280 т. км | 290 т. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приводные ремни | П | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моторное масло, масляный фильтр дв | З | З |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охлаждающая жидкость | П | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выхлопные трубы и крепления |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свечи зажигания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливный фильтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушный фильтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан давления паров топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адсорбер паров топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансмиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жидкость для автоматической трансмиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масло для заднего дифференциала | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шланги и соединения охладителя трансмиссионной жидкости для автоматической трансмиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масло для переднего дифференциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масло для раздаточной коробки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ходовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыльники приводных валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаровые шарниры и пыльники подвески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передняя и задняя подвески |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шины и давление в шинах | П | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фиксация напольного коврика водителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крышка топливного бака | П | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рулевое колесо, привод и редуктор рулевой |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тормозная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Педаль тормоза | П | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тормозные накладки и тормозные барабаны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тормозные колодки и тормозные диски |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тормозная жидкость | П | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубки и шланги тормозной системы | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система охлаждения и обогрева | П | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторная батарея | П | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели | П | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрисалонный фильтр |  | з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* П - проверка,   З - замена

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ FORD

| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) | 60 т. км | 70 т. км | 170 т. км | 180 т. км | 575 т. км | 290 т. км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка клапанного зазора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приводные ремни — проверка, регулировка |  | п |  | п |  | з |  |  |  |  |
| Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з |  |  |  |  |
| Охлаждающая жидкость двигателя, гидроусилителя руля, омывателей стёкол и фар — проверка уровня | п | п | п | п | п | з |  |  |  |  |
| Узлы и агрегаты автомобиля — проверка на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п |  |  |  |  |
| Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. |  |  |  | п |  |  |  |  |  |  |
| Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность |  | п |  | п |  | п |  |  |  |  |
| Свечи зажигания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторная батарея — проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п |  |  |  |  |
| Топливный фильтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушный фильтр (включая проверку устройства предварительной очистки воздуха, если установлено) |  | п |  | з |  | п |  |  |  |  |
| Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка |  |  |  | п |  |  |  |  |  |  |
| Адсорбер паров топлива — проверка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п |  |  |  |  |
| Стояночный тормоз — проверка |  | п |  | п |  | п |  |  |  |  |
| Тормозная жидкость — проверка, замена | п | п | п | п | п | п |  |  |  |  |
| Рулевое управление — проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | п |  |  |  |  |
| Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р |  |  |  |  |
| Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка | п | п | п | п | п | п |  |  |  |  |
| Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка | п | п | п | п | п | п |  |  |  |  |
| Автоматическая трансмиссия (АКПП) — проверка жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка масла раздаточной коробки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка, замена масла переднего дифференциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка, замена масла заднего дифференциала |  | п |  | п |  | п |  |  |  |  |
| Шины — проверка состояния и давления | п | п | п | п | п | п |  |  |  |  |
| Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка | п | п | п | п | п | п |  |  |  |  |
| Внутрисалонный фильтр |  | з |  | з |  | з |  |  |  |  |
| Системы кондиционирования — проверка работы и уровня хладагента |  | п |  | п |  | п |  |  |  |  |

* П - проверка,   З — замена