«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела безопасности

УФПС Калужской обл.

____________С.С. Лубчинский

«___» ___________ 2026 г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему

и планово-предупредительному ремонту систем пожарной сигнализации на объектах УФПС Калужской области АО «Почта России»

Калуга, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 3. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 4. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 5. | Система обеспечения пожарной безопасности (далее также – Система, Системы, Система СОПБ) | Указанные совместно или по раздельности: • установка водяного и пенного пожаротушения; • установка газового пожаротушения; • установка порошкового пожаротушения; • установка аэрозольного пожаротушения; • система пожарной сигнализации; • система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; • система внутреннего противопожарного водопровода; • система приточно-вытяжной противодымной вентиляции раздельно или в комбинации друг с другом. Отдельные предметы или целые системы, для обнаружения признаков пожара, проведений эвакуации и обеспечения сохранности жизни и здоровья людей. |
| 6. | Техническое обслуживание (ТО) | Техническое обслуживание - комплекс технических мероприятий по эксплуатационному обслуживанию и поддержанию исправного технического состояния Систем противопожарной защиты, в том числе по осуществлению Текущего ремонта и, выполняемых с периодичностью и в объеме, согласно Технического задания на Объектах Заказчика с целью поддержания работоспособности и исправного функционирования Систем противопожарной защиты. |
| 7. | Текущий ремонт (ТР) | Устранение мелких неисправностей, выявленных в рамках проведения Технического обслуживания, в том числе по систематическому и своевременному предохранению Систем противопожарной защиты от преждевременного износа. Расходы по осуществлению Текущего ремонта включены в стоимость Технического обслуживания. Перечень работ, входящих в состав обязательств Исполнителя по осуществлению Текущего ремонта В текущий ремонт входят: - текущий ремонт шлейфов пожарной автоматики заключается в замене отдельных вышедших из строя компонентов (извещателей, установочных элементов, участков соединительных линий); - текущий ремонт контрольных приборов заключается в замене отказавших легкосъёмных элементов (предохранители, кнопки, переключатели). |
| 8. | Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) | Внеплановые мероприятия, выполняемые по заявкам Заказчика для восстановления работоспособности Системы в аварийных ситуациях или проверках и состоящие в обследовании, устранении причин аварий, проведения замены и (или) восстановлении отдельных частей системы. |
| 9. | Испытания | Испытания систем и средств обеспечения пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов |
| 10. | Расходные материалы | Входящие в стоимость ежемесячных услуг расходные материалы (изоляционная лента, шурупы, клей, припой, канифоль и т.п.), используемые в процессе ТО и ТР, сменные батареи и аккумуляторы (емкостью до 65 А/ч) источников резервного питания устройств и брелоков |
| 11. | СПС | Система пожарной сигнализации, состоящая из пожарных извещателей (датчиков) для обнаружения признаков пожара (дым, тепло, пламя), приемно-контрольного устройства (панели) для обработки сигналов и индикации, а также устройств оповещения (сирен, световых указателей) для информирования людей, то есть АПС и СОУЭ. Дополнительно в систему входят линии связи, источники питания (включая резервные), а в более сложных системах — ручные кнопки и периферийные устройства. |
| 12. | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Совокупность приборов управления и шлейфов – коммуникационных кабельных сетей (или устройств беспроводной связи) их соединяющих, на которых установлены пожарные извещатели. |
| 13. | Система оповещения и управление эвакуацией (СОУЭ) | Комплекс технических средств и организационных мероприятий, предназначенных для оповещения людей об опасности (например, пожаре) и управления их безопасной эвакуацией из здания. |
| 14. | Объект | Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещения), принадлежащие Обществу на праве собственности или ином виде права, который оборудован ТСО/Объект защиты, который оборудован СОПБ |
| 15. | Объект защиты | Собственное, арендованное, находящееся в пользовании или на ином законном основании имущество Общества, включая здания, сооружения, помещения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, офисную технику, агрегаты, изделия и иное имущество, а также прилегающая территория, к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. |
| 16. | ГОСТ | Межгосударственный или национальный стандарт, устанавливающий требования к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Евразийского экономического сообщества или Российской Федерации |
| 17. | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту СОПБ |
| 18. | Оборудование | Приборы, узлы и компоненты систем противопожарной защиты |
| 19. | ППР | Планово-предупредительный ремонт |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему и планово-предупредительному ремонту систем пожарной сигнализации на объектах УФПС Калужской области АО «Почта России».

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УСЛУГИ

- Услуги по ТО и ТР СПС, установленных на объектах УФПС Калужской области  АО «Почта России», включают в себя:

- проведение первичного обследования объектов;

- регламентированное ТО СПС с периодичностью и объемом работ в соответствии с Регламентом;

- внеплановые, аварийно-восстановительные работы, выполняемые по Заявке на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Заказчика в соответствии с п. 5.4 ТЗ;

- ТР  СПС, выполняемый по Заявкам на ТР Заказчика с предоставленной им информацией от управляющих элементов систем об их текущем состоянии и наличии неисправностей, а также по результатам проведения Исполнителем регламентированного ТО систем, с целью обеспечения или восстановления работоспособности СПС, состоящего в замене и (или) восстановлении работоспособности его отдельных частей. Перечень оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг), указан в приложении № 3 к ТЗ.

- Цель закупки:

- обеспечение исправного состояния СПС;

- недопущение/минимизация негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара;

- обеспечение безопасности работающего персонала и посетителей объектов Общества;

- обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей;

- недопущения причинения материального ущерба Обществу.

3.3.	Задача закупки:

- качественное и своевременное оказание услуг по ТО и ТР СПС для обеспечения их работоспособного состояния.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания Услуг: в течение 7 (Семи) дней с даты заключения договора.

Окончание оказания Услуг: по истечении 36 (Тридцати шести) месяцев с даты начала оказания услуг.

  - Срок приема Исполнителем систем на ТО: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора. До принятия систем на ТО Исполнитель по согласованию с Заказчиком проводит их первичное обследование на объекте в соответствии с п. 5.2 ТЗ.

  - Место оказания Услуг: в соответствии с адресами, указанными в приложении № 1 к ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в п. 6.1 ТЗ.

  - В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель проводит первичное обследование систем по каждому объекту, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложений № 8 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Исполнителя подписывает его или возвращает Исполнителю с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Исполнителем. Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный, со своей стороны. Повторное рассмотрение акта первичного обследования систем осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

5.2.1. Исполнитель приступает к непосредственному оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны только после подписания Заказчиком акта первичного обследования систем, а в части оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения только после подписания Заказчиком акта первичного обследования систем и направления соответствующего уведомления, предусмотренного пунктом 8.2. настоящего Технического задания.

  - Регламентированное ТО СПС

    - Регламентированное ТО СПС – комплекс работ, направленных на поддержание работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации.

Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО СПС, являются:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования системы в целом;

- периодическая проверка путем осмотров, проверок работоспособности, Испытаний, измерений, подтверждения соответствия параметров требованиям нормативной и технической документации;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности и расширению функциональных возможностей СПС, в том числе осуществление процедуры по технической поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав системы СОПБ в течение всего срока эксплуатации;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемой системы, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО;

- определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО системы, в т. ч. в соответствии с требованиями нормативных документов;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- разработка, ведение технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной напрямую с оказанием Услуг в соответствии с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ, а также определенной законодательством в отношении Заказчика (в т. ч. подтвержденной предписывающими или информационными документами надзорных или судебных органов);

- проверка наличия на объекте предусмотренной нормами и технической документацией эксплуатационной документации, ведение (заполнение) данной эксплуатационной документации, ее восстановление или корректировка при отсутствии или несоответствии нормам, или фактическим условиям эксплуатации, технической документации на здание или СПС и т. п.;

- осуществление информационной и технической поддержки по вопросам, связанным с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, исполнением или ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере пожарной безопасности объектов.

    - В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания актов первичного обследования систем на объектах Заказчик формирует и направляет Исполнителю уведомление о необходимости проведения регламентированного ТО СПС (по форме приложения № 5 к ТЗ, далее также Уведомление) на основании текущей потребности в обслуживании конкретных систем на конкретных объектах.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Уведомления Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику График проведения регламентированного ТО СПС (далее также График ТО) по каждому объекту филиала (по форме приложения № 12 к ТЗ) в соответствии с Регламентом и с учетом режима работы объектов Заказчика.

    - Исполнитель осуществляет регламентированное ТО СПС в строгом соответствии с договором, Регламентом и утвержденным Заказчиком Графиком ТО.

    - Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение регламентированного ТО СПС может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств, в объеме и с периодичностью установленных Регламентом.

    - В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей/элементов/компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО СПС и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО СПС, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем в 2 (двух) экземплярах по форме приложения № 11 к ТЗ (далее – дефектная ведомость) и предоставляет ее на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ) в соответствии с дефектной ведомостью.

    - Исполнитель при организации проведения регламентированного ТО СПС в соответствии с приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО Испытания на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих программ и методик испытаний по каждой из систем и сроком проведения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в нормативных документах, перечисленных в п. 6.1 ТЗ.

    - Исполнитель в рамках регламентированного ТО СПС оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации СПС, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии СПС на объектах, выписки (распечатки) из протоколов событий.

  - Внеплановые, аварийно-восстановительные работы

5.4.1.	Основными работами (мероприятиями) в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ СПС являются:

- проверка технического состояния как СОПБ в целом, так и составных частей СПС, путем измерений технических параметров на соответствие требованиям нормативной (входящей в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и технической документации и проведение глубокой диагностики оборудования СПС с использованием специализированного тестового ПО и технических средств диагностики;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих капитального ремонта, связанного с заменой оборудования, но критичных к полноценной функциональной работоспособности СПС в целом;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- иные организационно-технические мероприятия, направленные на восстановление работоспособности (целостности) СПС и ее элементов;

- ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг.

5.4.2.	При возникновении неисправностей в работе системы работник Заказчика направляет на указанный Исполнителем телефон или адрес (с учетом п. 6.2.2. ТЗ) Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (по форме приложения № 6 к ТЗ) одним из нижеперечисленных способов:

- диспетчеру Исполнителя по телефону;

- по электронной почте диспетчерской службы Исполнителя;

- нарочно в бумажной форме.

Диспетчер Исполнителя, принимающий от Заказчика по телефону  Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои ФИО и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов».

5.4.3.	При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель в течение 30 минут, увеличенное на время, необходимое для следования автотранспортом к объекту, на котором произошла авария, организует прибытие своего сотрудника(-ов) на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, в т. ч.:

- для выявления и устранения неисправностей;

- восстановления работоспособности системы, состоящей в замене или восстановлении ее отдельных подсистем;

- ликвидации аварийных ситуаций СПС (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию СПС объекта).

5.4.4.	Восстановление работоспособности СПС после их срабатывания или отказа не должно превышать 6 (шесть) часов;

В случае невозможности восстановления работоспособности СПС по техническим причинам в установленное время Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика об этом с указанием обоснованной причины и обоснованного разумного времени необходимого для ремонта, которое не должно быть превышено. В случае, если время ремонта превышает (превысит) 2 (два) календарных дня, уведомление необходимо представить Заказчику в письменном виде.

5.4.5.	В случае невозможности устранения неисправности системы и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник(и) Исполнителя:

- в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость в 2 (двух) экземплярах и направляет ее на утверждение Заказчику;

- в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия на объект устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ) согласно предоставленной Исполнителем дефектной ведомости.

5.4.6.	После восстановления работоспособности системы Исполнитель производит запись в «Журнале эксплуатации СППЗ», составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.

  - Текущий ремонт (ТР) СПС

5.5.1.	 ТР СПС – ремонт, выполняемый Исполнителем по Заявке на ТР Заказчика на основании дефектной ведомости для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.

Основными мероприятиями в рамках проведения Исполнителем ТР являются:

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, связанные с заменой оборудования или требующие сложного ремонта с использованием временно устанавливаемого подменного оборудования для восстановления работоспособности и полного функционала систем СПС;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, включая баллоны с газом модуля, регламентированных технической документацией на них;

- разборка и последующая сборка системы и (или) отдельных составных частей систем, ее регулировку и отладку с обязательной проверкой работоспособности системы;

- проверка функционирования СПС в составе комплекса систем;

- ввод системы в работу, в том числе в общий комплекс систем.

- ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- осуществление иных организационно-технических мероприятий определяющих порядок ремонта и параметры систем, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности, входящих в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5.5.2.	ТР выполняется на месте эксплуатации систем объекта для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) оборудования и комплектующих (составных частей), в объеме и в соответствии с номенклатурой оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих ТР (приложение № 3 к ТЗ).  Содержание части мероприятий ТР может совпадать с содержанием некоторых мероприятий регламентированного ТО СПС, такие мероприятия учитываются как ТР.

5.5.3.	Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления неисправностей системы или ее составных частей при проведении регламентированного ТО СПС формирует и направляет на подписание Заказчику дефектную ведомость. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Исполнителя дефектной ведомости подписывает ее и оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ).

Исполнитель выполняет ТР в объеме и сроки, указанные в Заявке на ТР и подписанной Сторонами дефектной ведомости.

5.5.4.	При проведении замены оборудования и комплектующих (составных частей) систем в процессе выполнения ТР Исполнитель обязан соблюдать следующие требования:

- оборудование, комплектующие (составные части) систем должны быть новыми (которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц);

- не допускать применения для замены неавторизованных (несовместимых с системой), оборудования, запасных частей и расходных материалов;

- осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы на оригинальные или аналогичные (совместимые с системой) по согласованию с Заказчиком. Тип и модель оборудования для замены должны быть указаны в подписанной Сторонами дефектной ведомости согласно Сводному перечню оборудования и комплектующих (составных частей) систем (приложение № 3 к ТЗ).

При выявлении в процессе выполнения ТР дополнительных неисправностей составных частей системы, не предусмотренных дефектной ведомостью, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких неисправностей системы формирует и направляет на подписание Заказчику дополнительную дефектную ведомость. Заказчик подписывает дефектную ведомость в течение 2 (двух) рабочих дней с даты ее получения.

При невозможности устранить неисправность системы непосредственно при ее обнаружении Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Заявки на ТР устанавливает в необходимом количестве аналогичное совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.

Неисправное демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику на объекте по акту демонтажа (по форме приложения № 10 к ТЗ) при его замене на новое. Установка оборудования, взамен демонтированного выполняется с составлением акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ), оборудование должно быть новым (т. е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц).

По факту замены оборудования, комплектующих (составных частей) системы Исполнитель обязан своевременно вносить изменения/корректировки в эксплуатационную документацию на данную систему с обязательным уведомлением Заказчика о внесенных им изменениях/корректировках.

    - На все оборудование и комплектующие (составные части), установленные при выполнении ТР систем, Исполнитель обязан предоставить копии документов (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), подтверждающих качество оборудования и комплектующих (составных частей) и заверенные уполномоченным лицом Исполнителя.

    - Исполнитель оказывает Услуги всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- приказ МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г № 1479»;

- ГОСТ 2.102-2023 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;

- ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»;

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- РД 009-02-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля.  (утверждены ВНИИПО МВД России 31.12.1998)» (в части времени приведения СОПБ в работоспособное состояние);

- другие нормативные документы Евразийского экономического союза (Таможенного союза), Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующие правила обращения на рынке, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и Испытаний и иные, связанные с ними операции.

Если положения подзаконных нормативных актов, стандартов, технической документации на СПС и т.п. будут противоречить требованиям федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, необходимо руководствоваться требованиями федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации.

Исполнитель при оказании Услуг обязан обеспечить техническое состояние СПС объектов и ведение документации в соответствии с положениями нормативных документов, которое не должно привести к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.

В случае, если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

  - Условия оказания услуг

- Исполнитель обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для оказания Услуг в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.

- При заключении договора Исполнитель предоставляет посредством направления письма следующую контактную информацию:

- адрес официальной электронной почты;

- адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;

- номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;

- номер круглосуточного телефона дежурного инженера для оказания технической поддержки.

- При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО и ТР аттестованного персонала, имеющего профессиональную подготовку и квалификацию в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки (в т. ч. подтверждающие документы), разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг (в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации).

- Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объектов Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю график и режим работы своих объектов  в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного ТО СОПБ и ТР систем.

Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.

Время оказания услуг, в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов) Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.

Время приема Исполнителем заявок Заказчика – круглосуточно.

- Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии уполномоченного работника Заказчика (ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты) или по предварительному согласованию с Заказчиком.

- Результаты оказания Услуг подлежат обязательной документальной фиксации (записи, оформлению) в Журнале эксплуатации СППЗ и в иных документах (актах, протоколах, формулярах и т. п.) в случаях, предусмотренных нормативными документами или эксплуатационной документацией на АУГП.

После оказания Услуг записи, выполненные в Журнале эксплуатации СППЗ, в резюмированной части должны содержать фразу: «Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

- Журнал эксплуатации СППЗ и иные документы, связанные с СПС, ТО, в т. ч. Испытаниями, ТР СПС, оформляются работниками Исполнителя.

Страницы Журнала эксплуатации СППЗ должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя и содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте.

Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО и ТР, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании системы и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования СПС и порядка проведения ТО и ТР.

Исполнитель осуществляет ведение Журналов эксплуатации СППЗ на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ, указанных в приложении № 1 к ТЗ, по форме согласно приложению № 9 к ТЗ.

Исполнитель осуществляет на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СПС оформление иных, установленных нормативной и эксплуатационной документацией документов по форме, определенной нормативными документами или эксплуатационной документацией. Если требование к оформлению документов определено, а их форма не установлена, их оформление по согласованию с Заказчиком осуществляется в произвольной форме.

- При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в СОПБ оборудования, Исполнитель принимает меры к их устранению.

Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности СПС подлежат немедленному устранению Исполнителем.

В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации и оказывает консультационные услуги Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.

- После проведения ТО проверяется работоспособность систем СПС.

  - Требования к безопасности

В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Работники Исполнителя (соисполнителей) при необходимости должны быть обеспечены Исполнителем (за его счет) необходимыми для ТО и ТР средствами индивидуальной защиты.

  - Требования к конфиденциальности

Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.

Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке услуг

Отчетный период составляет календарный месяц. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов в соответствии с п. 6.6.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приемку Услуг на соответствие объему и качеству требованиям, установленным в ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг устанавливаются договором.

В акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается следующая информация об оказанных Услугах в данный отчетный период:

- мероприятия по регламентированному ТО СПС;

- выполненный ТР СПС;

- внеплановые, аварийно-восстановительные работы (мероприятия) с приложением акта сдачи-приемки оказанных услуг

с приложением документов, указанных в п. 6.6.2 ТЗ.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

6.6.1.	До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Журнал эксплуатации СППЗ индивидуально по каждому объекту – 1 (один) экземпляр;

- График проведения регламентированного ТО СПС в соответствии с п. 5.3.1 ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.

6.6.2.	В процессе оказания Услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:

- акт(-ы) демонтажа – не менее 2 (двух) экземпляров;

- акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 2 (двух) экземпляров;

- акт(-ы) установки оборудования по ТР – 2 (два) экземпляра;

- утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) – 2 (два) экземпляра;

- техническую документацию на установленное оборудование (в т. ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;

- иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.

Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен, то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.

Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО и ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1.	Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с настоящим ТЗ.

7.2.	Оказанные Услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

7.3.	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 2 (двух) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ) при ТР.

7.4.	Если в течение гарантийного срока (в т. ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах, Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.

7.5.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.

7.6.	Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов за оказанные Услуги.

7.7.	Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Оказываемые Услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

- Исполнитель должен иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную в соответствии с п.п. 15 п. 1 ст. 12 Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств. Наличие действующей лицензии подтверждается путем предоставления выписки из реестра лицензий, в том числе в электронной форме, по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий».

- Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых СОПБ вследствие некачественного или несвоевременного оказания услуг на основании действующего законодательства Российской Федерации.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень и состав систем пожарной сигнализации на объектах УФПС Калужской области | 16 |
| 2 | Регламент ТО СОПБ | 39 |
| 3 | Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР | 40 |
| 4 | Перечень оказываемых Услуг | 41 |
| 5 | ФОРМА Уведомления о проведении регламентированного ТО СПС | 42 |
| 6 | ФОРМА Заявки | 43 |
| 7 | ФОРМА Акта установки оборудования по ТР | 45 |
| 8 | ФОРМА Акта первичного обследования систем | 46 |
| 9 | ФОРМА Журнала эксплуатации СППЗ | 48 |
| 10 | ФОРМА Акта демонтажа | 55 |
| 11 | ФОРМА Дефектной ведомости на неисправное оборудование систем | 56 |
| 12 | ФОРМА Графика проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ по объектам | 58 |

Главный специалист отдела безопасности                                      В.С. Кислинский

Приложение №1 к ТЗ

Перечень и состав систем пожарной сигнализации на объектах УФПС Калужской области

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Краткий перечень оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание УФПС Калужской области | г. Калуга, ул. Карпова, д.4 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК24 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 5 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 64 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой УСС-1-12 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 7А/ч 12 в | 1 |
| 2 | Административное здание Автобазы | г. Калуга, проезд Азаровский , д. 20 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК24 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 20 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой УСС-1-12 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 7А/ч 12 в | 1 |
| 3 | Участок курьерской доставки | г. Калуга, ул. Товарная, д.25 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-2П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Иволга-12 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 4 | Административное здание почтамта с ОПС | г. Калуга, пл. Старый торг, д.7 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-2П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513 | 5 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 64 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Иволга-12 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 5 | Участок сортировки, отправки почтовых отправлений | г. Калуга, ул. Привокзальная, д.7а | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 15 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 164 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 6 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Суворова, д.116 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 7 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Ст. Разина д. 99 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 28 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 5 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 8 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, 1-й пер. Пестеля, д. 19 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 9 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Вишневского, д.8 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 26 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 4 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 10 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, пер. Ольговский, д.10 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 14 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 11 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Моторная, д. 7/7 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 16 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 12 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Чичерина, д.18 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 23 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 5 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 13 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Кубяка, д.10 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 14 | Центр выдачи-приема посылок | г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 139 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 10 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 15 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Ленина, д. 59 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 15 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 16 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Б. Энтузиастов, д. 4-а | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 30 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 5 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 17 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 43 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 38 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 5 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 18 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Московская, д. 131 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 18 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 19 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Привокзальная д.8/2 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 20 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 20 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 38 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 18 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 21 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Радищева, д.8 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 22 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Гурьянова, д.16 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 14 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 23 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Герцена, д.4 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 15 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 24 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Центральная, д.12-а | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 14 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 25 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 14/1, | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 26 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.79 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 17 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 27 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д. 15/42 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 28 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Фомушина, д. 31 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 29 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, п. Мстихино, ул. Лесная, д. 24, к. 1 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 9 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 30 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, п. Резвань, ул. Школьная, д. 4 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 31 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, д. Колюпаново, д.8 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 32 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, с. Росва, ул. Советская, д. 11А | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 6 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 33 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, д. Шопино, ул. Центральная, д.2 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 34 | Отделение почтовой связи | с. Детчино, ул. Советская, д. 38А | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 35 | Административное здание почтамта | г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 123 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 28 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 36 | Отделение почтовой связи | г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 123 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 34 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 37 | Отделение почтовой связи | г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 26 б | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 22 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 38 | Отделение почтовой связи | г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 50 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 22 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 39 | Отделение почтовой связи | г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 8 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 22 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 40 | Отделение почтовой связи | г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 55 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 42 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 41 | Отделение почтовой связи | г. Обнинск, пр. Ленина, д. 63 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 42 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 42 | Отделение почтовой связи | г. Обнинск, пр-т. Ленина, д. 106 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 14 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 43 | Отделение почтовой связи | г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 10 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 22 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 44 | Отделение почтовой связи | г. Балабаново, ул. 1 Мая, д.2 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 10 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 45 | Отделение почтовой связи | г. Балабаново, ул. Дзержинского, в/ч 29522 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 42 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 46 | Отделение почтовой связи | п. Ермолино, ул. Мичурина, д. 1 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 22 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 47 | Отделение почтовой связи | г. Малоярославец, пл. Жукова, д. 5 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 22 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 48 | Отделение почтовой связи | г. Боровск, ул. Ленина, д.11 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 12 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 49 | Отделение почтовой связи | пос. Бабынино, ул. Ленина, д. 8 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 8 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 50 | Отделение почтовой связи | Бабынинский р-н, с. Утешево, д. 72 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 6 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 51 | Отделение почтовой связи | Бабынинский р-н, с Муромцево, д. 25 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 14 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 4 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 52 | Отделение почтовой связи | Бабынинский р-н, пос. Газопровод, ул. Кооперативная, д. 4 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 6 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 53 | Отделение почтовой связи | п. Воротынск, ул. Школьная, 2 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 54 | Отделение почтовой связи | п. Воротынск, ул. 50 лет Победы | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 55 | Отделение почтовой связи | г. Мещовск, ул. Мира, 25 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 13 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 56 | Административное здание с ОПС | г. Кондрово, ул. Ленина, д. 36 | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИР1 | 5 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 54 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Свирель | 4 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 6 |
|  |  |  | Резервный источник питания 7А/ч 12 в | 2 |
| 57 | Отделение почтовой связи | п. Товарково, ул. Дзержинского, д. 7 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 58 | Отделение почтовой связи | г. Медынь, ул. Кирова, д. 39 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 26 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 4 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 59 | Отделение почтовой связи | п. Льва Толстого, ул. 1 Мая, 4 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 60 | Отделение почтовой связи | Дзержинский р-н, д. Жилетово, д. 14а | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 1 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 61 | Отделение почтовой связи | п. Полотняный завод, ул. Московская, д.6 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 26 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 62 | Отделение почтовой связи | г. Кондрово, ул. К. Маркса, 1. | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 8 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 63 | Отделение почтовой связи | г. Кондрово, ул. Некрасова, 2. | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 10 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 64 | Отделение почтовой связи | п. Куровской, ул. Строительная, 11. | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 65 | Отделение почтовой связи | п. Пятовский, ул. Комарова, 21 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 66 | Административное здание с ОПС | г. Жуков, ул. Ленина, д.1 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 54 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 4 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 5 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 67 | Отделение почтовой связи | г. Жуков, ул. Советская, 6 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 7 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 2 |
| 68 | Отделение почтовой связи | п. Белоусово, ул. Гурьянова, д. 6 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 17 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 4 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 69 | Отделение почтовой связи | г. Кременки, ул. Ленина, 2 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 70 | Отделение почтовой связи | Жуковский р-н, с. Восход, д.16. | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ИП-212-34А-03 | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 71 | Административное здание почтамта с ОПС | г. Киров, ул. Пролетарская, д. 34 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 9 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 113 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 12 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 72 | Отделение почтовой связи | г. Киров, ул. К. Маркса, д.5 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 28 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 73 | Отделение почтовой связи | г. Киров, ул. Фурманова, д.4 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 2 |
| 74 | Отделение почтовой связи | п. Барятино, ул. 1 Мая, 73 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 2 |
| 75 | Отделение почтовой связи | г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 101 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 36 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 4 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 13 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 76 | Отделение почтовой связи | г. Козельск, ул. Б. Советская, д.34 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 14 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 77 | Отделение почтовой связи | с. Перемышль, ул. Советская, 27 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 78 | Отделение почтовой связи | г. Сосенский, пер. Школьный, д.7 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 79 | Отделение почтовой связи | г. Сосенский, ул. 60 лет Октября, д. 11 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 80 | Отделение почтовой связи | с. Нижние Прыски, ул. Центральная, д.96 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 8 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 81 | Отделение почтовой связи | с. Корекозево, ул. Центральная, д. 243 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 8 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 2 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 82 | Отделение почтовой связи | с. Волконское, ул. 65-лет Победы, д.38 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 83 | Административное здание с ОПС | г. Людиново, пл. Победы, д. 1 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК16 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИР1 | 9 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 113 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Иволга-12 | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 12 |
|  |  |  | Резервный источник питания 7А/ч 12 в | 2 |
| 84 | Отделение почтовой связи | г. Людиново, ул. Щербакова, д.16 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 85 | Отделение почтовой связи | г. Людиново, ул. Осипенко, 104-б | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 86 | Отделение почтовой связи | г. Людиново, ул. Кропоткина,82 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 87 | Отделение почтовой связи | г. Жиздра, ул. Луначарского, д. 2 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 2 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 88 | Отделение почтовой связи | г. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 22 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 89 | Административное здание с ОПС | г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, д.35а | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК16 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИР1 | 9 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 113 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Иволга-12 | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 12 |
|  |  |  | Резервный источник питания 7А/ч 12 в | 1 |
| 90 | Отделение почтовой связи | г. Сухиничи, ул. Королева, д.8 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 22 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 91 | Отделение почтовой связи | г. Сухиничи, ул. 70-летия Октября, д.1 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 22 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 92 | Отделение почтовой связи | пос. Думиничи, ул. Ленина, д.17 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 22 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 93 | Административное здание с ОПС | г. Юхнов, ул. Ленина, д.13 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 9 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 113 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 12 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 94 | Отделение почтовой связи | г. Мосальск, ул. Ленина, д. 49 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-4П | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 7 |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой Молния-12 | 3 |
|  |  |  | Резервный источник питания 4,5А/ч 12 в | 1 |
| 95 | Административное здание со складским комплексом | г. Калуга, ул. Складская, д. 1Б | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 12 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 76 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 20 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 32 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 96 | Отделение почтовой связи | Медынский р-н, д. Романово, уч. 102 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 1 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 3 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 1 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 97 | Отделение почтовой связи | с. Ферзиково, ул. Карпова, д. 28 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 8 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 2 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 98 | Отделение почтовой связи | Ферзиковский р-н, д. Бронцы, ул. Центральная, д. 11 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 99 | Отделение почтовой связи | Ульяновский р-н, с. Заречье | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 36 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 4 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 13 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 100 | Отделение почтовой связи | Хвастовичский р-н, п. Еленский, ул. Пристанционная, д. 12 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 101 | Отделение почтовой связи | Думиничский р-н, с. Чернышено, ул. Ленина, д. 7 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 1 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 3 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 2 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 102 | Отделение почтовой связи | Думиничский р-н, с. Паликского кирпичного завода, уч. 496 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 1 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 3 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 2 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 103 | Отделение почтовой связи | Людиновский р-н, с. Заречный, ул. Цветочная, уч. 1 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 1 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 3 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 2 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 104 | Отделение почтовой связи | Жуковский р-н, п. Высокиничи, ул. Ермакова, д. 13 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 27 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 2 |
| 105 | Отделение почтовой связи | Малоярославеций р-н, п. Кудиново, ул. Цветкова, д.4 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 2 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 2 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 106 | Отделение почтовой связи | Жуковский р-н, д. Маринки, ул. Гагарина, д. 1а | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 107 | Отделение почтовой связи | Жуковский р-н, д. Тростье, з/у 7Б | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 7 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 108 | Отделение почтовой связи | Жуковский р-н, с. Тарутино, ул. Центральная, з/у 28 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 1 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 3 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 2 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 109 | Отделение почтовой связи | Боровский р-н, д. Борисово, ул. Центральная, д. 22 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 1 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 3 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 2 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 110 | Отделение почтовой связи | Мещовский р-н, с. Серпейск, ул. Мира, д. 14 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 1 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 6 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 2 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 111 | Отделение почтовой связи | Кировский р-н, с. Дуброво | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 1 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 3 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 2 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 112 | Отделение почтовой связи | г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 72 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 56 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 113 | Отделение почтовой связи | п. Бетлица, ул. Новосибирская, д. 21 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 29 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |
| 114 | Отделение почтовой связи | г. Таруса, ул. Луначарского, д. 14 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой адресный ДИП 141-М | 51 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | 1 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 12В | 3 |
|  |  |  | Блок бесперобойного питания ББП-20 | 1 |

Приложение №2 к ТЗ

Регламент ТО СПС

| Системы противопожарной защиты УФПС Калужской области |  |
| --- | --- |
| Перечень услуг | Периодичность оказания услуг |
| ТО прибор приемно-контрольный | Ежемесячно |
| ТО извещатель пожарный ручной | Ежемесячно |
| ТО извещатель дымовой адресный | Ежемесячно |
| ТО оповещатель свето-звуковой | Ежемесячно |
| ТО оповещатель звуковой | Ежемесячно |
| ТО блок бесперобойного питания | Ежемесячно |

Приложение №3 к ТЗ

Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР

| Системы противопожарной защиты УФПС Калужской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование систем и перечень оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Прибор приемно-контрольный | шт. | 114 |
| 2. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 128 |
| 3. | Извещатель дымовой адресный | шт. | 2535 |
| 4. | Оповещатель свето-звуковой | шт. | 136 |
| 5. | Оповещатель звуковой | шт. | 172 |
| 6. | Блок бесперобойного питания | шт. | 114 |

Приложение № 4 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| № | Вид услуги | Единица измерения | Прогнозное количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регламентированное ТО АУГП: |  |  |
|  | Ежемесячно | ус. ед. | 36 |
|  | Ежеквартально | ус. ед. | - |
|  | Ежегодно | ус. ед. | - |
|  | Иная периодичность | ус. ед. | - |

Приложение № 5 к ТЗ

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ

№_____ от «____» _________ 20___ г.

о проведении регламентированного ТО СОПБ объектов

к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

Настоящим Заказчик уведомляет о необходимости _____________________ проведения регламентированного ТО СОПБ в период с «___» _________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г. на следующих объектах Заказчика:

| № | Наименование, адрес объекта | Системы СОПБ, подлежащие ТО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объект: ___________________ |  |
| 2. | Объект: ___________________ |  |
| … |  |  |
| n | Объект: ___________________ |  |

| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |

Приложение № 6 к ТЗ

ФОРМА

ЗАЯВКА № ___от «____» ______________20___г.

к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

| ЗАКАЗЧИК: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |
| Адрес: |  |

На основании договора №_________ от "____"_____________ г. Заказчик просит осуществить оказание Услуг:

| № | Наименование объекта |  |  | Адрес объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект_________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование Услуги | Единица измерения | Количество услуг | Цена за единицу, без НДС, руб. | Сумма, без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Всего, с учетом НДС, руб. |

Срок оказания Услуг: ____ (указать количество) дней с момента подачи Заказчиком настоящей Заявки Исполнителю.

Заявка направлена на авторизованный адрес Исполнителя____________________, а также продублирована сообщением 
на электронный адрес (e-mail) с уведомлением по контактному телефонному номеру _____________________, с требованием  
об обязательном   подтверждении о принятии Заявки.

Примечание: отдельным приложением к настоящей Заявке прикладывается дефектная ведомость по форме приложения № 11 к ТЗ.

| Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |
| Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |

М. П.

Приложение № 7 к ТЗ

ФОРМА

Акт установки оборудования по ТР

| г. __________ |  | «____» __________ 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| В результате проведенных работ установлено |  |  |  |
|  |  | (указывается установленное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |
| Дата начала работ: |  |  |  |
| Дата окончания работ: |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |
| (подпись) | (Ф. И. О.) |  |
| Принял: |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О.) |  |

Приложение № 8 к ТЗ

ФОРМА

Акт первичного обследования систем

| Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представителя Заказчика: |  |  |  |  |  |
|  | Наименование организации |  |  | Должность, фамилия, имя, отчество |  |
| Представителя Исполнителя: |  |  |  |  |  |
| Произвели осмотр помещений: |  |  |  |  |  |
| наименование объекта |  |  |  |  |  |
| адрес объекта |  |  |  |  |  |
| В процессе обследования объекта, установлено наличие следующих СОПБ |  |  |  |  |  |

| Наименование системы |  | Срок эксплуатации | №/ шифр проектной документации | Наименование проектной организации | Наименование монтажной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |
| СПС |  |  |  |  |  |
| Система оповещения управления эвакуацией при пожаре |  |  |  |  |  |
| СОУЭ |  |  |  |  |  |
| Внутренний противопожарный водопровод |  |  |  |  |  |
| ВПВ |  |  |  |  |  |
| Техническое состояние/ замечания к системам: |  |  |  |  |  |
| Рекомендации: |  |  |  |  |  |

| Заключение: | по факту осмотра объекта и смонтированных на нем СОПБ составляется паспорт технической безопасности с полной детализацией составных частей и элементов систем. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Решение: | СОПБ объекта принимаются на техническое обслуживание с "_____"___________ 20____ г. |  |  |  |  |
| Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |
| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |
| Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |
|  |  |  |  | М. П. |  |

Приложение № 9 к ТЗ

ФОРМА (Титульный лист)

|  | ЖУРНАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Журнал эксплуатации СППЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЪЕКТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АДРЕС ОБЪЕКТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Журнал начат: |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Журнал окончен: |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Исполнителя, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал пронумерован в количестве: _________ листов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа СППЗ)

| 1 | Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование СОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | № договора на ТО и ТР и дата заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия выполнения работ: |  |  |  |  |  |  | Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Особые условия выполнения работ: |  |  |  |  |  |  | Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ответственные лица Организации: (Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственные лица Исполнителя, Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| ПЕРЕЧЕНЬ СОПБ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установленных (выполненных) на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование системы |  |  |  |  | Наименование оборудования (средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Количество |  |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| Сведения о выполненных работах по техническому обслуживанию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения (количество листов с информацией о проведенных работах по ТО определяется самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |
| Дата проведения | Наименование СОПБ / Элементов СОПБ | Описание оказанных услуг (операций) по ТО, ТР, Испытанию и др. услуги, или № пункта регламентированного ТО СОПБ в соответствии с Регламентом/Графиком ТО Заключение о результатах работ | Подпись Исполнителя | Подпись отв. лица Заказчика |

| 20.01.2023 | СПС | Выполнены операции: (перечисляются выполненные операции или делается ссылка на пункты регламента/графика ТО) Система в полном работоспособном состоянии |  | Петров П.П. | Иванов И.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.02.2023 | СОУЭ | Выполнены операции: (перечисляются выполненные операции или делается ссылка на пункты регламента/графика ТО) Система в полном работоспособном состоянии |  | Петров П.П. | Иванов И.И. |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| Сведения о проведенных заменах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (количество листов с информацией о проведенных работах самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения |  | Тип системы | Наименование оборудования | Неисправность, Заключение | Подпись Исполнителя | Подпись отв. лица Заказчика |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

Свободный лист

Приложение № 10 к ТЗ

ФОРМА

Акт демонтажа

| г. Калуга |  | «____» _________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| В результате проведенных работ демонтировано |  |  |  |  |
|  |  |  | (указывается демонтированное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |  |
| Демонтированное оборудование передано: |  |  |  |  |
| (указывается кому передано оборудование) |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |
| (подпись) | (Ф. И. О.) |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О.) |  |  |

Приложение № 11 к ТЗ

ФОРМА

Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем(-ы)

| _______________________________ (наименование населенного пункта) | «_____»________________20_____г. |
| --- | --- |
| ________________________________________________________________ (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система) |  |
| Наименование системы______________________________________________________ Место установки системы ____________________________________________________ № п/п; Наименование систем и средств, их состояние; Неисправный узел, деталь, элемент, средство; Проявление дефекта. Заключение и рекомендации: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Представитель Исполнителя _________________________________________________ (должность, Ф. И.О., подпись) Представитель Заказчика ____________________________________________________ (должность, Ф. И.О., подпись) |

Представитель Заказчика:

______________________________________

должность

____________________________Ф.И.О.

подпись

«_____» ____________20___ г.

Представитель Исполнителя:

______________________________________

должность

____________________________Ф. И.О.

подпись

«_____» ____________20___ г.

Приложение № 12 к ТЗ

ФОРМА

ГРАФИК

проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ по объектам

| № п/п | Наименование объекта Адрес объекта | Наименование СОПБ | Наименование мероприятий по ТО и ТР или номер пункта согласно Регламенту | Планируемая дата проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________________________________ |  |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф. И. О) |
| ЗАКАЗЧИК: _____________________ |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О) |

Иная периодичность, установленная Регламентом (требованиями завода изготовителя 
и нормативных документов)

Указывается потребность в проведении или в приостановке регламентного ТО СОПБ на соответствующих объектах.

Указываются СОПБ, из перечня установленных систем на объекте, подлежащих регламентному ТО в обозначенный период.

Для регламентированного ТО единицей измерения является отчетный период (месяц/квартал/год).

Для внеплановых, аварийно-восстановительных работ единицей измерения является условная единица.

Для ТР единицей измерения является шт./комплект.

Указать количество рабочих или календарных дней с учетом требований конкретной закупки.

Указать адрес.

Указать номер телефона.

Перечень систем указан для примера, указываются все системы, подлежащие ТО и ТР на конкретном объекте.

Пример заполнения.

Пример заполнения.

Указывается фактическое состояние и работоспособность оборудования (комплектующих систем), целесообразность проведение ремонта или необходимость замены, при этом указывается конкретный вариант для замены с указанием модели оборудования из перечня оборудования согласно приложения № 5 к ТЗ.