Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от ______________ № __________

Технические требования

к упрощенной закупке на «ОКПД2 28.14.13.120, 28.29.12.110, 28.14.13.131, 28.14.13.132, 26.51.52.130, 28.29.41.190, 28.13.14.110, 26.51.63.120, 28.14.11.131, 28.29.12.190, 28.13.24.000, 42.21.13.190 Вспомогательное оборудование для реконструкции Сенгилеевской ГЭС (4-й этап). Поставка (разработка конструкторской документации)».

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОКПД2 28.14.13.120, 28.29.12.110, 28.14.13.131, 28.14.13.132, 26.51.52.130, 28.29.41.190, 28.13.14.110, 26.51.63.120, 28.14.11.131, 28.29.12.190, 28.13.24.000, 42.21.13.190. Поставка электротехнического оборудования и ЗИП для реконструкции Сенгилеевской ГЭС (4-й этап).

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Целью закупки является поставка электротехнического оборудования и ЗИП (далее – Продукция) для выполнения работ по комплексной реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1 к техническим требованиям

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице №1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости заявки участниками закупки, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица №1

| №поз. | Наименование | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка клиновая фланцевая из нержавеющей стали DN150, PN1,6 МПа, рабочая среда – вода температурой плюс 1 … плюс 40 | 30нж41нж-150 | ООО "СибЗТА" | шт | 1 |
| 2 | Задвижка клиновая фланцевая из нержавеющей стали DN100, PN1,6 МПа, рабочая среда – вода температурой плюс 1 … плюс 40 | 30нж41нж-100 | ООО "СибЗТА" | шт | 9 |
| 3 | Затвор дисковый межфланцевый с эдектроприводом DN100, PN 1,6 Мпа, материал - нержавеющая сталь с электронным блоком управления с поддержкой цифрового управления приводом и сигнализации о состоянии привода посредством цифрового канала связи ModBus RTU | ЗПСС - FI(w)-5-100-E | ООО "ТД АДЛ" | шт | 6 |
| 4 | Затвор дисковый межфланцевый с эдектроприводом DN50, PN 1,6 Мпа, материал - нержавеющая сталь с электронным блоком управления с поддержкой цифрового управления приводом и сигнализации о состоянии привода посредством цифрового канала связи ModBus RTU | ЗПСС - FI(w)-5-050-E | ООО "ТД АДЛ" | шт | 3 |
| 5 | Клапан обратный фланцевый, материал - нержавеющая сталь DN50, PN 1,6 Мпа, Управление у обратного клапана не предусматривается – рабочий орган перекрывает ток воды под действием потока. Рабочая среда – вода температурой плюс 1 … плюс 40. | RD40.04.050.16.Ф/Ф | ООО "ТД АДЛ" | шт | 3 |
| 6 | Счетчик DN40, Р=0,6МПа с блоком вычислителя/преобразователя, с комплектным межблочным кабелем, с поддержкой передачи показаний по цифровому каналу по протоколу ModBus RTU, с дополнительным аналоговым токовым выходом 4-20мА | ЭКСПЕРТ-921МИ-12-21-42-51-П1-Б1 | ООО "ТД "ВЗЛЕТ" | шт | 2 |
| 7 | Клапан обратный фланцевый DN50 PN 1,6МПа, материал - нержавеющая сталь, комплектно с ответными фланцами и крепежом | RD40.04.050.16.Ф/Ф | ООО "ТД АДЛ" | шт | 3 |
| 8 | Задвижка клиновая стальная фланцевая DN80 PN 1,6МПа, материал корпуса - сталь нерж. Комплектно с ответными фланцами, прокладками и крепежом | 30нж41нж-80 | ООО "СибЗТА" | шт | 1 |
| 9 | Кран шаровой фланцевый DN65 PN 1,6МПа, материал корпуса - сталь нерж. Комплектно с ответными фланцами, прокладками и крепежом | BV18.04.065.16.Ф/Ф | ООО "ТД АДЛ" | шт | 2 |
| 10 | Клапан обратный фланцевый DN65 PN 1,6МПа, материал корпуса - сталь нерж. Комплектно с ответными фланцами, прокладками и крепежом. | RD40.04.065.16.Ф/Ф | ООО "ТД АДЛ" | шт | 2 |
| 11 | Расходомер-счетчик электромагнитный DN80, PN 1,6 МПа с блоком вычислителя/преобразователя, с комплектным межблочным кабелем, с поддержкой передачи показаний по цифровому каналу по протоколу ModBus RTU, с дополнительным аналоговым токовым выходом 4-20мА | Эксперт-921МИ-12-21-31-41-51-П1-Б1 | ООО "ТД "ВЗЛЕТ" | шт | 1 |
| 12 | Задвижка клиновая с редуктором DN250 PN 1,6МПа из нержавеющей стали, с удлиненным штоком привода, комплектно с колонкой управления | 30нж41нж-250 | ООО "СибЗТА" | шт | 1 |
| 13 | Задвижка клиновая с электроприводом DN250 PN 1,6Мпа из нержавеющей стали, с удлиненным штоком электропривода, комплектно с колонкой управления. Электропривод с трехфазным двигателем, концевыми и моментными выключателями | 30нж41нж-250 | ООО "СибЗТА" | шт | 1 |
| 14 | Задвижка стальная фланцевая DN100 PN 1,6МПа | 30с41нж-100 | ООО "СибЗТА" | шт | 1 |
| 15 | Кран шаровой фланцевый DN65 PN 1,6МПа | КШТ.15.065.16 Ф/Ф | ООО "ТД АДЛ" | шт | 2 |
| 16 | Клапан обратный фланцевый DN65 PN 1,6МПа | RD50.03.065.40.Ф/Ф | ООО "ТД АДЛ" | шт | 2 |
| 17 | Манометр показывающий, предел измерений 0…0,4МПа | ТМ-520Р.10 (0-0,4МПа) М20х1,5.1,0 | ЗАО "РОСМА" | шт | 2 |
| 18 | Датчик давления (преобразователь), комплектно с индикатором | ПД100И-ДИ0,1-175-0,25-2 | ООО "ПО "ОВЕН" | шт | 3 |
| 19 | Датчик уровня поплавковый магнитный двухуровневый, выходной сигнал 2 пары "сухих" контактов | РИЗУР-М-В-2-1-300/400- В/80/10-1000-10-Н-0-М- 10/0,1/1000-0-0-0 | ООО "НПО РИЗУР" | шт | 3 |
| 20 | Кран шаровой фланцевый DN80 PN 1,6 Мпа, комплектно с ответными фланцами и крепежом | КШТ.15.080.16 Ф/Ф | ООО "ТД АДЛ" | шт | 1 |
| 21 | Кран шаровой фланцевый DN65 PN 1,6 Мпа, комплектно с ответными фланцами и крепежом | КШТ.15.065.16 Ф/Ф | ООО "ТД АДЛ" | шт | 2 |
| 22 | Клапан обратный фланцевый DN65 PN 1,6МПа, комплектно с ответными фланцами и крепежом | RD50.03.065.40.Ф/Ф | ООО "ТД АДЛ" | шт | 2 |
| 23 | Манометр показывающий, предел измерений 0…1МПа | ТМ-520Р.10 (0-1МПа) М20х1,5.1,0 | ЗАО "РОСМА" | шт | 2 |
| 24 | Расходомер акустический с интегратором с встроенным интерфейсом RS-485 в составе: - преобразователь первичный акустический АП-13; - преобразователь передающий измерительный ППИ-1 | ЭХО-Р-03-1 | ООО "ТД "Автоматика" | шт | 1 |
| 25 | Дисковый поворотный затвор межфланцевый, с ответными фланцами, прокладками и крепежом Ду50 PN1,6 | ЗПВЛ-FLN(W)-5-050-MN-E | ООО "Торговый дом "АДЛ" | шт | 4 |

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” Продукция должна быть производства РФ/ЕврАзЭС

- СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты заключения договора.

  - Окончание поставки – в течении 60 дней с даты заключения договора.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ

  - Место поставки: Ставропольский край, Шпаковский район, пос. Приозерный, Сенгилеевская ГЭС.

  - Поставщик осуществляет поставку Продукции, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика.

  - Доставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

  - Гарантийный срок на Продукцию, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.