ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка запасных частей для тягачей для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

- ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС | Управление Федеральной Почтовой Связи |
| 2 | Покупатель, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России». Под Покупателем также понимаются АУО и филиалы (УФПС) Общества. |
| 3 | Поставщик | Юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), которое обязуется поставить Покупателю товар в соответствии с заключенным договором поставки |
| 4 | ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| 5 | ТУ | Технические условия |
| 6 | ФЗ | Федеральный Закон |
| 7 | ТОРГ-12 | Унифицированная форма первичного документа, применяющаяся для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. |
| 8 | УПД | Универсальный передаточный документ |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

  - Предмет закупки

Поставка запасных частей для тягачей для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится на основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

  - Цель закупки

Содержание тягачей в состоянии технической готовности к использованию, а именно:

| № | Федеральный округ | Субъект Российской Федерации | Город | Улица | Дом | Почтовый индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северо-Западный | Архангельская область | Архангельск | Октябрят | 29 | 163000 |
| 2 | Северо-Западный | Ненецкий АО | Нарьян-Мар | Смидовича | 25 | 166000 |
| 3 | Северо-Западный | Вологодская область | Вологда | Гиляровского | 54а | 160014 |
| 4 | Северо-Западный | Калининградская область | Калининград | Железнодорожная | 29 | 236015 |
| 5 | Северо-Западный | Мурманская область | Мурманск | Чапаева | 10 | 183032 |
| 6 | Северо-Западный | Новгородская область | Великий Новгород | Хутынская | 56 | 173020 |
| 7 | Северо-Западный | Псковская область | Псков | Леона Поземского | 127 | 180006 |
| 8 | Северо-Западный | Республика Карелия | Петрозаводск | Шотмана | 7 | 185961 |
| 9 | Северо-Западный | Республика Коми | Сыктывкар | Колхозная | 40 | 167981 |
| 10 | Северо-Западный | Санкт-Петербург и Ленинградская область | Санкт-Петербург | Софийская | 81а | 200960 |

- ПЕРЕЧЕНЬ

тягачей СПб РАСЦ УФПС г. Санкт-Петербурга

и Ленинградской области-филиала АО «Почта России»

| Наименование | Модель | Кол-во. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тягач | Jungheinrich EZS 350 | 2 | шт. |
| Тягач | Jungheinrich EZS 130 | 1 | шт. |
| Тягач | Jungheinrich EZS 570 | 1 | шт. |
| Тягач | ЕТ-512 | 8 | шт. |
| Тягач | JAC QD-60 | 2 | шт. |

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к Товару

Поставляемый Товар должен быть серийного производства, ранее не бывшим в употреблении и не прошедшим процедуру восстановления, не являться выставочными образцами, быть свободным от прав третьих лиц, чистым и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

- СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

| № | Наименование средств | Каталожный номер | Ед. изм. | Технические и функциональные характеристики для эквивалентности товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромагнитный тормоз | 51035044 | шт. | Напряжение катушки: 24 В постоянного тока. Мощность катушки: 35 Вт. Тормозной момент: 20 Нм. (Ньютон-метров). Вес: 2,33 кг. |
| 2 | Ведущее колесо | 50019779 | шт. | Диаметр: 230 мм. Ширина (профиль): 70 мм. Диаметр ступицы: 184 мм. Ширина ступицы: 45 мм. Крепление: 5 монтажных отверстий. |
| 3 | Рукоятка управления | 51438960 | шт. | Материал: ударопрочный пластик (корпус), металл (внутренние компоненты) Напряжение бортовой сети: 24 В (для штабелеров данного типа) Встроенные функции: управление скоростью (курок), выбор направления движения (вперед/назад), кнопки подъема/опускания, кнопка безопасности экстренного реверса, звуковой сигнал Подключение: многопиновый электрический разъем |
| 4 | Электродвигатель рулевого управления | 50426588 | шт. | Напряжение: 24 В Управление: работает под управлением электронного контроллера (ECU), который получает данные от датчиков крутящего момента и положения руля. |
| 5 | Замок зажигания | 50037195 | шт. | Количество положений ключа: 2 положения: «ВЫКЛ» (OFF) и «ВКЛ» (ON) (для электротехники) Напряжение питания: зависит от модели погрузчика (24В, 48В или 80В), замок коммутирует цепь управления. Материал корпуса: металл и ударопрочный пластик Комплектация: замок и комплект ключей (2 шт.) |
| 6 | Дисплей | 50114301 | шт. | Тип дисплея: цифровой ЖК-дисплей (LCD) с набором светодиодных индикаторов Напряжение питания: 48 В (стандартное напряжение для ETV 214/216) Интерфейс связи: совместимость с внутренней шиной данных (CAN или проприетарный протокол Jungheinrich) Функции диагностики: отображение кодов неисправностей Материал корпуса: ударопрочный пластик Вес: 0,7 кг. |
| 7 | Вентилятор | 50286319 | шт. | Тип вентилятора: осевой Напряжение питания: 48 В, постоянный ток Размеры (Д х Ш х В): 127 x 127 x 38 мм. (стандартный квадратный размер) |
| 8 | Блок управления | 50314365 | шт. | Модель контроллера: AS 2412/3 (или AS2412iS, в зависимости от версии ПО) Напряжение питания: 24 В, постоянный ток Функции: регулирование скорости движения, реверс, управление тяговым двигателем Версия ПО: v1.11 Размеры:250 x 190 x 120 мм Вес: 4.2 кг. |
| 9 | Кнопка аварийной остановки | 50020312 | шт. | Назначение: экстренная остановка работы техники (погрузчика) в аварийных или нештатных ситуациях. Номинальный ток: 125 А. Габаритные размеры: максимальная длина лицевой стороны (Z1): 70 мм; максимальная длина боковой стороны (Z2): 32 мм; общая высота в положении «ВЫКЛ» (H1): 111 мм; общая высота в положении «ВКЛ»: 123 мм. Материал корпуса: пластик. Вес: 0,260 кг. |
| 10 | Опорное колесо | 50447030 | шт. | Размеры: наружный диаметр: 285 мм; ширина протектора: 100 мм; посадочный диаметр (под ось): 40 мм. Материал шины: полиуретан или резина (в зависимости от модификации). Материал диска: сталь. Нагрузка: рассчитана на интенсивную эксплуатацию в условиях склада. Температурный режим эксплуатации: от −20 °C до +60 °C |
| 11 | Редуктор | 27637060 | шт. | Рабочее напряжение системы: 24 В Грузоподъемность техники: 1,6 тонны, 2,0 тонны, 2,2 тонны (зависит от модели EJE/ERE) Комплектация: редуктор в сборе (без двигателя и без колеса) |
| 12 | Электродвигатель | 1011217 | шт. | Электрические параметры Номинальное напряжение: 28 В. Номинальный ток: 27 А. Мощность: 0,7 кВт. Частота: 95 Гц. Механические параметры Скорость вращения: 2655 об/мин. Тип вала: передний TY-AS1 X. Наличие охлаждающего вентилятора: нет. Периодический режим работы (S3): 20 %. Габариты и конструкция Общая длина (L1): 394 мм. Длина корпуса статора (L2): 144,5 мм. Диаметр статора (D): 116 мм. Передний фланец: есть (VF). Количество заглушек по умолчанию: 5. |
| 13 | Звуковой сигнал | 28300010 | шт. | Напряжение: 24 В. Габариты: длина — 15,32 см, ширина — 12,01 см, высота — 9,18 см. Вес: 0,62 кг. |
| 14 | Блок управления PM 2402 Z | 50437339 | шт. | Максимальная мощность: 4,4 кВт. Выходной ток: 35 А. Тип: трёхфазный инвертор. Вес: 1 кг. |
| 15 | Сиденье (в сборе) | 5915 00.00.00 | шт. | Масса: 13,565 кг. Покрытие: без покрытия. В сборе присутствуют следующие детали: Рама сиденья. Обивка сиденья. Подушка сиденья. Амортизаторы. Ползуны (левый, правый, верхний, нижний). Штифты, скобы, пружины и другие крепёжные элементы |
| 16 | Колесо 23x5 | 6023 00.00.00 | шт. | Размер: 23×5. Посадочный диаметр: 13 дюймов. Ширина протектора: 154–155 мм. Наружный диаметр: 563–640 мм в зависимости от модели. Максимальная нагрузка: до 1735 кг. Максимальное давление: до 5.5 бар. Максимальная скорость: до 25 км/ч. |
| 17 | Управляемый мост | 4924 00.00.00 | шт. | Расположение: задний мост Тип подвески: шарнирно-качающийся Грузоподъемность погрузчика: предназначен для погрузчиков грузоподъемностью 3500 кг. (3,5 тонны) Комплектация: включает балку моста, ступицы, поворотные кулаки, шкворни, подшипники, но без шин и дисков. |
| 18 | Шасси | 512 11.00.00 | шт. | Тип конструкции: сварная, из стальных профилей и листов предназначено для техники грузоподъемностью 630 кг. Комплектация: поставляется как рама в сборе, без мостов, колес, кабины, но с предусмотренными местами для их крепления. |
| 19 | Прицепное устройство (в сборе) | 512 00.05.00 | шт. | Тип: механический фаркоп с запорным механизмом Материал: высокопрочная сталь Крепление: устанавливается на заднюю часть шасси электротележки Грузоподъемность (тяговое усилие): рассчитано на буксировку прицепов общим весом до 630 кг. |
| 20 | Рессора резиновая | 001.3 00.00.05 | шт. | Расположение: подвеска ведущего моста (между мостом и рамой) Материал: высокопрочная, износостойкая резина (натуральный или синтетический каучук) Функция: амортизация, демпфирование колебаний, упругий элемент подвески. |
| 21 | Уплотнение | 6834 00.00.06 | шт. | Материал: резина (NBR), полиуретан или армированный каучук Расположение: трансмиссия (ведущий мост) электропогрузчиков ЕВ-687, ЕВ-717 |
| 22 | Шестерня | 6834.5 00.00.09 | шт. | Расположение: дифференциал ведущего моста Количество зубьев: 14 Тип зубьев: прямозубая цилиндрическая шестерня Материал: высокопрочная легированная сталь с цементацией и термообработкой рабочих поверхностей. |
| 23 | Ведущая цилиндрическая шестерня | 6834.5 00.00.02 | шт. | Расположение: планетарный редуктор ведущего моста (первая ступень) Количество зубьев (Z): 14 Материал: высокопрочная легированная сталь (для работы в тяжелонанагруженных узлах трансмиссии) Тип соединения: шлицевое соединение с одной стороны, зубчатый венец с другой |
| 24 | Ведущий мост | 6191 00.00.00-01 | шт. | Расположение: передний мост Тип передачи: коническая главная передача с дифференциалом Комплектация: включает балку моста, главную передачу, дифференциал, полуоси, ступицы, тормозные барабаны (без шин и дисков) Применяемые шины: размеры шин 6.00-9, 6.50-10 или 7.00-12 (зависит от модификации погрузчика). |
| 25 | Уплотнение | 6834 00.00.05 | шт. | Расположение: ведущий мост (дифференциал/полуось) Внутренний диаметр: 55 мм. Наружный диаметр: 75 мм. Ширина / Высота: 10 мм. Материал: NBR (бутадиен-нитрильный каучук), армированный металлом. |
| 26 | Главная передача | 6191 05.00.00 | шт. | Расположение: ведущий (передний) мост, корпус дифференциала Тип передачи: коническая гипоидная (или простая коническая) Передаточное число: 1:7,8 (стандартное значение для ЕВ 717) Количество зубьев ведущей шестерни: 7 Количество зубьев ведомой шестерни: 55 Комплектация: ведущая и ведомая шестерни главной пары (без корпуса дифференциала). |
| 27 | Ведущий мост с рукавами (в сборе) | 6191 02.00.00 | шт. | Расположение: ведущий (передний) мост Материал: высокопрочный чугун или стальное литье Вес нетто: приблизительно 56,340 кг (для данной детали) Комплектация: корпус моста в сборе с кожухами полуосей, без внутренней «начинки» (главной передачи, дифференциала, полуосей, ступиц, тормозов). |
| 28 | Трос тормозной (в сборе) | 6191 04.00.00 | шт. | Тип изделия: механический трос в защитном кожухе Материал: стальной сердечник (трос), защитный металлический или пластиковый кожух Применение: система стояночного (ручного) тормоза ведущего моста Длина: точная длина троса зависит от модификации погрузчика, но артикул 6191 04.00.00 предназначен специально для ЕВ 717. |
| 29 | Полувал правый | 6191 00.00.06 | шт. | Расположение: ведущий (передний) мост, правая сторона Тип: механическая полуось Материал: высокопрочная легированная сталь (с термообработкой и шлицами) Длина: является «коротким» полувалом в конструкции моста Вес нетто: 6,000 кг. |
| 30 | Ступица с тормозным барабаном | 6191 03.00.00 | шт. | Расположение: ведущий (передний) мост Тип тормоза: барабанный Диаметр тормозного барабана: 220 мм. (типовое значение для этой модели) Количество крепежных шпилек: 6 шпилек (стандартное количество) Материал: высокопрочный чугун Вес нетто: 12,8 кг Комплектация: корпус ступицы, запрессованные колесные шпильки, тормозной барабан. Не включает подшипники, сальники и колесные гайки. |
| 31 | Тормозной барабан | 6191 03.00.03 | шт. | Расположение: ведущий (передний) мост, устанавливается на ступицу 6191 03.00.00 Внутренний диаметр: 220 мм (типовое значение) Материал: высокопрочный чугун Тип тормозной системы: барабанная Вес нетто: приблизительно 8–10 кг (зависит от конкретного производителя) |
| 32 | Ступица | 6191 03.00.04 | шт. | Расположение: ведущий (передний) мост Количество крепежных шпилек: 6 шпилек (запрессованы в корпус ступицы) Материал: высокопрочный чугун Вес нетто: 5,280 кг Комплектация: только корпус ступицы со шпильками. Не включает подшипники, сальники, тормозной барабан и колесные гайки. |
| 33 | Ведущая шестерня (в сборе) | 6191 01.02.00 | шт. | Расположение: главная передача ведущего моста Количество зубьев: 7 Тип зубьев: конические, возможно гипоидные Передаточное число: работает в паре с коронной шестерней на 55 зубьев, обеспечивая соотношение 1:7,85 Материал: высокопрочная легированная сталь с цементацией и термообработкой Комплектация: ведущая шестерня с запрессованным валом или как единая деталь. |
| 34 | Дифференциал (в сборе) | 6191 05.01.00 | шт. | Расположение: ведущий (передний) мост, устанавливается на главной передаче 6191 05.00.00 Тип: конический, свободный дифференциал Количество сателлитов: 2 или 4 (зависит от модификации) Комплектация: корпус дифференциала (чаша), оси сателлитов, шестерни сателлитов (6834.5 00.00.09), полуосевые шестерни (6834.5 00.00.02), без ведомой (коронной) шестерни главной пары. |
| 35 | Упорный болт (в сборе) | 6800 03.00.00 | шт. | Расположение: корпус рулевого редуктора (механизм 7032.00.00.00) Материал: сталь (болт, контргайка), бронза или латунь (пятак или упорная поверхность) Комплектация: регулировочный болт, контргайка, упорный пятак (в некоторых версиях). |
| 36 | Сервотормоз Ø270 | 6981.1 00.00.00 | шт. | Тип тормозной системы: барабанная, двухконтурная Диаметр тормозного барабана: 270 мм. Расположение: ведущий (передний) мост, подходит для левой и правой стороны Принцип действия: гидравлический (рабочий тормоз), механический (стояночный тормоз) Вес нетто: 10,330 кг |
| 37 | Сервотормоз Ø270 | 6980.1 00.00.00 | шт. | Комплектный узел гидравлического усилителя тормозов (сервотормоз), который устанавливается между педалью тормоза и колесными тормозными механизмами. Диаметр главного тормозного цилиндра составляет 22,2 мм. Вес: 4,640 кг. |
| 38 | Тормозной диск (в сборе) | 6981 04.00.00 | шт. | Тип тормозной системы: многодисковый Материал: сталь (с фрикционным покрытием или как стальной диск) Вес нетто: 6,170 кг |
| 39 | Тормозной диск (в сборе) | 6980 01.00.00 | шт. | Тип тормозной системы: многодисковый Материал: сталь (с фрикционным покрытием или как стальной диск) Вес нетто: 6,170 кг |
| 40 | Тормозная колодка | 6981 01.01.00 | шт. | Сторона установки: правая Диаметр тормозного барабана: 270 мм. (размер, под который рассчитана колодка) Материал фрикционной накладки: специальный композитный фрикционный материал Материал основания: сталь Комплектность: челюсть (основа), фрикционная накладка, пружины |
| 41 | Тормозная колодка (в сборе) | 6980 03.00.00 | шт. | Сторона установки: левая Диаметр: 270 мм. (размер, под который рассчитана колодка) Материал фрикционной накладки: специальный композитный фрикционный материал Материал основания: сталь Комплектность: челюсть (основа), фрикционная накладка, пружины |
| 42 | Щетка М50 1,25х25х32 | 29830 00.64 | шт. | Размеры: 12,5 × 25 × 32 мм. Материал: графит. Обеспечивает надёжный электрический контакт между неподвижной и вращающейся частями электродвигателя, передачу тока на коллектор двигателя, стабильную работу электромотора. |
| 43 | Покрышка 23х5-RP6 | БДС 10612-74 | шт. | Размеры: диаметр 23 дюйма, ширина 5 дюймов. Слойность (PR): 6 (количество слоёв корда). Габариты: длина — 640 мм, ширина — 154 мм, высота — 640 мм. Вес: 10 кг. |
| 44 | Камера 23х5 | БДС 3917-74 | шт. | Размер: 23×5 (соответствует типоразмеру шин, 6.00-13 или 23×5-13). Применение: камеры для шин спецтехники, включая погрузчики, тележки и другую промышленную технику. Материал: изготавливается из бутила или резины, обеспечивающей прочность и устойчивость к проколам. |
| 45 | Внутренняя часть обода | 2002-3 00.02 | шт. | Тип обода: разборный, 2-х компонентный Материал: сталь Вес нетто: 6,150 кг Совместимый обод: 3,75Р-13 (стандарт обозначения обода) Совместимая шина: предназначена для шин с посадочным диаметром 13 дюймов |
| 46 | Наружная часть обода | 2002-3 00.01 | шт. | Тип обода: разборный, 2-х компонентный Материал: сталь Вес нетто: 4,150 кг Совместимый обод: 3,75Р-13 (стандарт обозначения обода) Совместимая шина: предназначена для шин с посадочным диаметром 13 дюймов |
| 47 | Ступица (в сборе) | 4924 06.00.00 | шт. | Расположение: управляемый (задний) мост Материал: высокопрочный чугун или сталь Количество крепежных шпилек: 6 шпилек (стандартное количество для данной модели) Вес нетто: 10,6 кг Комплектация: корпус ступицы (без подшипников, сальников, крышки ступицы и колесных гаек). |
| 48 | Ступица | 4924 06.00.01 | шт. | Расположение: управляемый (задний) мост Материал: высокопрочный чугун Количество крепежных отверстий: 6 отверстий под шпильки Вес нетто: 10,2 кг Комплектация: только литой корпус ступицы. Не включает подшипники, сальники, шпильки, крышку ступицы и колесные гайки. |
| 49 | Поворотный кулак правый (в сборе) | 4924 04.00.00 | шт. | Расположение: управляемый (задний) мост, правая сторона Материал: высокопрочный чугун или стальное литье Комплектация: включает корпус кулака, ось поворотного кулака (шкворень), подшипники/втулки, масленки и стопорные элементы (зависит от поставщика). |
| 50 | Поворотный кулак левый (в сборе) | 4924 03.00.00 | шт. | Расположение: управляемый (задний) мост, левая сторона Материал: высокопрочный чугун или стальное литье Комплектация: включает корпус кулака, ось поворотного кулака (шкворень), подшипники/втулки, масленки и стопорные элементы. |
| 51 | Балка (в сборе) | 4924 01.00.00 | шт. | Расположение: управляемый (задний) мост Тип подвески: шарнирно-качающийся Материал: сталь или чугунное литье Вес нетто: 17,9 кг Комплектация: балка в сборе с осями шкворней (пальцами) и втулками. Не включает поворотные кулаки, ступицы или колеса. |
| 52 | Ручной тормоз | 6958.1 00.00.00 | шт. | Тип тормоза: механический, дисковый Расположение: на корпусе ведущего моста или трансмиссии (узел 6800.00.00.00) Принцип действия: механический привод от рычага в кабине, дисковый механизм зажима Вес нетто: 3,5 кг Комплектация: механизм в сборе, может включать фрикционные накладки/диски. |
| 53 | Цилиндр | 7009 00.05 | шт. | Тип: гидравлический, двустороннего действия (рабочий ход в обоих направлениях). Диаметр поршня: 80 мм (уточняется по документации). Диаметр штока: 40 мм. Ход штока: 320–400 мм (зависит от модификации). Рабочее давление: до 16 МПа (160 бар). Присоединительные размеры: резьба или фланцы под гидролинии; проушины/пальцы для крепления (межосевое расстояние 200–250 мм). Материал корпуса: сталь с антикоррозийным покрытием. Уплотнения: резиновые или полиуретановые манжеты (устойчивы к маслам). |
| 54 | Командоконтроллер S730 c 703 | 000.8409 | шт. | Тип: кулачковый командоконтроллер. Номинальное напряжение: до 500 В (переменный ток) / до 440 В, постоянный ток. Номинальный ток: до 25 А. Число положений рукоятки: вперёд (подъём) — 5 позиций; назад (опускание) — 5 позиций. Способ охлаждения: естественный (воздушное охлаждение). Количество электрических цепей: до 12. Степень защиты: IP44 (защита от брызг воды и твёрдых частиц). Материал корпуса: ударопрочный пластик/металл с антикоррозийным покрытием. |
| 55 | Замок цепи управления КОВ | 40709 00.00.00 | шт. | Тип: механический ключ с электрическими контактами. Номинальное напряжение: 24 В. Номинальный ток: до 10 А (зависит от нагрузки). Количество положений: 2–3 (выключено / включено / аксессуары). Степень защиты: IP40–IP54 (защита от пыли и брызг). Материал корпуса: ударопрочный пластик или металл. Крепление: винтовое или на панель прибора. Разъёмы: клеммные колодки или штекерные соединения. |
| 56 | Реверсор ПРЕ 010/В | 40889-11 | шт. | Переключатель хода. Обеспечивает передачу команды на движение вперёд или назад. Не оборудован звуковым сигналом. Номинальное напряжение: 24 В, постоянный ток. Номинальный ток: до 100 А. Рабочий температурный диапазон: –20 … +60 °C. |
| 57 | Переключатель П-5 | 512 15.00.05 | шт. | Тип: реверсивный переключатель с механическим приводом. Номинальное напряжение: 24 В, постоянный ток. Номинальный ток: до 100 А. Количество положений: 3 (нейтраль, вперёд, назад). Способ монтажа: панельный (крепление винтами). Степень защиты: IP40 (защита от пыли, без защиты от влаги). Материал корпуса: ударопрочный пластик + металлические контакты. Разъёмы: клеммные колодки под провод сечением до 25 мм². Рабочий температурный диапазон: –20 … +60 °C. |
| 58 | Аккумуляторная батарея 2х40 V, 250 Ah | 80503 | шт. | Тип: свинцово-кислотная, обслуживаемая (с пробками для долива воды). Номинальное напряжение: 24 В (составлена из 12 элементов по 2 В). Номинальная ёмкость: 250 Ач (при 5-часовом режиме разряда). Количество элементов: 12 (в едином корпусе). Полярность: стандартная (положительный вывод справа, если смотреть со стороны клемм). Клеммы: болтовые или под наконечник (М8/М10). Габариты (Д × Ш × В): 550 × 290 × 390 мм. Масса (с электролитом): 75–80 кг. Электролит: раствор серной кислоты плотностью 1,28 г/см³ (при 25 °C). |
| 59 | Задний осветительный корпус | 36.2.908.704 | шт. | Тип: задний комбинированный фонарь (многофункциональный). Материал корпуса: ударопрочный пластик. Материал рассеивателя: оптический поликарбонат. Напряжение питания: 12 В или 24 В (в зависимости от модификации техники). Степень защиты: IP54 (защита от брызг и пыли). Крепление: винтовое (через штатные отверстия в кузове). Разъём: стандартный автомобильный или специализированный (зависит от модели техники). Цвет рассеивателя: красный (основная часть), янтарный (указатель поворота). Габаритные размеры длина: 170 мм; ширина: 59 мм; высота: 59 мм. |
| 60 | Стоп-сигнал | 36.2.908.507 | шт. | Тип: передний комбинированный фонарь (многофункциональный). Материал корпуса: ударопрочный пластик. Материал рассеивателя: оптический поликарбонат (ударопрочный, устойчивый к УФ-излучению). Напряжение питания: 12 В или 24 В (в зависимости от модификации техники). Степень защиты: IP54 (защита от брызг и пыли). Крепление: винтовое (через штатные отверстия в кузове/кабине). Разъём: стандартный автомобильный или специализированный (зависит от модели техники). Цвет рассеивателя: прозрачный (основной свет), янтарный (указатель поворота), красный (габарит). Габаритные размеры длина: 145 мм; ширина: 85 мм; высота: 75 мм. |
| 61 | Фары передние | 23937 | шт. | Представляет собой целый осветительный блок, включающий корпус, оптический элемент/рассеиватель и патроны для ламп. Обеспечивает основное освещение рабочей зоны перед погрузчиком. Тип ламп: специализированные лампы для спецтехники на 12 В или 24 В. |
| 62 | Индикатор разрядки аккумуляторной батарей ИРАБ40-1 | 746-003 | шт. | Индикатор ИРАБ-40-1 подаёт: Непрерывный световой сигнал — при напряжении выше определённого порога (U1). Прерывающийся световой сигнал — при снижении напряжения от U1 до U2. Отсутствие сигнала — при падении напряжения ниже U2. |
| 63 | Предохранитель 8A | DIN 72581 | шт. | Номинальный ток: 8 А. Номинальное напряжение: до 32 В. Стандарт: DIN 72581 (международный аналог — ISO 72581). Тип: плавкий предохранитель. |
| 64 | Контактор КПЕ-6, 160А, 40V | 4235901 00.00 | шт. | Ток: 160 А. Напряжение катушки: 40 В. Количество полюсов: однополюсный. |
| 65 | Контактор КПЕ-4, 63А, 40V | 42371021 00.00 | шт. | Номинальный ток: 63 А. Напряжение катушки: 40 В. Количество полюсов: однополюсный. |
| 66 | Контактор постоянного тока двухполюсный КПД-6, 160А, 40V | 42357 00.00 | шт. | Номинальный ток: 160 А. Напряжение катушки: 40 В. Количество полюсов: два. |
| 67 | Сопротивление пусковое | 3521 00.00.00 | шт. | Пусковой резистор. Используется в системе управления двигателем постоянного тока для ограничения пусковых токов при трогании с места и на первых ступенях скорости. Вес: 5,900 кг. |
| 68 | Аккумуляторная батарея | 48V100A | шт. | Напряжение: 48 В. Ёмкость: 100 Ач. Тип химии: LiFePO4 (литий-железо-фосфат). Максимальный ток разряда: от 35 А до 200 А. Количество циклов заряд/разряд: от 2000 до 8000 (в зависимости от глубины разряда и условий эксплуатации). Рабочая температура: от -20°C до +60°C. Защита: от перезаряда, переразряда, короткого замыкания и других неисправностей. Габариты и вес: 382×328×280 мм., 45 кг. |

Допускаются к участию в закупке эквивалентные товары, если они имеют функциональные, технические, качественные, потребительские и иные характеристики, идентичные оригинальному продукту.

  - Комплектность Товара

Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией, предусмотренной заводом-изготовителем.

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки. Гарантийный срок хранения товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки партии товара Заказчику. Гарантийные требования относятся к качеству изготовления, техническим характеристикам и размерам товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Изделия, подлежащие обязательной маркировке, должны быть маркированы соответствующим образом, в соответствии с требованиями государственных стандартов ГОСТ (ТУ), либо европейских стандартов DIN и международных стандартов ISO.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Срок и место поставки

Поставка товара осуществляется Поставщиком по ЗАЯВКАМ Покупателя. Наименование и количество товара, определяется Покупателем в соответствии с его потребностями и указывается в заявках на поставку товара.

Поставка товара осуществляется любым видом транспорта, за счёт средств Поставщика до склада Покупателя по адресу: 200960, г. Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 81, корп. 1, литер А.

Поставка товара на склад Покупателя должна производиться: в рабочие дни с 830 до 1600.

В состав одной заявки может быть включен Товар, необходимый различным УФПС, указанным в п. 2 настоящего технического задания.

Под заявкой понимается указание Покупателя Поставщику об отгрузке Товара в определенном количестве и ассортименте, направленное на адрес электронной почты Поставщика.

Заявка считается принятой к исполнению Поставщиком со дня ее получения Поставщиком.

Общий срок поставки Товара: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.

Срок действия договора: 15 (пятнадцать) месяцев с даты заключения договора.

Срок поставки не более 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем направления Покупателем заявки.

Минимальный заказ товарно-материальных ценностей в одной заявке – 5 шт.

  - Условия поставки Товара

Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком за свой счет по адресу, указанному в п. 8.1 настоящего технического задания в соответствии с Заявкой. Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику. Поставщик обязан извещать Покупателя о времени доставки Товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента доставки Товара. Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика.

На упаковку по каждой позиции Поставщиком должна быть нанесена дополнительная маркировка с указанием УФПС, указанным в п. 2 настоящего технического задания.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется Покупателем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки Товара Покупателю.

При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие количеству, ассортименту, комплектности, упаковке и маркировке согласно условиям Договора и Заявке, а также проверяет наличие документов на Товар: товарно-транспортную накладную, счет; ТОРГ12, счет-фактуру или УПД.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Вид транспорта для доставки Товара определяются Поставщиком самостоятельно.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Материалы, используемые для изготовления изделий (Товара), и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации и хранении, не должны вызывать у работников Заказчика заболеваний и (или) травм и не должны оказывать вредного воздействия на работающих.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды и отвечать требованиям следующих нормативных актов:

- ГОСТ 12.2.003-91Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.