ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по установке специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Удмуртской Республики с последующим оказанием услуг по их обслуживанию

2026г.

Перечень сокращений

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| ЦАФАП | Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России по Удмуртской Республике (ЦАФАП УГИБДД МВД России по Удмуртской Республике) |
| СПО «Паутина» | Специальное программное обеспечение для контроля за передвижением транспортных средств, в функционал которого входит автоматическая фиксация административных правонарушений в области безопасности дорожного движения |
| ГРЗ | Государственный регистрационный знак |
| УР | Удмуртская Республика |
| КоАП РФ | Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |
| ФВФ | Фотовидеофиксация нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации |
| КФВФ, Комплекс, Комплекс ФВФ | Комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, он же - специальное техническое средство, работающее в автоматическом режиме и имеющее функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением согласно ГОСТ Р 57144-2016, предназначен для сбора, обработки, хранения, передачи зафиксированной информации. |
| ПДД РФ | Правила дорожного движения Российской Федерации |
| Оборудование | Оборудование фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Удмуртской Республики, представляющее собой совокупность КФВФ, устанавливаемых в рамках исполнения настоящего Контракта. |
| Рубеж контроля, Рубеж ФВФ | Совокупность оборудования, включающая в себя один или несколько комплексов ФВФ, а также все необходимые средства, позволяющие обеспечить загрузку данных с комплексов ФВФ в СПО «Паутина» через инженерные сети связи по ВОЛС или беспроводному каналу связи, а также опоры и кабельная канализация. |
| КФВФ ТИП 1 «Перекресток» | Комплекс ФВФ для фиксации событий, в том числе нарушений ПДД, размещенный на участке местности, где проезжие части дорог пересекаются, примыкают друг к другу или расходятся в разные стороны. |
| КФВФ ТИП 2 «Нерегулируемый пешеходный переход» | Комплекс ФВФ для фиксации событий, в том числе нарушений ПДД, размещенный на нерегулируемом пешеходном переходе |
| КФВФ ТИП 3 «Линейный» | Комплекс ФВФ для фиксации событий, в том числе нарушений ПДД, размещенный на линейном участке дороги |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТС | Транспортное средство |
| ТУ | Технические условия |
| УДС | Улично-дорожная сеть |
| ON LINE | Режим работы в реальном времени |
| Местное время | Время 2-й часовой зоны (МСК, Московское время, UTC+3), в соответствии Федеральным законом от 03.06.2011 N 107-ФЗ «Об исчислении времени» |
| ДТП | Дорожно-транспортное происшествие |
| ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| ПОДД | Проект организации дорожного движения |
| ВМ | Вычислительный Модуль. Специализированный компьютер со встроенным программным обеспечением, |
| ТСОДД | Технические средства организации дорожного движения |
| СКЗИ | Средства криптографической защиты информации |

Раздел 1. Общие требования

1.1. Цели и нормативно-правовая база

1.1.1. Цели закупки

Повышение безопасности и снижение аварийности:

- Оснащение участков концентрации ДТП на автодорогах регионального и межмуниципального значения Удмуртской Республики элементами обустройства для повышения безопасности дорожного движения.

- Снижение уровня аварийности, возникающей из-за нарушений ПДД.

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем реализации профилактических мероприятий.

Развитие системы автоматической фиксации нарушений:

- Развитие технической инфраструктуры системы автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Удмуртской Республики.

- Обеспечение фиксации правонарушений с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств (фото-, киносъемка, видеозапись).

- Увеличение количества участков мониторинга транспортных потоков.

1.1.2. Нормативно-правовая база

- Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах общего пользования и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.05.2023 № 197-ФЗ"О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах общего пользования и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 3 Федерального закона "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

- «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Постановление Правительства РФ от 01.06.2024 N 754"О размещении стационарных средств фиксации, передвижных средств фиксации или мобильных средств фиксации";

- Постановление Правительства РФ от 01.06.2024 N 752 "Об утверждении Правил передачи, приема и обработки информации, указанной в подпункте "б" пункта 2 части 9 и части 12 статьи 22.1 Федерального закона "Об автомобильных дорогах общего пользования и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото - и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением».

1.2. Место оказания услуг:

- в пределах Удмуртской Республики по месту дислокации Комплексов в соответствии с Приложением № 1 настоящего ТЗ;

- по месту нахождения ПАО «Ростелеком», сервисного центра и/или завода изготовителя, поверителя;

- по месту нахождения КУ УР «Управтодор УР» (УР, г. Ижевск, ул. Кирова, д.22);

- по месту нахождения серверного оборудования СПО «Паутина»;

- по месту нахождения ЦАФАП (УР, г. Ижевск, ул. В.Шоссе, д.1а).

Раздел 2.	Требования к качеству Работ/Услуг, к техническим и функциональным характеристикам

2.1 Краткие характеристики Работ/Услуг

- Комплексы ФВФ должны быть стационарно размещены на автомобильных дорогах общего пользования Удмуртской Республики, функционально и технологически интегрированы с СПО «Паутина» и утверждены в СПО «Паутина».

- Комплексы должны обеспечивать передачу данных обо всех проездах ТС и нарушениях в СПО «Паутина» (при их наличии) по протоколу «Дупло 2» в режиме on-line, без накопления, хранения и обработки на промежуточных этапах непосредственно в ведомственную информационную систему федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, предназначенную для автоматизации деятельности по оформлению административных правонарушений, зафиксированных с применением технических средств фиксации, осуществления производства по делам об административных правонарушениях  в полном объеме в неизменном виде посредством прямого сетевого взаимодействия в соответствии с Приложением № 2 к настоящему ТЗ.

- Подрядчик в отношении Комплексов ФВФ должен обеспечивать:

- работоспособность и функционирование комплексов в режиме реального времени, 7 (семь) дней в неделю 24 (двадцать четыре) либо 8 (восемь) часов в сутки в зависимости от типа комплекса ФВФ см. п.2.7.2 настоящего ТЗ;

- осуществлять эксплуатацию Комплексов ФВФ;

- нести расходы на их содержание, технологическое обслуживание, включая расходы на ремонт, расходы на проведение поверки комплексов ФВФ в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, на оплату каналов связи, расходы на электроэнергию, либо использование альтернативных видов питания обеспечивающее работоспособность комплекса в круглосуточном режиме, обеспечивать наличие и функционирование диспетчерской службы (с обеспечением работы дежурной аварийно-ремонтной бригады).

- Согласование размещения комплексов ФВФ с использованием опор и элементов дорожной инфраструктуры Подрядчик осуществляет своими силами за свой счет без привлечения Заказчика по выданной доверенности.

- Подрядчик обеспечивает подключение комплексов ФВФ к сети электропитания (альтернативным источникам питания).

2.2 Количественный состав Оборудования

Общее количество специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением – 125 шт.

- 25 шт. стационарные комплексы ФВФ (Комплекс Перекресток ТИП 1) для контроля правил проезда перекрестков по результатам обследования мест дислокации комплексов ФВФ, указанных в Приложении 1 определяется количество с кронштейнами для крепления и питанием от сети переменного тока 220 В \ 230В ±10%;

- 4 шт. стационарные комплексы ФВФ (Комплекс Нерегулируемый Пешеходный Переход ТИП 2) для контроля правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов по результатам обследования мест дислокации комплексов ФВФ, указанных в Приложении 1 определяется количество с кронштейнами для крепления и питанием от сети переменного тока 220 В \ 230В ±10%;

- 96 шт. стационарные комплексы ФВФ (Комплекс ТИП 3 Линейный) для контроля линейных участков дорог по результатам обследования мест дислокации комплексов ФВФ, указанных в Приложении 1 определяется количество с кронштейнами для крепления и питанием от сети переменного тока 220 В \ 230В ±10%;

2.3 Технические и функциональные характеристики КФВФ

2.3.1 Комплексы ФВФ должны обеспечивать выполнение следующих требований:

- вероятность полного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (движущихся или неподвижных) – не менее 90%;

- вероятность условного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (движущихся или неподвижных) – не менее 92%;

- вероятность ошибок распознавания – не более 5%;

- вероятность пропуска транспортных средств – не более 5%;

- вероятность появления дубликатов и фантомов – не более 0,5%;

- фотоизображение транспортного средства, полученное при распознавании его государственного регистрационного знака, должно позволять визуально определять отличительные признаки транспортного средства (тип, марка ТС) в светлое время суток, в целях формирования достаточной доказательной базы для вынесения постановлений по делам об административных правонарушениях.

Данные требования, согласно ГОСТ Р 57144-2016, должны выполняться при соблюдении положений ГОСТ Р 50577-2018 и Конвенции о дорожном движении 1968 г. Данные требования могут не выполняться в случаях нанесения на лицевую поверхность государственных регистрационных знаков материалов, препятствующих их распознаванию.

2.3.2 Комплексы ФВФ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57144-2016, ГОСТ Р 57145-2016, ГОСТ Р 8.674-2009, ГОСТ Р 8.654-2015.

2.3.3 Комплексы ФВФ должны соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

2.3.4 Комплексы ФВФ должны соответствовать требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2.3.5 Комплексы ФВФ должны обеспечивать автоматическое распознавание ГРЗ всех типов ТС, применяемых в РФ в том числе ГРЗ ТС Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, а также всех стран СНГ и Балтии (Литва, Латвия, Эстония), а также Абхазии, Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан.

2.3.6 Тип средства измерения Комплексов ФВФ должен присутствовать в реестре классов оборудования в СПО «Паутина» на момент приемки комплексов в связи с тем, что добавление нового класса является доработкой СПО «Паутина», реализация которой не может быть гарантирована либо сроки которой не определены.

2.3.7 Комплексы ФВФ должны обеспечивать определение типа (категории) транспортного средства – легковые, автобусы, грузовые в целях сбора информации о статистике транспортных потоков, а также в целях реализации возможности установки отдельных порогов скорости для ТС разных типов.

2.3.8 Комплексы ФВФ должны иметь запись в реестре утвержденных типов средств измерений на портале ФГИС «АРШИН».

2.3.9 Программное обеспечение Комплексов ФВФ должно иметь запись в реестре российского программного обеспечения.

2.3.10 Ширина зоны контроля Комплексов ФВФ должна соответствовать категориям автомобильных дорог согласно Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 N 767 (ред. от 11.06.2021) "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации" (вместе с "Правилами классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог").

2.3.11 Веб-интерфейс Комплексов ФВФ должен обеспечивать техническому специалисту возможность проведения полного цикла настройки комплекса от стадии «установка» до выгрузки фото-видеоматериалов в СПО «Паутина.

2.3.12 Комплексы ФВФ должны иметь 3G/4G модем и интерфейс обмена данных Ethernet и\или ВОЛС в целях обеспечения сетевой связности.

2.3.13 Встроенное ПО Комплексов ФВФ должно быть не требующее платы за лицензию, для его бессрочного использования.

2.3.14 Комплексы ФВФ должны обеспечивать возможность формирования и передачи в СПО «Паутина» видеозаписи в составе материалов по административным правонарушениям в соответствии с ГОСТ Р 57144-2016.

2.3.15 Комплексы ФВФ должны обеспечивать возможность установки отдельных порогов скорости для ТС разных типов в целях обеспечения фиксации нарушений ПДД в соответствии с п. 10.3 ПДД РФ.

2.3.16 Комплексы ФВФ должны обеспечивать возможность одновременного измерения скоростей нескольких целей в зоне контроля в автоматическом режиме.

2.3.17 Комплексы ФВФ ТИП 1 должны обеспечивать фиксацию событий согласно ГОСТ Р 57144- 2016, в том числе нарушений:

- события С0; С1; С7; С10; С11; С12; С13; С16 (в части нарушения правил применения ремней безопасности, а также нарушения правил пользования телефоном водителем транспортного средства).

2.3.18 Комплексы ФВФ ТИП 2 должны обеспечивать фиксацию событий согласно ГОСТ Р 57144- 2016, в том числе нарушений:

- события С0; С1; С7; С15 (в обоих направления); С16 (в части нарушения правил применения ремней безопасности (в обоих направлениях), а также нарушения правил пользования телефоном водителем транспортного средства (в обоих направлениях)).

2.3.19 Комплексы ФВФ ТИП 3 должны обеспечивать фиксацию событий согласно ГОСТ Р 57144- 2016, в том числе нарушений:

- события С0; С1; С3; С7; С11; С16 (в части нарушения правил применения ремней безопасности (в одном направлении с наиболее удачным ракурсом, позволяющим минимизировать количество недостоверных фиксаций), а также нарушения правил пользования телефоном водителем транспортного средства (в одном направлении с наиболее удачным ракурсом, позволяющим минимизировать количество недостоверных фиксаций)).

2.3.21 Конкретный список требуемых фиксируемых нарушений по каждому комплексу ФВФ автомобильных дорогах общего пользования приведен в Приложении № 1 (адресный список).

2.3.22 Кронштейны для Комплексов ФВФ должны обеспечивать надежное размещение Комплексов ФВФ на опорах автомобильных дорогах общего пользования (мачтах освещения, опорах контактной сети), иных конструкциях, пригодных для размещения Комплексов.

2.3.23 Комплексы ФВФ должны обеспечивать разграничения прав доступа к данным и настройкам Комплексов.

2.3.24 Комплексы ФВФ должны обеспечивать возможность автоматической синхронизации встроенных часов с системой спутниковой навигации, в целях уменьшения затрат на обслуживание Комплексов ФВФ.

2.3.25 Комплексы ФВФ должны обеспечивать корректное отключение оборудования и сохранение данных при внезапном отключении питания.

2.3.26 Комплексы ФВФ должны обеспечивать автоматическое восстановление рабочего режима после отключения питания и его повторного включения.

2.3.27 Комплексы ФВФ должны обеспечивать возможность удаленной диагностики и технической поддержки Комплексов со стороны изготовителя согласно СКЗИ.

2.3.28 На Комплексах ФВФ данные должны записываться на внутренний накопитель с обеспечением невозможности выборочного удаления файлов нарушений и невозможности несанкционированного доступа к записанным данным, срок хранения данных не менее 30 суток.

2.3.29 Для фиксации событий, указанных в пункте 2.3.17 Технического задания, комплексы ФВФ ТИП1 должны обеспечивать синхронизацию с сигналами светофоров в местах установки согласно адресному перечню (Приложение №1 настоящего ТЗ).

2.3.30 Все необходимые согласования по обеспечению синхронизации комплексов ФВФ с сигналами светофоров выполняются Подрядиком.  В случае отсутствия технической, физической или организационной возможности подключения к дорожным контроллерам, допускается временное исключение фиксируемых событий комплексом ФВФ, требующих получения сигналов от дорожного контроллера до момента подключения комплексов ФВФ к светофорным объектам.

2.3.31 Срок службы Комплексов ФВФ должен составлять не менее 6 лет.

2.3.32 Требования к техническим и метрологическим характеристикам КФВФ приведены в Приложении №3 Технического задания.

  - Требования к установке и передаче Комплексов ФВФ

    - Подрядчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения контракта разрабатывает и предоставляет на согласование график осуществления мероприятий по размещению комплексов ФВФ (далее – график), который должен содержать: перечень работ и основных этапов контроля, необходимых для размещения комплексов ФВФ, с указанием контрольных сроков их выполнения.

    - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления графика согласовывает его или принимает решение об отказе в согласовании с направлением Подрядчику мотивированного отказа.

    - Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления мотивированного отказа вносит необходимые изменения в график и повторно направляет его на согласование Заказчику.

    - Основанием для начала осуществления Подрядчиком мероприятий по размещению комплексов ФВФ является согласованный Заказчиком график и выдача Заказчиком доверенности на получение ТУ и согласований.

    - Предварительный осмотр оборудования

      - В целях осуществления предварительного осмотра соответствия используемых при оказании услуг комплексов ФВФ предъявляемым к ним требованиям, Подрядчик предоставляет Заказчику в границах Удмуртской Республики доступ для осмотра КФВФ всех указанных типов  (ТИП 1, ТИП 2, ТИП 3) в количестве по 1 единице каждого типа в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Нарушение условий настоящего пункта является существенным нарушением Контракта.

      - Заказчик осуществляет осмотр комплексов ФВФ своими силами.

      - В случае выявления в ходе осмотра несоответствия комплексов ФВФ предъявляемым

к ним требованиям, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней устраняет выявленные несоответствия и представляет комплексы ФВФ на повторный осмотр Заказчику.

      - Одновременно с предоставлением Заказчику доступа к осмотру комплексов ФВФ, Подрядчик  предоставляет Заказчику следующий комплект документации на комплексы ФВФ в бумажной и электронной формах:

- копия сертификата об утверждении типа средств измерений с приложением описания типа средств измерений;

- свидетельство о первичной поверке (при наличии), методика поверки;

- паспорт и/или формуляр;

- руководство по эксплуатации и/или ТУ или СТО;

- регламент и (или) инструкция по техническому обслуживанию КФВФ;

- методика поверки КФВФ.

      - Основанием для начала осуществления Подрядчиком мероприятий по монтажу комплексов ФВФ является выполнение требований пункта 2.4.5.1 настоящего ТЗ и направление Заказчиком Подрядчику уведомительного письма в течение 3 рабочих дней.

      - После подписания Акта осмотра Подрядчик не в праве осуществить замену отраженного в акте оборудования без письменного согласования Заказчика.

    - Установка и ввод в рабочую эксплуатацию Комплексов:

      - Подрядчик обязан самостоятельно или с привлечением соисполнителя провести обследование выбранных Заказчиком участков дорог, указанных в Приложении №1 к настоящему ТЗ, в объеме, необходимом для установления технической возможности размещения Комплексов, с определением, в том числе, конкретных точек размещения Комплексов с устойчивым уровнем сигнала 3G/4G или возможностью подключения к проводным каналам связи, точек присоединения к электрическим сетям, мест установки дорожных знаков 6.22 "Фотовидеофиксация", направление зоны контроля измерительного комплекса. Представленный в Приложении 1 перечень мест дислокации комплексов ФВФ, при отсутствии технической, физической и\или организационной, возможности может быть изменен по согласованию с Заказчиком, при этом общее количество устанавливаемых Комплексов не может быть ниже или выше предусмотренного настоящим ТЗ.

      - Подрядчик обязан предоставить Заказчику результаты обследования мест установки КФВФ, оформленные в электронном виде в сроки не позднее 30 календарных дней с момента заключения Контракта. Рекомендуемая табличная форма предоставления результатов обследования приведена в Приложении № 4 к ТЗ.

В состав электронного отчета по каждому рубежу размещения КФВФ должны входить следующие документы и сведения:

- сведения о зоне контроля;

- фото-видеоматериалы с места обследования;

- схема места размещения комплекса ФВФ, с указанием места размещения, зоны контроля и текущей дорожной ситуации (дорожной разметки, знаков, опор и тп.);

- схема предполагаемой предварительной трассировки кабельной линии до предполагаемого места подключения к электрической сети;

- наличие устойчивой связи 3G/4G в месте размещения комплексов.

      - Заказчик согласовывает предоставленные Подрядчиком результаты обследования и предоставляет Подрядчику согласованный адресный перечень для монтажа оборудования в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения результатов обследования от Подрядчика.

      - Подрядчик в рамках сдачи подэтапов этапа №1 осуществляет подготовку рабочей и исполнительной документации для каждого комплекса ФВФ.

        - Состав рабочей документации должен включать:

- Общие данные;

- Условные обозначения;

- Схема структурная;

- Планы расположения оборудования и прокладки кабельных линий;

- Монтажные схемы крепления оборудования и кабельных линий;

- Схема электрическая однолинейная электроснабжения;

- Схема электрическая принципиальная шкафа учета;

- Схемы размещения и организации контуров заземления;

- Принципиальная схема подключения оборудования;

- Расчет сопротивления заземляющего устройства;

- Кабельный журнал;

- Спецификация оборудования, изделий и материалов.

- Копия сертификата об утверждении типа средств измерений с приложением описания типа средств измерений;

- Паспорт и/или формуляр на КФВФ;

- Методика поверки КФВФ.

        - Состав исполнительной документации должен включать:

- Фотография участка автомобильной дороги с Комплексом и указанием зоны контроля комплекса, обозначенной красным прямоугольником;

- Фотографии дороги со знаком 6.22 «Фотовидеофиксация» за 150-300 м до комплекса при расположении вне населенного пункта в соответствии с ПОДД;

- Фотографии знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» с обеих сторон движения к Комплексу, действующие на зону контроля Комплекса, установленные в соответствии с ПОДД.

- Фотоматериал, который формируется Комплексом по видам нарушений, по всем полосам и направлениям движения с указанием на данном фотоматериале внесенной информации на комплекс и информации, формируемой комплексом на черном фоне - «Плашке», в том числе скорость движения ТС, разрешенная скорость с разделением по типам ТС, дата и время фиксации, наименование и серийный номер комплекса, направление движения, координаты комплекса, адрес расположения комплекса, направление, в котором стоит («смотрит») комплекс;

- Сведения об утверждении типа средства измерений из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений «АРШИН»;

- Копии сертификата об утверждении типа измерений с приложением описания типа средства измерений;

- Свидетельство о поверке;

- Методика поверки КФВФ;

- Паспорт и/или формуляр на КФВФ;

- Руководство по эксплуатации и/или ТУ или СТО содержащие:

- Регламент и (или) инструкция по техническому обслуживанию КФВФ;

- Утвержденный и согласованный проект организации дорожного движения;

- Административные и пользовательские авторизационные пары (логин / пароль) для доступа к активному сетевому оборудованию;

- Авторизационные пары (логин / пароль) для пользовательского доступа к комплексу, в том числе к его административной и метрологически значимой части.

2.4.6.4.3 В случае отсутствия постоянного согласования на размещение оборудования и\или технических условий на присоединение к электрической сети, Подрядчик прикладывает письма запросы и временные схемы подключения и размещения оборудования.

2.4.6.4.4 Согласование размещения комплексов с балансодержателем опор и технические условия предоставляются Заказчику Подрядчиком не позднее чем за 10 рабочих дней до момента передачи комплексов ФВФ в собственность Заказчику.

      - Подрядчик должен провести за свой счет весь необходимый комплекс монтажных и пусконаладочных работ комплексов ФВФ. При выполнении работ Подрядчик должен использовать предусмотренные производителем кронштейны. На момент передачи комплексов ФВФ Заказчику, комплексы ФВФ должны быть смонтированы на рубежах контроля и протестированы с целью проверки их соответствия требованиям ТЗ с участием представителей Заказчика.

      - Комплексы ФВФ должны быть размещены на автомобильных дорогах общего пользования Удмуртской Республики в соответствии с согласованным Заказчиком адресным перечнем (Приложение №1 настоящего ТЗ). По результатам обследования Подрядчик предоставляет Заказчику результаты обследования согласно п. 2.4.6.2 ТЗ. Рекомендуемая табличная форма предоставления результатов обследования приведена в Приложении № 4 к ТЗ. В случаях технической невозможности и/или нецелесообразности размещения КФВФ в предложенных Заказчиком местах, отсутствии согласований с собственниками автомобильных дорог допускается внесение изменений в адресный перечень (Приложение 1 настоящего ТЗ). Подрядчик предлагает новые места установки комплексов ФВФ. Новые места установки должны быть согласованы с Заказчиком.

2.4.6.6.1 В случае необходимости изменения адресного перечня Подрядчик разрабатывает и направляет на согласование с Заказчиком такие изменения.

2.4.6.6.2 Заказчик должен согласовать изменения в адресный перечень не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.

2.4.6.6.3 В случае наличия замечания к направленному адресному перечню в виду его несоответствия Техническому заданию, Заказчик направляет письменный мотивированный отказ от согласования изменений в адресный перечень, при этом не допускается при повторной приемке ссылаться на обстоятельства, не указанные Заказчиком в мотивированном отказе.

2.4.6.6.4 Подрядчик обязан внести в адресный перечень соответствующие изменения, указанные в мотивированном отказе к адресному перечню и направить скорректированный адресный перечень Заказчику на повторное согласование. Срок у Заказчика на повторное согласование составляет не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения адресного перечня.

2.4.6.6.5 В случае нарушения Заказчиком сроков согласования изменений в адресный перечень, указанных в п. 2.4.6.6.2– 2.4.6.6.4, а также при отсутствии в установленные сроки мотивированного отказа от согласования изменений в адресный перечень, то такие изменения в адресный перечень считаются согласованными Заказчиком без замечаний.

      - Комплексы ФВФ монтируются на существующие или устанавливаемые при необходимости новые опоры автомобильных дорогах, иные конструкции, пригодные для размещения комплексов ФВФ. Установка Комплексов в отсутствие согласия балансодержателей используемой инфраструктуры на установку Оборудования не допускается. В случае отсутствия пригодных для размещения комплексов ФВФ конструкций, необходимые для размещения комплекса опоры (стойки) устанавливаются Подрядчиком самостоятельно и за свой счёт. Объем дополнительно устанавливаемых опор определяется Подрядчиком самостоятельно по результатам анализа полученных технических условий от энергосетевых организаций и на основании согласованного Заказчиком адресного перечня. В случае невозможности установки опоры или комплекса ФВФ, отсутствия связи или точки присоединения к сетям энергоснабжения в месте дислокации, по согласованию с Заказчиком место установки комплекса должно быть изменено.

      - Подрядчик обязан самостоятельно получить для утвержденных мест установки у всех заинтересованных организаций и учреждений (в том числе у энергосетевых компаний) документы, необходимые для выполнения работ в рамках настоящего ТЗ, и выполнить требования данных документов.

      - Комплексы ФВФ, должны быть подключены к электрическим сетям в соответствии с техническими условиями и с параметрами, обеспечивающими реализацию рабочих функций комплексов, указанных в настоящем ТЗ. Получение необходимых разрешений и согласований для подключения комплексов к электрическим сетям осуществляется Подрядчиком самостоятельно и за свой счет. Для обеспечения электропитания допускается использование альтернативных источников энергии.

      - Подрядчик обязан выполнить требования договоров об осуществлении технологического присоединения, в т.ч. технические условия, предусматривающие использование систем учета потребления электроэнергии (приборы учета/счётчики электроэнергии) (в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе Постановлениями Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и от 04.05.2012 № 442), требования нормативно-правовых актов и иных документов, полученных за счёт Подрядчика от энергосетевых и других заинтересованных организаций. В случае нарушения установленных законом нормативных сроков в части выдачи технических условий, разрешений и согласований, а также их исполнений, допускается проработка альтернативных решений силами Подрядчика или силами привлеченной организации.

      - Комплексы ФВФ должны быть подключены по защищенным каналам связи, предоставляемым Заказчиком, обеспечивающими реализацию рабочих функций комплексов, указанных в настоящем ТЗ, с целью передачи информации с каждого комплекса на сервера СПО «Паутина».

      - Подрядчик при содействии Заказчика обязан запросить и получить у собственника автомобильной дороги проекты организации дорожного движения (ПОДД), обеспечить внесение в них необходимых изменений, касающихся установки КФВФ, направления движения транспортных средств, зон контроля КФВФ, установки знаков 6.22 и разметки 1.24.4.

      - Подрядчик совместно с Заказчиком производит мероприятия по согласованию и утверждению ПОДД для участка дороги, на котором будет установлен Комплекс.

      - В соответствии с утвержденным ПОДД Подрядчик обеспечивает однократное нанесение дорожной разметки 1.24.4 на каждой полосе движения к месту установки измерительного Комплекса со всех направлений, а также установку отсутствующих дорожных знаков 6.22 «Фотовидеофиксация» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» и иными обязательными для данного вида работ требованиями, установленными в соответствии с действующим законодательством РФ.

Установка отсутствующих дорожных знаков 6.22 «Фотовидеофиксация» вне населенного пункта осуществляется на расстоянии 150 - 300 до зоны контроля каждого измерительного комплекса при движении к нему со всех направлений дороги.

До выполнения работ по нанесению разметки 1.24.4 и установки дорожных знаков 6.22 Подрядчик обязан письменно согласовать выполнение таких работ с собственником дороги. По запросу Заказчика Подрядчик обязуется предоставить копии вышеуказанных согласований.

      - Подрядчик при содействии Заказчика обязан обеспечить согласование включения комплексов в дислокацию МВД по Удмуртской Республики, в рамках интеграции комплексов ФВФ в СПО «Паутина».

      - Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счёт устранить все мотивированные замечания УГИБДД МВД России по Удмуртской Республики, связанные с утверждением комплексов ФВФ в СПО «Паутина» в рамках своих полномочий, в отношении размещения комплексов, знаков 6.22, дорожной разметки 1.24.4.

  - Передача Оборудования

    - Выполнение всех работ, предусмотренных настоящим ТЗ (установка, подключение, пуско-наладка Комплексов, интеграция и утверждение в СПО «Паутина», передача его Заказчику по Актам приема-передачи Комплексов осуществляется в три подэтапа:

- 1-й подэтап: 25 ТИП1 КФВФ – до 31.08.2026 г.

- 2-й подэтап: 96 ТИП3 КФВФ – до 30.09.2026 г.

- 3-й подэтап: 4 ТИП2 КФВФ – до 31.10.2026 г.

    - На момент передачи комплексов ФВФ Заказчику, комплексы ФВФ должны быть смонтированы, интегрированы и утверждены в СПО «Паутина» и функционировать с техническими, качественными и эксплуатационными характеристиками, указанными п.2.3 и Приложении №3 к ТЗ.

    - При передаче Комплексов ФВФ Заказчику уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика подписываются Акты приема-передачи Комплексов. Дата подписания Акта приема-передачи Комплексов ФВФ не может быть ранее даты «утверждения» Комплексов в СПО «Паутина».

  - Порядок проведения поверки

Подрядчиком должна за свой счет производиться поверка комплексов ФВФ. Поверка должна проводиться заблаговременно с учетом сроков действия предыдущей поверки. Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерения к применению или признание средства измерений не пригодным к измерению.

Все комплексы ФВФ должны иметь действующие свидетельства о поверке. После проведения поверки комплексов Подрядчик обязан предоставить Заказчику скан-копии свидетельств о поверке.

  - Требования к работоспособности комплексов ФВФ

2.7.1. Обслуживание комплексов ФВФ должно осуществляться с момента ввода их в экспулатацию по 31.10.2031 г.

2.7.2. После передачи комплексы ФВФ должны функционировать 24 часа в сутки 7 дней в неделю (за исключением времени проведения Подрядиком ремонта или регламентированного технического обслуживания оборудования КФВФ, а также выхода оборудования КФВФ из строя по причинам, не зависящим от Подрядчика: противоправные действия третьих лиц, ремонтные работы автомобильной дороги, действия организаций поставщиков электроэнергии, перерывов связи из-за аварий на каналах Операторов связи, а также невозможности произвести Подрядчиком регламентированное техническое обслуживание по причинам, не зависящим от Подрядчика, таких как перекрытие автомобильных дорог, невозможность подъезда из-за снежных заносов или других неблагоприятных факторов и погодных условий: температура воздуха ниже -30, порывистый ветер, ветер более 12 м/с, туман, снегопад, вьюга, ливневые дожди, смерчи и т.д.).

2.7.3. Подрядчик обязан обеспечить формирование и содержание своими силами и/или силами соисполнителей и за свой счет подменный фонд Комплексов, запасных частей Комплексов и дорожных знаков для обеспечения оперативного ремонта и/или восстановления функционирования и/или замены комплексов и их комплектующих на аналогичные в случае выхода из строя. Объем подменного фонда Комплексов, запасных частей и дорожных знаков, влияющих на правомочность вынесения постановлений, рассчитывается и формируется Подрядчиком самостоятельно. Время ремонта/ замены вышедших из строя комплексов, организации восстановления утраченных дорожных знаков, влияющих на правомочность вынесения постановлений (в том числе по заявке Заказчика) - не должно превышать 72 (семьдесят два) часа.

2.7.4. Работы, проводимые в рамках регламентного технического обслуживания, Подрядик осуществляет самостоятельно и за свой счет, в установленном порядке согласовывает их со всеми организациями (лицами), интересы и (или) полномочия которых затрагиваются при их производстве.

2.7.5. Подрядик обязан ежедневно осуществлять контроль функционирования КФВФ, своевременно выявлять и устранять неисправности в работе КФВФ и оборудования.

2.7.6. Подрядик обязан ежемесячно предоставлять Заказчику на адрес электронной почты отчёт о работоспособности Комплексов.

2.7.7. В случае повреждения крепёжных или опорных конструкций, вандализма и (или) иных противоправных действий третьих лиц Подрядик обеспечивает восстановление работоспособности комплекса ФВФ или его замену в максимально короткий срок (не более 72 часов с момента получения согласования компетентных органов на демонтаж/монтаж и(или) восстановления линии электропередач/опорных конструкций), за исключением времени проведения регламентированного технического обслуживания, а также времени неработоспособности комплекса по вине третьих лиц в соответствии с настоящим пунктом.  При этом время неработоспособности по причине проведения регламентированного технического обслуживания не может составлять более 8 часов в месяц на один КФВФ. Срок восстановления работоспособности комплекса ФВФ не включает сроков восстановления линий связи и электропитания, а также сроков восстановления опор и других несущих конструкций в случае выхода комплекса из строя по причине повреждения опор и других несущих конструкций. Сроки восстановления линий связи и электропитания, а также сроки восстановления опор и других несущих конструкций дополнительно согласовываются с Заказчиком.

2.7.8 Комплексы должны иметь статус «утвержден» в СПО «Паутина».

  - Передислокация КФВФ

2.8.1. При возникновении у Заказчика необходимости передислокации КФВФ в период оказания услуг, на основании анализа показателей и динамики количества зафиксированных нарушений, анализа аварийности, Заказчик направляет Подрядчику соответствующую заявку с предполагаемыми участками дорог.

2.8.2. Передислокации подлежат КФВФ ТИП 3. Прочие типы КФВФ передислокации не подлежат.

2.8.3. Подрядчик осуществляет мероприятия по передислокации КФВФ в соответствии с требованиями п. 2.4 настоящего ТЗ.

2.8.4 Подрядчик осуществляет мероприятия по передислокации КФВФ на новое место за свой счет, при условии наличия технической, физической и организационной возможности. Непосредственно физический перенос КФВФ осуществляется не ранее получения всех необходимых согласований и разрешений.  В случае отсутствия технической, физической и организационной возможности или отсутствия согласования собственников, Заказчик предоставляет замену.

2.8.5 Срок осуществления передислокации ограничен 30 днями с момента поступления письменного обращения от Заказчика, при наличии всех необходимых разрешений и согласований;

2.8.5.1 Для КФВФ тип 3 физический перенос КФВФ осуществляется не ранее осуществления технологического присоединения и получения согласований собственников опор, собственников дорог, ПОДД, нанесения дорожной разметки 1.24.4 и установки знаков 6.22 (при необходимости).

2.8.6. Передислокация осуществляется в пределах места оказания услуг - Удмуртской Республики. Общее количество комплексов ФВФ при передислокации остается неизменным. Количество КФВФ, включаемых в заявку (и) по передислокации, в год не может превышать 10 КФВФ.

  - Требования к качеству и безопасности услуг

2.9.1.	Подрядчик должен гарантировать качество и безопасность услуг в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами охраны труда, экологии, техники безопасности и пожарной безопасности, а также требованиями следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ));

- приказа Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

- приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

- приказа Министерства транспорта России от 30.07.2020 № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 №1236«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- методики определения мест размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, утвержденной протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 19.11.2019 № 8;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020№ 282-ст;

- ГОСТ 12.1.030-81 «Государственный стандарт союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 № 2404;

- ГОСТ 12.1.006-84 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах
и требования к проведению контроля», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1984 № 4034;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», утвержден постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875;

- ГОСТ Р 50856-96 «Государственный стандарт Российской Федерации. Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 05.02.1996 № 52;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 «Государственный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Сопровождение программных средств», принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 25.06.2002 № 248-ст;

- ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 09.04.2019 № 127-ст;

- ГОСТ Р 57144-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото-и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 11.10.2016 № 1367-ст;

- ГОСТ Р 57145-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото-и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 11.10.2016 № 1368-ст;

- ГОСТ 18322-2016 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», введен в действие приказом Росстандарта от 28.03.2017 № 186-ст;

- ГОСТ Р 50577-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», утвержден Приказом Росстандарта от 04.09.2018 № 555-ст;

- СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия», утвержден приказом Минстроя России от 03.12.2016 № 891/пр;

- ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», утвержден приказом Росстандарта от 20.12.2019 № 1425-ст;

- ГОСТ 32945-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования"(введен в действие Приказом Росстандарта от 31.08.2016 N 991-ст);

- ГОСТ 32946-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля"(введен в действие Приказом Росстандарта от 31.08.2016 N 992-ст);

- ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования (введен в действие Приказом Росстандарта от 20 февраля 2018 г. N 81-ст);

- ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования (введен в действие Приказом Росстандарта от 2 февраля 2015 г. N 50-ст);

- ГОСТ 32848-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования (введен в действие Приказом Росстандарта от 2 февраля 2015 г. N 51-ст);

- ГОСТ Р 58368-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Демаркировка дорожной разметки. Технические требования. Методы контроля (введен в действие Приказом Росстандарта от 12 марта 2019 г. N 83-ст);

- ТР ТС 014/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (утвержден Решением Комиссии Таможенного Союза от 18 октября 2011 года № 827);

- ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования (введен в действие Приказом Росстандарта от 23 октября 2007 г. N 270-ст);

- ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация (введен в действие Приказом Росстандарта от 26 марта 2015 г. N 185-ст);

- руководства по эксплуатации, паспорта и инструкции по монтажу и настройке комплексов ФВФ;

Ответственность за вред и ущерб, причиненный третьим лицам или их имуществу, при эксплуатации комплексов ФВФ, несет Подрядчик, если не докажет, что вред и ущерб причинен не по его вине.

3. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью ТЗ

Приложение № 1 –Перечень мест дислокации комплексов ФВФ;

Приложение № 2 - Описание веб-сервиса «Дупло 2»;

Приложение № 3 - Требования к техническим и метрологическим характеристикам КФВФ;

Приложение № 4 - Форма предоставления результатов обследования.

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень мест дислокации комплексов ФВФ

и требуемых фиксируемых нарушений

(приложено отдельным файлом)

Приложение № 2

к техническому заданию

Формат обмена данными с WEB-сервисом «Дупло 2»

<?xml version=«1.0» encoding=«UTF-8»?> <wsdl:definitions name=«MessengerService» targetNamespace=«http://service/» xmlns:wsdl=«http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/» xmlns:xsd=«http://www.w3.org/2001/XMLSchema» xmlns:tns=«http://service/» xmlns:soap12=«http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/»> <wsdl:types> <xs:schema xmlns:tns=«http://service/» xmlns:xs=«http://www.w3.org/2001/XMLSchema» attributeFormDefault=«unqualified» elementFormDefault=«unqualified» targetNamespace=«http://service/»> <xs:element name=«getVersion» type=«tns:getVersion»/> <xs:element name=«getVersionResponse» type=«tns:getVersionResponse»/> <xs:element name=«process» type=«tns:process»/> <xs:element name=«processGetInfo» type=«tns:processGetInfo»/> <xs:element name=«processGetInfoResponse» type=«tns:processGetInfoResponse»/> <xs:element name=«processResponse» type=«tns:processResponse»/> <xs:complexType name=«processGetInfo»> <xs:sequence> <xs:element minOccurs=«0» name=«camera» type=«xs:string»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«processGetInfoResponse»> <xs:sequence> <xs:element minOccurs=«0» name=«return» type=«tns:cameraInfo»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«cameraInfo»> <xs:sequence> <xs:element minOccurs=«0» name=«azimut» type=«xs:decimal»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«camera» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«camera_id» type=«xs:int»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«camera_model» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«camera_place» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«gps_x» type=«xs:decimal»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«gps_y» type=«xs:decimal»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«lane_num» type=«xs:int»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«p_node» type=«xs:int»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«print_name» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«priz_arh» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«serial_no» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«type» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_class» type=«xs:string»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«duploFault»> <xs:sequence> <xs:element minOccurs=«0» name=«faultCode» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«faultMessage» type=«xs:string»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«process»> <xs:sequence> <xs:element minOccurs=«0» name=«message» type=«tns:message»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«message»> <xs:sequence> <xs:element name=«tr_checkIn» type=«tns:trCheckIn»/> <xs:element maxOccurs=«unbounded» minOccurs=«0» name=«photo_extra» type=«tns:photoExtra»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«trCheckIn»> <xs:sequence> <xs:element name=«v_time_check» type=«xs:dateTime»/> <xs:element name=«v_camera» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_gps_x» type=«xs:decimal»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_gps_y» type=«xs:decimal»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_azimut» type=«xs:decimal»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_direction» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_speed_limit» type=«xs:int»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_speed» type=«xs:decimal»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_regno_country_id» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_regno_color_id» type=«xs:int»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_recognition_accuracy» type=«xs:decimal»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_regno» type=«xs:string»/> <xs:element maxOccurs=«unbounded» minOccurs=«0» name=«v_pr_viol» type=«xs:int»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_parking_num» type=«xs:int»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_parking_zone» type=«xs:int»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_lane_num» type=«xs:int»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_camera_place» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_photo_grz» type=«xs:base64Binary»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_photo_ts» type=«xs:base64Binary»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«photoExtra»> <xs:sequence> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_frame_datetime» type=«xs:dateTime»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_photo_extra» type=«xs:base64Binary»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_type_photo» type=«xs:string»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«processResponse»> <xs:sequence> <xs:element name=«return» type=«xs:boolean»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«getVersion»> <xs:sequence/> </xs:complexType> <xs:complexType name=«getVersionResponse»> <xs:sequence> <xs:element minOccurs=«0» name=«return» type=«tns:Version»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«Version»> <xs:sequence> <xs:element minOccurs=«0» name=«buildVer» type=«xs:string»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:element name=«DuploFault» nillable=«true» type=«tns:duploFault»/> </xs:schema> </wsdl:types> <wsdl:message name=«processGetInfo»> <wsdl:part name=«parameters» element=«tns:processGetInfo»> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name=«DuploException»> <wsdl:part name=«DuploException» element=«tns:DuploFault»> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name=«process»> <wsdl:part name=«parameters» element=«tns:process»> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name=«getVersion»> <wsdl:part name=«parameters» element=«tns:getVersion»> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name=«processGetInfoResponse»> <wsdl:part name=«parameters» element=«tns:processGetInfoResponse»> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name=«processResponse»> <wsdl:part name=«parameters» element=«tns:processResponse»> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name=«getVersionResponse»> <wsdl:part name=«parameters» element=«tns:getVersionResponse»> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:portType name=«MessengerSEI»> <wsdl:operation name=«processGetInfo»> <wsdl:input name=«processGetInfo» message=«tns:processGetInfo»> </wsdl:input> <wsdl:output name=«processGetInfoResponse» message=«tns:processGetInfoResponse»> </wsdl:output> <wsdl:fault name=«DuploException» message=«tns:DuploException»> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name=«process»> <wsdl:input name=«process» message=«tns:process»> </wsdl:input> <wsdl:output name=«processResponse» message=«tns:processResponse»> </wsdl:output> <wsdl:fault name=«DuploException» message=«tns:DuploException»> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name=«getVersion»> <wsdl:input name=«getVersion» message=«tns:getVersion»> </wsdl:input> <wsdl:output name=«getVersionResponse» message=«tns:getVersionResponse»> </wsdl:output> <wsdl:fault name=«DuploException» message=«tns:DuploException»> </wsdl:fault> </wsdl:operation> </wsdl:portType> <wsdl:binding name=«MessengerServiceSoapBinding» type=«tns:MessengerSEI»> <soap12:binding style=«document» transport=«http://schemas.xmlsoap.org/soap/http»/> <wsdl:operation name=«processGetInfo»> <soap12:operation soapAction=«« style=«document»/> <wsdl:input name=«processGetInfo»> <soap12:body use=«literal»/> </wsdl:input> <wsdl:output name=«processGetInfoResponse»> <soap12:body use=«literal»/> </wsdl:output> <wsdl:fault name=«DuploException»> <soap12:fault name=«DuploException» use=«literal»/> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name=«process»> <soap12:operation soapAction=«« style=«document»/> <wsdl:input name=«process»> <soap12:body use=«literal»/> </wsdl:input> <wsdl:output name=«processResponse»> <soap12:body use=«literal»/> </wsdl:output> <wsdl:fault name=«DuploException»> <soap12:fault name=«DuploException» use=«literal»/> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name=«getVersion»> <soap12:operation soapAction=«« style=«document»/> <wsdl:input name=«getVersion»> <soap12:body use=«literal»/> </wsdl:input> <wsdl:output name=«getVersionResponse»> <soap12:body use=«literal»/> </wsdl:output> <wsdl:fault name=«DuploException»> <soap12:fault name=«DuploException» use=«literal»/> </wsdl:fault> </wsdl:operation> </wsdl:binding> <wsdl:service name=«MessengerService»> <wsdl:port name=«MessengerSEIPort» binding=«tns:MessengerServiceSoapBinding»> <soap12:address location=«http://localhost:9090/MessengerSEIPort»/> </wsdl:port> </wsdl:service> </wsdl:definitions>

Приложение № 3

к техническому заданию

Требования к техническим и метрологическим характеристикам КФВФ ТИП 1

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Обоснование необходимости использования характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое исполнение (минимальный комплект оборудования) | Модульная конструкция | В целях повышенной отказоустойчивости всего комплекса при выходе из строя отдельных узлов. |
| 2. | Способ измерения скорости | Измеряющее мгновенную скорость транспортного средства | ГОСТ Р 57144-2016 п.4.2 |
| 3. | Вариант размещения | Стационарный (С) | ГОСТ Р 57144-2016 п.4.1 |
| 4. | Наличие удаленного управления веб-сервиса согласно СКЗИ | Да | В целях экономии затрат на эксплуатацию |
| 5. | Число контролируемых полос движения | Не менее 4 | В связи с наличием в Удмуртской Республики дорог с указанным числом полос движения ТС |
| 6. | Минимальная температура эксплуатации окружающей среды | Не менее -45 | На основании ст. 4.3.2 и Таблица 2 ГОСТ 22261-94 и Приложение (справочное) к нему, с учетом природно-климатических характеристик Удмуртской Республики |
| 7. | Максимальная температура эксплуатации окружающей среды | Не более +50 |  |
| 8. | Разрешающая способность видеокамеры, Мп | Не менее 5 | В целях получения высококачественных фотоматериалов о нарушениях, для обеспечения принципа неотвратимости наказания |
| 9. | Уровень защиты IP | Не менее IP66 | ГОСТ 14254-2015 в связи с неблагоприятными погодными условиями в местах дислокации и необходимостью мытья/очистки с помощью профессионального моечного оборудования высокого давления, а также для защиты АПК от умышленных противоправных действий третьих лиц |
| 10. | Фиксируемое событие | С0; С1; С7; С10; С11; С12; С13; С16 (в части нарушения правил применения ремней безопасности, а также нарушения правил пользования телефоном водителем транспортного средства) | ГОСТ Р 57144-2016 п.6 |
| 11. | Технические возможности | Автоматическое распознавание марки и модели ТС. Формирование видеороликов к правонарушениям для событий С7, С10, С11, С12, С13 | В целях получения дополнительных материалов о нарушениях, позволяющих снизить количество брака доказательного материала |
| 12. | Нижний предел диапазона измеряемой скорости движения транспортных средств | Не более 20 км/ч | ГОСТ Р 57144-2016 п.5 |
| 13. | Верхний предел диапазона измеряемой скорости движения транспортных средств | Не менее 250 км/ч | ГОСТ Р 57144-2016 п.5 |
| 14. | Предел допустимой погрешности измерений мгновенной скорости движения транспортных средств во всём диапазоне скоростей движения измеряемым КФВФ | Не более ±1 км/ч | С целью реализации принципа неотвратимости наказания, повышения точности измерения скорости ТС. |
| 15. | Предел допустимой абсолютной погрешности привязки текущего времени измерителя к шкале времени UTC (SU) | Не более ±1 мкс | В целях уменьшения брака доказательного материала в постановлениях об административных правонарушениях. |

Требования к техническим и метрологическим характеристикам КФВФ ТИП 2

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Обоснование необходимости использования характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое исполнение (минимальный комплект оборудования) | Модульная конструкция | В целях повышенной ремонтопригодности |
| 2. | Комплектация | Согласно эксплуатационным документам на оборудование завода изготовителя | - |
| 3. | Способ измерения скорости | Измеряющее мгновенную скорость транспортного средства | ГОСТ Р 57144-2016 п.4.2 |
| 4. | Вариант размещения | Стационарный (С) | ГОСТ Р 57144-2016 п.4.1 |
| 5. | Наличие удаленного управления | Да | В целях экономии затрат на эксплуатацию |
| 6. | Суммарное число контролируемых полос движения | Не менее 4 | В связи с наличием в Удмуртской Республики дорог с указанным числом полос движения ТС |
| 7. | Минимальная температура эксплуатации окружающей среды | Не менее -45 | На основании ст. 4.3.2 и Таблица 2 ГОСТ 22261-94 и Приложение (справочное) к нему, с учетом природно-климатических характеристик Удмуртской Республики |
| 8. | Максимальная температура эксплуатации окружающей среды | Не более +50 |  |
| 9. | Разрешающая способность видеокамеры моноблока, Мп | Не менее 5 | В целях получения высококачественных фотоматериалов о нарушениях, для обеспечения принципа неотвратимости наказания |
| 10. | Уровень защиты IP | Не менее IP66 | ГОСТ 14254-2015 в связи с неблагоприятными погодными условиями в местах дислокации и необходимостью мытья/очистки с помощью профессионального моечного оборудования высокого давления, а также для защиты АПК от умышленных противоправных действий третьих лиц |
| 11. | Фиксируемое событие | С0; С1; С7; С15 (в обоих направления); С16 (в части нарушения правил применения ремней безопасности (в обоих направлениях), а также нарушения правил пользования телефоном водителем транспортного средства (в обоих направлениях)) | ГОСТ Р 57144-2016 п.6 |
| 12. | Технические возможности | Автоматическое распознавание марки и модели ТС. Формирование видеороликов к правонарушениям для событий С7, С15 | В целях получения дополнительных материалов о нарушениях, позволяющих снизить количество брака доказательного материала |
| 13. | Нижний предел диапазона измеряемой скорости движения транспортных средств | Не более 20 км/ч | ГОСТ Р 57144-2016 п.5 |
| 14. | Верхний предел диапазона измеряемой скорости движения транспортных средств | Не менее 250 км/ч | ГОСТ Р 57144-2016 п.5 |
| 15. | Предел допустимой погрешности измерений мгновенной скорости движения транспортных средств во всём диапазоне скоростей движения измеряемым КФВФ | Не более ±1 км/ч | С целью реализации принципа неотвратимости наказания, повышения точности измерения скорости ТС. |
| 16. | Предел допустимой абсолютной погрешности привязки текущего времени измерителя к шкале времени UTC (SU) | Не более ±1 мкс | В целях уменьшения брака доказательного материала в постановлениях об административных правонарушениях. |

Требования к техническим и метрологическим характеристикам КФВФ ТИП 3

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Обоснование необходимости использования характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое исполнение (минимальный комплект оборудования) | Модульная конструкция | Для целей повышенной ремонтопригодности |
| 2. | Комплектация | Согласно эксплуатационным документам на оборудование завода изготовителя | - |
| 3. | Способ измерения параметров ТС | Радиолокационный (Р) | ГОСТ Р 57144-2016 п.4.4, в целях обеспечения возможности оперативной смены дислокации комплекса без дополнительной настройки |
| 4. | Способ измерения скорости | Измеряющее мгновенную скорость транспортного средства | ГОСТ Р 57144-2016 п.4.2 |
| 5. | Вариант размещения | Стационарный (С) | ГОСТ Р 57144-2016 п.4.1 |
| 6. | Наличие удаленного управления | Да | В целях экономии затрат на эксплуатацию |
| 7. | Число контролируемых полос движения | Не менее 4 | В связи с наличием в Удмуртской Республики дорог с указанным числом полос движения ТС |
| 8. | Минимальная температура эксплуатации окружающей среды | Не менее -45 | На основании ст. 4.3.2 и Таблица 2 ГОСТ 22261-94 и Приложение (справочное) к нему, с учетом природно-климатических характеристик Удмуртской Республики |
| 9. | Максимальная температура эксплуатации окружающей среды | Не более +50 |  |
| 10. | Разрешающая способность видеокамеры, Мп | Не менее 5 | В целях получения высококачественных фотоматериалов о нарушениях, для обеспечения принципа неотвратимости наказания |
| 11. | Уровень защиты IP | Не менее IP66 | ГОСТ 14254-2015 в связи с неблагоприятными погодными условиями в местах дислокации и необходимостью мытья/очистки с помощью профессионального моечного оборудования высокого давления, а также для защиты АПК от умышленных противоправных действий третьих лиц |
| 12. | Фиксируемое событие | С0; С1; С3; С7; С16 (в части нарушения правил применения ремней безопасности (в одном направлении с наиболее удачным ракурсом, позволяющим минимизировать количество недостоверных фиксаций), а также нарушения правил пользования телефоном водителем транспортного средства (в одном направлении с наиболее удачным ракурсом, позволяющим минимизировать количество недостоверных фиксаций)) | ГОСТ Р 57144-2016 п.6 |
| 13. | Технические возможности | Автоматическое распознавание марки и модели ТС. Формирование видеороликов к правонарушениям для событий С3, С7 | В целях получения дополнительных материалов о нарушениях, позволяющих снизить количество брака доказательного материала |
| 14. | Нижний предел диапазона измеряемой скорости движения транспортных средств | Не более 20 км/ч | ГОСТ Р 57144-2016 п.5 |
| 15. | Верхний предел диапазона измеряемой скорости движения транспортных средств | Не менее 250 км/ч | ГОСТ Р 57144-2016 п.5 |
| 16. | Предел допустимой погрешности измерений мгновенной скорости движения транспортных средств во всём диапазоне скоростей движения измеряемым КФВФ | Не более ±1 км/ч | С целью реализации принципа неотвратимости наказания, повышения точности измерения скорости ТС. |
| 17. | Предел допустимой абсолютной погрешности привязки текущего времени измерителя к шкале времени UTC (SU) | Не более ±1 мкс | В целях уменьшения брака доказательного материала в постановлениях об административных правонарушениях. |

Приложение № 4

к техническому заданию

Форма предоставления результатов обследования

| Сведения о месте дислокации комплекса ФВФ, требуемых фиксируемых нарушениях и зоне контроля |  |
| --- | --- |
| Тип рубежа контроля |  |
| Адрес или привязка к участку дороги |  |
| Место установки |  |
| Географические координаты |  |
| Сведения о наличии связи в месте установки |  |
| Возможные фиксируемые нарушения ПДД |  |
| Разрешенная максимальная скорость |  |
| Количество проезжих частей |  |
| Количество направлений |  |
| Количество полос |  |
| Тип питания |  |
| Место подключения к сети питания |  |
| Координаты места подключения к сети питания |  |
| Расстояние до места подключения |  |
| Сведения о транзите кабельных трасс |  |
| Сведения о владельце участка автодороги |  |
| Сведения о владельце мест установки и\или транзите кабельных трасс |  |
| Дополнительные сведения и примечания |  |
| Фото-видеоматериалы с указанием предполагаемого места размещения оборудования и опор |  |
| Схема места размещения комплекса ФВФ, с указанием места размещения, зоны контроля и текущей дорожной ситуации (дорожной разметки, знаков, опор и тп.) |  |
| Схема предполагаемой трассировки кабельной линии до предполагаемого места подключения к электрической сети |  |