- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на оказание услуг по удаленному мониторингу и удаленной технической поддержке работоспособности системы АПВГК на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Курганской области

- 1. Общие положения.

Целью оказания услуг по содержанию и обслуживанию является:

- поддержание работоспособности системы в рабочем состоянии в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году в течение всего срока действия Договора;

- поддержание функциональных и технических характеристик системы в установленном рабочем диапазоне, согласно технической документации на элементы системы, путем обеспечения и своевременного проведения регламентированных работ по техническому обслуживанию, оперативному восстановлению работоспособности элементов системы при сбоях и отказах в работе технических и программных средств.

Места оказания услуг приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1 – Места оказания услуг

| № п/п | Адрес расположения комплекса АПВГК (наименование а/д) | Количественный показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Курган – Звериноголовское (до границы Казахстана) в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области на участке км 127+150 | объект |
| 2. | Шадринск – Миасское в Катайском муниципальном округе Курганской области на участке км 75+210 | объект |
| 3. | Шадринск – Ялуторовск в Шатровском муниципальном округе Курганской области на участке км 87+500 | объект |
| 4. | Лебяжье – Мокроусово – Щигры в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области на участке км 71+566 | объект |
| 5. | «Иртыш» – Песчанотаволжанское – «Шадринск – Миасское» в Шумихинском муниципальном округе Курганской области на участке км 3+330 | объект |
| 6. | «Екатеринбург – Шадринск – Курган» – Падерино – граница Свердловской области в Далматовском муниципальном округе Курганской области на участке км 0+850 | объект |
| 7. | Курган – Половинное – Воскресенское – граница Казахстана в Половинском муниципальном округе Курганской области на участке км 91+500 | объект |
| 8. | Целинное – Кислянка – Патранино – граница Челябинской области в Целинном муниципальном округе Курганской области на участке км 30+950 | объект |
| 9. | Сафакулево – Сарт–Абдрашево – Преображенка в Сафакулевском муниципальном округе Курганской области на участке км 15+138 | объект |
| 10. | «Подъезд к г. Тюмень» - Першино - Ягодная - Бралгина в Белозерском муниципальном округе Курганской области на участке км 2+729 | объект |

Наименование: удаленный мониторинг и удаленная техническая поддержка работоспособности системы АПВГК на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Курганской области

- Общая характеристика оказываемых услуг:

- поддержание функциональных и технических характеристик программного обеспечения системы в установленном рабочем диапазоне, согласно технической документации на элементы системы, путем удаленного мониторинга и удаленной технической поддержки программного обеспечения, оперативному восстановлению работоспособности программного обеспечения при сбоях и отказах в работе программного обеспечения

Срок оказания услуг: с 01.08.2026 по 31.07.2027 включительно.

| Автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) | Системы дорожные весового и габаритного контроля «СВК» производства компании АО «ВИК «ТЕНЗО-М» являющиеся сертифицированным средством измерения веса и габаритных размеров и предназначенный для измерения в автоматическом режиме весовых и габаритных параметров движущихся транспортных средств |
| --- | --- |
| Система Весового контроля (СВК) | Система дорожная весового и габаритного контроля |
| Оборудование | Автоматические пункты весогабаритного контроля, технические средства организации дорожного движения, табло переменной информации, система охранного видеонаблюдения, оборудование передачи данных |
| ГРЗ | Государственный регистрационный знак; |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| МВР | Модуль фотофиксации ТС и распознавания ГРЗ ТС. Состоит из одной или нескольких видеокамер, а также инфракрасных прожекторов. |
| МИГ | Модуль измерения габаритных размеров ТС |
| МПС | Модуль позиционирования и определение числа колес (скатов) на оси ТС |
| ПО | Программное обеспечение |
| ТС | Транспортное средство; |
| СМ | Силоприемный модуль. Основной элемент СВК. |
| ШЭ | Шкаф с электронной частью СВК. |
| АПК | Аппаратно программный комплекс |
| УСВ | Устройство синхронизации времени |
| ИС | Информационная система |
| Государственный заказчик | ГКУ «Курганавтодор» |

Перечень сокращений, используемых в техническом задании:

2. Описание предмета удаленного содержания.

Удаленное обеспечение стабильности программного обеспечения оборудования СВК в составе автоматических постов весогабаритного контроля (Далее – Объекты) в условиях непрерывной эксплуатации в сложных условиях, поддержание программной работоспособности модулей системы, предупреждение и своевременное устранение искажений, обеспечение работоспособности программного обеспечения.

3. Содержание и обеспечение функционирования АПВГК.

3.1 Общие положения.

3.1.1. Исполнитель обеспечивает работоспособность программного обеспечения СВК в составе АПВГК и информационное взаимодействие (обмен данными) с информационной системой государственного заказчика.

3.1.2. Исполнитель своевременно оказывает услуги по удаленному обслуживанию, оперативному восстановлению работоспособности программного обеспечения СВК в составе АПВГК при сбоях и отказах в работе программных средств. Обеспечивает автоматическую выгрузку информации, зафиксированной на СВК (проезды транспортных средств), через каналы связи посредством ВОЛС

3.1.3. Исполнитель обязан осуществлять:

- поддержание программных средств СВК в составе АПВГК в работоспособном состоянии в режиме: 24 часа 7 дней в неделю (круглосуточно), при этом обеспечение бесперебойного функционирования программных средств должно осуществляться без потери существующей гарантии (в случае ее наличия на какой-либо из компонентов);

- информирование заказчика при обнаружении сбоев;

- удалённое обновление специализированного программного обеспечения СВК в составе АПВГК в целях корректной работы программного обеспечения СВК.

3.1.4. Исполнитель ежемесячно готовит и предоставляет Заказчику акт установленной формы за отчетный период (прошедший месяц) с указанием технических сбоев (каких-либо нарушений) в работе программного обеспечения СВК в составе АПВГК, причин, сопутствующих их совершению, и принятых мер по устранению недостатков и направляет через электронный документооборот в течении одного рабочего дня, следующего за отчетным. В случае отсутствия технических сбоев (нарушений в работе) в акте отражается соответствующая информация.

3.1.5. Ежемесячно, перед приемкой оказанных услуг Исполнитель формирует отчет о проведенных работах за прошедший период, с приложением подтверждающих материалов и направляет через электронный документооборот.

3.1.6. Во всех случаях выхода из строя программных средств СВК в составе АПВГК, Исполнитель уведомляет заказчика в течении 1 рабочего дня после инцидента по электронной почте и предоставляет информацию o:

- причинах сбоев или выхода из строя программных средств СВК;

- сроков восстановления работоспособности программных средств СВК, в случае устранения причин сбоев или выхода из строя программных средств СВК, в рамках проведения оказываемых услуг;

- предложений о проведении необходимых мероприятий по восстановлению работоспособности программных средств СВК, в случае возникновения необходимости в устранении причин сбоев или выхода из строя программных средств СВК, в рамках проведения работ, не определенных настоящим Техническим заданием (далее – нерегламентированных работ), с указанием плановых сроков и ориентировочной стоимостью выполнения необходимых работ.

3.1.7. Заказчик обязуется организовать доступ в прямой канал связи на АПВГК и поддерживать на весь период договора. Скорость канала связи должна быть не менее 5 Мбит/с.

3.1.8. При обращении Заказчик обязан предоставлять материалы первичной визуальный и инструментальный диагностики состояния модулей системы: фотоматериалы, текстовое описание результатов осмотра объекта, результаты измерений электрических параметров модулей системы и другие данные, запрошенные Исполнителем

3.1.9. Выявленные неисправности устраняются Исполнителем в следующем порядке (согласно параметрам оказания сервиса):

| Наименование параметра | Требования оказания сервиса |
| --- | --- |
| Нормативное время для удаленного устранения неисправности (полная неработоспособность программных средств СВК в составе АПВГК продолжительностью более 15 минут) | не более 2 (двух) рабочих дней |
| Нормативное время для удаленного устранения неисправности (любые возникающие неисправности программных средств СВК АПВГК, приводящие к ограничению функционала Оборудования) | не более 5 (пяти) рабочих дней |
| Нормативное время для удаленного устранения неисправности (любые возникающие неисправности программных средств СВК, не приводящие к ограничению функционала Оборудования) | не более 15 (пятнадцати) рабочих дней |

  - Объёмы и периодичность оказания услуг по предоставление услуг по удаленному содержанию и обеспечению функционирования программных средств СВК в составе автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств:

Удаленное обслуживание навесных модулей Объекта, установленных на металлоконструкциях

| № п/п | Вид услуги | График оказания услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка работы МВР с помощью программных средств. Диагностика работы аппаратно-программного модуля измерения скорости ТС (если применимо). Проверка настроек МВР, корректировка настроек (при необходимости). | ежемесячно |
| 2 | Контроль смещения изображения видеокамер МВР. Контроль наличия артефактов, абберации и искажений изображения. | ежемесячно |
| 3 | Контроль наличия диагностических сообщений о состоянии МИГ. Контроль наличия артефактов. | ежемесячно |
| 4 | Контроль работоспособности МВР и МИГ в составе ЛВС СВК | ежемесячно |
| 5 | Обновление ПО МВР и МИГ (при необходимости). | ежемесячно |

Удаленное обслуживание ШЭ

| № п/п | Вид услуги | График оказания услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка ревизий ПО СВК, установленного на промышленном компьютере с операционной системой. Обновление ПО (при необходимости). | ежемесячно |
| 2 | Проверка и мониторинг работы ПО СВК, установленного на промышленном компьютере с операционной системой. | ежемесячно |
| 3 | Проверка и мониторинг работы программного модуля экспортирования результатов измерений во внешние информационные системы. | ежемесячно |
| 4 | Проверка работы маршрутизатора и коммутаторов ЛВС СВК. Корректировка настроек маршрутизатора СВК (при необходимости). | ежемесячно |

Удаленное сопровождение Объекта

| № п/п | Вид услуги | График оказания услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удаленный мониторинг работоспособности ПО системы | 1 раз в день |
| 2 | Техническая поддержка работоспособности ПО системы | 1 раз в день |
| 3 | Сопровождение контроля метрологических параметров СВК с помощью КТС. | 1 раз в 2 месяца |
| 4 | Сопровождение проведения технического обслуживания СВК | 1 раз в месяц |

4. Требования к исполнителю

Исполнитель обязан в установленный в требовании Заказчика срок предоставить документы, подтверждающие квалификацию:

-Обслуживание СВК должно осуществляться специалистами АО «ВИК «Тензо-М», ООО «Торговый дом «Тензо-М» или ООО «Тензо-М Интегратор» или их официальными партнерами, прошедшими обучение и имеющими Сертификат (Свидетельство) АО «ВИК «Тензо-М» с правом эксплуатации СВК. Квалификация специалистов подтверждается Свидетельством о прохождении обучения в АО «ВИК «Тензо-М».

Указанные в настоящем пункте требования являются существенными в целях исполнения Договора.