ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному восстановлению работоспособности и проверке соответствия мест установки оборудования АПВГК

1. Список сокращений и определений:

| АПВГК | Автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств |
| --- | --- |
| АПВГК-2 | Система дорожного весового и габаритного контроля «СВК» производства АО «Весоизмерительная компания «Тензо-М», г.Москва. |
| Зона АПВГК | Участок полосы (полос) движения автомобильной дороги, в границах которого осуществляется автоматический весовой и габаритный контроль транспортных средств и для которого установлены технические требования в соответствии действующим законодательством РФ, нормативной, конструкторской и эксплуатационной документацией производителя измерительного оборудования, в том числе участок полосы (полос) движения автомобильной дороги по направлению движения транспортных средств за 100 метров до места установки и 100 метров после установки оборудования автоматического измерения весогабаритных параметров транспортных средств. |
| Контрольное транспортное средство | Транспортное средство с тремя или более осями, масса которого должна быть не менее 50 % от разрешенной максимальной массы транспортного средства, а нагрузка на оси не должна превышать допустимую нагрузку на оси транспортных средств на контролируемом участке дороги. |
| КФВФ | Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД, т.е. специальное техническое средство, работающее в автоматическом режиме и имеющее функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением, включая оборудование, обеспечивающее его функционирование |
| МПС | Модуль позиционирования и определения числа колес (скатов) на оси ТС |
| МИГ | Модуль измерения габаритных параметров ТС |
| СМ | Силоприемный модуль |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТС | Транспортное средство |
| ШЭ | Шкаф с электронной частью АПВГК |
| Элемент АПВГК, периферийный элемент | Часть, компонент, устройство, механизм, подсистема, функциональный блок, оборудование или система АПВГК, которые могут быть индивидуально описаны и рассмотрены |
| ЭСУЗ | Электронная система учета заявок |

2. Список объектов и места размещения, на которых оказываются услуги:

2.1. АПВГК-2, АПВГК «Мухтолово», местонахождение: автомобильная дорога 22 ОП РЗ 22К - 0036 Павлово - Сосновское – Лесуново – Мухтолово - Саконы», 70 км + 588 м.

2.2. АПВГК-2, АПВГК «Чернышиха» местонахождение: автомобильная дорога 22 ОП РЗ 22К - 0162 Работки - Порецкое, 7 км + 428 м.

2.3. АПВГК-2, АПВГК «Первомайск» местонахождение: автомобильная дорога автомобильная дорога 22 ОП РЗ 22К-0070 «Ковылкино- Краснослободское-Первомайск», 97 км + 900 м

2.4. АПВГК-2, АПВГК «Городец» место нахождение: автомобильная дорога 22 ОП РЗ 22К-0020 «Линда- Городец- Заволжье», 43 км +700 м

2.5. АПВГК-2, АПВГК «Чернуха» место нахождение: автомобильная дорога 22 ОП РЗ 22К-0037 «Кстово-Д. Константиново-а/д Н. Новгород-Саратов» (Чернуха) на км 10+673 (13+313) в Кстовском районе Нижегородской области

2.6. АПВГК-2, АПВГК «Трестьяны» место нахождение: автомобильная дорога 22 ОП РЗ 22Р – 0152 Шопша – Иваново - Н. Новгород (в районе п. Трестьяны) 331 км + 803 м

3. Состав оборудования, входящего в АПВГК и перечень оказываемых услуг:

3.1.1 Состав оборудования АПВГК «Мухтолово», «Первомайск», «Городец», «Чернуха», «Трестьяны», «Чернышиха»:

3.2. Услуги по техническому обслуживанию АПВГК.

3.2.1 Перечень и периодичность оказания услуг Исполнителем по техническому обслуживанию АПВГК указаны в п. 3.5 (таблица 1) Приложения №1 к ТЗ.

3.3. Проверка соответствия мест установки АПВГК установленным нормативным требованиям.

3.3.1. Проверка соответствия мест установки АПВГК требованиям Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, установленного законодательством РФ (далее – Порядок) проводится ежемесячно, по результатам которой оформляется соответствующий акт по форме, указанной в Приложении № 2 к ТЗ.

3.4. Обслуживание дорожного покрытия зоны АПВГК и модулей АПВГК, установленных в дорожном покрытии.

3.4.1. Обслуживание дорожного покрытия зоны АПВГК и модулей АПВГК, установленных в дорожном покрытии, производится Исполнителем в порядке и объемах, указанных в Приложении №1 к ТЗ.

3.5. Метрологическая поверка АПВГК.

3.5.1. Метрологическая поверка проводится Исполнителем в отношении АПВГК, в том числе в отношении измерительных устройств, входящих в его состав, срок поверки по которым истекает в период действия Договора.

3.5.2. Исполнитель обязан обеспечивать своевременную поверку АПВГК с предварительным письменным уведомлением Заказчика. Метрологическая поверка должна быть проведена не позднее даты окончания действующего свидетельства о поверке. Исполнитель в письменном виде обязан предоставить Заказчику информацию о записи по результатам поверки АПВГК в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений не позднее даты окончания действующего свидетельства.

3.5.3. В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

3.5.4. Все расходы, связанные с поверкой АПВГК несет Исполнитель и включены в стоимость Договора.

3.6. Аварийное восстановление работоспособности АПВГК.

4. Общие требования к оказанию услуг

4.1. Обслуживающий персонал должен иметь квалификацию необходимую для качественного оказания услуг. К оказанию услуг допускается персонал, прошедший подготовку у производителя или уполномоченного представителя производителя.

Исполнитель обязан предоставить выданный АО «ВИК «Тензо-Мсертификат или иной официальный документ, предоставляющий право Исполнителю на техническое обслуживание и проведение гарантийного ремонта АПВГК. Исполнитель вправе привлекать для выполнения указанных услуг других лиц, при этом указанные лица должны иметь выданный АО «ВИК «Тензо-М сертификат или иной официальный документ, предоставляющий право на техническое обслуживание и проведение гарантийного ремонта АПВГК Заказчика. В случае привлечения Исполнителем лица, имеющего выданный АО «ВИК «Тензо-М» сертификат или иной официальный документ, требование к Исполнителю о наличие у него выданного АО «ВИК «Тензо-М» сертификата или иного официального документа не предъявляется. Указанный сертификат или иной официальный документ, а также договор на оказание услуг на техническое обслуживание с привлекаемым лицом, предоставляется Исполнителем в течение 3 дней после заключения Договора.

Исполнитель должен иметь разрешение от производителя АО «ВИК «Тензо-М» или договор с ними на удаленное сопровождение СВК на протяжении гарантийного и послегарантийного периода.

4.2. Оказание услуг может быть начато Исполнителем только после предоставления документа(-ов), указанного в п. 4.1 ТЗ.

4.3. Исполнитель в течение 3 рабочих дней после заключения Договора должен:

    - Определить и направить официальным письмом Заказчику документ «Перечень уполномоченных специалистов Исполнителя», содержащий контактную информацию (ФИО, должность, адрес рабочей электронной почты, номер телефона) лиц, ответственных за оказание услуг со стороны Исполнителя. Заявки и обращения направленные на указанные адреса считаются полученными надлежащим образом.

    - Запросить при необходимости у Заказчика техническую и эксплуатационную документацию на АПВГК. Заказчик в свою очередь должен предоставить запрошенные документы любым способом по своему усмотрению или уведомить Исполнителя об отсутствии запрошенных документов.

    - Запросить официальным письмом список ответственных лиц Заказчика, назначенных для взаимодействия с Исполнителем в рамках оказания услуг по сопровождению Договора. Заказчик в свою очередь должен предоставить официальным письмом перечень ответственных лиц со стороны Заказчика.

    - Направить Заказчику запрос на получение доступа к АПВГК. Заказчик, в свою очередь, течение 2 рабочих дней обеспечивает организацию доступа к АПВГК, в т.ч. с предоставлением ключей от шкафов АПВГК.

    - О любых изменениях контактной информации уполномоченных специалистов Стороны должны уведомить друг друга в течение 5 рабочих дней с момента возникновения таких изменений.

    - Организация сопровождения АПВГК в рамках подготовительных мероприятий не должна нарушать штатное функционирование АПВГК.

4.4. Начало оказания услуг по каждому АПВГК, их приостановление и возобновление осуществляется на основании письменного уведомления Заказчика.

4.5. Исполнитель оказывает услуги в объеме, и с качеством, обеспечивающими выполнение обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих порядок осуществления весового и габаритного контроля ТС.

5. Информационный обмен в рамках оказания услуг.

5.1. Информационный обмен в рамках оказания услуг осуществляется посредством электронной системы учета заявок Заказчика, доступ к которой предоставляется Исполнителю. Заявки также могут создаваться в ЭСУЗ автоматически системой мониторинга работоспособности АПВГК. В случае неработоспособности ЭСУЗ, подача заявок и отчет об их исполнении передаются посредством официальной электронной почты.

5.2. При возникновении неработоспособности АПВГК Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) создает заявку ЭСУЗ. Исполнитель вправе также сам создавать заявку в ЭСУЗ при выявлении проблем в работоспособности АПВГК.

5.4. Исполнитель должен принять заявку в ЭСУЗ в течение 1 часа с момента создания заявки и изменить статус заявки - «В работе».

5.5. В течение 4 часов с момента создания заявки Исполнитель должен провести первичную диагностику работоспособности АПВГК, указать в заявке результаты первичной диагностики и планируемые сроки устранения проблем в работоспособности АПВГК.

5.6. Исполнитель должен ежедневно актуализировать в ЭСУЗ статус выполнения мероприятий по каждой заявке по восстановлению работоспособности АПВГК с описанием причин неработоспособности.

5.7. Если работоспособность АПВГК не может быть восстановлена по причине повреждения дорожной инфраструктуры или объектов, не относящихся к элементам АПВГК, информация об этом должна быть зафиксирована Исполнителем в ЭСУЗ. Контрольные сроки устранения повреждения при этом продлеваются до момента устранения вышеуказанных причин.

5.8. Заказчик также может согласовать продление срока восстановления работоспособности АПВГК при обращении Исполнителя с обоснованием причин невозможности восстановления работоспособности в срок.

5.9. При проведении технического обслуживания АПВГК с необходимостью его отключения, Исполнитель вносит сведения об отключении АПВГК в ЭСУЗ. При этом сведения вносятся не менее чем за сутки до проведения мероприятий по техническому обслуживанию с указанием адреса отключения АПВГК, даты и предполагаемого временного интервала проведения мероприятий.

5.10. По факту восстановления работоспособности АПВГК, Исполнитель должен указать в заявке причины неисправности, изменить статус заявки на «Подтверждение» и направить заявку Заказчику для проверки восстановления работоспособности АПВГК.

5.11. Заказчик должен проверить факт устранения неисправности и подтвердить восстановление работоспособности АПВГК (изменить статус заявки на «Закрыта»), либо направить заявку на доработку в адрес Исполнителя, если факт устранения проблемы не будет подтвержден (изменить статус заявки на «В работе»).

5.12. В случае не восстановления работоспособности АПВГК в сроки, предусмотренные ТЗ, услуги в части указанного АПВГК не оплачиваются, до восстановления работоспособности АПВГК. Восстановление работоспособности подтверждается Заказчиком закрытием заявки.

5.13. В случае, если восстановить работоспособность элемента АПВГК невозможно по причине изношенности и непригодности для дальнейшего использования, то Исполнитель представляет Заказчику заключение специализированной организации, осуществляющей обслуживание и ремонт оборудования, оргтехники, иного движимого имущества, подтверждающее его непригодность к дальнейшему использованию и копию лицензии или сертификата соответствия, иных документов, заверенную организацией, выдавшей заключение подтверждающее непригодность объекта движимого имущества к дальнейшему использованию (в соответствии с приказом министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области от 06.04.2012 № 311-05-11-32/12).

5.14. Акты контрольных проездов, акты диагностики, отчет об оказании услуг по техническому обслуживанию АПВГК выкладывается Исполнителем в ЭСУЗ в формате фотоотчета и текстовой информации. Фотоотчет должен содержать фотографию или видеоматериал каждого проведенного мероприятия по техническому обслуживанию АПВГК с указанием местонахождения АПВГК.

6. Все услуги должны оказываться в соответствии с эксплуатационной документацией производителя АПВГК с соблюдением условий сохранения гарантии производителей и поставщиков АПВГК, ГОСТ 15.601-98, ГОСТ 59105-2020 и иными требованиями действующего законодательства РФ. В случае наличия разночтений с эксплуатационной документацией (приложение к настоящей документации), приоритет имеет эксплуатационная документация.

7. В случае введения на участках автомобильных дорог, на которых установлены АПВГК, временных ограничений движения транспортных средств по общей массе или массе, приходящейся на ось или группу осей (тележку) транспортного средства, Исполнителем осуществляется настройка АПВГК на период временных ограничений.

8. К Техническому заданию прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

- Приложение № 1 «Услуги по техническому обслуживанию АПВГК»

- Приложение № 2 «Акт соответствия мест установки оборудования АПВГК требованиям Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств.

В случае, если документы, указанные в техническом задании (ГОСТЫ, СНиПы и пр.) при исполнении Договора будут изменены либо признаны утратившими силу, то применению подлежат вновь принятые либо измененные документы.

Приложение № 1

к техническому заданию

Услуги по техническому обслуживанию АПВГК

1. Техническое обслуживание АПВГК включает в себя:

1.1. Диагностику оборудования;

1.2. Техническое обслуживание.

2. Диагностика.

2.1 Диагностику проводят с целью выявления неисправностей, нарушений работоспособности элементов и предотвращения критических отказов АПВГК.

2.2 Диагностика состояния АПВГК включает постоянный дистанционный мониторинг работоспособности систем АПВГК в целом и их отдельных элементов, проведения выездных осмотров.

2.3. Диагностика и последующий ремонт гарантийного оборудования осуществляется силами Исполнителя. Оплата ремонта гарантийного оборудования не осуществляется за исключения его повреждения третьими лицами либо в результате неблагоприятных погодных условий.

2.4. Исполнитель обязан незамедлительно извещать Заказчика обо всех фактах нарушения работоспособного и/или исправного состояния элементов АПВГК путем направления соответствующего уведомления ЭСУЗ или на электронную почту Заказчика.

2.5. Неисправное оборудование АПВГК, не находящееся на гарантии и по которому невозможно определить причину неработоспособности на месте, Исполнитель демонтирует и доставляет в соответствующий сервисный центр для диагностики, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика в срок не позднее 1 рабочего дня, с момента отправки оборудования в сервисный центр, с предоставлением подтверждающих документов об отправке. О сроках проведения диагностики, Исполнитель уведомляет Заказчика с предоставлением документального подтверждения сроков от сервисного центра. После проведения диагностики Исполнитель должен уведомить Заказчика о результатах диагностирования.

2.6. По результатам диагностики силами Исполнителя составляется акт, в котором указывается неисправность и причина ее возникновения.

2.7. Решение о производстве ремонта или замене неисправного оборудования принимает Заказчик.

Демонтаж и монтаж неисправного оборудования Исполнитель входит в стоимость услуги по диагностике.

3. Техническое обслуживание

3.1. Техническое обслуживание АПВГК проводят с целью своевременной регулировки/калибровки элементов АПВГК, устранения возможных причин и раннего выявления отказов.

3.2. Техническое обслуживание также проводится в ходе контрольных проездов на АПВГК при выявлении отклонений измерений.

3.3. В состав услуг по техническому обслуживанию включаются мероприятия указанные в Таблице 1 настоящего Приложения, а также поддержание работоспособности программного обеспечения АПВГК, устранения ошибок; регламентированную замену расходных элементов.

3.4. Исполнитель ежедневно оценивает состояние системы посредством удаленного мониторинга по следующим признакам:

3.4.1. Состояние дорожного покрытия в зоне установки СВК по изображению, получаемому с обзорной видеокамеры, с точки зрения отсутствия на нем посторонних предметов, загрязнений, снежного покрова, снежного наката и наледи;

3.4.2. Выявления явных отклонений значений измеряемых параметров, таких как скорость, габариты, осевые нагрузки и полная масса ТС с зафиксированным фотоизображением транспортного средства;

3.4.3. Четкость фронтальных и обзорных фотографий ТС, изображения ГРЗ ТС;

3.4.4. Получения диагностических сообщений о наличии неисправностей, например:

- значение напряжения электрического питания, не соответствующее установленному диапазону;

- отсутствие электрического питания;

- отсутствие связи с модулями системы (МВР, МИГ, СМ);

- значение температуры воздуха внутри ШЭ, не соответствующее установленному диапазону.

3.5. Перечень элементов и периодичность технического обслуживания АПВГК указан в Таблице 1.

Состав услуг, входящих в техническое обслуживание

Таблица 1

| № | Элементы АПВГК | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика элементов и прочего оборудования по месту нахождения АПВГК с выездом работников Исполнителя | 2 раза в неделю |
| 2 | Контроль работоспособности всех элементов АПВГК. Мониторинг и техническая поддержка работоспособности программного обеспечения АПВГК. Мониторинг передачи результатов измерений во внешние информационные системы. Видеомониторинг состояния работоспособности оборудования АПВГК и дорожного полотна. Также мероприятия, указанные в п.3.4. Приложения 1 ТЗ. | Ежедневно |
| 3 | Техническое обслуживание шкафа с электронной частью (ШЭ), в комплексе с ИБП, контроллером управления и системой электропитания | Ежемесячно |
| 3.1 | Внешний осмотр антивандального корпуса и внутреннего шкафа ШЭ на предмет наличия следов вандализма и других механических повреждений, коррозии и их устранение. |  |
| 3.2 | Очистка от пыли и грязи, восстановление лакокрасочного покрытия ШЭ. смотровые стекла кожухов видеокамер МВР, а также корпусов лазерных излучателей |  |
| 2.3 | Проверка надежности креплений ШЭ, работы запирающих механизмов, целостности уплотнителей. Смазка дверных петель и запирающих механизмов (при необходимости). Замена неработоспособных механизмов. |  |
| 3.4 | Проверка чистоты гнезд, разъемов, клемм. Проверка монтажа на клеммах, состояния соединительных проводов и кабелей, контроль надежности их присоединения к устройствам. Устранение выявленных недостатков. |  |
| 3.5 | Замер текущего входного напряжения электропитания ШЭ, анализ диапазона изменения напряжения в процессе эксплуатации СВК. Проверка состояния плавких предохранителей. Проверка заземления ШЭ. |  |
| 3.6 | Проверка работы ИБП и контроллера питания: нормальный режим, режим работы от батарей. Проверка состояния и измерение текущей емкости аккумуляторных батарей (без разборки). Замена при необходимости. |  |
| 3.7 | Проверка работы УСВ-3. Контроль наличия связи с антенным блоком, а также получения данных NMEA-0183 сервером АПВГК. |  |
| 3.8 | Проверка температурного режима внутри ШЭ, проверка работоспособности системы термостатирования. Очистка вентиляторов. Контроль герметичности ШЭ. |  |
| 3.9 | Проверка светодиодной индикации устройств, входящих в состав ШЭ. |  |
| 3.10 | Проверка и устранение ошибок ПО АПВГК, установленного на промышленном компьютере с операционной системой. Обновление ПО (при необходимости). |  |
| 3.11 | Проверка работы маршрутизатора и коммутаторов локальной вычислительной сети АПВГК. Корректировка настроек маршрутизатора АПВГК (при необходимости). |  |
| 4 | Техническое обслуживание элементов АПВГК, установленных в дорожном покрытии | Ежемесячно |
| 4.1 | Внешний осмотр СМ, МПС, индуктивных петель индикаторов обнаружения ТС и кабельных линий на предмет наличия повреждений |  |
| 4.2 | Проверка не плоскостности сопряжения поверхности СП и МПС и дорожного покрытия. Устранение дефектов, выведение сопряжения поверхности СП и МПС и дорожного покрытия в один уровень. |  |
| 4.3 | Восстановление целостности, устранение дефектов и повреждений полимерного слоя СМ, МПС и кабельных линий. |  |
| 4.4 | Выравнивание (шлифовка) полимерного слоя СМ, МПС и кабельных линий в соответствии с текущим поперечным профилем дорожного покрытия. |  |
| 4.5 | Измерение контрольных параметров СМ и МПС |  |
| 4.6 | Измерение параметров и проверка целостности индуктивных петель индикаторов обнаружения ТС. Восстановление герметизирующего слоя кабельных каналов индуктивных петель индикаторов обнаружения ТС и другого оборудования. |  |
| 5. | Техническое обслуживание навесных модулей АПВГК, установленных на металлоконструкциях | Ежемесячно |
| 5.1 | Внешний осмотр на предмет наличия следов вандализма и других механических повреждений, коррозии. Устранения выявленных недостатков. |  |
| 5.2 | Очистка корпусов МВР и МИГ от пыли и грязи. Протирка линзы с помощью специальной безворсовой салфетки и жидкости для протирки камер. |  |
| 5.3 | Проверка надежности креплений МВР и МИГ. |  |
| 5.4 | Проверка герметичности и функционирования систем термостатирования корпусов МВР и МИГ. |  |
| 5.5 | Контроль состояния кабельных линий МВР и МИГ, проверка надежности их присоединения к устройствам. Проверка разъемных соединений. |  |
| 5.6 | Проверка работы МВР с помощью программных средств. Диагностика работы аппаратно-программного модуля измерения скорости ТС (если применимо). Проверка настроек МВР, корректировка настроек (при необходимости). |  |
| 5.7 | Контроль смещения изображения видеокамер МВР. Контроль наличия артефактов, абберации и искажений изображения. |  |
| 5.8 | Компенсация смещения изображения (юстировка) видеокамер (при необходимости). |  |
| 5.9 | Проверка свечения и синхронизации ИК-прожекторов МВР. |  |
| 5.10 | Проверка световой индикации МИГ. |  |
| 5.11 | Контроль наличия диагностических сообщений о состоянии МИГ. Контроль наличия артефактов. Исправление ошибок. |  |
| 5.12 | Контроль работоспособности МВР и МИГ в составе локальной вычислительной сети АПВГК |  |
| 5.13 | Обновление ПО МВР и МИГ (при наличии) |  |
| 5.14 | Проверка работы встроенной навигационно-временной аппаратуры потребителей глобальных навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС/GPS). Проверка корректности синхронизации времени с национальной шкалой координированного времени UTC (SU) на комплексах фотовидеофиксации |  |
| 6 | Восстановление дорожного покрытия в зоне контроля АПВГК | Ежемесячно |
| 6.1 | Внешний осмотр и устранение дефектов дорожного покрытия на измерительном участке. |  |
| 6.2 | Замер колейности в зоне АПВГК с заполнением формы, предоставленной Заказчиком. |  |
| 6.3 | Профилактические работы с дорожным покрытием, предотвращение разрушения покрытия в местах установки датчиков, санация трещин и дефектов в дорожном покрытии в зоне установки датчиков |  |
| 6.4 | Устранение коллейности площадью до 10 кв. м |  |
| 7 | Техническое обслуживание табло информирования грузоперевозчиков |  |
| 7.1 | Мониторинг работоспособности табло | Ежедневно |
| 7.2 | Проверка полноты выводимой информации на табло | Ежедневно |
| 7.3. | Очистка табло (при необходимости) | Ежемесячно |
| 7.4. | Обслуживание металлоконструкции, восстановление ЛКП (при необходимости). | Ежемесячно |
| 7.5 | Проверка матрицы на битые пиксели. | Ежемесячно |
| 7.6 | Осмотр модулей на наличие влаги и герметичность. | Ежемесячно |
| 7.7 | Восстановление электроснабжения между АПВГК и табло. Перезарузка табло. | При необходимости |
| 8 | Содержание воздушных линий и установок системы освещения | Ежемесячно |
| 8.1 | Проверка наличия под проводами посторонних предметов и случайных строений, противопожарного состояния трассы, отклонения опор, перекосов элементов, наледи на проводах |  |
| 8.2 | Проверка наличия обрывов и оплавлений отдельных проволок, наличия набросов, величины стрелы провеса. |  |
| 8.3 | Проверка состояния опор и кронштейнов, целостности заземления |  |
| 8.4 | Плановый осмотр светильников |  |
| 8.5 | Обеспечение работоспособности светильников и элементов освещения (очистка от загрязнений, замена ламп и т.д.) |  |
| 8.6 | Снятие показаний приборов учета электроэнергии |  |
| 9 | Контроль метрологических параметров АПВГК с помощью контрольного (эталонного) транспортного средства. (Проверка соответствия мест установки АПВГК) | 1 раз в месяц |
| 10 | Организация проведения государственной метрологической поверки в соответствии с документацией АПВГК, с калибровкой при необходимости | 1 раз в год, но не позднее даты окончания действующей поверки |
| 10.1 | Подготовка СВК к проведению государственной метрологической поверки. |  |
| 11. | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Ежемесячно |
| 11.1 | Внешний осмотр на предмет наличия следов вандализма и других механических повреждений, коррозии. |  |
| 11.2 | Очистка корпусов видеокамер от пыли и грязи. |  |
| 11.3 | Проверка надежности креплений видеокамер. |  |
| 11.4 | Контроль состояния кабельных линий видеокамер, проверка надежности их присоединения к устройствам. Проверка разъемных соединений. |  |
| 11.5 | Контроль смещения изображения видеокамер. Контроль наличия артефактов, абберации и искажений изображения. Ремонт или замена при необходимости. |  |
| 11.6 | Компенсация смещения изображения (юстировка) видеокамер. |  |
| 12 | Работы по очистке от снега, наледи в зоне контроля АПВГК (в местах размещения оборудования, установленного в покрытии дорожной части в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 для категорий дорог не ниже 1Б) | По заявке Заказчика |
| 12.1 | Удаление снежного вала с обочин |  |
| 12.2 | Очистка проезжей части от наледи, снежного покрова, ручным или механизированным способом |  |
| 12.3 | Обработка от обледенения зоны АПВГК (при необходимости). |  |
| 13 | Аварийный восстановительный ремонт с выездом по месту размещения АПВГК | 2 раза в неделю |

Информация о всех выполненных мероприятиях по техническому обслуживанию заносится в отчет.

Внеплановое техническое обслуживание проводят в случае выявления неисправностей элементов АПВГК на основании показаний диагностики, в т.ч. в результате удаленного мониторинга.

При очистке и мойке элементов систем в весенне-летне-осенний период необходимо использовать моющие средства. При очистке элементов от грязи и снега в зимний период - моющие средства с добавлением незамерзающих жидкостей.

Применяемые моющие средства не должны оказывать негативного воздействия на очищаемые поверхности и конструкции элементов. Если предприятием - изготовителем элемента системы рекомендованы специальные моющие средства, то необходимо использовать указанные средства.

4. Аварийное восстановление работоспособности АПВГК

4.1. 	Под аварийной ситуацией понимается любая ситуация, последствиями которой является выход из строя и неработоспособность АПВГК, информационного табло, камер видеонаблюдения, линий электроснабжения и связи в границах балансового разграничения относящихся к функционированию АПВГК.

4.2. Аварийное восстановление работоспособности АПВГК находящегося на гарантии.

4.2.1. При выходе из строя оборудования находящегося на гарантии (при наступлении гарантийного случая), Исполнитель собственными силами осуществляет ремонт данного оборудования с отметкой в гарантийном документе выполнения таких работ. При невозможности отремонтировать собственными силами, Исполнитель осуществляет демонтаж такого оборудования, установку взамен него аналогичного оборудования (за исключением элементов АПВГК вмонтированных в дорожное полотно), отправку демонтированного оборудования производителю (поставщику), получение отремонтированного или замененного по гарантии оборудования, монтаж гарантийного оборудования в течение 24 (двадцати четырех) часов, либо времени, указанного в технологической карте производства данных работ, с момента получения гарантийного оборудования от производителя (поставщика).

4.3. Услуги по обслуживанию АПВГК в случае возникновения аварийных ситуаций осуществляются в следующем порядке:

4.3.1. В случае выявления Исполнителем факта возникновения аварийной ситуации в процессе мониторинга, Исполнитель должен уведомить об этом Заказчика в течение 4 часов в ЭСУЗ или по электронной почте.

4.3.2. В случае выявления Заказчиком факта возникновения аварийной ситуации, Заказчик должен немедленно довести данную информацию до Исполнителя.

4.3.3. Исполнитель осуществляет первичную диагностику аварии удаленными средствами мониторинга и проводит мероприятия по восстановлению работоспособности посредством удаленного подключения.

4.3.4. При невозможности восстановить работоспособность посредством удаленного подключения, Исполнитель не позднее следующего рабочего дня с даты формирования заявки об аварийной ситуации должен обеспечить прибытие на место размещения АПВГК своих работников. Исполнитель должен установить предварительную причину неработоспособности АПВГК.

4.3.5. Исполнитель обязан в течение 4 часов с момента прибытия работников на место размещения АПВГК:

-	в случае возможности устранения аварийной ситуации на месте - устранить неисправность;

-	в случае невозможности устранения аварийной ситуации на месте - составить Акт неисправности АПВГК с результатами диагностики и в тот же день направить Заказчику с перечнем работ, необходимых для восстановления работоспособности оборудования.

4.3.6. В случае неисправности элементов или иного оборудования АПВГК, ремонт которых предусматривается исключительно заводом-изготовителем либо специализированными организациями, сроки проведения ремонтных работ определяются заводами-изготовителями либо специализированными организациями. Исполнитель оказывает Заказчику полное содействие в получении информации об условиях ремонта или приобретения необходимого оборудования и (или) отдельных комплектующих и (или) программных средств АПВГК. Демонтаж, монтаж, направление поврежденных элементов, оборудования АПВГК для проведения ремонтных работ производителем или поставщиком осуществляется Исполнителем. Вышедшее, из строя, не по вине Исполнителя, не гарантийное оборудование, требующее ремонта в специализированной ремонтной организации, приобретается или ремонтируется за счет Заказчика.

4.3.7. При аварийном отключении электропитания от точки балансового разграничения энергоснабжающей организации до АПВГК, Исполнитель обязан восстановить электропитание не позднее следующего календарного дня с даты получения заявки от Заказчика.

4.3.8. При отсутствии связи Исполнитель осуществляет от имени Заказчика обращение  к оператору связи о проверке работоспособности канала связи. При подтверждении оператором связи работоспособности канала, Исполнитель осуществляет проверку и восстановление связи в границах балансовой принадлежности АПВГК не позднее следующего рабочего дня с момента формирования заявки в ЭСУЗ.

4.3.9. Исполнитель самостоятельно выполняет все необходимые согласования при выполнении работ, связанных с работой на опорах, на полосе проезжей части, в том числе с использованием специализированного автотранспорта (автовышка и т.п.).

4.3.10. Стоимость расходных материалов на техническое обслуживание и аварийный восстановительный ремонт включается в стоимость услуг.

Под расходными материалами в настоящем ТЗ понимаются - материалы и изделия, предназначенные для периодической замены через установленные в эксплуатационной документации значения наработки или интервалы времени, а также для обслуживания и поддержания исправности АПВГК, в т.ч. смазочные материалы, термопаста, средства и материалы для очистки, средства крепежа, материалы для очистки коррозии, электрические провода и провода связи до 10 м, автоматические выключатели и устройства защиты отключения.

5. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованием документации завода-изготовителя АПВГК и действующими нормативными документами.

6. Исполнитель обеспечивает поддержание в рабочем состоянии процесса информационного обмена АПВГК с внешними информационными системами, с которыми реализована интеграция на информационном уровне.

7. Зона ответственности Исполнителя по электропитанию - до точки подключения в линии энергосбытовой компании, согласно имеющимся актам о технологическом присоединении к электрическим сетям.

8. В целях обеспечения безопасности жизни людей при оказании услуг необходимо обеспечить выполнение требований методических рекомендаций ОДМ 218.6.019-2016 – «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также иметь согласованный проект организации дорожного движения в месте оказания услуг.

9. В последний месяц оказания услуг по Договору Исполнитель проводит оценку технического состояния АПВГК и его элементов с целью определения технического состояния АПВГК с учетом срока службы и возможности дальнейшей эксплуатации. Отчет предоставляется в письменной форме в срок до 20 числа такого месяца.

Приложение № 2 к техническому заданию

АКТ соответствия мест установки оборудования АПВГК требованиям Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, (далее – Порядок)

Общая информация

Дата проверки: «___» _________ 202__ г. Проверку провела организация: ___________________________________________________. Наименование объекта: АПВГК «____________________». Наименование автомобильной дороги: _____________________________________________. Количество полос движения: _____________________________________________________. Информация о месте расположения АПВГК (километр + метр, географические координаты):__________________________________________________________________________. Значение радиуса кривизны в плане: _______________________________________________.

Информация о АПВГК

| 2.1. Наименование: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2. Тип: |  |  |
| 2.3. Модель: |  |  |
| 2.4. Заводской номер: |  |  |
| 2.5. Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в ФИФОЕИ: |  |  |
| 2.6. Сведения о результатах поверки средства измерений: | Номер |  |
|  | Дата |  |
|  | Срок действия |  |
| 2.7. Диапазоны измерений: | полной массы ТС, т: |  |
|  | нагрузки на ось ТС, т |  |
|  | нагрузки на группу осей ТС, т |  |
|  | межосевых расстояний ТС, м |  |
|  | габаритных размеров ТС, м - общей длины - ширины - высоты |  |
|  | скорости ТС, км\ч |  |
| 2.8. Пределы допускаемой погрешности измерений | полной массы ТС, % |  |
|  | нагрузки на ось (группу осей) ТС, % |  |
|  | межосевых расстояний ТС, м |  |
|  | габаритных размеров ТС, м - длины - ширины - высоты |  |
|  | скорости ТС, км\ч |  |

Информация о используемых средствах измерений

| 3.1. Контрольные весы (должны быть утвержденного типа и поверены. Их пределы погрешности измерений не должны превышать 1/3 значений пределов допускаемой погрешности измерений, указанных в описании типа средства измерений, установленного на данном участке АПВГК). |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. Наименование контрольных весов: |  |  |
| 3.1.2. Тип: |  |  |
| 3.1.3. Модель: |  |  |
| 3.1.4. Заводской номер: |  |  |
| 3.1.5. Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в ФИФОЕИ: |  |  |
| 3.1.6. Сведения о результатах поверки средства измерений: | Номер |  |
|  | Дата |  |
|  | Срок действия |  |
| 3.1.7. Диапазоны измерений: |  |  |
| 3.1.8. Пределы допускаемой погрешности измерений: |  |  |

| 3.2. Рулетка металлическая (дальномер лазерный или иной измерительный прибор) (должны быть утвержденного типа и поверены. Их пределы погрешности измерений не должны превышать 1/3 значений пределов допускаемой погрешности измерений, указанных в описании типа средства измерений, установленного на данном участке АПВГК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. Наименование рулетки металлической (дальномера лазерного или иного измерительного прибора): |  |  |  |
| 3.2.2. Тип: |  |  |  |
| 3.2.3. Модель: |  |  |  |
| 3.2.4. Заводской номер: |  |  |  |
| 3.2.5. Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в ФИФОЕИ: |  |  |  |
| 3.2.6. Сведения о результатах поверки средства измерений: |  | Номер |  |
|  |  | Дата |  |
|  |  | Срок действия |  |
| 3.2.7. Диапазоны измерений, м: |  |  |  |
| 3.2.8. Пределы допускаемой погрешности измерений: |  | миллиметрового |  |

| 3.3. Трехметровая дорожная рейка с клиновым промерником (РДУ или иное СИ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1. Наименование СИ: |  |  |
| 3.3.2. Тип: |  |  |
| 3.3.3. Модель: |  |  |
| 3.3.4. Заводской номер: |  |  |
| 3.3.5. Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в ФИФОЕИ: |  |  |
| 3.3.6. Сведения о результатах поверки средства измерений: | Номер: |  |
|  | Дата: |  |
|  | Срок действия |  |
| 3.3.7. Диапазоны измерений: |  |  |
| 3.3.8. Пределы допускаемой погрешности измерений: |  |  |

Результаты проведенных измерений

| 4.1. Информация о контрольном (эталонном) транспортном средстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка ТС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель ТС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРЗ ТС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание груза (при наличии): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные параметры ТС, м: |  | Длина |  |  | Ширина |  |  |  |  | Высота |  |  |
| Межосевые расстояния ТС, м |  | от 1 до 2 оси |  | от 2 до 3 оси |  |  |  | от 3 до 4 оси |  |  | От 4 до 5 оси |  |
| № Оси |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| Скатность \ количество колес, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка на оси, т (Взвешивание №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка на оси, т (Взвешивание №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка на оси, т (Взвешивание №3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка на оси, т (Итоговое) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая масса ТС\, т | Взвешивание №1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взвешивание №2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взвешивание №3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоговое (сред. арифметическое) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.2 Проезды контрольного (эталонного) ТС. Габаритные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 полоса (направление движения): ________ ______________________________________ |  |  |  |  | 2 полоса (направление движения): _______________ _____________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Скоростной режим по п.54 Порядка | Фактическая скорость движения | Время | Результат измерений СВК, м | Отклонение, мм | Скоростной режим по п. 54 Порядка | Фактическая скорость движения | Время | Результат измерений СВК, м | Отклонение, мм | Вывод |
| Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-65% от разрешенной |  |  |  |  | 50-65% от разрешенной |  |  |  |  |  |
| 90-100% от разрешенной |  |  |  |  | 90-100% от разрешенной |  |  |  |  |  |
| Переменная |  |  |  |  | Переменная |  |  |  |  |  |
| Ширина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-65% от разрешенной |  |  |  |  | 50-65% от разрешенной |  |  |  |  |  |
| 90-100% от разрешенной |  |  |  |  | 90-100% от разрешенной |  |  |  |  |  |
| Переменная |  |  |  |  | Переменная |  |  |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-65% от разрешенной |  |  |  |  | 50-65% от разрешенной |  |  |  |  |  |
| 90-100% от разрешенной |  |  |  |  | 90-100% от разрешенной |  |  |  |  |  |
| Переменная |  |  |  |  | Переменная |  |  |  |  |  |
| Проезды контрольного транспортного средства должны быть обеспечены со следующими скоростными режимами движения по каждой полосе движения: - на скорости от 50 до 65% от значения разрешенной скорости для данного участка автомобильной дороги; - на скорости от 90 до 100% от значения разрешенной скорости для данного участка автомобильной дороги; - с переменной скоростью движения от разрешенной скорости для данного участка автомобильной дороги при въезде в зону АВГК до скорости не менее чем на 20 км/ч ниже разрешенной скорости для данного участка автомобильной дороги при выезде из зоны АВГК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.3 Проезды контрольного (эталонного) ТС. Весовые параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 полоса (направление движения): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скоростной режим по п. 54 Порядка | Фактическая скорость движения | Время | Результат измерений СВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 ось, кг | Отклонение, % | 2 ось, кг | Отклонение, % | 3 ось, кг | Отклонение, % | 4 ось, кг | Отклонение, % | 5 ось, кг | Отклонение, % | Общая масса, кг | Отклонение, % | Вывод |
| 50-65% от разрешенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90-100% от разрешенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переменная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 полоса (направление движения): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скоростной режим по п. 54 Порядка | Фактическая скорость движения | Время | Результат измерений СВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 ось, кг | Отклонение, % | 2 ось, кг | Отклонение, % | 3 ось, кг | Отклонение, % | 4 ось, кг | Отклонение, % | 5 ось, кг | Отклонение, % | Общая масса, кг | Отклонение, % | Вывод |
| 50-65% от разрешенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90-100% от разрешенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переменная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проезды контрольного транспортного средства должны быть обеспечены со следующими скоростными режимами движения по каждой полосе движения: - на скорости от 50 до 65% от значения разрешенной скорости для данного участка автомобильной дороги; - на скорости от 90 до 100% от значения разрешенной скорости для данного участка автомобильной дороги; - с переменной скоростью движения от разрешенной скорости для данного участка автомобильной дороги при въезде в зону АВГК до скорости не менее чем на 20 км/ч ниже разрешенной скорости для данного участка автомобильной дорогипри выезде из зоны АВГК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.4. Измерение межосевых расстояний ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 полоса (направление движения): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скоростной режим по п. 54 Порядка | Фактическая скорость движения | Время | Результат измерений СВК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-2 ось, мм | Отклонение, мм | 2-3 ось, мм | Отклонение, мм | 3-4 ось, мм | Отклонение, мм | 4-5 ось, мм | Отклонение, мм | Вывод |
| 50-65% от разрешенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90-100% от разрешенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переменная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 полоса (направление движения): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скоростной режим | Фактическая скорость движения | Время | Результат измерений СВК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-2 ось, мм | Отклонен ие, мм | 2-3 ось, мм | Отклонение, мм | 3-4 ось, мм | Отклонение, мм | 4-5 ось, мм | Отклонение, мм | Вывод |
| 50-65% от разрешенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90-100% от разрешенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переменная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проезды контрольного транспортного средства должны быть обеспечены со следующими скоростными режимами движения по каждой полосе движения: - на скорости от 50 до 65% от значения разрешенной скорости для данного участка автомобильной дороги; - на скорости от 90 до 100% от значения разрешенной скорости для данного участка автомобильной дороги; - с переменной скоростью движения от разрешенной скорости для данного участка автомобильной дороги при въезде в зону АВГК до скорости не менее чем на 20 км/ч ниже разрешенной скорости для данного участка автомобильной дороги при выезде из зоны АВГК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.5. Измеренные значения продольного и поперечного уклонов проверяемого участка и измеренные значения продольной и поперечной ровности проверяемого участка. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ___ полосы (направление движения): |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0 +/-(м) | Поперечный уклон, промилле |  | Продольный уклон, промилле |  | Коллейность, мм |  | Вывод : (соответствует /несоответствует) |
|  | Право | Лево | Право | Лево | Право | Лево |  |
| ПК 0-100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0-90 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0-80 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0-70 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0-60 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0-40 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0-30 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0-25 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0-2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0+2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0+10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0+25 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0+30 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0+40 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0+50 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0+60 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0+70 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0+80 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0+90 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 0+100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное и минимальное значение измеренных параметров (min/max) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участки автомобильной дороги протяженностью 100 метров до места установки и 50 метров после места установки оборудования автоматического измерения весогабаритных параметров должны отвечать следующим требованиям: - продольный уклон не более 10 промилле (постоянный); - поперечный уклон не более 30 промилле; - прямые с допустимым радиусом кривизны в плане не менее 1 000 метров; - поперечная и продольная ровность проезжей части не должна превышать нормативных показателей и должна обеспечивать возможность измерений согласно метрологическим характеристикам средств измерений. |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.6. Измеренные значения выступания датчиков Весоизмерительного модуля |  |
| --- | --- |
| Проверка выступления /заглубления производится на всем протяжении Весоизмерительного модуля с интервалом не более 250 мм. В таблице указать максимальные значения для каждого датчика ВМ и их локализацию |  |
| № ___ полосы (направление движения): |  |
| Выступание min/max | Заглубление min/max |

5. Соответствие АПВГК описанию типа средства измерений

| 5.1. Идентификационные данные программного обеспечения АПВГК: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2. Наличие клейма (пломбы) (при наличии данной информации в описании типа АПВГК), ограничивающего доступ к метрологически значимой части программного обеспечения или настройкам АПВГК:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| 6. Вывод по результатам проведенной проверки: места установки оборудования АПВГК«_______________» соответствует/не соответствует требованиям Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31.08.2020 № 348 (нужное подчеркнуть). |  |  |
| Особые отметки: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Подпись представителя организации, проводившей проверку: | ______________/________________ |  |
| (Ф. И. О.) /подпись |  |  |
| Подпись представителя Заказчика |  | ______________/________________ |
| (Ф. И. О.) /подпись |  |  |