ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж системы видеонаблюдения на территории Восточного участка Крепостной стены II этап (от д.42 по ул. Исаковского до ул. Тимирязева)

1. Общие положения

1.1.Место выполнения Работ: Смоленская область, город Смоленск,  Восточный участок Крепостной стены от ул. Исаковского до ул. Тимирязева.

1.2. Сроки выполнения Работ:

Начало выполнения Работ: с даты заключения Договора.

Окончание: до «31» августа 2026г. (до указанной даты результат Работы должен быть передан Заказчику).

Исполнитель вправе выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

1.3. Документы, подлежащие передачи Заказчику до момента приемки Работ:

- акт о приемке выполненных работ – в 2-х экз.

- счет на оплату,

- счет-фактуру (при наличии),

иные документы, подтверждающие исполнение Контракта (при необходимости) (указанные документы прикрепляется к документу о приемке Подрядчиком);

- исполнительную документацию на выполненные работы – в 2 экз. на бумажном носителе, и на электронном носителе – в 1 экз. исполнительная документация предоставляется в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, подтверждающую соответствие Объекта требованиям проектной документации на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов, в том числе документацию предприятия-изготовителя на оборудование, необходимую для его эксплуатации и/или использования.

1.4. Гарантийный срок на результат выполненных работ:

5 (пять) лет с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

2. Требования к выполнению работ

2.1. Производство работ по устройству системы наружного видеонаблюдения на Восточном участке Крепостной стены в г. Смоленске выполняется в рамках благоустройства Восточного участка Крепостной стены и должно осуществляться без закрытия пешеходного движения по пешеходным дорожкам и тротуарам. Обеспечить ежедневную уборку мест производства работ.

2.2. Обеспечить в ходе выполнения работ  мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2.3. В процессе работы обеспечить бесперебойное функционирование существующих электрических сетей, инженерных систем и оборудования.

2.4. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося линейного объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок и возможных неблагоприятных последствий для Заказчика.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видеонаблюдение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен ресурсно-индексным методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость 3 248,44 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ 66,33 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих 423,16 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| монтажных работ 1 814,79 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов 6,10 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Оборудования 1 123,23 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих 891,23 чел.-ч. |  |  |  |  |  |
| прочих затрат 0,00 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов 13,11 чел.-ч. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: наружная |  |  |  |  | 10 шт | 2,2 | 1 | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=22 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 54,208 |  |  |  |  | 27 505,98 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,132 |  |  | 331,47 |  | 43,75 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 12,29 |  | 27,038 |  |  | 468,31 |  | 12 662,17 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 12,29 |  | 27,038 |  |  | 547,38 |  | 14 800,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,86 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,044 |  |  |  |  | 17,93 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,044 |  |  | 655,80 |  | 28,86 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,044 |  |  | 407,49 |  | 17,93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,35 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,68 |  | 1,496 |  |  | 9,34 |  | 13,97 |
|  | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,4 |  | 0,88 | 170,67 | 1,32 | 225,28 |  | 198,25 |
|  | 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,4 |  | 0,88 | 224,80 | 1,32 | 296,74 |  | 261,13 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 026,12 |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 550,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 523,91 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 24 771,52 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 12 661,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 003,98 |  | 66 008,76 |
| 2 О | ТЦ_61.3.00.00_67_6731079769_30.01.2026_02_1.1 | Уличная IP видеокамера AMATEK AC-IS505ZS 5Мп 2,7-13,5 мм с автофокусом |  |  |  |  | шт | 22 | 1 | 22 |  |  | 24 990,00 |  | 549 780,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 780,00 |
| 3 | ТЦ_59.1.22.00_67_6731079769_30.01.2026_02_2.1 | Кронштейн металлический универсальный на столб. |  |  |  |  | шт | 22 | 1 | 22 |  |  | 1 980,00 |  | 43 560,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 560,00 |
| 4 | ТЦ_59.1.22.00_67_6731079769_30.01.2026_02_3.1 | Amatek AV-BB3F Металлическая распределительная коробка для уличных видеокамер |  |  |  |  | шт | 22 | 1 | 22 |  |  | 1 970,00 |  | 43 340,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 340,00 |
| 5 | ГЭСН09-03-039-06 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг |  |  |  |  | т | 0,12798 | 1 | 0,12798 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3*18*0,00237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14,84568 |  |  |  |  | 6 049,47 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 116 |  | 14,84568 |  |  | 407,49 |  | 6 049,47 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,78 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12798 |  |  |  |  | 52,15 |
|  | 91.06.03-578 | Лебедки электрические канатные, тяговое усилие 14,71 кН (1,5 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 23,2 |  | 2,969136 | 9,09 | 1,48 | 13,45 |  | 39,93 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1 |  | 0,12798 |  |  | 655,80 |  | 83,93 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1 |  | 0,12798 |  |  | 407,49 |  | 52,15 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 37,54 |  | 4,8043692 |  |  | 43,07 |  | 206,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,34 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,78 |  | 0,0998244 | 41,38 | 1,45 | 60,00 |  | 5,99 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 6 |  | 0,76788 | 174,93 | 1,12 | 195,92 |  | 150,44 |
|  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,0187 |  | 0,0023932 | 307,84 | 0,78 | 240,12 |  | 0,57 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,0000384 | 51 280,15 | 1,57 | 80 509,84 |  | 3,09 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  |  | т | 0,0006 |  | 0,0000768 | 98 526,45 | 1,5 | 147 789,68 |  | 11,35 |
|  | 08.3.11.01-1100 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П |  |  |  |  | т | 0,0019 |  | 0,0002432 | 85 326,50 | 0,71 | 60 581,82 |  | 14,73 |
|  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,38394 | 142,68 | 0,88 | 125,56 |  | 48,21 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 2,6 |  | 0,332748 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 41,96 |
| Н | 07.2.07.11 | Конструкции стальные |  |  |  |  | т | 1 |  | 0,12798 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 708,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 101,62 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 5 674,51 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 3 783,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 318,57 |  | 16 166,25 |
| 6 | ФСБЦ-23.3.08.01-0023 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 2 мм |  |  |  |  | т | 0,12798 | 1 | 0,12798 | 59 877,50 | 0,94 | 56 284,85 |  | 7 203,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 203,34 |
| 7 | ГЭСНм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,24 |  |  |  |  | 3 458,00 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 |  | 8,24 |  |  | 419,66 |  | 3 458,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,72 |  |  |  |  | 343,76 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 |  | 0,36 |  |  | 1 625,49 |  | 585,18 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 |  | 0,36 |  |  | 547,38 |  | 197,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 |  | 0,36 |  |  | 655,80 |  | 236,09 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 |  | 0,36 |  |  | 407,49 |  | 146,70 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,66 |  | 2,64 |  |  | 43,07 |  | 113,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 136,27 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,15 |  | 0,6 | 155,63 | 0,88 | 136,95 |  | 82,17 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,17 |  | 0,68 | 174,93 | 1,12 | 195,92 |  | 133,23 |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,015 |  | 0,06 | 105 278,81 | 1,41 | 148 443,12 |  | 8 906,59 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,03 |  | 0,12 | 79,88 | 1,49 | 119,02 |  | 14,28 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 873,00 |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 69,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 801,76 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 687,71 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 938,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 892,19 |  | 19 568,77 |
| 8 | ТЦ_20.4.04.00_67_6731079769_30.01.2026_02_4.1 | Шкаф монтажный ЦМО (ШТВ-НЭ-4.4.21-3ААА-Т2) ЭКОНОМ уличный всепогодный настенный укомплектованный |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 46 900,00 |  | 187 600,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 600,00 |
| 9 | ГЭСН09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа |  |  |  |  | т | 0,14 | 1 | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,035*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,422 |  |  |  |  | 964,85 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 17,3 |  | 2,422 |  |  | 398,37 |  | 964,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2058 |  |  |  |  | 108,93 |
|  | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,014 | 1 803,79 | 1,41 | 2 543,34 |  | 35,61 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,014 |  |  | 547,38 |  | 7,66 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,0168 |  |  | 1 625,49 |  | 27,31 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0168 |  |  | 547,38 |  | 9,20 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,06 |  | 0,1484 | 1 703,30 | 1,37 | 2 333,52 |  | 346,29 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,06 |  | 0,1484 |  |  | 547,38 |  | 81,23 |
|  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,86 |  | 0,1204 | 13,44 | 1,48 | 19,89 |  | 2,39 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 |  | 0,0266 |  |  | 655,80 |  | 17,44 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 |  | 0,0266 |  |  | 407,49 |  | 10,84 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 2,24 |  | 0,3136 | 4,35 | 1,21 | 5,26 |  | 1,65 |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,45 |  | 0,623 |  |  | 95,44 |  | 59,46 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,20 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,95 |  | 0,273 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 34,43 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,59 |  | 0,0826 | 41,38 | 1,45 | 60,00 |  | 4,96 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,175 |  | 0,3045 |  |  | 9,34 |  | 2,84 |
|  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  |  | кг | 31 |  | 4,34 | 142,68 | 0,88 | 125,56 |  | 544,93 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 4 |  | 0,56 | 174,93 | 1,12 | 195,92 |  | 109,72 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,0000014 | 70 296,20 | 1,32 | 92 790,98 |  | 0,13 |
|  | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,000014 | 231 787,35 | 1,55 | 359 270,39 |  | 5,03 |
|  | 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,0007 | 105 278,81 | 1,41 | 148 443,12 |  | 103,91 |
|  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,0187 |  | 0,002618 | 307,84 | 0,78 | 240,12 |  | 0,63 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,0000042 | 60 258,20 | 0,98 | 59 053,04 |  | 0,25 |
|  | 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  |  | т | 0,00194 |  | 0,0002716 | 136 760,00 | 1,01 | 138 127,60 |  | 37,52 |
|  | 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,00103 |  | 0,0001442 | 16 496,03 | 0,82 | 13 526,74 |  | 1,95 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | т | 0,00031 |  | 0,0000434 | 51 280,15 | 1,57 | 80 509,84 |  | 3,49 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  |  | т | 0,0006 |  | 0,000084 | 98 526,45 | 1,5 | 147 789,68 |  | 12,41 |
| Н | 07.2.07.11 | Конструкции стальные |  |  |  |  | т | 1 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 426,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 073,78 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 998,62 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 665,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 217,79 |  | 4 090,49 |
| 10 | ФСБЦ-07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,14 | 1 | 0,14 | 105 278,81 | 1,41 | 148 443,12 |  | 20 782,04 |
|  |  | Объем=0,035*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 782,04 |
| 11 | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 74,4 |  |  |  |  | 34 842,26 |
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,3 |  | 74,4 |  |  | 468,31 |  | 34 842,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 153,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,2 |  |  |  |  | 1 498,59 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,4 |  | 3,2 |  |  | 1 610,46 |  | 5 153,47 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,4 |  | 3,2 |  |  | 468,31 |  | 1 498,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 374,39 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,01 |  | 0,08 | 284,15 | 1,5 | 426,23 |  | 34,10 |
|  | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  |  | м | 4,21 |  | 33,68 | 2,27 | 1,52 | 3,45 |  | 116,20 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,3 |  | 2,4 | 174,93 | 1,12 | 195,92 |  | 470,21 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,1 |  | 0,8 | 978,09 | 1,32 | 1 291,08 |  | 1 032,86 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,0024 | 4 338,27 | 1,46 | 6 333,87 |  | 15,20 |
|  | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,0008 | 1 050 091,70 | 1,08 | 1 134 099,04 |  | 907,28 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,06 |  | 0,48 | 899,56 | 1,61 | 1 448,29 |  | 695,18 |
|  | 14.3.02.01-0371 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 |  |  |  |  | т | 0,00002 |  | 0,00016 | 47 961,85 | 1,83 | 87 770,19 |  | 14,04 |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,03 |  | 0,24 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 46,10 |
|  | 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные медные П 2,5-4 |  |  |  |  | 100 шт | 0,1 |  | 0,8 | 840,04 | 1,23 | 1 033,25 |  | 826,60 |
|  | 22.2.02.15-0001 | Скрепы фигурные СкФ-10 |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,16 | 232,20 | 1,38 | 320,44 |  | 51,27 |
|  | 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм |  |  |  |  | кг | 0,08 |  | 0,64 | 189,97 | 1,36 | 258,36 |  | 165,35 |
| Н | 999-0005 | Масса |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 868,71 |
| 11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 696,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 340,85 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 32 706,77 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 16 716,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 998,64 |  | 95 989,12 |
| 12 О | ТЦ_62.4.02.00_67_6731079769_30.01.2026_02_5.1 | Блок питания AC/DC WDR-240-48 |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 12 700,00 |  | 101 600,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 600,00 |
| 13 | ГЭСНр68-02-004-18 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(10*0,6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,1252 |  |  |  |  | 5 884,73 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 285,42 |  | 17,1252 |  |  | 343,63 |  | 5 884,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,5456 |  |  |  |  | 636,56 |
|  | 91.06.05-059 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,85 |  | 0,111 |  |  | 1 548,71 |  | 171,91 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,85 |  | 0,111 |  |  | 468,31 |  | 51,98 |
|  | 91.08.06-003 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,24 |  | 0,0144 | 100,65 | 1,32 | 132,86 |  | 1,91 |
|  | 91.13.01-024 | Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0006 | 1 495,59 | 1,34 | 2 004,09 |  | 1,20 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0006 |  |  | 407,49 |  | 0,24 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 23,9 |  | 1,434 |  |  | 397,85 |  | 570,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 23,9 |  | 1,434 |  |  | 407,49 |  | 584,34 |
|  | 91.21.10-004 | Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 37,4 |  | 2,244 | 2,93 | 1,51 | 4,42 |  | 9,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,20 |
|  | 01.7.02.07-0021 | Уголок картонный защитный |  |  |  |  | м | 68,3 |  | 4,098 | 10,16 | 1,39 | 14,12 |  | 57,86 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,0075 |  | 0,00045 | 35,71 | 0,97 | 34,64 |  | 0,02 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  | м2 | 24,5 |  | 1,47 | 12,83 | 1,14 | 14,63 |  | 21,51 |
|  | 08.3.02.01-0041 | Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм |  |  |  |  | т | 0,018 |  | 0,00108 | 89 073,20 | 0,85 | 75 712,22 |  | 81,77 |
|  | 11.2.04.06-0061 | Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм |  |  |  |  | шт | 0,13 |  | 0,0078 | 432,32 | 1,64 | 709,00 |  | 5,53 |
|  | 12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) |  |  |  |  | 100 шт | 0,51 |  | 0,0306 | 237,35 | 1,31 | 310,93 |  | 9,51 |
| Н | 01.7.17.06 | Диск отрезной алмазный |  |  |  |  | шт | 0,003 |  | 0,00018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 452,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 521,29 |
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 6 651,72 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 3 521,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 769,50 |  | 17 626,17 |
| 14 | ГЭСНм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  |  |  |  | 100 м | 11,08 | 1 | 11,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1108 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 307,5808 |  |  |  |  | 122 530,96 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,76 |  | 307,5808 |  |  | 398,37 |  | 122 530,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 383,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,9888 |  |  |  |  | 1 904,39 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,18 |  | 1,9944 |  |  | 1 625,49 |  | 3 241,88 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 |  | 1,9944 |  |  | 547,38 |  | 1 091,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,18 |  | 1,9944 |  |  | 655,80 |  | 1 307,93 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 |  | 1,9944 |  |  | 407,49 |  | 812,70 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 14,32 |  | 158,6656 |  |  | 43,07 |  | 6 833,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 927,69 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,568 |  | 6,29344 |  |  | 9,34 |  | 58,78 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 1,05 |  | 11,634 | 155,63 | 0,88 | 136,95 |  | 1 593,28 |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00218 |  | 0,0241544 | 127 406,00 | 1,32 | 168 175,92 |  | 4 062,19 |
|  | 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  |  | т | 0,0515 |  | 0,57062 | 70 310,45 | 0,85 | 59 763,88 |  | 34 102,47 |
|  | 18.5.08.09-0002 | Патрубки стальные |  |  |  |  | м | 2,5 |  | 27,7 | 272,01 | 0,84 | 228,49 |  | 6 329,17 |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,5 |  | 5,54 | 944,69 | 1,38 | 1 303,67 |  | 7 222,33 |
|  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,01 |  | 0,1108 | 3 658,94 | 1,38 | 5 049,34 |  | 559,47 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 746,58 |
| 14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 450,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 435,35 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 120 702,29 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 63 462,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 967,65 |  | 376 361,52 |
| 15 | ТЦ_08.1.02.13_67_6731079769_30.01.2026_02_6.1 | Металлорукав с протяжкой Р3-ЦПнг-LS 32 |  |  |  |  | м | 1130,16 | 1 | 1130,16 |  |  | 180,00 |  | 203 428,80 |
|  |  | Объем=1108*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 428,80 |
| 16 | ФСБЦ-20.2.05.02-1074 | Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 31-32 мм |  |  |  |  | 100 шт | 22 | 1 | 22 | 354,76 | 1,38 | 489,57 |  | 10 770,54 |
|  |  | Объем=2200 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 770,54 |
| 17 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 11,08 | 1 | 11,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1108 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 59,7212 |  |  |  |  | 23 791,13 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,39 |  | 59,7212 |  |  | 398,37 |  | 23 791,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4432 |  |  |  |  | 211,60 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,2216 |  |  | 1 625,49 |  | 360,21 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,2216 |  |  | 547,38 |  | 121,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,2216 |  |  | 655,80 |  | 145,33 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,2216 |  |  | 407,49 |  | 90,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 988,66 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 13,33 |  | 147,6964 | 5,87 | 0,97 | 5,69 |  | 840,39 |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,0006 |  | 0,006648 | 43 821,53 | 1,31 | 57 406,20 |  | 381,64 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,2216 | 79,88 | 1,49 | 119,02 |  | 26,37 |
|  | 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,554 | 696,63 | 1,23 | 856,85 |  | 474,69 |
|  | 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,135176 | 1 610,33 | 1,22 | 1 964,60 |  | 265,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 496,93 |
| 17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 475,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 002,73 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 23 282,65 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 12 241,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 640,50 |  | 62 496,79 |
| 18 | ГЭСНм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 7,53 | 1 | 7,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((1055+806)-1108) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,7799 |  |  |  |  | 5 489,50 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,83 |  | 13,7799 |  |  | 398,37 |  | 5 489,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,78 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1506 |  |  |  |  | 71,90 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0753 |  |  | 1 625,49 |  | 122,40 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0753 |  |  | 547,38 |  | 41,22 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0753 |  |  | 655,80 |  | 49,38 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0753 |  |  | 407,49 |  | 30,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028,89 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 13,33 |  | 100,3749 | 5,87 | 0,97 | 5,69 |  | 571,13 |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,0006 |  | 0,004518 | 43 821,53 | 1,31 | 57 406,20 |  | 259,36 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,1506 | 79,88 | 1,49 | 119,02 |  | 17,92 |
|  | 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,091866 | 1 610,33 | 1,22 | 1 964,60 |  | 180,48 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 762,07 |
| 18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 109,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 561,40 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 5 394,56 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 836,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 005,67 |  | 15 102,73 |
| 19 | ТЦ_21.1.04.01_67_6731079769_30.01.2026_02_7.1 | Кабель SkyNet FTP outdoor 4x2x0,51, медный, FLUKE TEST, кат.5e, однож., 305 м, box, черный |  |  |  |  | м | 1076,1 | 1 | 1076,1 |  |  | 62,00 |  | 66 718,20 |
|  |  | Объем=1055*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 718,20 |
| 20 | ТЦ_21.1.04.00_67_6731079769_30.01.2026_02_8.1 | ОТД-2*4A/2М-2,7 (медь сечение 1,5мм) Кабель волоконно-оптический |  |  |  |  | м | 822,12 | 1 | 822,12 |  |  | 175,00 |  | 143 871,00 |
|  |  | Объем=806*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 871,00 |
| 21 | ГЭСНм10-06-058-01 | Сварка волокон оптического кабеля |  |  |  |  | 1 стык | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,88 |  |  |  |  | 524,24 |
|  | 1-100-73 | Средний разряд работы 7,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,22 |  | 0,88 |  |  | 595,73 |  | 524,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,05 |
|  | 91.17.04-194 | Аппараты сварочные для сварки оптических кабелей со скалывателем |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,12 | 32,60 | 1,53 | 49,88 |  | 5,99 |
|  | 91.21.22-341 | Рефлектометры оптические, рабочая длина волны 1310/1550/1625 нм |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,24 | 75,97 | 1,21 | 91,92 |  | 22,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,70 |
|  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,016 | 596,81 | 1,5 | 895,22 |  | 14,32 |
|  | 01.7.20.08-0123 | Салфетка безворсовая сухая, размер 110х210 мм |  |  |  |  | шт | 1 |  | 4 | 0,64 | 1,55 | 0,99 |  | 3,96 |
|  | 20.2.01.09-0011 | Гильзы защитные КДЗС термоусаживаемые для защиты сварных стыков оптоволоконного кабеля |  |  |  |  | 1000 шт | 0,001 |  | 0,004 | 3 156,07 | 1,38 | 4 355,38 |  | 17,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587,99 |
| 21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 10,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,24 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 471,82 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 241,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,86 |  | 1 311,44 |
| 22 | ТЦ_23.1.02.04_67_6731079769_30.01.2026_02_9.1 | Сальник MG32 d кабеля 18-25мм DEKraft 32164DEK 32164DEK |  |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 160,00 |  | 3 200,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 200,00 |
| 23 | ГЭСНм10-06-060-12 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8 |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,56 |  |  |  |  | 5 770,80 |
|  | 1-100-75 | Средний разряд работы 7,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,39 |  | 9,56 |  |  | 603,64 |  | 5 770,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,48 |
|  | 91.17.04-194 | Аппараты сварочные для сварки оптических кабелей со скалывателем |  |  |  |  | маш.-ч | 0,24 |  | 0,96 | 32,60 | 1,53 | 49,88 |  | 47,88 |
|  | 91.21.22-341 | Рефлектометры оптические, рабочая длина волны 1310/1550/1625 нм |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 |  | 1,04 | 75,97 | 1,21 | 91,92 |  | 95,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,35 |
|  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  |  |  |  | кг | 0,032 |  | 0,128 | 596,81 | 1,5 | 895,22 |  | 114,59 |
|  | 01.7.20.08-0123 | Салфетка безворсовая сухая, размер 110х210 мм |  |  |  |  | шт | 6 |  | 24 | 0,64 | 1,55 | 0,99 |  | 23,76 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 052,63 |
| 23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 115,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 770,80 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 5 193,72 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 654,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 504,09 |  | 14 016,34 |
| 24 О | ТЦ_61.1.04.00_67_6731079769_30.01.2026_02_10.1 | Cabeus FO-WL-4-SC/DLC-T Кросс оптический настенный, до 4 портов SC(DLC) |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 900,00 |  | 7 600,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 600,00 |
| 25 О | ТЦ_61.1.00.00_67_6731079769_30.01.2026_02_11.1 | Адаптер оптический проходной SC Hyperline FA-P11Z-SC/SC-N/BK-BL одномодовый |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 60,00 |  | 480,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,00 |
| 26 О | ТЦ_61.1.00.00_67_6731079769_30.01.2026_02_12.1 | Пигтейл оптический SC 9/125 Cabeus PT-SC-9 1,5 метра желтый |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 180,00 |  | 1 440,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 440,00 |
| 27 | ГЭСНм10-02-051-01 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м |  |  |  |  | 100 перемычек | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,92 |  |  |  |  | 782,38 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 24 |  | 1,92 |  |  | 407,49 |  | 782,38 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,38 |
| 27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 15,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,38 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 704,14 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 359,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 275,75 |  | 1 862,06 |
| 28 | ТЦ_21.2.00.00_67_6731079769_30.01.2026_02_13.1 | Оптический патч-корд simplex SC-SC 9/125 SM Cabeus FOP(s)-9-SC-SC-0,5m 0.5 метра желтый LSZH |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 350,00 |  | 2 800,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800,00 |
| 29 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,12 |  |  |  |  | 1 509,73 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,03 |  | 4,12 |  |  | 366,44 |  | 1 509,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 16,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,04 |  |  | 655,80 |  | 26,23 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,04 |  |  | 407,49 |  | 16,30 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 552,26 |
| 29.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 30,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 526,03 |
|  | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 373,43 |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 701,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 914,46 |  | 3 657,85 |
| 30 О | ТЦ_61.1.00.00_67_6731079769_30.01.2026_02_14.1 | ORIGO OFM330T/3KM/B1A WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномод, до 3км |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 290,00 |  | 5 160,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 160,00 |
| 31 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,52 |  |  |  |  | 218,22 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,52 |  | 0,52 |  |  | 419,66 |  | 218,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,06 |
|  | 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм |  |  |  |  | кг | 0,035 |  | 0,035 | 154,58 | 1,12 | 173,13 |  | 6,06 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,28 |
| 31.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4,36 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,22 |
|  | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 196,40 |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 100,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,42 |  | 525,42 |
| 32 О | ТЦ_61.3.00.00_67_6731079769_30.01.2026_02_15.1 | Медиаконвертер D-link DMC-G01LC |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 590,00 |  | 4 590,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 590,00 |
| 33 | ГЭСНм10-03-026-10 | Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13: коммутатор вспомогательный |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 65,6 |  |  |  |  | 23 739,33 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,2 |  | 65,6 |  |  | 361,88 |  | 23 739,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 251,61 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,64 |  |  |  |  | 1 236,34 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,33 |  | 2,64 |  |  | 1 610,46 |  | 4 251,61 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,33 |  | 2,64 |  |  | 468,31 |  | 1 236,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 172,24 |
|  | 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая |  |  |  |  | м2 | 0,45 |  | 3,6 | 71,62 | 1,55 | 111,01 |  | 399,64 |
|  | 11.2.11.04-0101 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм |  |  |  |  | м3 | 0,008 |  | 0,064 | 175 456,94 | 0,69 | 121 065,29 |  | 7 748,18 |
|  | 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой |  |  |  |  | кг | 0,025 |  | 0,2 | 105,25 | 1,16 | 122,09 |  | 24,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 399,52 |
| 33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 474,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 975,67 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 22 478,10 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 11 488,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 980,15 |  | 71 841,22 |
| 34 О | ТЦ_61.1.00.00_67_6731079769_30.01.2026_02_16.1 | Промышленный коммутатор NIKOMAX GIGALINK L2 уровня на 4 порта 10/​100/​1000M PoE с поддержкой IEEE802.3 af /​ at и BT GL-SW-G205-4PSG(BT) |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 54 885,00 |  | 439 080,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 080,00 |
| 35 О | ТЦ_61.1.00.00_67_6731079769_30.01.2026_02_17.1 | Маршрутизатор MikroTik RB760iGS |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 13 500,00 |  | 13 500,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 500,00 |
| 36 | ГЭСНм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 256 |  |  |  |  | 159 982,08 |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 16 |  | 128 |  |  | 653,82 |  | 83 688,96 |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 16 |  | 128 |  |  | 596,04 |  | 76 293,12 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 982,08 |
| 36.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3 199,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 982,08 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 143 983,87 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 73 591,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 594,67 |  | 380 757,35 |
| 37 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,144282 | 1 | 0,144282 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((0,115*22)+(0,1481*22)+8,64) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3073207 |  |  |  |  | 118,22 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,13 |  | 0,3073207 |  |  | 384,69 |  | 118,22 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,89 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0028856 |  |  |  |  | 1,27 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0014428 | 6,62 | 1,48 | 9,80 |  | 0,01 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0014428 |  |  | 1 610,46 |  | 2,32 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0014428 |  |  | 468,31 |  | 0,68 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0014428 |  |  | 655,80 |  | 0,95 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0014428 |  |  | 407,49 |  | 0,59 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 |  | 0,0937833 | 4,52 | 1,44 | 6,51 |  | 0,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,25 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 |  |  |  |  | т | 0,009 |  | 0,0012985 | 80 322,25 | 1,37 | 110 041,48 |  | 142,89 |
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  |  | кг | 1,4 |  | 0,2019948 | 60,60 | 1,5 | 90,90 |  | 18,36 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,49 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 112,32 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 60,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 173,58 |  | 457,89 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Новый раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 275 703,81 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 161,88 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 207,81 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 099,72 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822 234,40 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 326,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 017,27 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 580,28 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798,91 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 461,37 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 437,17 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 031,18 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 814 787,91 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 144,61 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 627,53 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 300,81 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792 773,03 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 946,98 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 994,95 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123 230,00 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 261,60 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 384,15 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 026,13 |
|  |  | Всего по разделу 1 Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 004 344,09 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 694 518,00 |
|  |  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123 230,00 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 891,2301007 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 13,1088656 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 275 703,81 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 161,88 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 207,81 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 099,72 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822 234,40 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 326,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 017,27 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 580,28 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798,91 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 461,37 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 437,17 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 031,18 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 814 787,91 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 144,61 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 627,53 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 300,81 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792 773,03 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 946,98 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 994,95 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123 230,00 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 004 344,09 |
|  |  | Договорной коэффициент К=0,8862691556745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 662 657,50 |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585 784,65 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 248 442,15 |