Техническое задание

на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования системы звукового оповещения (СЗО) Краснозерского района Новосибирской области

1. Наименование услуг:

Эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования системы звукового оповещения (СЗО) Краснозерского района Новосибирской области.

2.  Основание для оказания услуг:

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
          - Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
          - Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2003 г. № 1544-р «О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время»;

- «Положение о системах оповещения населения» утвержденное совместным приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 422, Министерства информационных технологий и связи РФ № 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ № 376 от 25 июля 2006 г.;

- «Положение об организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» утвержденное совместным приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 877, Министерства информационных технологий и связи РФ № 138, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ № 597 от 7 декабря 2005 г.

3. Срок оказания услуг:

В течении 12 месяцев с 01.07.2026 по 30.06.2027

4. Место оказания услуг:

632902, Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.

5. Перечень оказываемых услуг:

5.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения.

Целью эксплуатационно-технического обслуживания технических средств оповещения является выполнение работ по поддержанию в исправном состоянии, восстановлению работоспособности и ресурса технических средств в период их использования по назначению в режиме повседневной деятельности, в режиме чрезвычайной ситуации мирного и военного времени.

5.2. Эксплуатационно-техническое обслуживание включает в себя комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии, восстановлению работоспособности технических средств оповещения и подразделяется на:

- техническое обслуживание №1 (ТО-1) – 1 раз в месяц;

- техническое обслуживание №2 (ТО-2) – 1 раз в год;

- проведение текущего ремонта технических средств оповещения.

5.3. Техническое обслуживание №1 проводится один раз в месяц независимо от интенсивности использования технических средств оповещения и предусматривает выполнение следующих основных работ:

- наличия и состояния основных комплектующих блоков, средств измерений и запасного имущества;

- исправности источников электроснабжения и готовности к их применению;

- надежности крепления блоков и соединения электрических разъёмов;

- наличия и правильности ведения эксплуатационно-технической документации;

- детальный осмотр и чистку технических средств оповещения;

- проверку работоспособности технических средств оповещения с использованием встроенных систем контроля и автономных средств измерений;

- проведение при необходимости электрических и механических регулировок, а также чистки и смазки трущихся частей.

Работы в объёме ТО-1 организуются и контролируются руководителями организаций связи, принявших технические средства оповещения на эксплуатационно-техническое обслуживание.

Результаты ТО-1 записываются в книгу учета состояния технических средств оповещения.

5.4. Техническое обслуживание №2 проводится один раз в год и предусматривает выполнение следующих основных работ:

- работы в объёме ТО-1;

- измерение параметров и характеристик технических средств оповещения, установленных в эксплуатационной документации, и доведение их до заданных норм;

- проверку и замену некачественных (неработоспособных) элементов технических средств оповещения;

- проверку правильности ведения формуляров (паспортов), другой эксплуатационной документации и порядка их хранения.

Результаты ТО-2 и значения измеренных параметров заносятся в формуляры (паспорта) и в книгу учета технического состояния средств оповещения.

6. Организация текущего ремонта технических средств оповещения:

Текущий ремонт технических средств оповещения является неплановым и включает в себя работы по восстановлению их работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления отдельных составных блоков (элементов). К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших легкосъемных функциональных блоков, узлов и элементов, ремонту или замене кабельной инфраструктуры, а также другие восстановительные работы, не требующие использования специального ремонтного оборудования.

Текущий ремонт проводится специалистами Исполнителя, ответственными за своевременное и качественное выполнение технического обслуживания и текущего ремонта технических средств оповещения.

Длительность выполнения работ при текущем ремонте не должна превышать 24 часов с момента выявления неисправности; работы должны выполняться без нарушения работоспособности системы в целом.

Для текущего ремонта технических средств оповещения используются ЗИП Исполнителя.

Исполнитель обязан:

- выполнять текущий ремонт технических средств оповещения;

-проводить необходимые измерения после выполненного ремонта и, при необходимости, доводить до установленных норм параметры оборудования АСЦО;

- вести учет проведения ремонта и измерений в «Журнале учета технического состояния средств оповещения».

7. Контроль технического состояния технических средств оповещения:

Контроль технического состояния технических средств СЗО осуществляется должностными лицами или комиссиями Заказчика в соответствии с планом основных мероприятий.

Во время проведения контроля технического состояния СЗО проверяется:

- комплектность и внешнее состояние технических средств оповещения;

- работоспособность технических средств оповещения;

- своевременность и качество проведения технического обслуживания и ремонта;
- наличие и правильность ведения эксплуатационной документации.

В целях осуществления планового контроля, Заказчиком составляется «График проверки систем звукового оповещения».

Комплексная техническая проверка технического состояния средств оповещения проводится Заказчиком в соответствии с «Графиком проверки СЗО» в присутствии представителя Исполнителя.

8. Иные условия

8.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые услуги соответствуют требованиям, установленным в Техническом задании, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации.

Приложение № 1

Перечень аппаратуры СЗО, подлежащей

эксплуатационно-техническому обслуживанию

| № п/п | Место установки оборудования | Объект | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Краснозерское, ул. Чкалова, д.5 | МКУ «ЕДДС» | П-166М ВАУ |
| 2 | р.п. Краснозерское, ул. Панарина, д. 1 | МКОУ СОШ № 1 | П-166М ВАУ |
| 3 | р.п. Краснозерское, ул. Тракторная, д. 57 | ООО Производственный комбинат Краснозерского РАЙПО» | П-166М ВАУ |
| 4 | р.п. Краснозерское, ул. Солнечная, д. 50 | ЗАО «Краснозерский пивкомбинат ОПС» | П-166М ВАУ |