Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от ______________ № __________

Технические требования

к упрощенной закупке на «ОКПД2 27.51.26.110, 28.25.12.110, 28.25.20.130 Поставка оборудования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для реконструкции Сенгилеевской ГЭС (4-й Этап)».

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОКПД2: 27.12.31.000, 27.12.40.000, 27.11.6, 27.90.40.190. Поставка оборудования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для реконструкции Сенгилеевской ГЭС (4-й этап).

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Целью закупки является 1поставка оборудования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (далее – Продукция) для выполнения работ по комплексной реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1 к техническим требованиям

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице №1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости заявки участниками закупки, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица №1

| № | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
|  | РД №1139.4.1-24-19-ОВ здание КПП |  |  |  |
|  | Отопление |  |  |  |
| 1 | Электрообогреватель Nobo NFK4S05 | NFK 4S 05 | шт | 2 |
| 2 | Электрообогреватель Nobo NFK4S 07 | NFK 4S 07 | шт | 2 |
| 3 | Электрообогреватель Nobo NFK4S10 | NFK 4S 10 | шт | 2 |
| 4 | Тепловая завеса N=6,0кВт | КЭВ-6П2011Е | шт | 2 |
|  | Вентиляция |  |  |  |
| 5 | Вентилятор канальный | Вентилятор канальный SRK-100 | шт | 1 |
| 6 | Вентилятор канальный бытовой | Вентилятор канальный TB-15 бытовой | шт | 2 |
|  | Другие элементы систем |  |  |  |
| 7 | Клапан противопожарный нормально-открытый сечением: ∅100 КПУ-1Н-О-Н-100-2*ф-MB220-Т | Противопожарный клапан ПРОК (90)-100-МВ220-НО | шт | 1 |
|  | Кондиционирование |  |  |  |
| 9 | Блок внутренний сплит-системы настенного типа | Блок внутренний SAS09AR1-A сплит-системы настенного типа, Energolux | шт | 1 |
| 10 | Блок наружный сплит-системы настенного типа с низкотемпературным комплектом -30 | Блок наружный SAU09AR1A сплит-системы настенного типа с низкотемпературным комплектом -30,Energolux | шт | 1 |
| 11 | Сплит система кассетная Qx=14 кВт Внутренний блок BLC C-48HN1 -21У | BLC C-48HN1 -21У | шт | 1 |
| 12 | Сплит система кассетная Qx=14 кВт Наружный блок BLC O/out-48HN1 -21У | BLC O/out-48HN1 -21У | шт | 1 |
|  | Элементы атоматики |  |  |  |
| 14 | Согласователь работы кондиционеров СРК-2.ЗУ | СРК-2.ЗУ | шт | 1 |
| 15 | Регулятор давления конденсации SD-1/3U-5A | SD-1/3U-5A | шт | 2 |
| 16 | Нагреватель картера компрессора | RM0607 | шт | 2 |
| 17 | Нагреватель дренажа | ND-500мм | шт | 2 |
|  | РД №1139.4.1-24-10.1-ОВ здание ГЭС |  |  |  |
|  | Отопление |  |  |  |
| 18 | Промышленный конвектор | Промышленный конвектор ЭКСП2 Т90-0,5-1/230 УХЛ4 IP54 | шт | 2 |
| 19 | Промышленный конвектор | Промышленный конвектор ЭКСП2 Т90-1,0-1/230 УХЛ4 IP56 | шт | 7 |
| 20 | Промышленный конвектор | Промышленный конвектор ЭКСП2 Т90-2,0-1/230 УХЛ4 IP56 | шт | 7 |
| 21 | Электрообогреватель | Электрообогреватель Nobo NFK4S05 | шт | 2 |
| 22 | Электрообогреватель | Электрообогреватель Nobo NFK4S10 | шт | 4 |
| 23 | Электрообогреватель | Электрообогреватель Nobo NFK4S15 | шт | 1 |
| 24 | Тепловентилятор электрический | Тепловентилятор электрический на 9 кВт КЭВ-9С40Е Тепломаш | шт | 4 |
|  | Вентиляция |  |  |  |
|  | Система П1 |  |  |  |
| 25 | Вентилятор канальный (система П1) | Вентилятор SRP 70-40-6D (380В) | шт | 1 |
| 26 | Воздухонагреватель электрический (система П1) | Воздухонагреватель электрический TPL-E 700*400/45 | шт | 1 |
| 27 | Корпус фильтра карманного (система П1) | Корпус фильтра карманного FIP-K 700*400 | шт | 1 |
| 28 | Вставка карманная фильтрующая (система П1) | Вставка карманная фильтрующая VF 700*400 | шт | 1 |
| 29 | Клапан алюминевый (система П1) | Клапан алюминевый с электтроподогревом KVO 700*400 | шт | 1 |
| 30 | Гибкая вставка (система П1) | Гибкая вставка GP 700*400 | шт | 2 |
|  | Другие элементы систем |  |  |  |
| 31 | Клапан противопожарный нормально открытый U=230В, сечением 700Х400 | Противопожраный клапан OZK1м Обычное Н S =(0,85 -1,5 м.кв.) EI90 НО Канальный 700x400-330 ФЛ 230-5 S К - | шт | 1 |
|  | Элементы автоматики |  |  |  |
| 32 | Датчик температуры канальный | ДТС065-РТ1000.В3.160 | шт | 2 |
| 33 | Реле давления дифференциальное | LF32-05 Реле давления дифференциальное | шт | 2 |
|  | Система П2 |  |  |  |
| 34 | Вентилятор (система П2) | Вентилятор SRP 80-50-6D (380В) | шт | 1 |
| 35 | Воздухонагреватель электрический (система П2) | Воздухонагреватель электрический TPL-E 800*500/60 | шт | 1 |
| 36 | Корпус фильтра карманного (система П2) | Корпус фильтра карманного FIP-K 800*500 |  | 1 |
| 37 | Вставка карманная фильтрующая (система П2) | Вставка карманная фильтрующая VF 800*500 | шт | 1 |
| 38 | Клапан алюминевый (система П2) | Клапан алюминевый с электтроподогревом KVO 800*500 | шт | 1 |
| 39 | Гибкая вставка (система П2) | Гибкая вставка GP 800*500 | шт | 2 |
|  | Элементы автоматики |  |  |  |
| 40 | Датчик температуры канальный | ДТС065-РТ1000.В3.160 | шт | 2 |
| 41 | Реле давления дифференциальное | LF32-05 Реле давления дифференциальное | шт | 2 |
|  | Система В1 |  |  |  |
| 42 | Вентилятор канальный В1 | Вентилятор SRP 50-25-4D (380В) 0,49кВт | шт | 1 |
|  | Другие элементы систем |  |  |  |
| 43 | Клапан противопожарный нормально-открытый сечением 250Х250 | Противопожраный клапан OZK1м Обычное Н S =(0,85 -1,5 м.кв.) EI90 НО Канальный 250x250-330 ФЛ 230-3 S К - | шт | 1 |
|  | Элементы автоматики |  |  |  |
| 44 | Датчик температуры воздуха | ДТС125Л-РТ1000.В2.60 | шт | 1 |
|  | Система В2 |  |  |  |
| 45 | Вентилятор канальный | Вентилятор ВКК-100 | шт | 1 |
|  | Другие элементы систем |  |  |  |
| 46 | Клапан противопожарный нормально-открытый сечением 200Х200 | Противопожраный клапан OZK1м Обычное Н S =(0,85 -1,5 м.кв.) EI90 НО Канальный 200x200-330 ФЛ 230-3 S К - | шт | 1 |
|  | Элементы автоматики |  |  |  |
| 47 | Датчик температуры воздуха | ДТС125Л-РТ1000.В2.60 | шт | 1 |
|  | Система В3 |  |  |  |
| 48 | Вентилятор канальный | Вентилятор ВКК-100 | шт | 1 |
|  | Другие элементы систем |  |  |  |
| 49 | Клапан противопожарный нормально-открытый сечением 200Х200 | Противопожраный клапан OZK1м Обычное Н S =(0,85 -1,5 м.кв.) EI90 НО Канальный 200x200-330 ФЛ 230-3 S К - | шт | 1 |
|  | Элементы автоматики |  |  |  |
| 50 | Датчик температуры воздуха | ДТС125Л-РТ1000.В2.60 | шт | 1 |
|  | Система В4 |  |  |  |
| 51 | Вентилятор канальный В4 | Вентилятор SRP 50-30-4D (380В) 0,87кВт | шт | 1 |
|  | Другие элементы систем |  |  |  |
| 52 | Клапан противопожарный нормально-открытый сечением 300Х300 | Противопожраный клапан OZK1м Обычное Н S =(0,85 -1,5 м.кв.) EI90 НО Канальный 300x300-330 ФЛ 230-3 S К - | шт | 2 |
|  | Элементы автоматики |  |  |  |
| 53 | Датчик температуры воздуха | ДТС125Л-РТ1000.В2.60 | шт | 2 |
|  | Система В5 |  |  |  |
| 54 | Вентилятор крышный В5 | Вентилятор VKR №4 (0,55 кВт/ 1500 об/мин)- Общепромышленное | шт | 1 |
|  | Другие элементы систем |  |  |  |
| 55 | Датчик температуры воздуха | ДТС125Л-РТ1000.В2.60 | шт | 1 |
|  | Система В6 |  |  |  |
| 56 | Вентилятор крышный | Вентилятор VKR №5 (2,2 кВт/ 1500 об/мин)- Общепромышленное | шт | 3 |
|  | Система ПЕ1 |  |  |  |
|  | Другие элементы систем |  |  |  |
| 57 | Клапан противопожарный нормально-открытый сечением 500Х300 | Противопожраный клапан OZK1м Обычное Н S =(0,85 -1,5 м.кв.) EI90 НО Канальный 500x300-330 ФЛ 230-3 S К - | шт | 1 |
|  | Система ПЕ2 |  |  |  |
| 58 | Клапан противопожарный нормально-открытый сечением 600Х300 | Противопожраный клапан OZK1м Обычное Н S =(0,85 -1,5 м.кв.) EI90 НО Канальный 600x300-330 ФЛ 230-3 S К - | шт | 1 |
|  | Система ПЕ3 |  |  |  |
| 59 | Клапан алюминевый (здание ГЭС) | Клапан воздушный утепленный ВК-У-ЛА-М-1200-800-МВ220-УПК | шт | 2 |
| 60 | Клапан алюминевый (здание ГЭС) | Клапан воздушный утепленный ВК-У-ЛА-М-900-1200-МВ220-УПК | шт | 1 |
|  | Система ПЕ4 |  |  |  |
| 61 | Клапан противопожарный нормально-открытый сечением 400Х200 | Противопожраный клапан OZK1м Обычное Н S =(0,85 -1,5 м.кв.) EI90 НО Канальный 400x200-330 ФЛ 230-3 S К - | шт | 1 |
|  | Кондиционирование |  |  |  |
| 62 | Блок внутренний сплит-системы настенного типа Qх=9.53 кВт | Блок внутренний SAS36L4-A сплит-системы настенного типа, Energolux | шт | 3 |
| 63 | Блок наружный сплит-системы настенного типа Qх=9.53 кВт | Блок наружный SAU36L4-A сплит-системы настенного типа, Energolux | шт | 3 |
|  | Противодымная вентиляция система ПД1 |  |  |  |
| 64 | Вентилятор крышный осевой | Вентилятор ВКОПв 21-12 №6,3 (2,2 кВт/3000 об/мин) | шт | 1 |
|  | Другие элементы систем |  |  |  |
| 65 | Клапан дымоудаления 500Х800 | Клапан дымовой КПД 120МНЕ220-ДУ(КЛ) 500-800 | шт | 1 |
|  | Решетка декоративная | Решетка декоративная АТМ 580-880 RAL9016 | шт | 1 |
| 66 | Клапан избыточного давления противопожарный сечением 400Х1200 | ОКСИД 400Х1200-1*Ф-Н | шт | 1 |
|  | Система ПД2 |  |  |  |
| 67 | Вентилятор крышный осевой | Вентилятор ВКОПв 21-12 №6,3 (2,2 кВт/3000 об/мин) | шт | 1 |
|  | Другие элементы систем |  |  |  |
| 68 | Клапан дымоудаления 500Х800 | Клапан дымовой КПД 120МНЕ220-ДУ(КЛ) 500-800 | шт | 1 |
|  | Решетка декоративная | Решетка декоративная АТМ 580-880 RAL9016 | шт | 1 |
| 69 | Клапан избыточного давления противопожарный сечением 400Х1200 | ОКСИД 400Х1200-1*Ф-Н | шт | 1 |
|  | Система ПД3 |  |  |  |
| 70 | Вентилятор крышный осевой | Вентилятор ВКОПв 21-12 №6,3 (2,2 кВт/3000 об/мин) | шт | 1 |
|  | Другие элементы систем |  |  |  |
| 71 | Клапан дымоудаления 500Х800 | Клапан дымовой КПД 120МНЕ220-ДУ(КЛ) 500-800 | шт | 1 |
|  | Решетка декоративная | Решетка декоративная АТМ 580-880 RAL9016 | шт | 1 |
| 72 | Клапан избыточного давления противопожарный сечением 400Х1200 | ОКСИД 400Х1200-1*Ф-Н | шт | 1 |
|  | Система ПД4 |  |  |  |
| 73 | Вентилятор крышный осевой | Вентилятор ВКОПв 21-12 №6,3 (2,2 кВт/3000 об/мин) | шт | 1 |
|  | Другие элементы систем |  |  |  |
| 74 | Клапан дымоудаления 500Х800 | Клапан дымовой КПД 120МНЕ220-ДУ(КЛ) 500-800 | шт | 1 |
|  | Решетка декоративная | Решетка декоративная АТМ 580-880 RAL9016 |  |  |
| 75 | Клапан избыточного давления противопожарный сечением 400Х1200 | ОКСИД 400Х1200-1*Ф-Н | шт | 1 |
|  | Система ВД1 |  |  |  |
| 76 | Вентилятор крышный дымоудаления | Вентилятор ВКРТ №8 ДУ400 (18,5 кВт/1500 об/мин) | шт | 1 |
|  | Другие элементы систем |  |  |  |
| 77 | Клапан дымоудаления 1200Х800 | Клапан дымовой КПД 120МНЕ220-ДУ(КЛ) 1200-800 | шт | 1 |
|  | Решетка декоративная | Решетка декоративная АТМ 1280-880 RAL9016 | шт | 1 |
|  | Система ВД2 |  |  |  |
| 78 | Вентилятор крышный дымоудаления | Вентилятор ВКРТ №8 РВ9-DU (5,5 кВт/1000 об/мин) | шт | 1 |
|  | Другие элементы систем |  |  |  |
| 79 | Клапан дымоудаления 800Х500 | Клапан дымовой КПД 120МНЕ220-ДУ(КЛ) 800-500 | шт | 1 |
|  | Решетка декоративная | Решетка декоративная АТМ 880-580 RAL9016 | шт | 1 |
|  | Система ВД3 |  |  |  |
| 80 | Вентилятор крышный дымоудаления | Вентилятор ВКРТ №8 РВ9-DU (5,5 кВт/1000 об/мин) | шт | 1 |
|  | Другие элементы систем |  |  |  |
| 81 | Клапан дымоудаления 800Х500 | Клапан дымовой КПД 120МНЕ220-ДУ(КЛ) 800-500 | шт | 1 |
|  | Решетка декоративная | Решетка декоративная АТМ 880-580 RAL9016 | шт | 1 |
|  | РД №1139.4.1-24-10.2-ОВ здание АПК |  |  |  |
| 82 | Промышленный конвектор | Промышленный конвектор ЭКСП2 Т90-0,5-1/230 УХЛ4 IP54 | шт | 2 |
| 83 | Промышленный конвектор | Промышленный конвектор ЭКСП2 Т90-0,75-1/230 УХЛ4 IP56 | шт | 2 |
| 84 | Промышленный конвектор | Промышленный конвектор ЭКСП2 Т90-1,0-1/230 УХЛ4 IP56 | шт | 3 |
| 85 | Промышленный конвектор | Промышленный конвектор ЭКСП2 Т90-2,0-1/230 УХЛ4 IP56 | шт | 2 |
| 86 | Электрообогреватель | Электрообогреватель Nobo NFK4S05 | шт | 18 |
| 87 | Электрообогреватель | Электрообогреватель Nobo NFK4S 07 | шт | 4 |
| 88 | Электрообогреватель | Электрообогреватель Nobo NFK4S10 | шт | 1 |
| 89 | Электрообогреватель | Электрообогреватель Nobo NFK4S20 | шт | 2 |
| 90 | Тепловая завеса | КЭВ-6П201Е | шт | 2 |
|  | Оборудование вентиляции П1.1, П1.2 |  |  |  |
| 91 | Вентилятор канальный П1.1, П1.2 | Вентилятор SRP 50-25-4D (380В) 0,49кВт | шт | 2 |
| 92 | Воздухонагреватель электрический П1.1, П1.2 | Воздухонагреватель электрический TPL-E 500*250/22 | шт | 2 |
| 93 | Корпус фильтра карманного П1.1, П1.2 | Корпус фильтра карманного FIP-K 500*250 | шт | 2 |
| 94 | Вставка карманная фильтрующая П1.1, П1.2 | Вставка карманная фильтрующая VF 500*250 | шт | 2 |
| 95 | Гибкая вставка П1.1, П1.2 | Гибкая вставка GP 500*250 | шт | 2 |
| 96 | Клапан алюминевый П1.1, П1.2 | Клапан алюминевый KVO 500*250 | шт | 2 |
| 98 | Установка вентиляционная ПВ1.1, ПВ1.2 | Установка AirB 6 GV/Z1/F4/PS/Z1/Z1/V.d.40.5,5.30/PS/GV/GV/Z1/PS/PS/V.d40.5,5.30/F4/GV | шт | 2 |
|  | Система П2 |  |  |  |  |
| 99 | Вентилятор канальный П2 | Вентиялтор SRP 50-30-4D (380В) 0,87кВт | шт | 1 |  |
| 100 | Воздухонагреватель электрический П2 | Воздухонагреватель электрический TPL-E 500*300/22,5 | шт | 1 |  |
| 101 | Корпус фильтра карманного П2 | Корпус фильтра карманного FIP-K 500*300 | шт | 1 |  |
| 102 | Вставка карманная фильтрующая П2 | Вставка карманная фильтрующая VF 500*300 | шт | 1 |  |
| 103 | Гибкая вставка П2 | Гибкая вставка GP 500*300 | шт | 2 |  |
| 104 | Клапан алюминевый утепленный KVO 500*300 П2 | Клапан алюминевый утепленный KVO 500*300 | шт | 1 |  |
| 105 | Шумоглушитель П2 | Шумоглушитель SHGP 500*300 | шт | 1 |  |
|  | Система П3 |  |  |  |  |
| 106 | Вентилятор канальный П3 | Вентилятор SRP 40-20-4D (380В) 0,33кВт | шт | 1 |  |
| 107 | Воздухонагреватель электрический П3 | Воздухонагреватель электрический TPL-E 400*200/9 | шт | 1 |  |
| 108 | Корпус фильтра карманного П3 | Корпус фильтра карманного FIP-K 400*200 | шт | 1 |  |
| 109 | Вставка карманная фильтрующая П3 | Вставка карманная фильтрующая VF 400*200 | шт | 1 |  |
| 110 | Гибкая вставка П3 | Гибкая вставка GP 400*200 | шт | 2 |  |
| 111 | Клапан алюминевый утепленный П3 | Клапан алюминевый утепленный KVO 400*200 | шт | 1 |  |
| 112 | Шумоглушитель П3 | Шумоглушитель SHGP 400*200 | шт | 1 |  |
|  | Система В1.1, В1.2 |  |  |  |  |
| 113 | Вентилятор крышный | КРОС91-035-Т80-ВСК1-00025/4-У1 | шт | 2 |  |
|  | Система В2 |  |  |  |  |
| 114 | Вентилятор канальный В2 | Вентилятор SRP 50-25-4D (380В) 0,49кВт | шт | 1 |  |
|  | Система В3, В4, В6 ,В7, В14, В15, В16 |  |  |  |  |
| 115 | Вентилятор настенный бытовой | Вентилятор настенный осевой BF 150 | шт | 7 |  |
|  | Система В5 |  |  |  |  |
| 116 | Вентилятор канальный В5 | Вентилятор ВКК-315 | шт | 1 |  |
|  | Система В8, В11, В12, В13 |  |  |  |  |
| 117 | Вентилятор канальный В8, В11, В12, В13 | Вентилятор ВКК-100 | шт | 4 |  |
|  | Система В9 |  |  |  |  |
| 118 | Вентилятор канальный | Вентилятор ВКК-160 | шт | 1 |  |
|  | Система В10 |  |  |  |  |
| 119 | Вентилятор канальный | Вентилятор ВКК-200 | шт | 1 |  |
|  | Система ПЕ1 |  |  |  |  |
| 120 | Клапан воздушный утепленный | ПЕ1 Клапан воздушный утепленный KVO 500х700 | шт | 1 |  |
|  | Другие элементы систем |  |  |  |  |
| 121 | Противопожарный клапан | Противопожарный клапан ПРОК (90)-100-МВ220-НО | шт | 4 |  |
| 122 | Противопожарный клапан | Противопожарный клапан ПРОК (90)-125-МВ220-НО | шт | 2 |  |
| 123 | Противопожарный клапан | Противопожарный клапан ПРОК (90)-160-МВ220-НО | шт | 3 |  |
| 124 | Противопожарный клапан | Противопожарный клапан ПРОК (90)-200-МВ220-НО | шт | 1 |  |
| 125 | Противопожарный клапан | Противопожарный клапан ПРОК (90)-250-МВ220-НО | шт | 1 |  |
|  | Элементы автоматики |  |  |  |  |
| 126 | Датчик температуры канальный | ДТС405-РТ1000.В2.120 | шт | 2 |  |
| 127 | Датчик температуры канальный | ДТС405-РТ1000.В2.160 | шт | 5 |  |
| 128 | Датчик температуры канальный | ДТС405-РТ1000.В2.160 | шт | 5 |  |
| 129 | Датчик температуры канальный | ДТС405-РТ1000.В2.320 | шт | 5 |  |
| 130 | Датчик температуры канальный | ДТС125Л-РТ1000.В2.60 | шт | 4 |  |
| 131 | Реле давления дифференциальное | LF32-05 Реле давления дифференциальное | шт | 3 |  |
| 132 | Реле давления дифференциальное | LF32-05 Реле давления дифференциальное | шт | 4 |  |
| 133 | Реле давления дифференциальное | LF32-05 Реле давления дифференциальное | шт | 1 |  |
|  | Кондиционирование |  |  |  |  |
| 134 | Блок внутренний сплит-системы настенного типа Qх=9.53 кВт | Блок наружный SAU07AR1-A сплит-системы настенного типа, Energolux | шт | 1 |  |
| 135 | Блок внутренний сплит-системы настенного типа Qх=9.53 кВт | Блок внутренний SAS07AR1-A сплит-системы настенного типа, Energolux | шт | 1 |  |
| 136 | К2, К3 Сплит-система кондиционирования, производительность холода Qх=9,5 кВт, | Блок внутренний SAS36B5-A сплит-системы настенного типа, Energolux | шт | 2 |  |
| 137 | К2, К3 Сплит-система кондиционирования, производительность холода Qх=9,5 кВт, | Блок внутренний SAS36B5-A сплит-системы настенного типа, Energolux | шт | 2 |  |
| 138 | Блок наружный сплит-системы настенного типа, Energolux | Блок наружный SAU07AR1-A сплит-системы настенного типа, Energolux | шт | 1 |  |
| 139 | Блок внутренний сплит-системы настенного типа | Блок внутренний SAS07AR1-A сплит-системы настенного типа, Energolux | шт | 1 |  |
| 140 | Блок наружный сплит-системы настенного типа | Блок наружный SAS18AR1-A сплит-системы настенного типа, Energolux | шт | 1 |  |
| 141 | Блок внутренний сплит-системы настенного типа | Блок внутренний SAU18R1-A сплит-системы настенного типа, Energolux | шт | 1 |  |
| 142 | Блок наружный сплит-системы настенного типа | Блок наружный SAU07AR1-A сплит-системы настенного типа, Energolux | шт | 1 |  |
| 143 | Блок внутренний сплит-системы настенного типа | Блок внутренний SAS07AR1-A сплит-системы настенного типа, Energolux | шт | 1 |  |
| 144 | Блок наружный сплит-системы настенного типа с низкотемпературным комплектом -30 | Блок наружный SAU24AR1-A сплит-системы настенного типа с низкотемпературным комплектом -30,Energolux | шт | 4 |  |
| 145 | Блок внутренний сплит-системы настенного типа | Блок внутренний SAS24AR1-A сплит-системы настенного типа Energolux | шт | 4 |  |
| 146 | Блок наружный сплит-системы настенного типа | Блок наружный SAU12AR1-A сплит-системы настенного типа, Energolux | шт | 1 |  |
| 147 | Блок внутренний сплит-системы настенного типа | Блок внутренний SAS12AR1-A сплит-системы настенного типа, Energolux | шт | 1 |  |
| 148 | Согласователь работы кондиционеров | Согласователь работы кондиционеров БУРР-1М | шт | 3 |  |
|  | РД №1139.4.1-24-21-ОВ пост охраны водоприемника |  |  |  |  |
| 149 | Электрообогреватель | Электрообогреватель Nobo NFK4S05 | шт | 5 |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |
| 150 | Вентилятор канальный бытовой | Вентилятор канальный TB-10 бытовой | шт | 1 |  |
| 151 | Вентилятор канальный бытовой | Вентилятор канальный TB-15 бытовой | шт | 1 |  |
|  | Кондиционирование |  |  |  |  |
| 152 | Блок внутренний плит-системы, настенного типа | Блок внутренний SAS09G4-AI сплит-системы, настенного типа, Energolux | шт | 1 |  |
| 153 | Блок наружный сплит-системы настенного типа | Блок наружный SAU09G4-AI сплит-системы настенного типа, Energolux | шт | 1 |  |
|  | Элементы автоматики |  |  |  |  |
| 154 | Шкаф управления вентиляцией для помещений здания привлеченного персонала (кабинеты, комната отдыха, комната приема пищи, гардеробные, душевая, помещение уборочного инвентаря) | SD1NX1 | шт | 1 |  |
| 154 | Шкаф управления вентиляцией аккумуляторной | SD1NX1_V3 | шт | 1 |  |
| 154 | Шкаф управления вентиляцией компрессорной | SD2NX1 | шт | 1 |  |
| 154 | Шкаф управления вентиляцией серверной | SD3NX1 | шт | 1 |  |
| 154 | Шкаф управления вентиляцией помещений: архив, рабочие кабинеты, пом. Тренажера АСУТП, комната отдыха оперативного персонала, санузлы | SD4NX1 | шт | 1 |  |
| 154 | Шкаф управления вентиляцией ЩПТ | SD5NX1 | шт | 1 |  |
| 154 | Шкаф управления вентиляцией ГРУ | SD10NX1 | шт | 1 |  |
| 154 | Шкаф управления вентиляцией помещений здания КПП | SD1NX1 | шт | 1 |  |
| 154 | Шкаф управления вентиляцией машинного зала | SD9NX1 | шт | 1 |  |

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” Продукция должна быть производства РФ/ЕврАзЭС

- СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты заключения договора.

  - Окончание поставки – в течении 60 дней с даты заключения договора.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ

  - Место поставки: Ставропольский край, Шпаковский район, пос. Приозерный, Сенгилеевская ГЭС.

  - Поставщик осуществляет поставку Продукции, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика.

  - Доставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

  - Гарантийный срок на Продукцию, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.