# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции (конвертов) для Цеха гибридной почты

- ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | ЦГП | Цех гибридной почты |
| 4. | Конверт | плоская прямоугольная оболочка из бумаги, закрываемая липким клапаном, расположенным вдоль одной из ее сторон |
| 5. | Клапан | часть конверта, которая при сгибании закрывает его |
| 6. | Клапан «автомат» | форма клапана, предназначенная для автоматической упаковки почтовых отправлений на конвертовальных линиях |
| 7. | Лицевая сторона конверта | это наружная сторона конверта, не имеющая клапанов |
| 8. | Оборотная сторона конверта | это наружная сторона конверта, противоположная лицевой стороне |
| 9. | Окно | вырез прямоугольной формы в лицевой стороне конверта для визуального прочтения через него адреса получателя |
| 10. | Полиграфическая продукция | конверты, предназначенные для автоматической упаковки почтовых отправлений |
| 11. | Препринт | надписи и изображения, наносимые на поверхность конверта в соответствии с макетом Заказчика |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

# Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции (конвертов) для Цеха гибридной почты.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель закупки: снабжение региональных цехов гибридной почты расходными материалами (конвертами) для печатного оборудования в рамках выполнения обязательств по доходным договорам АО «Почта России».

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

# Срок действия договора: 24 (двадцать четыре) месяца с момента заключения Договора.

# Изготовление и поставка полиграфической продукции (конвертов) осуществляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком Заявки.

# Место выполнения работ выбирается Подрядчиком самостоятельно.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Конверты изготавливаются в соответствии с требованиями, характеристиками и спецификацией.

| № п/п | Наименование полиграфической продукции |
| --- | --- |
| 1 | Конверт С4 без окна (с препринтом 4+0), тираж до 9 999 |
| 2 | Конверт С4 без окна (с препринтом 4+0), тираж от 10 000 до 49 999 |
| 3 | Конверт С4 без окна, тираж от 10 000 до 49 999 |
| 4 | Конверт С4 с окном (с препринтом 1+0), тираж от 10 000 до 49 999 |
| 5 | Конверт С5 без окна, тираж от 10 000 до 49 999 |
| 6 | Конверт С5 без окна, тираж от 50 000 до 100 000 |
| 7 | Конверт С5 с окном, тираж от 10 000 до 49 999 |
| 8 | Конверт С5 с окном с окном (с препринтом 1+0), тираж от 10 000 до 49 1000 |
| 9 | Конверт С65 (С6/С5) без окна, тираж от 50 000 до 100 000 |
| 10 | Конверт С65 (С6/С5) с двумя окнами, тираж от 50 000 до 100 000 |
| 11 | Конверт С65 (С6/С5) с окном (с препринтом 1+0), тираж до 9 999 |
| 12 | Конверт С65 (С6/С5) с окном (с препринтом 1+0), тираж от 10 000 до 49 999 |
| 13 | Конверт С65 (С6/С5) с окном (с препринтом 1+0), тираж от 50 000 до 100 000 |
| 14 | Конверт С65 (С6/С5) с окном (с препринтом 1+1), тираж до 9 999 |
| 15 | Конверт С65 (С6/С5) с окном (с препринтом 1+1), тираж от 10 000 до 49 999 |
| 16 | Конверт С65 (С6/С5) с окном (с препринтом 1+1), тираж от 50 000 до 100 000 |
| 17 | Конверт С65 (С6/С5) с окном (с препринтом 2+0), тираж до 9 999 |
| 18 | Конверт С65 (С6/С5) с окном (с препринтом 2+0), тираж от 10 000 до 49 999 |
| 19 | Конверт С65 (С6/С5) с окном (с препринтом 2+0), тираж от 50 000 до 100 000 |
| 20 | Конверт С65 (С6/С5) с окном (с препринтом 2+1) , тираж до 9 999 |
| 21 | Конверт С65 (С6/С5) с окном (с препринтом 2+1), тираж от 10 000 до 49 999 |
| 22 | Конверт С65 (С6/С5) с окном (с препринтом 2+1), тираж от 50 000 до 100 000 |
| 23 | Конверт С65 (С6/С5) с окном (с препринтом 4+0), тираж до 9 999 |
| 24 | Конверт С65 (С6/С5) с окном (с препринтом 4+0), тираж от 10 000 до 49 999 |
| 25 | Конверт С65 (С6/С5) с окном (с препринтом 4+0), тираж от 50 000 до 100 000 |
| 26 | Конверт С65 (С6/С5) с окном (с препринтом 4+1), тираж от 10 000 до 49 999 |
| 27 | Конверт С65 (С6/С5) с окном (с препринтом 4+1), тираж от 50 000 до 100 000 |
| 28 | Конверт С65 (С6/С5) с окном, тираж от 50 000 до 100 000 |

# 5.1. 	Технические требования к конвертам

# Конверты должны соответствовать размерам:

- С65 (С6/С5) 114мм (± 1 мм) х 229 мм (± 1 мм) в соответствии с DIN 678-2-2008 «Конверты почтовые. Часть 2. Конверты для обработки на конвертовальных машинах размеры C6-C4» и Приложением №1 к Техническому заданию;

- С5 162мм (± 1 мм) х 229 мм (± 1 мм) в соответствии с ГОСТ Р 51506-99 «Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля» (далее - ГОСТ Р 51506-99) и Приложением №1 к Техническому заданию;

- С4 229мм (± 1 мм) х 324 мм (± 1 мм) в соответствии с ГОСТ Р 51506-99 «Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля» (далее - ГОСТ Р 51506-99) и Приложением №1 к Техническому заданию.

# Лицевая сторона и оборотная сторона конверта должны быть белого цвета без нанесения какого-либо рисунка или информации, кроме препринта, нанесенного в соответствии с макетом Заказчика.

# Конструкция конверта должна соответствовать пп. 6.1.1.2, 6.1.1.5, 6.1.1.6 ГОСТ Р 51506-99.

# Конструкция конвертов в закрытом виде должна исключать доступ хотя бы к части вложения без повреждения конверта.

# Зазоры в нижних углах конвертов формата С65 (С6/С5) не должны превышать 1,5 мм; для конвертов форматов С4 и С5 должны соответствовать значениям, указанным в п. 6.1.1.1 ГОСТ Р 51506-99.

# Ширина клеевого слоя в местах соединения сопрягаемых поверхностей для конвертов формата С65 (С6/С5) должна составлять не менее 10 мм; для конвертов форматов С4 и С5 должна соответствовать значениям, указанным в п. 6.1.1.3 ГОСТ Р 51506-99.

# Конверты должны иметь форму клапана – «автомат». Расположение закрывающего клапана – верхнее. Сгиб клапана совпадает с верхним (длинным) краем конверта относительно его лицевой стороны.

# Боковые клапаны должны быть надежно приклеены к нижнему клапану без изгибов или складок между нижним клапаном и боковыми клапанами. Боковые клапаны должны иметь клеевой слой на расстоянии 1,6 мм от верхней кромки задней стороны конверта (допускается совпадение клеевого слоя боковых клапанов с верхней кромкой задней стороны конверта) и на расстоянии 6,4 мм от внутренней кромки бокового клапана. Верхний край бокового клапана должен быть на одном уровне или на 1,6 мм выше верхнего края задней стенки конверта.

# Изгиб или скрученность конверта не должны превышать 6,4 мм, когда конверт кладется на ровную поверхность, и не препятствовать нормальному прохождению конверта в зоне вложения конвертовальных машин.

# На края клапана, закрывающего конверт, должен быть нанесен клеевой слой в виде сплошной полосы шириной:

# - не менее 10 мм для конвертов С65 (С6/С5), С5;

# - не менее 15 мм для конвертов С4.

# Клеевая полоса не должна отступать от кромки клапана, вдоль которой она нанесена, более чем на 1,5 мм.

# Высота клапана конверта: от 43 мм до 48 мм, край клеевого слоя на клапане должен располагаться на расстоянии 19 мм от боковой кромки конверта.

# Конверт должен обеспечивать надежную проклейку клапана при вложении не менее 2 листов бумаги формата А4 массой 1 м2 – 80 г (+/-2,5 г).

# Отклонение от прямолинейности краев конверта в продольном и поперечном направлениях для конвертов формата С65 (С6/С5) не должно быть более 2 мм; для конвертов форматов С5, С4 должно иметь значения, указанные в п. 6.1.1.7 ГОСТ Р 51506-99 для конвертов соответствующих размеров.

# Окна должны иметь размеры: 45 мм х 90 мм, 40 мм х 80, 74 мм х 90 мм и быть закрыты прозрачной защитной пленкой. Характеристики пленки должны соответствовать требованиям п. 6.1.1.8, п.6.1.1.9 ГОСТ Р 51506-99. Пленка в окне должна быть ровной, без складок и приклеена по всему периметру окна на расстоянии 1,6 мм от внешней кромки защитной пленки и кромки выреза окна.

# Расположение окон:

# - для конвертов С4, С65 (С6/С5), С5 с окном: на лицевой стороне конверта расположено 1 окно в соответствии со схемой (Приложение № 2 к Техническому заданию);

# - для конвертов С65 (С6/С5) с двумя окнами, С5 с двумя окнами: на лицевой стороне конверта расположены 2 окна – в поле написания адреса получателя и в поле написания адреса отправителя в соответствии со схемой (Приложение № 2 к Техническому заданию).

# 5.2.	Требования к оформлению конвертов

# Все отпечатанные или проштампованные на конверте элементы должны быть четкими и легко читаемыми.

# Препринт, наносимый на конверты, должен быть четким, без подтеков, пятен и следов от выщипывания волокон бумаги. Пробельные участки должны быть без загрязнений и следов краски.

# Препринт наносится на конверт в соответствии с макетами, направляемыми Подрядчику в составе заявки Заказчика.

5.3.	Требования к качеству печати

При нанесении препринта офсетным способом должны учитываться требования ГОСТ Р 54766-2011 (ИСО 12647-2:2004) «Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. Часть 2. Процессы офсетной печати».

# 5.4.	Требования к материалам

Конверты должны изготавливаться из офсетной бумаги белого цвета, имеющей следующие характеристики:

- масса 1 м² – 80 г (+/- 2,5 г) по ГОСТ 9094-89 «Бумага для печати офсетная. Технические условия». для конвертов С5 и конвертов С65 (С6/С5);

- масса 1 м² –  90г (+/- 2,5 г) или 100 г (+/- 2,5 г) по ГОСТ 9094-89 «Бумага для печати офсетная. Технические условия» для конвертов С4;

- жесткость при продольном изгибе – не менее 115 мН/м;

- жесткость при поперечном изгибе – не менее 50 мН/м;

При необходимости внутренней запечатки, внутренняя поверхность бумаги должна быть окрашена серым цветом, обеспечивающим непрозрачность в видимом диапазоне светового излучения более 85%.

Для закрытия окон в конвертах с окнами должна использоваться прозрачная пленка, соответствующая требованиям п. 6.2.4 ГОСТ Р 51506-99.

Для мест склейки конвертов, исключая закрывающий клапан, должен применяться клей, соответствующий требованиям п. 6.2.5 ГОСТ Р 51506-99.

Для приклеивания закрывающего клапана должен применяться клей, соответствующий требованиям п. 6.2.6 ГОСТ Р 51506-99.

Требования к клею/ клеевым составам должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51506-99.

# 5.5.	Требования к упаковке, маркировке

# Конверты С5, С65 (С6/С5) должны поставляться упакованными по 1000 шт., С4 по 500 шт. в короба из гофрированного картона (Картон марки Т23 в соответствии с ГОСТ Р 52901-2007 «Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия»). Внутри каждого короба должно быть не менее четырех поперечных картонных прокладок, препятствующих сгибанию и скручиванию конвертов.

# Не допускается наличие каких-либо надписей или товарных знаков на внешней поверхности упаковки. Каждый короб должен быть снабжен маркировочным ярлыком с указанием следующей информации:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- наименование и адрес Грузополучателя;

- условное обозначение конверта;

- количество конвертов в коробке;

- номер заявки;

- внутренний номер заказа в типографии;

- дата выработки.

На каждый короб должны наноситься следующие манипуляционные знаки: "Крюками не брать", "Беречь от влаги".

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

При выполнении работ по изготовлению полиграфической продукции (конвертов) Подрядчик должен руководствоваться:

ГОСТ Р 51506-99 «Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля;

DIN 678-2-2008 «Конверты почтовые. Часть 2. Конверты для обработки на конвертовальных машинах размеры C6-C4»;

ГОСТ Р 54766-2011 (ИСО 12647-2:2004) «Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. Часть 2. Процессы офсетной печати»;

ГОСТ Р 52901-2007 «Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия».

  - Условия выполнения работ

В течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора Подрядчик направляет Заказчику требования к предоставляемым макетам полиграфической продукции (конвертам). Заявки и макеты полиграфической продукции (конвертов) направляются по электронной почте на авторизированный адрес Подрядчика. В заявке указывается тираж и характеристики конвертов: формат (размер), цветность печати (при необходимости), количество окон (при необходимости), срок и место поставки.

Изготовление и поставка осуществляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Заявки, направляемой Заказчиком Подрядчику в комплекте с макетом, оформленным в соответствии с требованиями Подрядчика. Срок изготовления и поставки исчисляется со следующего календарного дня после получения Подрядчиком Заявки.

Доставка осуществляется с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о времени доставки не позднее чем за 1 (один) рабочий день. Подрядчик своими силами поставляет полиграфическую продукцию (конверты) Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами Заказчика.

Минимальный тираж в совокупности номенклатуры конвертов, содержащихся в одной заявке: 1 000 шт.

Максимальный тираж в совокупности номенклатуры конвертов, содержащихся в одной заявке: 100 000 шт.

Адреса доставки:

| № п/п | Наименование Грузополучателя | Адрес доставки |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС г. Москвы | 102975, г. Москва, Новомосковский АО, поселение Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, строение 36 |
| 2 | УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области | г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 81, корпус 1, литер А |
| 3 | УФПС Новосибирской области | 140961, Московская область, п. Львовский, Магистральная, 7 |
| 4 | УФПС Татарстан Почтасы | 140961, Московская область, п. Львовский, Магистральная, 7 |

  - Требования к безопасности

Не установлены

# 6.4.	 Требования к конфиденциальности

Подрядчик обязан обеспечить конфиденциальность информации коммерческого, финансового и технического характера, относящейся к предмету закупки и/или ставших ему известными в ходе выполнения работ, оказания услуг.

При выполнении работ должны быть соблюдены требования Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

6.5.	 Требования к сдаче-приемке работ

Подрядчик в порядке, предусмотренном Договором извещает Заказчика о дате и времени сдачи выполненных Работ и их результата по каждой Заявке в течение 1 (одного) рабочего дня по окончании работ. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика, указанными Договоре.

Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.6.6 Технического задания.

Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы результата Работ.

При приемке выполненных Работ по Заявке и их результата Заказчик проводит проверку соответствия выполненных Работ по Заявке и их результата условиям Договора, в том числе условиям Заявки, Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям.

6.6.	Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания срока выполнения работ по Заявке предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ в 2 (двух) экземплярах, подписанный Подрядчиком. Одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных Работ по Заявке Подрядчик обязан направить Заказчику следующие отчетные документы:

- товарная накладная по форме ТОРГ-12;

- товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т, если поставка осуществляется автомобильным транспортом, либо железнодорожным накладным, если поставка осуществляется железнодорожным транспортом, подписанными со стороны Поставщика;

- счета-фактуры.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на полиграфическую продукцию: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и товарных накладных по форме ТОРГ-12.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация конвертов для линии конвертования |  |
| 2 | Схема расположения окна |  |

Приложение № 1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНВЕРТОВ ДЛЯ ЛИНИИ КОНВЕРТОВАНИЯ

Плотность: 80 г/м² – 120 г/м² (± 2 г/м²)

Форматы: С65 (С6/С5) = 114мм х 229мм, C5 = 229мм x 162мм, С4= 229мм х 324мм

Высота клапана: от 43 мм до 48 мм

Открытие конверта (расположение клапана): по длинной стороне

Приложение № 2 к Техническому заданию

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОКНА

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОКОН ДЛЯ КОНВЕРТА ФОРМАТА С65 (С6/С5) С ДВУМЯ ОКНАМИ

(ЛЕВОЕ ОКНО 80Х40, ПРАВОЕ ОКНО 90Х74)

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОКОН ДЛЯ КОНВЕРТА ФОРМАТА С65 (С6/С5) С ОКНОМ 90Х74

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОКОН ДЛЯ КОНВЕРТА ФОРМАТА С5 С ДВУМЯ ОКНАМИ

Все указанные в Техническом задании параметры полиграфической продукции являются техническими характеристиками, параметры соответствия которых не установлены.

Информация о необходимости внутренней запечатки указывается в Заявке Заказчика

Применяется, если Подрядчик является плательщиком НДС.