«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________ Доржиев Ж.Н.

«___»____________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 23.61.12.129 Поставка пневмоангара для нужд

Западных электрических сетей»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

-	9

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | технические требования |
| ЗЭС | Западные электрические сети (филиал ПАО «Якутскэнерго») |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| ЗЭР | Западный энергорайон |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.61.12.129 Поставка пневмоангара для нужд Западных электрических сетей.

#### Цель использования закупаемой продукции

Организация дополнительных утеплённых стояночных мест для специализированной техники в зимний период ЗЭР для обеспечения ее оперативной готовности к выполнению ремонтных программ и аварийно-восстановительных работ.

#### Существующее положение

Закупка и поставка пневмоангара.

Место поставки:

- 1. 678174 Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, г. Вилюйск, ул. Аммосова, д. 3.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм-ия | Кол-во | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Поставка Пневмоангара | шт. | 1 | Преимущество российских товаров |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Поставка пневмоангара | С даты подписания договора | Не позднее 90 дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектация пневмоангара | - 1.Каркасный пневмоангар; - 2. Защитный укрывной тент; - 3. Универсальные и вспомогательные балластные системы крепления; - 4. Распределительный щит с микроклиматом в сборе на металлокаркасе с - розеточными группами для подключения и управления вихревой - воздуходувкой и остальным дополнительным оборудованием; - 5. Интеллектуальная система поддержания давления с системой - антиобледенения; - 6. Вихревая воздуходувка ERSTVAK в защитном кожухе для системы подкачки; - 7. Воздуховоды с клапанной системой подкачки; - 8. Пневмоворота с электротельфером; - 9. Входная металлопластиковая дверь (1 шт.); - 10. Система освещения; - 11. Система вентиляции; - 12. Система отопления; - 13. Ремонтный комплект. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габаритные размеры | Внутренние размеры (полезная площадь): длина 16 метров, ширина 15,5 метров, высота 7,75 метров. | Указание характеристик |  |  |
|  | Толщина баллона | 2 метра | Согласие с требованием |  |  |
|  | Система отопления (тепловые пушки) | Пушка тепловая BALLU BHP-M2-40 (3 режима нагрева) Силовой щит и кабельная продукция для системы отопления | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вытяжная вентиляция | Вентилятор ВКК ф315, в комплекте с обратным клапаном, воздуховодом и морозостойким кабелем | Согласие с требованием |  |  |
|  | Система внутреннего освещения | Светодиодный влагостойкий прожектор 100 Вт (в 1 ряд на каждую арку) в комплекте с морозостойким кабелем. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Система внешнего освещения | Светодиодный влагостойкий прожектор 100 Вт в комплекте с морозостойким кабелем, 1 шт. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Материал для изготовления | Комбинированное исполнение Армированный ПВХ, Плотность не менее 750 г/м2 и не менее 900 г/м2 Группа горючести материала Г1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пневматические ворота | Количество 1 шт. в комплекте с электртельфером Материал: армированный ПВХ Плотность не менее 750 г/м2. Размеры: Главные ворота: высота 4,5м, ширина 4м. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Входная группа | Количество 1 шт. Входная металлопластиковая дверь (дверное полотно, сендвич, фурнитура с ключами), размер не менее: ширина: 1 м., высота: 2 м. Фурнитура в комплекте. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Допустимая температура эксплуатации, С° | от -70 до 60 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Допустимая скорость ветра, м/с | не менее 30 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки товара | Доставка по адресу: 678174 Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, г. Вилюйск, ул. Аммосова, д. 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок непрерывной эксплуатации мобильного пневмоангара | не менее 10 лет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантия на мобильный пневмоангар составляет | не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемый Товар должен подтверждаться паспортом, руководством по монтажу и эксплуатации, демонтажу и хранении на русском языке. Документация на комплектное оборудования на русском языке. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Наличие проектной документации | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик, используя свой опыт и знания по поставке аналогичного оборудования, а также требования нормативных документов принимает на себя обязательства по выполнению Договора, включая возможные работы, оборудование и услуги, определенно не упомянутые, но необходимые для нормальной работы оборудования и нормальной его эксплуатации. | Согласие с требованием |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.