Технические требования

ОКПД2 30.30.32.152 Поставка беспилотного летательного аппарата для филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» в рамках инвестиционного проекта Р_Т-1310-258

Лот №0003-ТПИР ОНМ-2026-СШГЭС

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| БПЛА | - беспилотный летательный аппарат |
| --- | --- |
| СМ ГТС | - служба мониторинга гидротехнических сооружений |
| ГТС | - гидротехнические сооружения |
| Филиал | - Филиал ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |
| ТТ | - Технические требования |
| СШГЭК | - Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс |
| СШГЭС | - Саяно-Шушенская ГЭС |
| БВС | - Береговой водосброс |
| ВК | - Водобойный колодец |
| БАС | - беспилотная авиационная система |

  - Наименование закупаемой продукции

Беспилотный летательный аппарат.

  - Цель использования закупаемой продукции

Беспилотный летательный аппарат необходим для проведения визуальных осмотров ГТС СШГЭК.

  - Существующее положение

В настоящее время ряд визуальных осмотров ГТС СШГЭК (напорная и низовая грань СШГЭС, ограждающие стенки ВК БВС СШГЭС и т.д.) осуществляется с применением плавсредств, а также с организацией работ на высоте. Закупка БПЛА необходима для:

- минимизации работ на высоте;

- более детальной оценки дефектов ГТС СШГЭК (по сравнению с визуальными осмотрами с плавсредств).

1.5.	Покупатель

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро») в интересах Филиала. Почтовый адрес: Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 655619, Тел. 3-26-27, факс (39042) 3-26-05; E-mail: sges@rushydro.ru.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Беспилотный летательный аппарат: | комплект | 1 |
| 1.1 | - Беспилотный летательный аппарат | шт. | 1 |
| 1.2 | - Пульт дистанционного управления | шт. | 1 |
| 1.3 | - Сетевое зарядное устройство для аккумуляторов БПЛА и аккумуляторов пульта | шт. | 1 |
| 1.4 | - Кейс для перевозки БПЛА | шт. | 1 |
| 1.5 | - Аккумулятор для БПЛА | шт. | 4 |
| 1.6 | - Аккумулятор для пульта ДУ | шт. | 1 |
| 1.7 | - Комплект запасных частей | шт. | 1 |
| 1.8 | - Набор винтов и инструментов | шт. | 1 |
| 1.9 | - Инструкция по эксплуатации | шт. | 1 |
| 1.10 | Многофункциональная станция RTK | комплект | 1 |
| 1.10.1 | Многофункциональная станция RTK | шт. | 1 |
| 1.10.2 | Запасные направленные антенны | шт. | 4 |
| 1.10.3 | Кабель USB-A — USB-C | шт. | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Беспилотный летательный аппарат | С даты, следующей за датой заключения договора | не позднее 100 (сто) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

- 2.2.1. Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1): Беспилотный летательный аппарат.

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика (Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)) | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам Товара |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Беспилотный летательный аппарат |  | Указать наименование товара | -//- |
| 1.1.1 | Рабочая высота | Не менее 5000 метров над уровнем моря | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.2 | Количество используемых батарей | Не менее 2 шт. | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.3 | Исполнение | Переносное, герметичный кейс | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.4 | Движители | 4 пропеллера | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.5 | Максимальный взлетный вес | Не менее 4 кг. | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.6 | Максимальная скорость взлета | Не менее 6 м/с | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.7 | Максимальная скорость посадки | Не менее 7 м/с | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.8 | Максимальная скорость ветра | Не менее 12 м/с | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.9 | Время полета | Не менее 30 минут | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.10 | Рабочая температура | -20 ÷ 50°С | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.11 | Класс IP | IP55 и выше | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.12 | Подвес | Встроен в корпус БПЛА | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.13 | Визуальные датчики предотвращения столкновений |  | Указать наименование товара |  |
| 1.1.13.1 | Диапазон обнаружения препятствий | Вверху/Внизу:/Сзади/Слева/Справа: 0,5-33 м. | Указать технические и функциональные характеристики | - |
|  |  | Впереди: 0,6-38 м. |  |  |
| 1.1.13.2 | Угол обзора | По горизонтали: не менее 65° | Указать технические и функциональные характеристики | - |
|  |  | По вертикали: не менее 50° |  |  |
| 1.1.13.3 | Рабочие условия | Поверхности с различимым рельефом и адекватным освещением (lux > 15) | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.14 | Инфракрасные датчики предотвращения столкновений |  | Указать наименование товара | -//- |
| 1.1.14.1 | Диапазон обнаружения препятствий | 0,1-10 м. | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.14.2 | Угол обзора | Не менее 30° (±15°) | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.14.3 | Рабочие условия | Большие препятствия с эффектом рассеивания и отражения (коэффициент отражения > 10%) | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.15 | Точность парения по вертикали (при умеренном ветре или в безветренную погоду) | Не более ±0.1 м (с визуальным позиционированием) Не более ±0.5 м (с позиционированием по глобальным навигационным системам) Не более ±0.1 м (с позиционированием по RTK) | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.16 | Точность парения по горизонтали (при умеренном ветре или в безветренную погоду) | Не более ±0.3 м (с визуальным позиционированием) Не более ±1.5 м (с позиционированием по глобальным навигационным системам) Не более ±0.1 м (с позиционированием по RTK) | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.17 | Точность позиционирования RTK | Не более 1 см + 1 мм/км (по горизонтали) Не более 1,5 см + 1 мм/км (по вертикали) | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.18 | Системы глобальной навигации | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.1.19 | Цифровой компас | обязательно | Согласие с требованием | - |
| 1.1.20 | Датчик высоты | обязательно | Согласие с требованием | - |
| 1.1.21 | Защита от магнитных полей | Обязательна (Приближение к ЛЭП 500 кВ на 5-10 метров) | Согласие с требованием | - |
| 1.1.22 | Система автоматического отслеживания объекта | Есть | Согласие с требованием | - |
| 1.1.23 | Фокусировка камеры на объекте во время полета и маневрирования | Есть | Согласие с требованием | - |
| 1.2 | Аккумулятор |  | Указать наименование товара | -//- |
| 1.2.1 | Емкость | Не менее 5880 мАч | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.2.2 | Напряжение | Не менее 26,1 В | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.2.3 | Потребление энергии | Не менее 130 Втч | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.2.4 | Рабочая температура | -20 ÷ 50°C | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.2.5 | Обогрев батарей | Есть | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Блок управления |  | Указать наименование товара | -//- |
| 1.3.1 | Протокол Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.3.2 | Протокол Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.3.3 | Питание | Сменный и встроенный аккумулятор | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| ‍1.3.4 | Встроенный аккумулятор | Емкость: не менее 6500 мАч; Напряжение: не менее 7,2 В | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.3.5 | Внешний аккумулятор | Емкость: не менее 4920 мАч; Напряжение: не менее 7,6 В | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.3.6 | Рабочая температура | -20 ÷ 50°С | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.3.7 | Устройство вывода видео | Яркий сенсорный дисплей, с предустановленным приложением для управления БПЛА | Согласие с требованием | - |
| 1.3.8 | Разрешение | Не менее 1920×1200 пкс | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.3.9 | Макс. яркость | Не менее 1200 нит | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.3.10 | Размер дисплея | Не менее 7,02 дюймов | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.3.11 | Возможность создавать полетное задание | Есть | Согласие с требованием | - |
| ‍1.3.12 | Класс IP | Не менее IP54 | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.4 | Видеокамеры и подвес |  | Указать наименование товара | -//- |
| 1.4.1 | Подвес |  | -//- | -//- |
| 1.4.1.1 | Диапазон угловых вибраций | Не менее ±0,01° при парении | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.4.1.2 | Максимальный диапазон подвеса | Управляемый диапазон: Панорамирование: не менее ±90° Наклон: от -120° до +45° | Указать технические и функциональные характеристики | - |
|  |  | Механический диапазон: Панорамирование: не менее ±105° Наклон: От -135° до +60° Вращение: не менее ±45° |  |  |
| 1.4.2 | Камера с зум-объективом |  | -//- | -//- |
| 1.4.2.1 | Матрица | Размер: не менее 6,4×4,8 мм; Тип сенсора: CMOS; Эффективные пиксели: не менее 48 Mп | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.4.2.2 | Объектив | Фокусное расстояние: 21-75 мм (ЭФР: 113-405 мм) | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.4.3 | Широкоугольная камера |  | Указать наименование товара | -//- |
| 1.4.3.1 | Матрица | Размер: не менее 6,4×4,8 мм; Тип сенсора: CMOS; Эффективные пиксели: не менее 12 Mп | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.4.3.2 | Объектив | Фокусное расстояние: 4.5 мм (ЭФР: 24 мм) | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.4.4 | FPV-камера |  | Указать наименование товара | -//- |
| 1.4.4.1 | Разрешение | Не менее 1920×1080 | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.4.4.2 | Диагональное поле зрения | Не менее 161° | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.4.4.3 | Частота кадров | Не менее 30 fps | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.4.5 | Тепловизионная камера |  | Указать наименование товара | -//- |
| 1.4.5.1 | Разрешение матрицы | Не менее 640 х 512 пикселей | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.4.5.2 | Погрешность инфракрасного измерения температуры | Не более ±2°C | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.4.5.3 | Цифровой зум | Не менее 28-кратного | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.4.6 | Общие требования к камерам |  | -//- | -//- |
| 1.4.6.1 | Режимы съемки | Покадровая/серийная | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.4.6.2 | Поддерживаемые форматы файлов | Фото: JPEG Видео: MOV, MP4. | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.4.6.3 | Рабочая температура | От -20оC до +50оC | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.5 | Многофункциональная станция RTK |  | -//- | -//- |
| 1.5.1 | Частоты GNSS | GPS: L1C/A, L2C, L5; BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b; Galileo: E1, E5a, E5b, E6; GLONASS: L1, L2. | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.5.2 | Точность режима ровер-станции | Статическое измерение По горизонтали: не более 0.8 см + 1 ppm (RMS) По вертикали: не более 1.5 cm + 1 ppm (RMS) | Указать технические и функциональные характеристики | - |
|  |  | Наклонное измерение Диапазон угла: от 0° до 60° По горизонтали: не более 8 мм + 0.7 мм/° Наклон (точность <2 см в пределах 30°) |  |  |
| 1.5.3 | Класс защиты | Не менее IP67 | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.6 | Требования к программному обеспечению беспилотного летательного аппарата и блока управления | Отсутствие принудительной блокировки взлета и программных ограничений для совершения полетов над территорией Российской Федерации | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 1.7 | Требования к оснащению БАС | Оснащение БАС должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент поставки Товара | Указать технические и функциональные характеристики | - |
| 2. | Объем поставки Товара | В соответствии с Таблицей 1.1 настоящих ТТ. К Товару должна быть приложена техническая документация на русском языке на бумажном носителе, в том числе: паспорт, руководство по эксплуатации. | Согласие с требованием | - |
| 3. | Наличие сертификатов соответствия, ГОСТ на поставляемый Товар | Предоставить при поставке Товара. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Информация о производителе | Предоставить в составе заявки полную информацию о производителе Товара, в том числе его местонахождении. | Указать |  |
| 5. | Назначенный изготовителем срок службы | Не менее 5 лет. | Согласие с требованием | - |
| 6. | Срок гарантии на Товар | 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД на поставленный Товар. Если в течение гарантийного срока Товар выйдет из строя не по вине персонала Покупателя, Поставщик за свой счёт при необходимости выполнит ремонт, или осуществит замену Товара в срок не более 30 дней с даты получения соответствующего требования Покупателя. Срок гарантии увеличивается на период ремонта/замены. | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к маркировке | Требования к маркировке Товара указаны в приложении №1 к настоящим ТТ. | Согласие с требованием | - |
| 8. | Условия транспортирования | Выполняет Поставщик собственными силами, за собственные средства, принимая на себя все риски доставки. | Согласие с требованием | - |
| 9. | Место поставки Товара | Поставка Товара осуществляется до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106. | Согласие с требованием | - |
| 10. | Приемка Товара | При приемке Товара специалистами Покупателя осуществляется внешний осмотр, проверяется сохранность тары и упаковки. Осуществляется проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка Товара осуществляется специалистами Покупателя в присутствии представителей Поставщика. Приемка Товара со вскрытием упаковки производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 / УПД, либо направляет Поставщику мотивированный отказ. После проведения входного контроля восстановление упаковки, переконсервация производится силами Поставщика. | Согласие с требованием | - |
| 11. | Условия перехода права собственности на Товар | Права собственности на Товар переходят Покупателю после подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД. | Согласие с требованием | - |
| 12. | Иные условия поставки Товара | Допускается поставка эквивалентного Товара, параметры и характеристики которого не уступают закупаемому Товару, указанному в настоящем ТТ. При этом участнику при подготовке предложения необходимо отразить подробные параметры и характеристики предлагаемого Товара. Эквивалентное оборудование должно соответствовать настоящим ТТ. | Согласие с требованием | - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Стоимость Товара, включает транспортировку, налоги, таможенное оформление и все остальные расходы, связанные с исполнениями обязательств Поставщика по договору и не должна превышать среднерыночную.

3.3.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

Приложение №1: Требования к маркировке Товара.

- Приложение №1 к ТТ

Требования к маркировке Товара

Маркировка Товара должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.

Маркировка наносится силами Поставщика на грузовое место или корпусы Товара, поставляемого без заводской упаковки, с применением индивидуального QR-кода.

QR-код должен содержать следующую обязательную информацию:

- наименование Товара (в случае поставки не сборного груза);

- наименование Поставщика;

- номер, дату Договора, в рамках которого осуществляется поставка Товара;

- контактные данные ответственного исполнителя по договору от Филиала;

- условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение);

- дату изготовления (обязательно для группы МТЗ «Аварийный запас»);

- срок хранения (обязательно для группы МТЗ «Аварийный запас»). В случае если срок хранения не установлен, указывается «срок хранения не ограничен».

Наносимая Маркировка и информация должны быть представлены на русском языке.