Приложение 10

Опросный лист на шинные опоры серии ШО(П) на напряжение 110 кВ

Количество: 1 (один) комплект

Заказчик: АО «ДРСК» «ПЭС»

Объект: ПС 110 кВ Институт

| № п/п | Параметры | Варианты исполнения |  |  | Значение заказа | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 35 кВ / 40,5 кВ |  |  |  |  |
|  |  | 110 кВ / 126 кВ |  |  | V |  |
|  |  | 150 кВ / 172 кВ |  |  |  |  |
|  |  | 220 кВ / 252 кВ |  |  |  |  |
| 2 | Тип изоляции и удельная длина пути утечки по ГОСТ 9920 | Фарфоровая | 1,6 см/кВ |  |  |  |
|  |  |  | 2,25 см/кВ |  |  |  |
|  |  |  | 2,5 см/кВ |  |  |  |
|  |  |  | 3,1 см/кВ |  |  |  |
|  |  | Полимерная | 2,25 см/кВ |  |  |  |
|  |  |  | 2,5 см/кВ |  | V |  |
| 3 | Цвет глазури изоляторов | Белый |  |  | V |  |
|  |  | Коричневый |  |  |  |  |
| 4 | Конструктивное исполнение | для крепления одного провода |  |  | V |  |
|  |  | для крепления двух проводов |  |  |  |  |
| 5 | Комплект жёсткой ошиновки |  |  |  | V |  |
| 6 | Заказ опорных стоек под установку | Трубная конструкция стойки |  |  |  |  |
|  |  | Сборная конструкция стойки |  |  |  |  |
| 7 | Высота опорных стоек (указать из предлагаемого ряда) | Стандартная поставка: 2856мм (трубная), 2816мм (сборная) По заказу: 2200, 2500, 2800, 3000, 3500, 4000, 4500, 5200мм |  | под одну ШО |  |  |
|  |  |  |  | под две ШО |  |  |
|  |  |  |  | под три ШО | в составе блока |  |
| 8 | Заказ металлоконструкций (по эскизу заказчика) |  |  |  |  |  |
| 9 | Заказ шинных опор для установки ВЧ заградителей (по эскизу заказчика) |  |  |  | - |  |
| 10 | Дополнительные требования Осветительная установка (ОУ) - 1шт |  |  |  |  |  |