Приложение 6

Опросный лист на заземлители серии ЗОН – 110 УХЛ1

Количество: 2 (два) комплекта

Заказчик: АО «ДРСК» «ПЭС»

Объект: ПС 110 кВ Институт

| № п/п | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее 110 кВ / 126 кВ напряжение | 110 кВ/ 126 КВ | V |  |
| 2 | Ток термической стойкости (3с) / Ток электродинамической стойкости | 6,3 кА / 15,75 кА | V |  |
| 3 | Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | Фарфоровая I |  |  |
|  |  | Фарфоровая II* (Б) |  |  |
|  |  | Фарфоровая III (по заказу) |  |  |
|  |  | Полимерная II* (по заказу) |  |  |
|  |  | Полимерная III (по заказу) | V |  |
|  |  | Полимерная IV (по заказу) |  |  |
| 4 | Тип заземлителя по назначению | I - для заземления нейтралей силовых трансформаторов, имеющих в нейтрали трансформатор тока для защиты от замыканий на землю | V |  |
|  |  | II - для заземления нейтралей силовых трансформаторов, не имеющих защиты от замыканий на землю |  |  |
| 5 | Привод заземлителя | Ручной ПРГ-2 | V |  |
|  |  | Двигательный ПД-14 (по заказу) |  |  |
| 6 | Дополнительные требования: Опорный изолятор ОСК-10-110-А-2 УХЛ1 — 1 шт |  |  |  |
| 7 | Количество комплектов заказа |  | 2 |  |