Приложение 8

Опросный лист на поставку ограничителей перенапряжений нелинейных серии ОПН-П на напряжение 110 кВ

Количество: 6 (два) шт.

Заказчик: АО «ДРСК» «ПЭС»

Объект: ПС 110 кВ Соболь

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемые значения параметров |  | Значение заказа | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовитель | Указать параметр |  | Указать параметр |  |
| 2 | Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 110/73 |  |  |  |
|  |  | 110/77 |  |  |  |
|  |  | 110/83 |  |  |  |
|  |  | 110/88 |  | V |  |
|  |  | 150/100 |  |  |  |
|  |  | 150/105 |  |  |  |
|  |  | 150/115 |  |  |  |
|  |  | 220/154 |  |  |  |
|  |  | 220/163 |  |  |  |
|  |  | 220/172 |  |  |  |
| 3 | Предназначены для защиты | электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений |  | V |  |
| 4 | Исполнение по установке | 1-опорное |  | V |  |
|  |  | 2-подвесное (для ОПН-110 2 и 3 кл.пропускной способности) |  |  |  |
| 5 | Номинальный разрядный ток, кА | 10 |  | V |  |
|  |  | 20 |  |  |  |
| 6 | Класс пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000 мкс (амплитуда) | 2 - (550 А) |  |  |  |
|  |  | 3 - (850 А) |  | V |  |
|  |  | 4 - (1200 А) |  |  |  |
|  |  | 5 - (1500 А) |  |  |  |
| 7 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | II* (для ОПН 4 и 5 кл. пропускной способности) |  |  |  |
|  |  | III |  | V |  |
|  |  | IV (для ОПН 2 и 3 кл. пропускной способности) |  |  |  |
| 8 | Дополнительная комплектация по заказу | Датчик тока ДТУ-03 |  | V |  |
|  |  | Прибор для измерения тока проводимости под рабочим напряжением УКТ-03М |  | V |  |
|  |  | Регистратор срабатывания ИТ-Д2.03 |  | V |  |
|  |  | Металлоконструкция (стойка выускается для установки трех или одного ОПН) | Для установки 3-х ОПН | V |  |
|  |  |  | Для установки 1-го ОПН |  |  |
| 9 | Дополнительные требования | Входит в состав блока ОПН, Н=2500 Тип внешней изоляции - полимер |  |  |  |
| 10 | Количество ОПН заказа |  |  | 6 |  |

Примечания:

1. Параметры, отмеченные «Указать параметр», должны быть представлены производителем.