ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи 628240 УФПС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры АО "Почта России", расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Советский, ул.Киевская, д 26.

г. Ханты-Мансийск, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором. |
| 4. | ОПС, Объект | Помещения и сооружения логистической инфраструктуры, расположенных по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Советский, ул.Киевская, д 26 |
| 5. | Работы | Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи 628240 УФПС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры АО "Почта России", расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Советский, ул.Киевская, д 26 |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | СП | Свод правил |
| 9. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 10. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 11. | ТЗ | Техническое задание |
| 12. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 13. | Строительный контроль | Обязательства Подрядчика, установленные законодательством РФ, по осуществлению комплекса контрольных мероприятий при производстве работ по капитальному ремонту. |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи 628240 УФПС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры АО "Почта России", расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Советский, ул.Киевская, д 26.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Начало выполнения Работ: не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

- Место выполнения Работ: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Советский, ул.Киевская, д 26

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (актуализированная редакция на дату размещения закупочной документации);

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам;

- ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Технические условия;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 года № 883н.

- Условия выполнения работ

6.2.1. Работы должны выполняться в рабочее время с 9:00 часов до 20:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.2. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.4. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.5. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229).

6.2.6. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.7. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.8. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.2.9. Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ в соответствии с Приложением № 1 к ТЗ.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н.

Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3);

2.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

3.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация);

4.	Акты освидетельствования скрытых Работ (при необходимости).

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в выполненных Работах.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ | 7 |
| 2. | Перечень расходных материалов и оборудования | 12 |

Приложение № 1 к ТЗ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ведомость объемов Работ по текущему ремонту отделения почтовой связи 628240 УФПС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры АО "Почта России", расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Советский, ул.Киевская, д 26.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Страховой участок, г.Советский, ул.Киевская, д26 |  |  |  |
| Расширение проемов, установка перегородки |  |  |  |
| 1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,032 |
|  | 1. Снятие дверных полотен со снятием петель. |  |  |
| 2 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,02 |
|  | 1. Отбивка штукатурки в откосах. |  |  |
|  | 2. Снятие дверных коробок. |  |  |
| 3 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных | 100 м2 | 0,1923 |
|  | 1. Пробивка проема. |  |  |
|  | 2. Установка металлической перемычки. |  |  |
|  | 3. Отеска поверхности откосов. |  |  |
|  | 4. Укрепление металлической сетки на откосах. |  |  |
|  | 5. Оштукатуривание откосов. |  |  |
|  | 6. Очистка годного кирпича от раствора. |  |  |
|  | 7. Складирование годного кирпича в штабель. |  |  |
| 4 | Установка деревянных стоек из бревен для временной разгрузки каменных конструкций | 100 м | 0,084 |
|  | 1. Заготовка деревянных стоек. |  |  |
|  | 2. Установка стоек с креплением. |  |  |
| 5 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0,03016 |
|  | 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий. |  |  |
|  | 2. Заготовка и установка металлических элементов. |  |  |
|  | 3. Заделка гнезд и борозд. |  |  |
| 6 | Обрамление проемов угловой сталью | т | 0,093496 |
|  | 1. Отбивка штукатурки вручную. |  |  |
|  | 2. Установка металлоконструкций со сваркой. |  |  |
| 7 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0,0558 |
|  | 1. Подготовка поверхности. |  |  |
|  | 2. Заполнение аппарата грунтовкой. |  |  |
|  | 3. Нанесение грунтовки на подготовленную поверхность распылением. |  |  |
| 8 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен | 100 м2 | 0,0558 |
|  | 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. |  |  |
|  | 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. |  |  |
| 9 | Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников по стенам из кирпича и бетона, ширина полки более 50 мм | 100 м | 0,084 |
|  | 1. Разметка и отрезка алюминиевого профиля. |  |  |
|  | 2. Установка элементов доски отбойной. |  |  |
|  | 3. Сверление отверстий в алюминиевом профиле. |  |  |
|  | 4. Разметка и сверление отверстия в стене. |  |  |
|  | 5. Крепление алюминиевого профиля к стене. |  |  |
|  | 6. Монтаж винилового покрытия. |  |  |
| Устройство перегородок |  |  |  |
| 10 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 100 м2 | 0,0525 |
|  | 1. Разметка проектного положения металлического каркаса. |  |  |
|  | 2. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. |  |  |
|  | 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. |  |  |
|  | 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. |  |  |
|  | 5. Устройство дверных проемов. |  |  |
|  | 6. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка. |  |  |
|  | 7. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами. |  |  |
|  | 8. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. |  |  |
|  | 9. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. |  |  |
|  | 10. Грунтование поверхности. |  |  |
| 11 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0,063 |
|  | 1. Подготовка поверхности. |  |  |
|  | 2. Заполнение аппарата грунтовкой. |  |  |
|  | 3. Нанесение грунтовки на подготовленную поверхность распылением. |  |  |
| 12 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен | 100 м2 | 0,063 |
|  | 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. |  |  |
|  | 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. |  |  |
| 13 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,063 |
|  | 1. Нанесение шпатлевки на трещины и раковины. |  |  |
|  | 2. Шлифовка подмазанных мест. |  |  |
|  | 3. Шпатлевание поверхности. |  |  |
|  | 4. Шлифовка прошпатлеванной поверхности. |  |  |
|  | 5. Грунтование поверхности. |  |  |
|  | 6. Шлифовка прогрунтованной поверхности. |  |  |
|  | 7. Окраска поверхности за 2 раза. |  |  |
| 14 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1,89 |
|  | 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем. |  |  |
|  | 2. Установка дверной коробки в проем. |  |  |
|  | 3. Разметка мест установки закладных деталей для крепления коробки. |  |  |
|  | 4. Сверление отверстий для установки анкеров. |  |  |
|  | 5. Приварка закладных деталей к анкеру и коробке с выверкой в проектное положение. |  |  |
|  | 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной. |  |  |
|  | 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение. |  |  |
|  | 8. Установка противосъемных упоров. |  |  |
|  | 9. Разметка, врезка и проверка механизмов дверного замка. |  |  |
|  | 10. Обработка мест сварки электрошлифовальной машиной. |  |  |
| 15 | Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками | 10 шт | 0,1 |
|  | 1. Вскрытие отверстия под замок с прочисткой и примеркой замка. |  |  |
|  | 2. Подгонка отверстия под замок. |  |  |
|  | 3. Установка замка и ручек с креплением. |  |  |
|  | 4. Проверка действия замка. |  |  |
| 16 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 1 |
|  | 1. Разметка и сверление отверстий на скобе. |  |  |
|  | 2. Приваривание скобы доводчика. |  |  |
|  | 3. Крепление доводчика шуруповертом с проверкой действия. |  |  |
|  | 4. Разметка и приваривание штанги доводчика. |  |  |
|  | 5. Установка тяги и регулировка доводчика. |  |  |
| 17 | Монтаж системы управления доступом с автоматическим запирающим устройством | шт | 1 |
|  | 1. Распаковка элементов системы управления доступом, внешний осмотр на наличие видимых повреждений. |  |  |
|  | 2. Разметка и сверление отверстий для крепления элементов системы управления доступом. |  |  |
|  | 3. Установка элементов системы управления доступом, включая затяжку винтов до проектного усилия. |  |  |
|  | 4. Соединение элементов системы управления доступом между собой согласно схеме и подключение к блоку питания. |  |  |
|  | 5. Назначение мастер-ключа. |  |  |
|  | 6. Добавление простых ключей. |  |  |
|  | 7. Добавление блокирующих ключей. |  |  |
|  | 8. Настройка времени открывания двери. |  |  |
|  | 9. Настройка режима "Блокировка". |  |  |
|  | 10. Настройка режима "Доступ". |  |  |
|  | 11. Проверка работы системы с запрограммированными функциями. |  |  |
|  | 12. Установка заглушек в отверстия для крепежных винтов. |  |  |
| Устройство приемной платформы у люкового окна |  |  |  |
| 18 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 шт | 0,06 |
|  | 1. Разметка мест установки металлических столбов. |  |  |
|  | 2. Выгрузка материалов. |  |  |
|  | 3. Сверление отверстий в бетонном основании. |  |  |
|  | 4. Установка анкеров. |  |  |
|  | 5. Установка металлических столбов. |  |  |
| 19 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,15 |
|  | 1. Установка и крепление лестниц. |  |  |
|  | 2. Устройство подмостей. |  |  |
|  | 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов. |  |  |
| 20 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом | 10 т | 0,015 |
|  | 1. Сварка стальных конструкций. |  |  |
| 21 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,138 |
|  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов. |  |  |
|  | 2. Приготовление грунтовочных составов. |  |  |
|  | 3. Нанесение грунта. |  |  |
|  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов. |  |  |
|  | 5. Контроль качества. |  |  |
| 22 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,138 |
|  | 1. Очистка. |  |  |
|  | 2. Проолифка. |  |  |
|  | 3. Первая окраска. |  |  |
|  | 4. Вторая окраска. |  |  |
| Раздел 2. Усиление опорной части каркаса в гараже |  |  |  |
| 23 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 0,22 |
|  | 1. Планировка места установки наружных лесов. |  |  |
|  | 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц. |  |  |
|  | 3. Разборка лесов. |  |  |
|  | 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их. |  |  |
|  | 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад. |  |  |
| 24 | Устройство подпирающей балки между опорной металлической конструкцией и перекрытием. | м3 | 0,165 |
|  | 1. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями. |  |  |
| Раздел 3. Разбор завала теплотрассы, вывоз строительного мусора |  |  |  |
| 25 | Демонтаж и обратный монтаж металлической секции забора. | шт | 1 |
|  | 1. Срезка болтовых креплений газовой резкой. |  |  |
|  | 2. Демонтаж секций вручную. |  |  |
|  | 3. Установка новых секций с затягиванием болтов крепления. |  |  |
|  | 4. Выверка стоек в плане и профиле вручную. |  |  |
|  | 5. Погрузка демонтированных секций в автомобиль. |  |  |
| 26 | Разборка завалов в помещениях от мусора с вывозкой тачками | м3 | 7,6 |
|  | 1. Разборка завалов вручную на отдельные элементы. |  |  |
|  | 2. Погрузка в тачки. |  |  |
|  | 3. Перевозка тачками на расстояние до 80 м. |  |  |
|  | 4. Укладка в штабель. |  |  |
| 27 | Погрузка строительного мусора погрузчиками одноковшовыми универсальными фронтальными пневмоколесными, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т на автомобили-самосвалы | маш.-ч | 12 |
| 28 | Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами, грузоподъемность до 7 т на полигон | маш.-ч | 12 |

Приложение № 2 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ

Перечень расходных материалов и оборудования для выполнения работ по текущему ремонту отделения почтовой связи 628240 УФПС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры АО "Почта России", расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Советский, ул.Киевская, д 26.

| № п/п | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм | м | 6,1 |
| 2 | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм | м | 9,3 |
| 3 | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм | 100 м | 0,085 |
| 4 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 1,2 |
| 5 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,001 |
| 6 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,3 |
| 7 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-190 мм | т | 0,003 |
| 8 | Дюбели | т | 0,002 |
| 9 | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 100 шт | 0,04 |
| 10 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 0,59 |
| 11 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм | 100 шт | 0,74 |
| 12 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | 100 шт | 1,99 |
| 13 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм | 100 шт | 0,08 |
| 14 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 0,29 |
| 15 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0,02 |
| 16 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм | м | 4,5 |
| 17 | Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм | м | 13,3 |
| 18 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм | м2 | 2,4 |
| 19 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0,092 |
| 20 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П | т | 0,124 |
| 21 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,006 |
| 22 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,02 |
| 23 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ | м3 | 0,01 |
| 24 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,001 |
| 25 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 1,05 |
| 26 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | шт | 1 |
| 27 | Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа | кг | 1,1 |
| 28 | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа | кг | 7,9 |
| 29 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 23,6 |
| 30 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг | шт | 1 |
| 31 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости | компл | 1 |
| 32 | Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 80 кг | компл | 1 |
| 33 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм | 100 шт | 0,24 |
| 34 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2 | м2 | 1,89 |
| 35 | Лестница металлическая одномаршевая без площадки, с ограждением высотой 1200 мм, высота подъема 3000 мм, ширина марша 1000 мм | м | 2 |
| 36 | Перила-ограждения металлические маршевых лестниц, марка ОМ 17-1, длина ограждения в плане 3070 мм, высота стоек 1060 мм, высота решетчатого заполнения 710 мм | м | 3,5 |
| 37 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,031 |
| 38 | Панели композитные стальные, класс А, пожарные характеристики Г1, В1, Д1, КМ1, К0, покрытие PVDF/PE, толщина панели 2 мм, толщина стального слоя 0,3 мм | м2 | 10,54 |
| 39 | Уголок алюминиевый направляющий для крепления самонесущих стеновых панелей к потолку, размеры 50х50х3 мм | м | 24,8 |
| 40 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ | м3 | 0,17 |
| 41 | Щиты настила, толщина 50 мм | м2 | 0,75 |
| 42 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А, цвет белый | т | 0,002 |
| 43 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 2,9 |
| 44 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0,003 |
| 45 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 4 мм | т | 0,112 |
| 46 | Замок электромагнитный 9-15 В, мощность 7,2 Вт, усилие удержания 240 кг, размеры 186х45х30 мм | шт | 1 |