Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2: 33.12.19.000 Оказание услуг по текущему ремонту козлового крана г/п 150/30/10т          ГЭС-2 Филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС» для нужд Кубанского филиала

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения ……………………………………………..……………………………………...3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

1.4.	Существующее положение	3

2.	Требования к продукции	…………………………….……………………………….….....3

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	3

2.1.1.	Требования к видам и объему услуг	3

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	……………………………………………….3

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг………………………………………………...	4

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг………………………………………………………….	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………….	15

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора……………………………………………………………………………………………….	15

5.	Приложения…………………………………………………………………………………	15

1. Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Конечный Заказчик | ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «Гидроремонт-ВКК», 119311, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д.8 помещ. ВП31, офис С1А Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск. |
| СТО | стандарт организации |
| ТТ | технические требования |
| ПЗ | Производственное здание |
| РЗ | Рабочее задание |
| ФНП | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности |
| НТД | Нормативно-технический документ |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 33.12.19.000 Оказание услуг по текущему ремонту козлового крана г/п 150/30/10т          ГЭС-2 Филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС» для нужд Кубанского филиала.

#### Цель оказания услуг

Исполнение обязательств по Договору возмездного оказания услуг: №1210-20-2026 от 26.01.2026г. «Оказание услуг по эксплуатации подъемных сооружений», заключенного между ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» и Кубанским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК». Восстановление исправности и полного или близкой к полному восстановлению ресурса козлового крана г/п 150/30/10т. ГЭС-2 с заменой изношенных частей и элементов.

#### Существующее положение

1.4.1. Услуги выполняются на территории Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС».

1.4.2. Производство услуг в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ГЭС-2 | Россия, Карачаево-Черкеская респ., Прикубанский район, п. Ударный | Козловой кран г/п 150/30/10т |  |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к видам и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 33.12.19.000 Оказание услуг по текущему ремонту козлового крана г/п 150/30/10т. ГЭС-2 Филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС» для нужд Кубанского филиала | В соответствии с ведомостью объёмов услуг (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока выполнения услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока выполнения услуг / этапа услуг* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД 2: 33.12.19.000 Оказание услуг по текущему ремонту козлового крана г/п 150/30/10т. ГЭС-2 Филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС» для нужд Кубанского филиала | с даты подписания договора | не позднее 31.08.2026* |
| * Срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.4.1. Технических требований. Сроки проведения услуг по ремонту крана могут быть изменены в связи с режимом работы Филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС» и фактическим состоянием оборудования в соответствии с подаваемыми ежегодными и месячными плановыми графиками ремонтов основного оборудования, и согласованными диспетчерскими заявками. |  |  |  |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: Позиция № 1 Таблицы 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям. | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполниетель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Услуги должны быть оказаны в строгом соответствии с Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг к техническим требованиям; - СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений»; - ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»; - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» Приказ Минэнерго от 25 октября 2017 года №1013; - ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения» (Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 №461). - Правила по охране труда при работе на высоте (Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020г. №782н). - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (утверждены РАО ЕЭС России 25.12.2003); - «Инструкция по обращению с отходами производства и потребления филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», ТИ-13-064-2020 от 10.06.2020г. - Эксплуатационной документацией на Козловой кран г/п 100/30/10т ГЭС-1; - Иными нормативными документами, устанавливающими требования в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, действующих на момент оказания услуг. Ответственность за нарушения предусматривается условиями заключенного договора. |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала | Услуги оказываются в соответствии НТД, указанными в Таблице 4, п. 1.1.1 настоящего ТТ. Услуги оказываются в соответствии с утвержденным проектом производства работ (ППР) и планом производства работ на высоте. Все необходимые услуги (включая необходимое оборудование и технику, материалы, аппаратуру), работы с применением грузоподъёмных механизмов (включая работы, связанные с транспортировкой, разгрузкой на территории и доставкой на место оказания услуг) выполняются силами и средствами Исполнителя. Утилизация отходов должна производиться в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад кубанских ГЭС», которая будет предоставлена Исполнителю до начала оказания услуг. Все образующиеся в процессе услуг отходы и мусор вывозятся и утилизируются силами и средствами Исполнителя. Исполнитель должен: - назначить из числа своих сотрудников представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг, а также ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в месте производства услуг. Полномочия указанного представителя должны быть подтверждены надлежащим образом оформленным документом, передаваемым Заказчику по его письменному запросу; - принять у Заказчика техническую и иную документацию; - обеспечить оказание всех необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Конечного Заказчика и Заказчика; - использовать в услуге собственный (Исполнителя) или арендованный инструмент, приспособления и механизмы; - проводить совместные технические совещания с участием служб Заказчика по вопросам организации и осуществления контроля и технического надзора за ходом оказания услуг; - обеспечить подготовку объекта к сдаче-приемке, защитных ограждений, вывоз с территории оборудования, инструмента, мусора, уборку объекта ремонта. Технический контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций; Приемочный контроль Перечень этапов и видов услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком. Передача по трехстороннему акту приемки-передачи на склад Конечного Заказчика демонтированного оборудования и материалов. Допуск персонала Исполнителя для выполнения услуг должен осуществляться в соответствии с - «Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №736 от 13.11.2008 г) (раздел 5, Приложение №2 к ТТ) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. - При проведении услуг исполнитель должен иметь право работы по нарядам-допускам и быть ответственным за организацию безопасного проведения услуг (выдающий наряд, руководитель работ, производитель работ, член бригады). |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |
|  | Требования к используемым материалам | - Материалы, передаваемые Исполнителю для оказания услуг, указаны в перечне передаваемого Давальческого материала (Приложение № 6 к настоящему Техническому заданию) и передаются по накладной на отпуск материалов на сторону формы М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №71А. |  |  |
|  | Требования к перечню и объему услуг |  |  |  |
| 1.4.1 | - Разработка и согласование с Заказчиком календарного плана производства услуг. Календарный план производства услуг по виду услуг (устанавливается последовательность оказания услуг, а также указание производства совмещенных услуг). - Перед началом оказания услуг (за 30 дней) разработать и согласовать с Заказчиком Проекта производства работ и План производства работ на высоте (при необходимости). - Объемы работ указаны в ведомости объемов услуг Приложение №3 к данному Техническому требованию (далее по тексту ТТ). - Согласование со службой эксплуатации Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). - По завершении оказания услуг: оформление исполнительной и отчётной документации по оказанным услугам. Вся техническая документация предоставляется на бумажном носителе (3 экземпляра) и электронном носителе (1 экземпляр) в формате (PDF, TIFF). Предъявление результатов услуг комиссии с участием Заказчика и Конечного Заказчика, оформление отчетной и исполнительной документации |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |
| 1.5.1 | Требования к персоналу | Соответствовать требованиям раздела II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461. Направлять на объект работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих право быть ответственными лицами за безопасное ведение работ при работах по наряду-допуску и распоряжению (возможно совмещение): - выдающим наряд; - руководителем работ; - производителями работ. — Предоставление списка персонала, имеющего право быть ответственными лицами при выполнении работ по наряду-допуску или распоряжению согласно Приказу Минтруда и социальной защиты, Российской Федерации от 15 декабря 2020 года №903н об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; — До начала проведения услуг, в рамках исполнения договора, после его заключения, Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов услуг (испытания повышенным напряжением, огневых работ, работ с электроинструментом) -возможно совмещение специальностей); - Наличие квалифицированного персонала с правом проведения работ на высоте: - III группа по безопасности работ на высоте; - не ниже III группы по электробезопасности; - II группа по безопасности работ на высоте; Предоставление списка квалифицированного персонала за 10 (десять) рабочих дней до даты начала оказания услуг. |  |  |
| 1.5.2 | Документальное подтверждение | Для подтверждения принадлежности данных лиц к Исполниетелю должны быть предоставлены: - копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу; - копию страниц паспорта; - справку об отсутствии судимости; - заполненную анкету (форма Приложение № 4 к настоящим техническим требованиям); - согласие на обработку персональных и иных охраняемых законном данных (форма Приложение № 5 к настоящим техническим требованиям); - копии удостоверений по ЭБ; - копии протоколов по ЭБ; - документы о прохождении медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации или уполномоченным лицом. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
| 1.6.1 | Требования к безопасности выполняемых услуг | Исполнитель при производстве работ должен соблюдать но не ограничиваться: - Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Министерство труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н, зарегистрированных в Минюсте России 30.12.2020 N 61957; - Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, зарегистрированных в Минюсте России 24.12.2020 N 61787; - СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве» Часть 1 Общие требования, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80, зарегистрированных в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное Производство, утвержденных Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123, зарегистрированных в Минюсте России 18.10.2002 N 3880; - СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПНР и ПОС», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122; - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471; - ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670; - Постановление Правительства РФ от 10.09.2020 N 1391 "Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов"; - ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»; - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; - 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 125/пр) (ред. От 20.11.2019); - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"; - Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённых Приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, зарегистрированных в Минюсте России 11.12.2020 N 61411; |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |  |
|  | Услуги выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов услуг без проведения закупочных процедур Заказчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и услуг. Услуги считаются выполненными после приемки козлового крана комиссией с участием Заказчика и Конечного Заказчика с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя. |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате оказания услуг, включая гарантируемые показатели |  |  |  |
|  | По результатам оказания услуг должен быть достигнут ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов услуг |  |  |  |
|  | Перед передачей результатов услуг Исполнитель обязан передать Заказчику «Отчёт об оказанных услугах» |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику | Отчётные документы по услугам представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *. dос, *.хls; Все документы и техническая документация, имеющие отношение к оказанию услуг, должны быть представлены на русском языке. Если сопроводительная или иная документация, представленная Исполнителем, написана на иностранном языке, к ней должен прилагаться перевод на русский язык, при этом подлинность подписи переводчика должны быть заверены в установленном законом порядке. |  |  |
|  |  | Исполнитель по результатам оказания услуг обязан одновременно с передачей актов приёмки оказанных услуг передать Заказчику «Отчёт об оказанных услугах», включая: - протоколы испытаний; - акты приёмки скрытых работ; - комиссионные акты приемки из ремонта; - справку о фактических трудозатратах при оказании услуг |  |  |
|  | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора) |  |  |  |
| 3.1 | - Услуги выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов без проведения закупочных процедур Заказчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и услуг, выявленных в процессе оказания услуг - Услуги считаются выполненными после приемки крана комиссией с участием персонала Заказчика, оформлением полного комплекта исполнительной и отчетной документации со стороны Исполнителя. - В течение 5 рабочих дней после завершения оказания услуг Исполнитель своими силами и за свой счет вывозит принадлежащее ему оборудование, материалы и инструменты и производит уборку территории в местах оказания услуг. - Услуги считаются выполненными после передачи пакета исполнительной документации и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного обеими сторонами. - При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить применение персоналом сертифицированных средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру оказываемых услуг, а также соблюдение правил внутреннего распорядка, действующих в филиале ПАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС» и Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск. - Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса допуска подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро, утвержденным Приказом ПАО РусГидро от 28.04.2023 № 300. В соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (приложение 2 к приказу ПАО РусГидро от 28.04.2023 № 300) Исполнитель сопроводительным письмом на имя заказчика направляет список сотрудников, с предоставлением прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах с указанием группы по электробезопасности и разряда сотрудника, сообщает состав бригады для допуска персонала на объекты и места оказания услуг, с указанием руководителя работ, лица, выдающего наряд (при наличии), производителей работ и членов бригады. К письму сведения, указанные в сопроводительном письме, должны быть подтверждены копиями ОРД Исполнителя, протоколов проверки знаний, аттестации, копиями удостоверений о проверке знаний, свидетельств о прохождении обучения, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем или уполномоченным лицом Исполнителя. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |
| 4.1 | - В случае повреждения оборудования, сооружений, конструкций в ходе оказания услуг Исполнитель обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Исполнителем сроки, но не позднее 15 дней с момента подписания акта приемки в эксплуатацию по окончании услуг. - Исполнитель обязан производить в течение гарантийного периода устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления, строительно-монтажных услуг, своими силами и за свой счет или компенсировать затраты по оказанию таких услуг. - Гарантийный период увеличивается на время простоя оборудования, необходимое на устранение дефекта. Потери от простоя оборудования компенсирует Исполнитель. - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя в течение 3 суток со дня получения письменного извещения Заказчика. - Гарантии распространяются на все услуги, детали, узлы и оборудование. |  |  |  |
| 4.2 | Гарантийный срок | Гарантийный срок по результатам оказания услуг должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания Акта о приёмке оказанных услуг. |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и субисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
| 5.1 | Требования к Исполнительным организациям | В случае привлечения к оказанию услуг Субисполнительных организаций Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №1 к настоящим техническим требованиям) с применением конкурсного коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

# Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 2: Временное положение о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работы на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №736 от 13.11.2008г.);

Приложение № 3: Ведомость объемов услуг;

Приложение № 4: Анкета;

Приложение № 5: Согласие на обработку персональных и иных охраняемых законом данных.

Приложение № 6: Перечень передаваемого Давальческого материала.