Технические требования на поставку МТР

Код ОКПД 2-28.13.28.190

«Поставка винтового компрессора для аварийного запаса

Филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС»

Лот № 6-АЗ-2026-КВВГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4. Приложения	11

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РГЭС | Рыбинская ГЭС |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| НД | Низкое давление |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ШУКГ | Шкаф управления компрессорной группой |
| ШСУСП | Шкаф серверный управления системой пневматического хозяйства |
| ШУСП | Шкаф управления системой пневматического хозяйства |

#### Наименование закупаемой продукции

Оборудование для аварийного запаса филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» в составе: компрессор винтовой.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Компрессор винтовой | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Компрессор винтовой | С даты подписания договора | Не позднее 15.12.2026 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Компрессор винтовой

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 1.1 | Вид компрессора | Винтовой |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Вид охлаждения | Воздушный |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Производительность, л/сек | Не менее 170 не более 190 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Максимальное давление, МПа | Не менее 1,0 не более 1,3 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мощность двигателя, кВт | Не более 75 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Питание, В | 380 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Макс. частота вращения вала электродвигателя, об/мин | Не более 5400 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мин. частота вращения вала электродвигателя, об/мин | Не менее 850 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Длина, мм | до 2250 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Ширина, мм | до 1300 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Высота, мм | до 2000 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.1 | Осушитель | Со встроенным рефрижераторным осушителем воздуха или с отдельностоящими модулем/модулями осушителя при условии наличия полного комплекта присоединительных компонентов к компрессору. |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Очистка конденсата | Со встроенным блоком очистки конденсата или с отдельностоящими модулем/модулями очистки конденсата при условии наличия полного комплекта присоединительных компонентов к компрессору. |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Система управления | с системой управления |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Наличие частотного преобразователя | Да |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Режим работы | 1. Возможность реализации автоматического — управления осуществляемого с ШУСП по сигналам от аналоговых датчиков (интеграция в АСУ ТП). 2. Возможность реализации ручного дистанционного управления — компрессорный агрегат может управляться с ШУСП, ШСУСП. 3. Возможность реализации местного управления — осуществляется со шкафов управления компрессорной группой ШУКГ-НД . 4. Местное управление — осуществляется непосредственно с комплектных локальных шкафов управления (поставка завода-изготовителя). |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 3.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком на РГЭС по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 4.1 | Срок гарантии |  | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания ТОРГ-12. |  | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части |  |  |  |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 5.1 | Поставщик должен предоставить комплект технической документации (технический паспорт, сертификат качества, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке), с представлением в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с, ГОСТ 2.601-2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3). |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 6.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции. Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |  |  | Согласие с требованием |  | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Цена предлагаемой Продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав закупки не включаются.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования.

Приложение №2: Требования к участникам.