У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директора Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 45.20.11.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, спецтехники и легковых автомобилей отечественного производства Дагестанского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

1.4.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	7

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7

Двигатель	18

Трансмиссия	18

Ходовая часть	19

Рулевое управление	19

Тормозная система	19

Электрооборудование	20

2.2. Требования к качеству услуг	22

Таблица 4. Требования к качеству услуг	22

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, спецтехники и легковых автомобилей отечественного производства Дагестанского транспортного участка	22

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	23

3.1. В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупки.	23

4.Требования к участникам закупки	23

Таблица 5. Квалификационные требования к участнику закупки	23

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТС | Транспортное средство |
| АО | Акционерное общество |
| ТК | Транспортная компания |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 45.20.11.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, спецтехники и легковых автомобилей отечественного производства Дагестанского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"

Цель оказания услуг

Содержание автотранспорта Дагестанского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного технического обслуживания, и ремонта. Подготовка транспортных средств к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

Существующее положение

Услуги оказываются в отношении транспортных средств в соответствии с Перечнем объектов заказчика (Таблица 1).

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, спецтехники и легковых автомобилей отечественного производства Дагестанского транспортного участка | Республика Дагестан г. Каспийск ул. Халилова 5; г. Кизилюрт п. Бавтугай; Буйнакский р-он с. Чиркей: Унцукульский р-он с. Гимры. | Автомобили марки RENAULT | - |
|  |  |  | Автомобили марки SOLLERS, FORD |  |
|  |  |  | Автомобили марки УАЗ |  |
|  |  |  | Автомобили марки ГАЗель |  |
|  |  |  | Автомобили марки КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ |  |
|  |  |  | Автомобили марки ПАЗ |  |
|  |  |  | Автомобили марки ВАЗ, Шевроле Нива |  |
|  |  |  | экскаваторы ЭО-2626 на базе трактора МТЗ |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Техническое обслуживание ТС проводится с учетом имеющегося пробега ТС и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.5.2.  Текущий ремонт ТС заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации ТС неисправностей путем замены или ремонта отдельных деталей агрегата, кроме базовых.

1.5.3. При выявлении необходимости ТР Исполнитель составляет предварительный заказ-наряд (дефектную ведомость) на ремонт, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости), Заказчиком в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.

1.5.4. ТР включает разборочно-сборочные, слесарные, сварочные и другие работы:

- ремонт подвески и ходовой части ТС (при необходимости);

- ремонт агрегатов ТС и их замена (при необходимости);

- электромонтажные работы (при необходимости);

- кузовные и малярные работы (при необходимости);

- замена стекол (при необходимости).

1.5.5. Стоимость применяемых для ремонта запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у поставщиков в данном регионе и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.5.6. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО RENAULT DUSTER О 234 АХ 05 | кол-во раз в год | 4 |
| 2 | ТР RENAULT DUSTER О 234 АХ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 3 | ТО RENAULT DUSTER О 799 АХ 05 | кол-во раз в год | 2 |
| 4 | ТР RENAULT DUSTER О 799 АХ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 5 | ТО RENAULT DUSTER О 889 АХ 05 | кол-во раз в год | 4 |
| 6 | ТР RENAULT DUSTER О 889 АХ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 7 | ТО RENAULT DUSTER Н 876 ОО 05 | кол-во раз в год | 3 |
| 8 | ТР RENAULT DUSTER Н 876 ОО 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 9 | ТО RENAULT DUSTER Н 879 ОО 05 | кол-во раз в год | 2 |
| 10 | ТР RENAULT DUSTER Н 879 ОО 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 11 | ТО RENAULT DUSTER К 053 НН 126 | кол-во раз в год | 1 |
| 12 | ТР RENAULT DUSTER К 053 НН 126 | кол-во раз в год | 1 |
| 13 | ТР RENAULT DUSTER Е 651 ВР 750 | кол-во раз в год | 2 |
| 14 | ТР RENAULT DUSTER Е 651 ВР 750 | кол-во раз в год | 1 |
| 15 | ТР RENAULT DUSTER Т 674 ОН 125 | кол-во раз в год | 2 |
| 16 | ТР RENAULT DUSTER Т 674 ОН 125 | кол-во раз в год | 1 |
| 17 | ТО RENAULT LOGAN О 164 АХ 05 | кол-во раз в год | 2 |
| 18 | ТР RENAULT LOGAN О 164 АХ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 19 | ТО RENAULT LOGAN С 638 ОС 126 | кол-во раз в год | 3 |
| 20 | ТР RENAULT LOGAN С 638 ОС 126 | кол-во раз в год | 1 |
| 21 | ТО RENAULT LOGAN О 256 АХ 05 | кол-во раз в год | 3 |
| 22 | ТР RENAULT LOGAN О 256 АХ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 23 | ТО RENAULT LOGAN У 794 УА163 | кол-во раз в год | 3 |
| 24 | ТР RENAULT LOGAN У 794 УА163 | кол-во раз в год | 1 |
| 25 | ТО RENAULT LOGAN У 781 УА 163 | кол-во раз в год | 2 |
| 26 | ТР RENAULT LOGAN У 781 УА 163 | кол-во раз в год | 1 |
| 27 | ТО RENAULT LOGAN У 827 УА 163 | кол-во раз в год | 4 |
| 28 | ТР RENAULT LOGAN У 827 УА 163 | кол-во раз в год | 1 |
| 29 | ТО RENAULT LOGAN У 830 УА 163 | кол-во раз в год | 2 |
| 30 | ТР RENAULT LOGAN У 830 УА 163 | кол-во раз в год | 1 |
| 31 | ТО ВАЗ 21310 М 029 ЕВ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 32 | ТР ВАЗ 21310 М 029 ЕВ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 33 | ТО ВАЗ 21310 Е 174 ОУ 05 | кол-во раз в год | 2 |
| 34 | ТР ВАЗ 21310 Е 174 ОУ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 35 | ТО УАЗ-220695-04 О 743 РН 126 | кол-во раз в год | 2 |
| 36 | ТР УАЗ-220695-04 О 743 РН 126 | кол-во раз в год | 1 |
| 37 | ТО УАЗ-220695-04 О 512 МР 19 | кол-во раз в год | 4 |
| 38 | ТР УАЗ-220695-04 О 512 МР 19 | кол-во раз в год | 1 |
| 39 | ТО УАЗ-220695-04 М 655 МР 19 | кол-во раз в год | 10 |
| 40 | ТР УАЗ-220695-04 М 655 МР 19 | кол-во раз в год | 1 |
| 41 | ТО УАЗ-315195 М 965 МА 05 | кол-во раз в год | 2 |
| 42 | ТР УАЗ-315195 М 965 МА 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 43 | ТО УАЗ-315195 М 963 МА 05 | кол-во раз в год | 5 |
| 44 | ТР УАЗ-315195 М 963 МА 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 45 | ТО УАЗ 23632 Патриот Пикап У 768 УУ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 46 | ТР УАЗ 23632 Патриот Пикап У 768 УУ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 47 | ТО УАЗ-315196 М 785 КН 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 48 | ТР УАЗ-315196 М 785 КН 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 49 | ТО УАЗ-22069-04 О 669 ВМ 05 | кол-во раз в год | 2 |
| 50 | ТР УАЗ-22069-04 О 669 ВМ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 51 | ТО УАЗ-220695-04 О 655 МР 05 | кол-во раз в год | 4 |
| 52 | ТР УАЗ-220695-04 О 655 МР 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 53 | ТО УАЗ-220695 В 226 ЕС 82 | кол-во раз в год | 2 |
| 54 | ТР УАЗ-220695 В 226 ЕС 82 | кол-во раз в год | 1 |
| 55 | ТО УАЗ-220695-04 О 173 НУ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 56 | ТР УАЗ-220695-04 О 173 НУ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 57 | ТО УАЗ 22069 В 933 ЕС 82 | кол-во раз в год | 2 |
| 58 | ТР УАЗ 22069 В 933 ЕС 82 | кол-во раз в год | 1 |
| 59 | ТО УАЗ 22069-04 О 087 НУ 05 | кол-во раз в год | 2 |
| 60 | ТР УАЗ 22069-04 О 087 НУ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 61 | ТО УАЗ-22069-04 М 968 МА 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 62 | ТО УАЗ-22069-04 М 968 МА 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 63 | ТО ПАЗ 32054 О 167 НУ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 64 | ТР ПАЗ 32054 О 167 НУ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 65 | ТО ПАЗ 32053 О 725 АР 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 66 | ТР ПАЗ 32053 О 725 АР 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 67 | ТО ПАЗ 32053 О 566 АР 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 68 | ТР ПАЗ 32053 О 566 АР 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 69 | ТО ПАЗ 32050 R Н 781 КМ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 70 | ТР ПАЗ 32050 R Н 781 КМ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 71 | ТО ПАЗ 32053 К 138 ТК 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 72 | ТР ПАЗ 32053 К 138 ТК 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 73 | ТО ПАЗ-3204-02 М 847 МТ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 74 | ТР ПАЗ-3204-02 М 847 МТ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 75 | ТО ГАЗ А65R33 Т 677 МЕ 19 | кол-во раз в год | 1 |
| 76 | ТР ГАЗ А65R33 Т 677 МЕ 19 | кол-во раз в год | 1 |
| 77 | ТО ГАЗ А65R33 Т 951 МЕ 19 | кол-во раз в год | 1 |
| 78 | ТР ГАЗ А65R33 Т 951 МЕ 19 | кол-во раз в год | 1 |
| 79 | ТО ГАЗ А65R32 О 627 ОР 05 | кол-во раз в год | 2 |
| 80 | ТР ГАЗ А65R32 О 627 ОР 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 81 | ТО ГАЗ А65R33 О 838 ОР 05 | кол-во раз в год | 3 |
| 82 | ТР ГАЗ А65R33 О 838 ОР 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 83 | ТО ГАЗ-32213 Н 288 КМ 05 | кол-во раз в год | 2 |
| 84 | ТР ГАЗ-32213 Н 288 КМ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 85 | ТО ГАЗ-32212 О 285 НУ 05 | кол-во раз в год | 4 |
| 86 | ТР ГАЗ-32212 О 285 НУ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 87 | ТО ГАЗ-32212 Е 944 ВР 126 | кол-во раз в год | 1 |
| 88 | ТР ГАЗ-32212 Е 944 ВР 126 | кол-во раз в год | 1 |
| 89 | ТО ГАЗ-32212 Е 939 ВР 126 | кол-во раз в год | 1 |
| 90 | ТО ГАЗ-32212 Е 939 ВР 126 | кол-во раз в год | 1 |
| 91 | ТО ГАЗ-32212 А 036 ХЕ 15 | кол-во раз в год | 2 |
| 92 | ТР ГАЗ-32212 А 036 ХЕ 15 | кол-во раз в год | 1 |
| 93 | ТР ГАЗ-32213 A 042 XE 15 | кол-во раз в год | 2 |
| 94 | ТР ГАЗ-32213 A 042 XE 16 | кол-во раз в год | 1 |
| 95 | ТО Ford Transit Е 645 РЕ 126 | кол-во раз в год | 2 |
| 96 | ТР Ford Transit Е 645 РЕ 126 | кол-во раз в год | 1 |
| 97 | ТО Ford Transit Е 640 РЕ 126 | кол-во раз в год | 2 |
| 98 | ТР Ford Transit Е 640 РЕ 126 | кол-во раз в год | 1 |
| 99 | ТО Ford Transit К 203 ОО 126 | кол-во раз в год | 2 |
| 100 | ТР Ford Transit К 203 ОО 126 | кол-во раз в год | 1 |
| 101 | ТО Ford Transit К 205 НВ 126 | кол-во раз в год | 2 |
| 102 | ТР Ford Transit К 205 НВ 126 | кол-во раз в год | 1 |
| 103 | ТО SOLLERS B-BF У 169 СН 76 | кол-во раз в год | 1 |
| 104 | ТР SOLLERS B-BF У 169 СН 76 | кол-во раз в год | 1 |
| 105 | ТО SOLLERS B-BF О 453 КМ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 106 | ТР SOLLERS B-BF О 453 КМ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 107 | ТО ГАЗ 27052 (3035FM) В 322 НН 134 | кол-во раз в год | 1 |
| 108 | ТР ГАЗ 27052 (3035FM) В 322 НН 134 | кол-во раз в год | 1 |
| 109 | ТО ГАЗ-330232 К 326 СТ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 110 | ТР ГАЗ-330232 К 326 СТ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 111 | ТО ГАЗ-3302 Е 591 ХУ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 112 | ТР ГАЗ-3302 Е 591 ХУ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 113 | ТО ГАЗ А32R33 Х 403 МЕ 19 | кол-во раз в год | 1 |
| 114 | ТР ГАЗ А32R33 Х 403 МЕ 19 | кол-во раз в год | 1 |
| 115 | ТО ГАЗ-2705 Н 358 КМ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 116 | ТР ГАЗ-2705 Н 358 КМ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 117 | ТО ГАЗ-2705 Е 119 НТ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 118 | ТР ГАЗ-2705 Е 119 НТ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 119 | ТО УАЗ-390994 О 194 НУ 05 | кол-во раз в год | 2 |
| 120 | ТР УАЗ-390994 О 194 НУ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 121 | ТО УАЗ 390995-03 О 993 РН 05 | кол-во раз в год | 3 |
| 122 | ТР УАЗ 390995-03 О 993 РН 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 123 | ТО SOLLERS B-NF Н 719 НУ 05 | кол-во раз в год | 2 |
| 124 | ТР SOLLERS B-NF Н 719 НУ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 125 | ТО Автоцистерна пожарная 58815S АЦ-3,0-40 на шасси КамАЗ 43252 В 496 ТУ 134 | кол-во раз в год | 1 |
| 126 | ТР Автоцистерна пожарная 58815S АЦ-3,0-40 на шасси КамАЗ 43252 В 496 ТУ 134 | кол-во раз в год | 1 |
| 127 | ТО Автоцистерна пожарная АЦ-5,0-40 на шасси КамАЗ 5350 М 370 УН 750 | кол-во раз в год | 1 |
| 128 | ТР Автоцистерна пожарная АЦ-5,0-40 на шасси КамАЗ 5350 М 370 УН 750 | кол-во раз в год | 1 |
| 129 | ТО Автоцистерна пожарная АЦ-5,0-40 на шасси КамАЗ 5350 М 421 УН 750 | кол-во раз в год | 1 |
| 130 | ТР Автоцистерна пожарная АЦ-5,0-40 на шасси КамАЗ 5350 М 421 УН 750 | кол-во раз в год | 1 |
| 131 | ТО АЦ 5,0-40 (МАЗ 533702) Х 892 ММ 90 | кол-во раз в год | 1 |
| 132 | ТР АЦ 5,0-40 (МАЗ 533702) Х 892 ММ 90 | кол-во раз в год | 1 |
| 133 | ТО КамАЗ 65117-030 В 644 ХО 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 134 | ТР КамАЗ 65117-030 В 644 ХО 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 135 | ТО КамАЗ 65117-62 Н 614 КМ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 136 | ТР КамАЗ 65117-62 Н 614 КМ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 137 | ТО КамАЗ 43253-А3 Н 276 КА 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 138 | ТР КамАЗ 43253-А3 Н 276 КА 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 139 | ТО КамАЗ 43253-А3 Н 275 КА 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 140 | ТР КамАЗ 43253-А3 Н 275 КА 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 141 | ТО КамАЗ 65115 Н 615 КМ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 142 | ТР КамАЗ 65115 Н 615 КМ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 143 | ТО КамАЗ 65115 Н 618 КМ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 144 | ТР КамАЗ 65115 Н 618 КМ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 145 | ТО КамАЗ 65115-42 О 949 АР 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 146 | ТР КамАЗ 65115-42 О 949 АР 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 147 | ТО ЗиЛ-433362 АГП К 490 ХК 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 148 | ТР ЗиЛ-433362 АГП К 490 ХК 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 149 | ТО КамАЗ 43253-НЗ ВС-22.06 Н 023 КА 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 150 | ТР КамАЗ 43253-НЗ ВС-22.06 Н 023 КА 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 151 | ТО КС-35714-2 на шасси КамАЗ 43118 Н 024 КА 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 152 | ТР КС-35714-2 на шасси КамАЗ 43118 Н 024 КА 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 153 | ТО КС-45717К-1Р (КАМАЗ 65115) (ЧГЭС) О 701 КТ 19 | кол-во раз в год | 1 |
| 154 | ТР КС-45717К-1Р (КАМАЗ 65115) (ЧГЭС) О 701 КТ 19 | кол-во раз в год | 1 |
| 155 | ТО КС-45717К-1 на шасси КамАЗ-65115 К 189 АК 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 156 | ТР КС-45717К-1 на шасси КамАЗ-65115 К 189 АК 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 157 | ТО Автотопливозаправщик 46123 на шасси КамАЗ-4308-Н3 Н 617 КМ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 158 | ТР Автотопливозаправщик 46123 на шасси КамАЗ-4308-Н3 Н 617 КМ 05 | кол-во раз в год | 1 |
| 159 | ТО Универсальная дорожная машина УДМ 82 26 СС 5215 | кол-во раз в год | 1 |
| 160 | ТР Универсальная дорожная машина УДМ 82 26 СС 5215 | кол-во раз в год | 1 |
| 161 | ТО Экскаватор ЭО-2626 26 СМ 2489 | кол-во раз в год | 1 |
| 162 | ТР Экскаватор ЭО-2626 26 СМ 2489 | кол-во раз в год | 1 |
| 163 | ТО Экскаватор ЭО-2626М 26 УВ 3410 | кол-во раз в год | 1 |
| 164 | ТР Экскаватор ЭО-2626М 26 УВ 3410 | кол-во раз в год | 1 |
| 165 | ТО Бульдозер Т-130 Б/Н | кол-во раз в год | 1 |
| 166 | ТР Бульдозер Т-130 Б/Н | кол-во раз в год | 1 |
| 167 | ТО Трактор БЕЛОРУС 82.1 26 СМ 2488 | кол-во раз в год | 1 |
| 168 | ТР Трактор БЕЛОРУС 82.1 26 СМ 2488 | кол-во раз в год | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, спецтехники и легковых автомобилей отечественного производства Дагестанского транспортного участка | 01.01.2027 г. | 31.12.2027 г. |

Таблица 3.1.  Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

3.1.1. Автомобили марки RENAULT

| № п/п | Наименование работ | ТО -15000 | ТО -30000 | ТО -45000 | ТО -60000 | ТО -75000 | ТО -90000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремень привода вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | З | П |
|  | Шланги и соединения системы охдаждения | П | П | П | П | П | П |
|  | Охлаждающая жидкость | - | П | П | П | П | П |
|  | Топливные трубопроводы и соединения | П | П | П | П | П | П |
|  | Свечи зажигания | - | П | З | П | З | П |
|  | Крепление навесного оборудования | - | П | П | П | П | П |
|  | Система вентиляции картера | - | П | П | П | П | П |
|  | Ремень привода ГРМ и его натяжной ролик | П | П | П | П | З | П |
|  | Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов | П | П | П | П | П | П |
|  | Выпускной коллектор и его соединения | - | П | П | П | П | П |
|  | Уровень масла в коробке передач | - | П | П | П | П | П |
|  | Чехлы шарниров равных угловых скоростей | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка технического состояния деталей передней подвески | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка технического состояния деталей задней подвески | П | П | П | П | П | П |
|  | Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову | - | П | П | П | П | П |
|  | Состояние шин и давление воздуха в них | П | П | П | П | П | П |
|  | Углы установки колес | Проверить при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении |  |  |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния деталей передней подвески | - | П | - | П | - | - |
|  | Рулевой привод | - | П | П | П | П | П |
|  | Система гидроусилителя рулевого управления | - | П | П | П | П | П |
|  | Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | - | П | П | П | П | П |
|  | Рулевой привод | - | П | П | П | П | П |
|  | Система гидроусилителя рулевого управления | - | П | П | П | П | П |
|  | Тормозная жидкость | П | П | П | П | П | П |
|  | Колодки, диски и барабаны тормозных механизмов колес | - | П | П | П | П | П |
|  | Стояночный тормоз | - | П | П | П | П | П |
|  | Вакуумный усилитель | - | П | П | П | П | П |
|  | Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | - | П | П | П | П | П |
|  | Масло моторное | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр салонный | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр топливный | З | З | З | З | З | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 90 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 15 тыс. км или по временному интервалу.

3.1.2. Автомобиль марки SOLLERS, FORD

| № п/п | Наименование работ | ТО -15000 | ТО -30000 | ТО -45000 | ТО -60000 | ТО -75000 | ТО -90000 | ТО -105000 | ТО -120000 | ТО -135000 | ТО -150000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка работы контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп на приборной панели и звукового сигнала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Проверка / регулировка (при необходимости) работы сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Проверка / регулировка (при необходимости) работы омывателей и стеклоочистителей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Проверка работоспособности и состояния ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов | П | П | П | П | - | П | П | П | П | - |
| 6 | Проверка стояночного тормоза | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 7 | Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 8 | Проверка работы и смазка (если применимо) замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 9 | Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек | - | - | П |  | - | -- | П | - | П | - |
| 10 | Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 11 | Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)* | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 12 | Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости) | - | - | П |  | - | - | П | - | П | - |
| 13 | Проверка / долив (при необходимости) жидкости гидроусилителя руля | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 14 | Очистка клемм аккумулятора (смазка при необходимости) | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 15 | Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 16 | Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - |
| 21 | Проверка двигателя, трансмиссии и заднего моста на наличие видимых повреждений и протечек | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 24 | Проверка трубопровода, шлангов, электропроводки, масляных и топливных магистралей, системы выпуска отработанных газов на наличие повреждений, перетирания, протечек и правильность расположения (видимые участки) | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 25 | Осмотр днища кузова | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 26 | Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 27 | Проверка тормозной системы | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - |
| 28 | Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 29 | Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 30 | Замена тормозной жидкости | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 31 | Проверка системы кондиционирования | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - |
| 32 | Замена жидкости системы охлаждения | - | - | - | - | З | - | - | - | - | З |
| 33 | Проверка цепи ГРМ | - | - | - | - | П | - | - | - | - | П |
| 34 | Ремень поликлиновой – проверка на отсутствие трещин, расслоений, изломов, появления бахромы ткани корда и следов масла и смазок /замена, при обнаружении перечисленных повреждений | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - |
| 35 | Замена масла в МКПП | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - |
| 36 | Замена масла в переднем редукторе | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - |
| 37 | Замена масла в заднем редукторе | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - |
| 38 | Замена масла ГУР | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - |
| 39 | Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 40 | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 41 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 42 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 44 | Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 150 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 15 тыс. км или по временному интервалу.

3.1.3. Автомобили марки УАЗ

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 | ТО -90000 | ТО -100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, рамы и колёс, состояние: стёкол, зеркал заднего вида, устройств освещения и световой сигнализации | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Работоспособность ремней безопасности, замков и предохранителей открывания капота, замков дверей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Состояние элементов передней и задней подвесок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Состояние подвески двигателя | - | - | П | - | П | - | П | - | П | П |
| 5 | Схождение и максимальный угол поворота передних колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6 | Регулировку подшипников ступиц колёс | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П |
| 7 | Состояние ремня привода вспомогательных агрегатов и его натяжителя – при необходимости заменить | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8 | Свободный ход рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9 | Зазоры в подшипниках шестерён главной передачи переднего и заднего мостов | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 10 | Вставки с датчиком массового расхода воздуха к корпусу воздушного фильтра | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы, системы гидроусилителя рулевого управления, системы выпуска отработавших газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояние трубок и шлангов, уровни эксплуатационных жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 12 | Проверить и, при необходимости, отрегулировать зазор между клапанами и коромыслами | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 14 | Произвести внешний осмотр деталей двигателя (шлангов, патрубков, трубок, проводов и т.п.) с целью определения и устранения их контактов с деталями автомобиля, приводящих к разрушению деталей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 15 | Работоспособность клапана продувки адсорбера (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 16 | Плотность охлаждающей жидкости | один раз в год перед зимним сезоном эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Состояние и натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 18 | Свободный ход педали тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 19 | Износ тормозных колодок и диска передних колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 20 | Износ тормозных накладок колодок задних колёс и стояночного тормоза | - | - | П | - | П | - | П | - | П | П |
| 21 | Эффективность работы рабочей и стояночной тормозной систем, работу регулятора давления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 22 | Проверить работу приводов системы отопления и вентиляции | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 23 | Проверить соединения пальцев шарниров рулевых тяг с рычагами поворотных стоек и при необходимости подтянуть соединения | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 24 | Заменить ремень привода навесных агрегатов | - | - | - | З | - | - | З | - | - | З |
| 25 | Подтянуть крепление насоса системы охлаждения, шкива насоса системы охлаждения, корпуса термостата, муфты вентилятора, радиатора, его облицовки, масляного радиатора, картера сцепления, впускного и выпускного коллекторов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 26 | Подтянуть крепление хомутов шлангов системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 27 | Заменить свечи зажигания (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409) | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |
| 28 | Заменить масло в раздаточной коробке | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 29 | Заменить масло в коробке передач | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 30 | Заменить масло в переднем и заднем мостах | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 31 | Заменить смазку в подшипниках ступиц передних и задних колёс и подтянуть болты крепления тормозных щитов, цапф переднего моста | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
|  | Заменить масло и фильтр в масляном баке системы гидроусилителя рулевого управления | через 90000км пробега или один раз в два года, в зависимости от того, что раньше наступит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Смазать шарниры переднего и заднего карданных валов шлицы переднего и заднего карданных валов, шарниры рулевых тяг | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 34 | Смазать подшипники вала рулевого колеса и шлицы карданного вала рулевого управления | - | - | - | С | - | - | С | - | - | С |
| 35 | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 36 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 37 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу.

3.1.4. Автомобили марки ГАЗель

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 | ТО -90000 | ТО -100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, рамы и колёс, состояние: стёкол, зеркал заднего вида, устройств освещения и световой сигнализации | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Герметичность систем охлаждения, смазки, выпуска отработавших газов, топливной системы; | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Состояние элементов передней и задней подвесок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Состояние подвески двигателя | - | - | П | - | П | - | П | - | П | П |
| 5 | Схождение и максимальный угол поворота передних колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6 | Регулировку подшипников ступиц колёс | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П |
| 7 | Проверить крепление картера сцепления, коробки передач, карданной передачи | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 8 | Свободный ход рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9 | Зазоры в подшипниках шестерён главной передачи переднего и заднего мостов | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 10 | Проверить пальцев шаровых шарниров подвески и корпус шаровых шарниров верхних рычагов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 11 | Проверить герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, питания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 12 | Проверить состояние и герметичность гидропривода сцепления, коробки передач, заднего моста | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 14 | Произвести внешний осмотр деталей двигателя (шлангов, патрубков, трубок, проводов и т.п.) с целью определения и устранения их контактов с деталями автомобиля, приводящих к разрушению деталей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 15 | Работоспособность клапана продувки адсорбера (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 16 | Плотность охлаждающей жидкости | один раз в год перед зимним сезоном эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Состояние и натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 18 | Свободный ход педали тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 19 | Износ тормозных колодок и диска передних колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 20 | Износ тормозных накладок колодок задних колёс и стояночного тормоза | - | - | П | - | П | - | П | - | П | П |
| 21 | Эффективность работы рабочей и стояночной тормозной систем, работу регулятора давления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 22 | Проверить уровень масла в коробке передач, заднем мосту | - | П | - | - | П | - | П | - | П | - |
| 23 | Заменить ремень (ремни) привода навесных агрегатов | - | - | - | З | - | - | З | - | - | З |
| 24 | Проверить люфт шарниров рулевых тяг | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 25 | Подтянуть крепление хомутов шлангов системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 26 | Заменить свечи зажигания | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 27 | Заменить масло в раздаточной коробке | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 28 | Заменить масло в коробке передач | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 29 | Заменить масло в переднем и заднем мостах | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 30 | Заменить смазку в подшипниках ступиц передних и задних колёс | - | - | - | - | З | - | - | - | - | З |
| 31 | Смазать шарниры карданных валов, шарниры рулевых тяг | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 32 | Смазать подшипники вала рулевого колеса и шлицы карданного вала рулевого управления | - | - | - | С | - | - | С | - | - | С |
| 33 | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 34 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 35 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу.

3.1.5. Автомобили марки КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ

| № п/п | Наименование работ | ТО -1 | ТО -2 |  | ТО -1 | ТО -2 |  | ТО -1 |  | ТО -2 | ТО -1 | ТО -2 | ТО -1 | ТО -2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотреть автомобиль, проверить при этом состояние кабины, платформы, стекол, зеркал заднего вида, оперения, номерных знаков | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 2 | Механизмов дверей, запоров бортов платформы, буксирного (опорно-сцепного) устройства | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 3 | Проверить действие стеклоочистителя и омывателей ветрового стекла, действие системы отопления и обогрева стекол (в холодное время года), системы вентиляции | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 4 | Проверить осмотром герметичность систем смазки и охлаждения двигателя (в том числе пускового подогревателя). | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 5 | Проверить на слух работу клапанного механизма. | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 6 | Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная труба, глушитель и др.), масляного картера | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 7 | Проверить крепление двигателя | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 8 | Проверить состояние и натяжение приводных ремней | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 9 | Проверить свободный ход педали сцепления. Проверить герметичность системы гидропривода выключения сцепления | - | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 10 | Проверить уровень жидкости в компенсационном бачке главного цилиндра привода выключения сцепления | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 11 | Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 12 | Проверить в действии механизм переключения передач на неподвижном автомобиле | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 14 | Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 15 | Проверить крепление картера редуктора, фланцев полуосей | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 16 | Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П | П |
| 17 | Проверить крепление в шплинтовку гаек рычагов поворотных цапф шаровых пальцев рулевых тяг | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 18 | Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 19 | Проверить состояние и герметичность трубопроводов и приборов тормозной системы | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 20 | Проверить ход штоков тормозных камер | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 21 | Сменить спирт в предохранителе от замерзания | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 22 | Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 23 | Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепление колес | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 24 | Проверить состояние шин и давление воздуха в них: удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между спаренными колесами. Кабина, платформа (кузов) и оперение | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 25 | Проверить состояние и действие запорного механизма, упора-ограничителя и страхового устройства опрокидывающейся кабины | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 26 | Проверить крепление платформы к раме автомобиля | З | З |  | З | З |  | З |  | З | З | З | З | З |
| 27 | Проверить крепление, подножек, брызговиков. Осмотреть поверхности кабины и платформы; при необходимости зачистить места коррозии и нанести защитное покрытие. | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 28 | Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их крепление и герметичность соединений | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 29 | Проверить действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, освещения и сигнализации, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 30 | Проверить состояние и крепление электропроводов | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 31 | Смазать шарниры карданных валов | - | С |  | - | С |  | - |  | С | - | С | - | С |
| 32 | Смазать верхние подшипники шкворней | - | С |  | - | С |  | - |  | С | - | С | - | С |
| 33 | Смазать подшипник муфты выключения сцепления | - | С |  | - | С |  | - |  | С | - | С | - | С |
| 34 | Смазать опоры передней и промежуточной тяг управления КП | - | С |  | - | С |  | - |  | С | - | С | - | С |
| 35 | Смазать подшипники водяного насоса | - | С |  | - | С |  | - |  | С | - | С | - | С |
| 36 | Смазать подшипник муфты выключения сцепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Проверить крепление генератора и состояние его контактных соединений | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 38 | Очистить аккумуляторную батарею от пыли, грязи и следов электролита; прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надёжность контакта наконечников проводов с выводными штырями; проверить уровень электролита | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 39 | Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов с химмотологической картой | П | С |  | П | С |  | П |  | С | П | С | П | С |
| 40 | Прочистить сапуны коробки передач и мостов | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 41 | Проверка автомобиля после обслуживания | П | П |  | П | П |  | П |  | П | П | П | П | П |
| 42 | Масло моторное | - | З |  | - | З |  | - |  | З | - | З | - | З |
| 43 | Фильтр масляный | - | З |  | - | З |  | - |  | З | - | З | - | З |
| 44 | Фильтр воздушный | - | З |  | - | З |  | - |  | З | - | З | - | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

Первое техническое обслуживание (ТО-1) выполняется при пробеге 4 000 км

Второе техническое обслуживание (ТО-2) выполняется при пробеге 12 000 км или один раз в год.

3.1.6. Автомобили марки ПАЗ

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить герметичность системы питания двигателя топливом | П | П | П | П | П |
| 2 | Проверить герметичность системы питания двигателя воздухом | - | П |  |  |  |
| 3 | Проверить герметичность системы смазки двигателя | П | П | П | П | П |
| 4 | Проверить герметичность системы выпуска отработавших газов | - | П |  |  |  |
| 5 | Проверить герметичность системы охлаждения двигателя. | П | П | П | П | П |
| 6 | Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная труба, глушитель и др.), масляного картера | П | П | П | П | П |
| 7 | Крепление карбюратора, топливного насоса и его крышки, деталей привода управления подачей топлива, топливного бака | П | П | П | П | П |
| 8 | Проверить состояние и натяжение приводных ремней | П | П | П | П | П |
| 9 | Проверить свободный ход педали сцепления. Проверить герметичность системы гидропривода выключения сцепления | - | П | - | П | - |
| 10 | Крепление радиатора, вентилятора, промежуточной опоры вентилятора, натяжного ролика и водяного насоса | - | П |  |  |  |
| 11 | Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей | - | П | - | П | - |
| 12 | Крепление крышки распределительных шестерен | - | П | - | П | - |
| 14 | Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста | П | П | П | П | П |
| 15 | Проверить крепление картера редуктора, фланцев полуосей | П | П | П | П | П |
| 16 | Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П |
| 17 | Проверить крепление в шплинтовку гаек рычагов поворотных цапф шаровых пальцев рулевых тяг | П | П | П | П | П |
| 18 | Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг | П | П | П | П | П |
| 19 | Проверить действие привода системы питания, полноту открывания и закрывания дроссельной и воздушной заслонок | - | П | - | П | - |
| 20 | Проверить ход штоков тормозных камер | П | П | П | П | П |
| 21 | Системы гидропривода выключения сцепления | П | П | П | П | П |
| 22 | Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески | П | П | П | П | П |
| 23 | Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепление колес | П | П | П | П | П |
| 24 | Проверить состояние шин и давление воздуха в них: удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между спаренными колесами. Кабина, платформа (кузов) и оперение | П | П | П | П | П |
| 25 | Проверить состояние и действие запорного механизма, упора-ограничителя и страхового устройства опрокидывающейся кабины | П | П | П | П | П |
| 26 | Проверить люфт в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи | П | П | П | П | П |
| 27 | Проверка сальника ведущей шестерни редуктора, прокладок фланцев полуосей и прокладки картера редуктора главной передачи. | П | П | П | П | П |
| 28 | Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их крепление и герметичность соединений | П | П | П | П | П |
| 29 | Проверить действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, освещения и сигнализации, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света | П | П | П | П | П |
| 30 | Проверить состояние и крепление электропроводов | П | П | П | П | П |
| 31 | Смазать шарниры карданных валов | - | С | - | С | - |
| 32 | Смазать втулку ротора датчика распределителя | - | С | - | С | - |
| 33 | Проверить наружную поверхность генератора, стартера, регулятора напряжения | П | П | П | П | П |
| 35 | Смазать валы разжимных кулаков тормозных механизмов передних и задних | - | С | - | С | - |
| 36 | Смазать регулятор тормоза | - | С | - | С | - |
| 37 | Проверить крепление генератора и состояние его контактных соединений | П | П | П | П | П |
| 38 | Очистить аккумуляторную батарею от пыли, грязи и следов электролита; прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надёжность контакта наконечников проводов с выводными штырями; проверить уровень электролита | П | П | П | П | П |
| 39 | Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов с химмотологической картой | - | С | - | С | - |
| 40 | Прочистить сапуны коробки передач и мостов | П | П | П | П | П |
| 41 | Проверка автомобиля после обслуживания | П | П | П | П | П |
| 42 | Масло моторное | - | З | - | З | - |
| 43 | Фильтр масляный | - | З | - | З | - |
| 44 | Фильтр воздушный | - | З | - | З | - |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 50 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу.

3.1.7. Автомобили марки ВАЗ, Шевроле Нива

| Наименование работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| ## Двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка на отсутствие посторонних шумов и стуков двигателя | П | П | П | П | П | - | П | П |
| Проверка уровня охлаждающей жидкости в бачке | - | П | П | П | П | - | П | П |
| Проверка герметичности системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка герметичности системы питания (топливной) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка крепления подушек двигателя | - | - | - | - | - | П | - | П |
| Проверка состояние ремня ГРМ и совпадение меток | - | - | - | - | - | - | - | П |
| Замена ремня ГРМ (8 кл, 16 кл) | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Замена масляного фильтра, масла в двигателе | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Замена охлаждающей жидкости | - | - | - | - | - | З | - | - |
| Замена воздушного фильтра | - | - | З | - | З | - | З | - |
| Замена свечей зажигания | - | - | З | - | З | - | З | - |
| Замена топливного фильтра | - | - | З | - | З | - | З | - |
| Замена датчика концентрации кислорода | - | - | - | - | - | З | - | - |
| Проверка токсичности отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка на отсутствие ошибок в электронной системы управления двигателем (ЭСУД) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| ## Трансмиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка на отсутствие посторонних шумов и стуков в коробке передач (КПП), сцеплении и приводах передних колес | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка приводов управления КПП и четкость переключения передач | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка уровня масла в КПП | - | П | П | П | П | - | П | П |
| Проверка герметичности КПП | П | - | П | - | П | - | П | - |
| Проверка состояния приводов колес и состояние реактивной тяги | - | П | П | П | П | П | П | П |
| Замена масла в коробке передач | - | - | - | - | - | З | - | - |
| ## Ходовая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка состояния элементов передней и задней подвесок, состояние резинометаллических шарниров и чехлов элементов подвесок | - | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка крепления передней и задней подвесок | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка и регулировка сход-развал передних колес | П | - | П | - | П | - | П | - |
| ## Рулевое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка надежности крепления рулевой колонки | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка состояния шарниров рулевых тяг; их защитных колпачков и состояние чехлов рулевой рейки | - | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка исправности ЭУР (электромеханического усилителя руля) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка люфта рулевой рейки | - | П | П | П | П | П | П | П |
| ## Тормозная система |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка уровня тормозной жидкости в бачке, а также исправность контрольной лампы в панели приборов о недостатке жидкости | - | П | П | - | П | П | - | П |  |
| Проверка герметичности соединений гидравлического привода тормозов, а также состояние шлангов и трубок | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка состояния передних тормозных колодок | - | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка состояния чехлов и смазки направляющих пальцев тормозных механизмов передних колес | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка состояния задних тормозных колодок | - | - | П | - | П | - | П | - |
| Проверка герметичности рабочих тормозных цилиндров | П | - | П | - | П | - | П | - |
| Проверка регулировки ручника | П | - | П | - | П | - | П | - |
| Замена тормозной жидкости | - | - | - | З | - | - | З | - |
| Проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов | - | - | - | П | - | - | П | - |
| Проверка работоспособности регулятора давления тормозных сил задних колес | - | - | П | - | П | - | П | - |
| Проверка эффективности торможения передних и задних колес | П | П | П | П | П | П | П | П |
| ## Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка отсутствия следов замыканий и видимых повреждений изоляции проводов | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка работоспособности электрооборудования: генератора, освещения салона, световой и звуковой сигнализации, печки, контрольных приборов, очистителей стекол и фар, обогрева заднего стекла и передних сидений, омывателей, корректора света фар, электропривода стеклоподъемников и наружных зеркал | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка состояния и натяжения ремня привода генератора | - | П | П | П | П | П | П | П |
| Замена ремня привода генератора | - | - | - | - | З | - | - | - |
| Проверка заряда аккумулятора | - | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка границ световых пучков фар | П | - | - | П | - | - | П | - |

* П – проверка; З-Замена.

За пределами пробега 105 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу.

3.1.8. Экскаватора ЭО-2626 на базе трактора МТЗ, УДМ 82 на базе трактора МТЗ, трактор МТЗ

| № п/п | Наименование работ | ТО -1 | ТО -2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверьте уровень рабочей жидкости в баке и, при необходимости добавьте ее до нормально уровня. | П | - |
| 2 | Проверьте на холостом ходу и под нагрузкой работу гидроцилиндров экскаватора; осмотрите соединения трубопроводов; устраните течь масла | П | - |
| 3 | Проверьте затяжку дисков и ступиц задних колес и, при необходимости, подтяните, проверьте затяжку лонжеронов к переднему брусу и рамы к полураме трактора, при необходимости, подтяните болты | П | - |
| 4 | Проверьте состояние штоков гидроцилиндров | П | - |
| 5 | Проверьте уровень рабочей жидкости в баке и, при необходимости добавьте ее до нормально уровня. | П | - |
| 6 | Проверьте на холостом ходу и под нагрузкой работу гидроцилиндров экскаватора; осмотрите соединения трубопроводов; устраните течь масла | П | - |
| 7 | Проверьте затяжку дисков и ступиц задних колес и, при необходимости, подтяните, проверьте затяжку лонжеронов к переднему брусу и рамы к полураме трактора, при необходимости, подтяните болты | П | - |
| 8 | Проверьте состояние штоков гидроцилиндров | П | - |
| 9 | Все работы, предусмотренные ЕО и ТО-1 экскаватора и трактора | - | П |
| 10 | Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте давление предохранительных клапанов гидрораспределителей | - | П |
| 11 | Замена фильтров | - | З |
| 12 | Проверьте набивку сапуна. Отверните пробку сапуна бака, вытащите набивку, промойте в бензине и продуйте сжатым чистым воздухом, смажьте чистой рабочей жидкостью и соберите в обратном порядке | - | П |
| 13 | Осмотрите состояние окраски на экскаваторе и, при необходимости, подкрасьте | П | П |
| 14 | Проверьте крепление рамы к рукавам задних полуосей и, при необходимости, подтяните гайки | П | П |
| 15 | Тщательно осмотрите узлы металлоконструкций рамы, поворотной колонки, стрелы, рукояти, отвала, ковша обратной лопаты, дышла и опорных башмаков. При обнаружении трещин, деформаций сварных швов устраните их рихтовкой и заваркой | П | П |
| 16 | Проверьте состояние грязесъемников на всех гидроцилиндрах, при необходимости, замените | - | П |
| 17 | При разборке гидроцилиндров проверьте состояние всех уплотнений и бронзовых втулок передних крышек. При обнаружении поврежденных и неэластичных манжет и уплотнительных колец, износа либо задира во втулках – замените дефектные детали | - | П |
| 18 | Снимите с экскаватора, разберите и промойте гидрораспределители, перепускной и разгрузочный клапаны. Замените поврежденные уплотнения новыми. Если работоспособность промываемых узлов удовлетворительная, рекомендуется промывка на стендах подачей см3/с (100 – 150 дм3/мин) без разборки | - | П |
| 19 | Шарнир стрелы и колонки поворотной | - | С |
| 20 | Шарниры опорных башмаков | С | С |
| 21 | Шарнир гидроцилиндра стрелы и колонки поворотной | С | С |
| 22 | Шарниры отвала | С | С |
| 23 | Шарнир рукояти и ковша | С | С |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

Первое техническое обслуживание (ТО-1) выполняется при наработке 150 часов

Второе техническое обслуживание (ТО-2) выполняется при наработке 500 часов или один раз в год.

#### 2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

# Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, спецтехники и легковых автомобилей отечественного производства Дагестанского транспортного участка

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Сроки выполнения услуг | - ТО – не более одного дня; - ТР – не более 3 (трёх) календарных дней; - электротехнические работы – не более 2 (двух) календарных дней; - диагностические работы – не более 1 (одного) календарного дня. Срок выполнения работ включает в себя срок доставки запасных частей, используемых при выполнении работ. - Исполнитель должен принимать автомобиль Заказчика в сроки не позднее 1 дня с момента обращения Заказчика. |  |
|  | Требование к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам» |  |  |
| 1.1 | Оказание услуг исполнителем | Запасные части, расходные материалы, при выполнении ТО и ТР, должны быть новыми, не иметь дефектов и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, иной нормативно-технической документации, подтверждающей качество продукции. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами. |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |
| 2.1. | Гарантия Исполнителя | Исполнитель должен представить гарантию на оказанные услуги не менее 6 (шести) месяцев со дня их принятия или 20 000 км. пробега. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг. А при выявлении недостатков гарантийный срок продлевается на период их устранения |  |
| 3. | - Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнения документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |
| 3.1. | Соблюдение положений и иной обязательной для исполнения документации | Услуги должны выполняться Исполнителем в соответствии с нормативно-техническими требованиями заводов изготовителей. |  |

# 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупки.

# 4.Требования к участникам закупки

# Таблица 5. Квалификационные требования к участнику закупки

| № п/п | Требование к участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие у участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту ТС, за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки участником, при этом должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 30 % от размера НМЦ лота, указанной в Извещении. | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении поставок в рамках каждого предоставленного в виде копии договора. К рассмотрению не принимаются сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |

Ответственный исполнитель

Технический куратор