У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директора Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 45.20.11.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей импортного производства Дагестанского транспортного участка

Южного филиала АО "ТК РусГидро"»

ЛОТ №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

1.4.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2. Требования к качеству услуг	8

Таблица 4. Требования к качеству услуг	8

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей импортного производства Дагестанского транспортного участка	8

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

3.1. В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупки.	9

4.Требования к участникам закупки	9

Таблица 5. Квалификационные требования к участнику закупки	9

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТС | Транспортное средство |
| АО | Акционерное общество |
| ТК | Транспортная компания |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ДВС | Двигатель внутреннего сгорания |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 45.20.11.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей импортного производства Дагестанского транспортного участка

Южного филиала АО "ТК РусГидро"

Цель оказания услуг

Содержание автотранспорта Дагестанского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного технического обслуживания, и ремонта. Подготовка транспортных средств к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

Существующее положение

Услуги оказываются в отношении транспортных средств в соответствии с Перечнем объектов заказчика (Таблица 1).

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей импортного производства Дагестанского транспортного участка | Республика Дагестан г. Каспийск ул. Халилова 5. | LEXUS LX 570 | - |
|  |  |  | TOYOTA CAMRY |  |
|  |  |  | Toyota Land Cruizer 150 |  |
|  |  |  | JOLION HAVAL |  |
|  |  |  | Toyota RAV 4 |  |
|  |  |  | Toyota HILUX |  |
|  |  |  | TOYOTA HIACE |  |
|  |  |  | Volkswagen Multivan |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Техническое обслуживание ТС проводится с учетом имеющегося пробега ТС и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.5.2.  Текущий ремонт ТС заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации ТС неисправностей путем замены или ремонта отдельных деталей агрегата, кроме базовых.

1.5.3. При выявлении необходимости ТР Исполнитель составляет предварительный заказ-наряд (дефектную ведомость) на ремонт, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости), Заказчиком в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.

1.5.4. ТР включает разборочно-сборочные, слесарные, сварочные и другие работы:

- ремонт подвески и ходовой части ТС (при необходимости);

- ремонт агрегатов ТС и их замена (при необходимости);

- электромонтажные работы (при необходимости);

- кузовные и малярные работы (при необходимости);

- замена стекол (при необходимости).

1.5.5. Стоимость применяемых для ремонта запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у поставщиков в данном регионе и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.5.6. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LEXUS LX 570 К 489 НУ 126 ТО | Усл. Ед. | 10 |
| 2 | LEXUS LX 570 К 489 НУ 126 ТР | Усл. Ед. | 1 |
| 3 | TOYOTA CAMRY В 864 СА 197 ТО | Усл. Ед. | 1 |
| 4 | TOYOTA CAMRY В 864 СА 197 ТР | Усл. Ед. | 1 |
| 5 | TOYOTA Land Cruiser Prado 150 К 239 ОР 126 ТО | Усл. Ед. | 6 |
| 6 | TOYOTA Land Cruiser Prado 150 К 239 ОР 126 ТР | Усл. Ед. | 1 |
| 7 | TOYOTA Land Cruiser Prado 150 О 512 РН 05 ТО | Усл. Ед. | 9 |
| 8 | TOYOTA Land Cruiser Prado 150 О 512 РН 05 ТР | Усл. Ед. | 1 |
| 9 | TOYOTA Land Cruiser Prado 150 М 725 РА 05 ТО | Усл. Ед. | 1 |
| 10 | TOYOTA Land Cruiser Prado 150 М 725 РА 05 ТР | Усл. Ед. | 1 |
| 11 | JOLION HAVAL Х 531 ТХ 790 | Усл. Ед. | 2 |
| 12 | JOLION HAVAL Х 531 ТХ 790 | Усл. Ед. | 1 |
| 13 | JOLION HAVAL Х 628 ТХ 790 | Усл. Ед. | 7 |
| 14 | JOLION HAVAL Х 628 ТХ 790 | Усл. Ед. | 1 |
| 15 | ТОYOTA RAV-4 М 943 РА 05 ТО | Усл. Ед. | 2 |
| 16 | ТОYOTA RAV-4 М 943 РА 05 ТР | Усл. Ед. | 1 |
| 17 | TOYOTA HILUX М 803 УР 05 ТО | Усл. Ед. | 1 |
| 18 | TOYOTA HILUX М 803 УР 05 ТР | Усл. Ед. | 1 |
| 19 | TOYOTA HIACE М 295 УУ 152 ТО | Усл. Ед. | 3 |
| 20 | TOYOTA HIACE М 295 УУ 152 ТР | Усл. Ед. | 1 |
| 21 | Volkswagen Multivan М 079 СС 05 ТО | Усл. Ед. | 1 |
| 22 | Volkswagen Multivan М 079 СС 04 ТР | Усл. Ед. | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей импортного производства Дагестанского транспортного участка | 01.01.2027 г. | 31.12.2027 г. |

Таблица 3.1.  Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

3.1.1. Автомобили марки TOYOTA, LEXUS LX

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 | ТО -90000 | ТО -100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка клапанного зазора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приводные ремни - проверка, регулировка | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Узлы и агрегаты автомобиля - проверка на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Радиатор - проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Системы выпуска отработавших газов - проверка на герметичность | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Крышка топливного бака, топливо проводов - проверка | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Адсорбер паров топлива - проверка | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Тормозная система - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Стояночный тормоз - проверка | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Тормозная жидкость - проверка, замена | П | З | П | З | П | П | З | П | З | П |
|  | Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
|  | Приводные валы и пыльники приводных валов - проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников - проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Автоматическая трансмиссия (АКПП) - проверка жидкости | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Проверка масла в раздаточной коробке | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Проверка, замена масла переднего дифференциала | - | З | - | З | - | - | З | - | З | - |
|  | Проверка, замена масла заднего дифференциала | - | З | - | З | - | - | З | - | З | - |
|  | Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели - проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Системы кондиционирования - проверка работы и уровня хладагента | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Схождение-развал колес | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр салонный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр топливный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу.

3.1.2. Автомобиль марки HAVAL JOLION

| № п/п | Наименование работ | ТО -55000 | ТО -70000 | ТО – 85000 | ТО – 100000 | ТО-115000 | ТО-130000 | ТО - 145000 | ТО-160000 | ТО-175000 | ТО-190000 | ТО-205000 | ТО-220000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Прокладка сливного болта масляного поддона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Свеча зажигания (4G15K) | З | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П |
|  | Трансмиссионное масло для редуктора заднего моста | П | П | П | П | П | П | З | П | П | З | П | П |
|  | После первой замены, производится замена каждые 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансмиссионное масло для раздаточной коробки | П | З | П | П | П | П | З | П | П | З | П | П |
|  | После первой замены, производится замена каждые 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансмиссионное масло для редуктора переднего моста | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З |
|  | После первой замены, производится замена каждые 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансмиссионное масло коробки DCT | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З |
|  | Одновременно с жидкостью следует менять фильтр и корпус фильтра (замена производится каждые 70 тысяч км или 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Антифриз | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З |
|  | Производится замена каждые 5 лет или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тормозная жидкость | П | П | З | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
|  | После первой замены, производится замена каждые 2 года или 45 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Ремень генератора/насоса | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Чистка патрубков и интеркулера | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М |
|  | Обслуживание адсорбера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

* П – проверка; З- Замена; М-чистка (промывка).

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 15 тыс. км или по временному интервалу.

Интеркулер и патрубки интеркулера, адсорбер осматриваются один раз в 12 месяцев или каждые 15 000 км (если имеются следы масла, производится чистка). Плановые работы по очистке производятся каждые 60 месяцев или каждые 70 000 км.

3.1.3. Автомобиль марки VOLKSWAGEN MULTIVAN

| № п/п | Наименование работ | ТО -15000 | ТО -30000 | ТО -45000 | ТО -60000 | ТО -75000 | ТО -90000 | ТО -105000 | ТО -120000 | ТО -135000 | ТО -150000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка работы контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп на приборной панели и звукового сигнала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Проверка / регулировка (при необходимости) работы сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Проверка / регулировка (при необходимости) работы омывателей и стеклоочистителей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Проверка работоспособности и состояния ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов | П | П | П | П | - | П | П | П | П | - |
| 5 | Сброс индикаторов интервалов обслуживания после каждой проведенной замены масла | П | П | П | П | - | П | П | П | П | - |
| 6 | Проверка стояночного тормоза | - | - | П |  | - | - | П | - | П | - |
| 7 | Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков | - | - | П |  | - | - | П | - | П | - |
| 8 | Проверка работы и смазка (если применимо) замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника | - | - | П |  | - | - | П | - | П | - |
| 9 | Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек | - | - | П |  | - | -- | П | - | П | - |
| 10 | Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости) | - | - | П |  | - | - | П | - | П | - |
| 11 | Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости) | - | - | П |  | - | - | П | - | П | - |
| 12 | Проверка / долив (при необходимости) жидкости гидроусилителя руля | - | - | П |  | - | - | П | - | П | - |
| 13 | Очистка клемм аккумулятора (смазка при необходимости) | - | - | П |  | - | - | П | - | П | - |
| 14 | Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи* | - | - | П |  | - | - | П | - | П | - |
| 15 | Слив воды из топливного фильтра | З | - | З | З | - | З | З | - | З | - |
| 16 | Замена топливного фильтра | - | - | З | - | - | - | З | - | З | - |
| 17 | Проверка состояния видимых участков рулевого управления, передней и задней подвески, ШРУСов на наличие повреждений, износа, ухудшения качества резиновых элементов и надежности крепления | - | - | П | - | - | - | П | - | П | - |
| 18 | Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | П | П | П | П | - | П | П | П | П | - |
| 19 | Проверка тормозной системы | П | П | - | П | - | П | П | П | П | - |
| 20 | Замена тормозной жидкости | - | - | З | - | - | - | З | - | З | - |
| 21 | Проверка системы кондиционирования |  | П | - | - | - | - | - | П | - | - |
| 22 | Замена жидкости системы охлаждения | - | - | - | З | - | - | - | - | З | - |
| 23 | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 24 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 25 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 26 | Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 27 | Проверка цепи ГРМ | - | - | - | З | - | - | - | - | З | - |
| 28 | Замена масла в МКПП | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - |
| 29 | Замена масла в переднем редукторе | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - |
| 30 | Замена масла ГУР | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 150 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 15 тыс. км или по временному интервалу.

#### 2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

# Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей импортного производства Дагестанского транспортного участка

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Сроки выполнения услуг | - ТО – не более одного дня; - ТР – не более 3 (трёх) календарных дней; - электротехнические работы – не более 2 (двух) календарных дней; - диагностические работы – не более 1 (одного) календарного дня. Срок выполнения работ включает в себя срок доставки запасных частей, используемых при выполнении работ. - Исполнитель должен принимать автомобиль Заказчика в сроки не позднее 1 дня с момента обращения Заказчика. |  |
|  | Требование к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам» |  |  |
| 1.1 | Оказание услуг исполнителем | Запасные части, расходные материалы, при выполнении ТО и ТР, должны быть новыми, не иметь дефектов и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, иной нормативно-технической документации, подтверждающей качество продукции. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами. |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |
| 2.1. | Гарантия Исполнителя | Исполнитель должен представить гарантию на оказанные услуги не менее 6 (шести) месяцев со дня их принятия или 20 000 км. пробега. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг. А при выявлении недостатков гарантийный срок продлевается на период их устранения |  |
| 3. | Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнения документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |
| 3.1. | Соблюдение положений и иной обязательной для исполнения документации | Услуги должны выполняться Исполнителем в соответствии с нормативно-техническими требованиями заводов изготовителей. |  |

# 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупки.

# 4.Требования к участникам закупки

# Таблица 5. Квалификационные требования к участнику закупки

| № п/п | Требование к участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие у участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту ТС, за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки участником, при этом должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 30 % от размера НМЦ лота, указанной в Извещении. | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении поставок в рамках каждого предоставленного в виде копии договора. К рассмотрению не принимаются сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |

Ответственный исполнитель

Технический куратор