У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директора Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 33.12.15.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах Дагестанского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"»

ЛОТ №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

1.4.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2. Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей импортного производства Дагестанского транспортного участка	6

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

3.1. В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупки.	7

4.Требования к участникам закупки	7

Таблица 5. Квалификационные требования к участнику закупки	7

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТС | Транспортное средство |
| ГПМ | Грузоподъемные механизмы |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| АГП | Автогидроподъемник |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 33.12.15.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах Дагестанского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"»

Цель оказания услуг

Содержание грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленных на транспортных средствах Дагестанского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного технического обслуживания, и текущего ремонта.

Существующее положение

Услуги оказываются в отношении транспортных средств в соответствии с Перечнем объектов заказчика (Таблица 1).

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах Дагестанского транспортного участка | Республика Дагестан г. г. Кизилюрт п. Бавтугай; Буйнакский р-он с. Чиркей: Унцукульский р-он с. Гимры. | Кран автомобильный КС-45717К-1 (на шасси КАМАЗ 65115-1963) |  |
|  |  |  | Кран автомобильный КС-35714К-2 (на шасси КАМАЗ 43118) |  |
|  |  |  | Кран автомобильный КС-45717К-1Р (на шасси КАМАЗ 65115) |  |
|  |  |  | АГП ПСС-121.22 (на шасси ЗИЛ 433362) |  |
|  |  |  | АГП ВС-22.06 (на шасси КАМАЗ 43253-НЗ) |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1 Периодичность прохождения Технического обслуживания (далее ТО) грузоподъемных механизмов и специального оборудования проводится с учетом наработки мото-часов и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.5.2. Объем выполняемых работ по техническому обслуживанию грузоподъемных механизмов характеризуется обязательным перечнем и объемом контрольно-диагностических и других работ, позволяющих оценить техническое состояние грузоподъемного механизма и установить необходимость выполнение крепежных, регулировочных и заправочно-смазочных работ и их объемы. Перечень может быть дополнен другими работами, необходимость выполнения которых возникла в процессе технического обслуживания грузоподъемного механизма.

1.5.3.  Текущий ремонт (далее ТР) заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации ГПМ неисправностей путем замены или ремонта отдельных деталей агрегата.

1.5.4. ТР включает разборочно-сборочные, слесарные, сварочные и другие работы:

- ремонт гидравлического оборудования ГПМ (при необходимости);

- ремонт металлоконструкции ГПМ (при необходимости);

- ремонт, замена узлов и агрегатов ГПМ (при необходимости);

- электромонтажные работы (при необходимости).

1.5.5.  При необходимости ТР Исполнитель составляет предварительный заказ-наряд (дефектную ведомость) на ремонт, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости), Заказчиком в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.

1.5.6.  Стоимость запасных частей и расходных материалов при выполнении ТО и ТР не должна превышать среднюю стоимости аналогичных запасных частей у других поставщиков в регионе оказания услуг и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.5.7. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ТО Кран автомобильный КС-35714К-2 (26483-п) | усл. ед. | 1 |
|  | ТР Кран автомобильный КС-35714К-2 (26483-п) | усл. ед. | 1 |
|  | ТО Кран автомобильный КС-45717К-1Р (1414хкр) | усл. ед. | 1 |
|  | ТР Кран автомобильный КС-45717К-1Р (1414хкр) | усл. ед. | 1 |
|  | ТО Кран автомобильный КС-45717К-1 (26481-п) | усл. ед. | 1 |
|  | ТР Кран автомобильный КС-45717К-1 (26481-п) | усл. ед. | 1 |
|  | ТО АГП ПСС-121.22 (1524) | усл. ед. | 1 |
|  | ТР АГП ПСС-121.22 (1524) | усл. ед. | 1 |
|  | ТО АГП ВС-22.06 (1522) | усл. ед. | 1 |
|  | ТР АГП ВС-22.06 (1522) | усл. ед. | 1 |

Таблица 2.1.  Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

2.1.1. Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО Крана автомобильного

| № | Содержание работ |
| --- | --- |
|  | ТО |
| 1. | Осмотр, проверка уровня рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости. Замена рабочей жидкости |
| 2. | Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота. |
| 3. | Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала. |
| 4. | Проверить крепление грузового каната на барабане, в клиновой обойме и укладку каната на барабане |
| 5. | Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота |
| 6. | Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок |
| 7. | Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом |
| 8. | Проверить давление рабочей жидкости в сливной магистрали |
| 9. | Проверить состояние штоков гидроопор. |
| 10. | Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе |
| 11. | Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор, осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика |
| 12. | выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана |
| 13. | Проверить состояние крюковых подвесок |
| 14. | Проверить состояние грузового каната |
| 15. | проверить наличие смазки на верхних поверхностях секций стрелы |
| 16. | Проверить правильность показаний указателей угла наклона |
| 17. | Проверить крепление выключателей блокировки. |
| 18. | Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С |
| 19. | Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15 |
| 20. | Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика |
| 21. | Проверить техническое состояние рукавов высокого и низкого давления . |
| 22. | Проверить величину настройки. Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки |
| 23. | Проверить давление щеток на контактные кольца ,состояние контактных колец и надежность затяжки резьбовых соединений кольцевого токосъемника . |
| 24. | проверить надежность контактных соединений подключенных проводов |
| 25. | Проверить состояние фильтр элементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости |
| 26. | Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки |
| 27. | Замена рабочей жидкости гидропривода. |

2.1.2. Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО Автогидроподъемника

| № | Содержание работ |
| --- | --- |
|  | ТО |
| 1. | Проверить с помощью ключей надежность крепления механизма поворота, осей элементов стрелы и люльки, гидроцилиндров стрелы и выносных опор, коробки отбора мощности с гидронасосом Выполнить работы очередного ТО, предусмотренные Руководством по эксплуатации автомобиля |
| 2. | Проверить затяжку присоединительных болтов поворотной опоры. Осмотреть и проверить простукиванием с частичной разборкой состояние металлоконструкций подъемника и убедиться в отсутствии трещин в сварных швах: - выносных опор; - опорной рамы; - поворотной рамы; - колен стрелы; - люльки |
| 3. | Проверить состояние цепей и звездочек в системе ориентации люльки и надежность их крепления Проверить правильность натяжения цепей системы ориентации пола люльки в горизонтальном положении |
| 4. | Произвести смазку подъемника Проверить прослушиванием и замером температуры работу коробки отбора мощности и редуктора механизма поворота, непрерывно работая с максимальным для подъемника грузом в течение 10 мин. (совмещая подъем—опускание с поворотом) |
| 5. | Проверить степень загрязненности фильтра сливной магистрали Проверить максимальную частоту вращения поворотной части и время полного подъема люльки на наибольшую высоту |
| 6. | Проверить состояние наружных поверхностей штоков гидроцилиндров. Задиры и царапины удалить Произвести смазку шарнирных соединений, очистив от старой смазки масленки и места смазки у шарнирных соединений, промыть керосином, протереть насухо. |
| 7. | Произвести проверку надежности крепления гидробака, трубопроводов гидрошарнира, гидронасоса и гидромотора механизма поворота Произвести замену масла в механизме поворота |
| 8. | Проверить состояние гидрошлангов, заделку концов шлангов и надежность соединения шлангов Проверить работу гидроцилиндров стрелы путем подъема стрелы с контрольным грузом в люльке. |
| 9. | Проверить надежность крепления путевых выключателей, пультов управления. Убедиться в надежности подсоединения электропроводки к ним Проверить работу гидроцилиндров выносных опор путем их выдвижения и уборки с грузом массой 275 кг в люльке |
| 10. | Проверить состояние и крепление электрожгутов, путевых выключателей, чистоту и плотность контактов. При необходимости контакты очистить от окислов и грязи |
| 11. | Проверить состояние соединительных панелей, штыревых колонок и надежность соединения штепсельных разъемов. Замена рабочей жидкости. |

- 2.1.3. Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах Дагестанского транспортного участка | 01.01.2027 г. | 31.12.2027 г. |

#### 2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

# Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах Дагестанского транспортного участка

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.1. | Сроки выполнения услуг | Срок выполнения работ включает в себя срок доставки запасных частей, используемых при выполнении работ. - ТО – не более одного дня; - ТР – не более 3 (трёх) календарных дней; - электротехнические работы – не более 2 (двух) календарных дней; - диагностические работы – не более 1 (одного) календарного дня. Исполнитель должен принимать ТС Заказчика в сроки не позднее 1 дня с момента обращения Заказчика. |  |
| 1.2. | Место оказания услуг | Республике Дагестан г. Махачкала. |  |
|  | Требование к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам» |  |  |
| 2.1. | Оказание услуг исполнителем | Запасные части, расходные материалы, при выполнении ТО и ТР, должны быть новыми, не иметь дефектов и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, иной нормативно-технической документации, подтверждающей качество продукции. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта ГПМ Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами. |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |
| 2.1. | Гарантия Исполнителя | Исполнитель должен представить гарантию на оказанные услуги не менее 6 (шести) месяцев со дня их принятия. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг. А при выявлении недостатков гарантийный срок продлевается на период их устранения |  |
| 4. | Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнения документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |
| 4.1. | Соблюдение положений и иной обязательной для исполнения документации | Услуги должны выполняться Исполнителем в соответствии с нормативно-техническими требованиями заводов изготовителей. |  |

# 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупки.

# 4.Требования к участникам закупки

# Таблица 5. Квалификационные требования к участнику закупки

| № п/п | Требование к участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие у участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту ТС, за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки участником, при этом должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 30 % от размера НМЦ лота, указанной в Извещении. | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении поставок в рамках каждого предоставленного в виде копии договора. К рассмотрению не принимаются сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |

Ответственный исполнитель

Технический куратор