ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по комплексному техническому обследованию объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Краснодарский край,

г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.11

г. Геленджик, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») в лице пансионата «Почтовик» |
| 2 | Заключение | Техническое заключение (отчет) по результатам комплексного технического обследования объекта капитального строительства, оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2024, СП 13-102-2003 и настоящим ТЗ |
| 3 | Пансионат | Пансионат «Почтовик», структурное подразделение АО «Почта России» |
| 4 | Подрядчик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющее работы в соответствии с заключенным с Заказчиком договором |
| 5 | Объект капитального строительства (ОКС), объект, здание | Под ОКС понимается здание, образованное в результате реконструкции двух зданий: литера З1 (КН 23:40:0202003:520) и литера Щ (КН 23:40:0202003:519) пансионата «Почтовик», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 11 |
| 6 | КН | Кадастровый номер |
| 7 | Спальный корпус 2 | Здание литер Щ (до реконструкции 3-х этажный, построенный в 1986 году) |
| 8 | Спальный корпус 3 | Здание литер З1 (до реконструкции 4-х этажный, построенный в 1993 году) |
| 9 | Проект, проектная документация | Наименование проекта: «Реконструкция 3-х и 4-х этажных корпусов пансионата «Почтовик» в селе Кабардинка, г. Геленджик, ул. Мира, д. 11», разработанного ООО «Краснодарпроект-1» и получившего положительное заключение государственной экспертизы № 23-1-4-0901-11 от 21.12.2021 г. |
| 10 | Обследование (работы) | Комплексное техническое обследование ОКС включает в себя: проведение работ по обследованию технического состояния ОКС, оценку несущей способности строительных конструкций, наличие и проверку технического состояния инженерных систем на дату обследования с учетом выполненных работ по Проекту и нормального физического износа |
| 11 | ЗОС | Заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации |
| 12 | Росреестр | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии |
| 13 | ТЗ | Техническое задание |
| 14 | СП | Свод правил |
| 15 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 16 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 17 | Стороны | Заказчик и Подрядчик |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по комплексному техническому обследованию объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 11.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Подрядчик выполняет работы по комплексному техническому обследованию строительных конструкций и инженерных систем объекта капитального строительства, образованного в результате реконструкции (объединения, надстройки мансардных этажей и лифтовой шахты) двух зданий: литера З1 (КН 23:40:0202003:520, по Проекту - литер 3) и литера Щ (КН 23:40:0202003:519, по Проекту - литер 2) и пристройки к зданию 2 (по Проекту – литер 1). Работы по реконструкции указанного объекта капитального строительства проводились в период 2009 - 2014 гг. Кроме того, Подрядчик осуществляет мероприятия, связанные с подготовкой выводов и рекомендаций для получения ЗОС и регистрации ОКС в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем ТЗ.

В результате реконструкции образован новый ОКС (одно здание) с увеличением площади, высоты (этажности) и общего объема.

ОКС расположен на территории пансионата «Почтовик» в границах земельного участка с КН 23:40:0202003:11 по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, 
с. Кабардинка, ул. Мира, д. 11.

Цель закупки:

- получение от Подрядчика Заключения по результатам обследования, подтверждающего, что выполненные в ходе реконструкции работы соответствуют проектной документации, с определением фактического процента строительной готовности объекта, и что техническое состояние ОКС, строительных конструкций и инженерных систем на момент обследования соответствует действующим техническим регламентам, строительным, санитарным и противопожарным нормам и правилам, не создают угрозы жизни и здоровью граждан и не нарушают права третьих лиц.

Результат работ по комплексному техническому обследованию ОКС должен быть достаточным для обеспечения Заказчику возможности:

- продлить разрешение на строительство (реконструкцию) или представить документы в орган государственного строительного надзора для получения ЗОС и последующего получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- решить вопрос ввода ОКС в эксплуатацию в судебном или административном порядке;

- обеспечить постановку на государственный кадастровый учет и регистрацию права собственности на ОКС, образованный в результате реконструкции, в органах Росреестра.

Задача закупки:

- установить соответствие ОКС Проекту, а также оценить техническое состояние строительных конструкций и инженерных систем на соответствие действующим нормам и отсутствие угрозы жизни, здоровью граждан и правам третьих лиц;

- провести оценку соответствия объекта требованиям технических регламентов (в т.ч. Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и подготовку документов необходимых Заказчику по устранению выявленных нарушений и для дальнейшего получения разрешения на ввод ОКС в эксплуатацию.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора.

Окончание выполнения работ – не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты заключения договора.

Заказчик передает Подрядчику имеющуюся проектную и исполнительную документацию в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документации проводит ее анализ на предмет комплектности, формирует программу обследования, сметный расчет, план-график выполнения работ и предоставляет их Заказчику на согласование и утверждение.

Место выполнения работ: 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 11, пансионат «Почтовик».

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Комплексному техническому обследованию подлежит ОКС, образованный в результате объединения и достройки двух существующих спальных корпусов с возведением пристройки.

В состав обследуемого ОКС входят:

- Пристройка к спальному корпусу 2 литер 1 – 512,13 м2;

- Спальный корпус литер 2 – 2256,37 м2;

- Спальный корпус литер 3 – 2400,69 м2.

Общая площадь образованного по Проекту после реконструкции ОКС – 5169,19 м2.

В ходе обследования необходимо установить фактическое техническое состояние, соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной документации, а также выявить дефекты и отклонения по следующим основным конструктивным элементам и решениям:

- Фундаменты и подвальная часть: сборные, монолитные железобетонные фундаменты и фундаментные балки; стены подвала из фундаментных блоков сплошных (ФБС).

- Стены, перегородки и разделительные конструкции: наружные стены – кирпичные, с утеплением минераловатными плитами; внутренние стены – кирпичные; перегородки – гипсокартонные и гипсоволокнистые по металлическому каркасу; разделительные стенки лоджий – цементно-стружечные плиты (ЦСП) по металлическому каркасу.

- Перекрытия, ригели и перемычки: сборные и монолитные железобетонные плиты перекрытий, ригели и перемычки; подвесные потолки из гипсоволокнистых листов.

- Лестницы: внутренние (марши из сборных ж/б ступеней по металлическим косоурам, площадки монолитные ж/б, ограждения металлические) и наружные (с металлическими и ж/б элементами).

- Пристраиваемые элементы (лоджии, лифтовые шахты): монолитные железобетонные колонны, шахты и перекрытия.

- Мансардный этаж и кровля: стальные несущие конструкции с огнезащитой; монолитное керамзитобетонное чердачное перекрытие по несъемной опалубке из профлиста; кровельное покрытие из плоского стального листа; утеплитель из минераловатной плиты.

- Ограждения: металлические ограждения балконов, лоджий и лестниц.

- Заполнение проемов: металлопластиковые окна; металлические остеклённые наружные двери; деревянные внутренние двери.

- Отделка и полы: фасад из металлического сайдинга; цоколь из керамогранитной плитки; внутренняя отделка (штукатурка, окраска, плитка, подвесные потолки); полы (керамогранит, плитка, линолеум).

- Инженерные системы: отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция, кондиционирование, электрические и слаботочные сети, технические средства пожарной и охранной сигнализации.

Подрядчик проводит работы в ходе которых осуществляются следующие мероприятия:

- визуальный и инструментальный контроль параметров строительных конструкций и инженерных систем на соответствие проектной документации и требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ, СП);

- контрольные обмерные работы, установление фактических технико-экономических показателей (площадь, объем, этажность) и анализ причин отклонения фактических показателей от проектных значений (при наличии);

- сплошной осмотр конструкций ОКС с выявлением, фотофиксацией и описанием дефектов и повреждений (в т.ч. трещин в несущих и ограждающих конструкциях, прогибов, кренов, отклонений от плоскости, просадок, неравномерных осадок фундаментов), составление схем и планов с привязкой мест повреждений;

- измерение величины раскрытия трещин в случае их обнаружения;

- определение причин возникновения дефектов и оценку их влияния на несущую способность и эксплуатационную пригодность ОКС;

- при обнаружении признаков неравномерной осадки конструкций Подрядчик проводит проходку шурфов в количестве не менее 5 (пяти) штук с целью определения типов, геометрических характеристик и состояния фундаментов, а также оценки состояния грунтов основания;

- комплекс работ по определению прочностных характеристик материалов фундаментов и основных бетонных и кирпичных несущих конструкций неразрушающими методами контроля (выборочно);

- анализ имеющихся архивных и проектных материалов в части инженерно-геологических изысканий;

- отражение конструктивных решений и глубины заложения фундаментов на планах и разрезах;

- определение соответствия качества выполненных строительно-монтажных работ и примененных материалов условиям проектной документации и действующим нормативно-техническим документам;

- выявление аварийных участков (при их наличии);

- оценку технического состояния конструкций (категория по ГОСТ 31937-2024) и инженерных систем, с подтверждением возможности/невозможности безопасной эксплуатации объекта;

- выполнение на основе предоставленных Заказчиком материалов графических чертежей при выявлении расхождений с проектной документацией;

- определение объема и перечня работ, предусмотренных Проектом, которые необходимо выполнить для ввода объекта в эксплуатацию;

- разработку рекомендаций по технологии ликвидации выявленных дефектов, а также перечня мероприятий для приведения объекта в состояние, пригодное для получения разрешения на ввод в эксплуатацию;

- составление дефектных ведомостей с указанием основных габаритных размеров выявленных дефектов;

- обеспечение требований безопасности во время производства работ и последующее восстановление благоустройства после их выполнения.

По результатам обследования Подрядчик составляет Заключение в соответствии с требованиями п. 6.5 настоящего ТЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Требования к качеству работ

Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения работ.

Работы по обследованию должны выполняться в соответствии с ТЗ, а также с утвержденным перечнем национальных стандартов и правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федеральных законов, а также других норм действующего законодательства Российской Федерации и требований:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 31937-2024 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (далее – ГОСТ 31937-2024);

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (далее – СП 13-102-2003);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (СП 49.13330.2010).

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ, их восстановление осуществляются силами и средствами Подрядчика.

В случае, если в период выполнения работ нормативно-правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят актуальность и прекратят свое действие, Подрядчик обязан руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо потерявших актуальность.

  - Условия выполнения работ

Работы выполняются Подрядчиком на основании договора и требований ТЗ, в строго отведенной зоне, в рабочее время Заказчика с 8:00 до 17:00 в рабочие дни (понедельник-пятница), кроме официальных праздничных дней. Иной график может быть согласован Сторонами при утверждении план-графика выполнения работ.

До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику пофамильный перечень персонала и государственные номера автотранспортных средств для оформления допуска на объект.

  - Требования к безопасности

При организации и выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования:

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (СП 49.13330.2010);

и иных действующих норм в области охраны труда.

  - Условия сдачи-приемки выполненных работ

6.4.1. Передача и приемка работ

Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ направляет Заказчику с сопроводительным письмом нарочно 2 (два) экземпляра подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением отчетных документов, указанных в п. 6.5 ТЗ.

Акт сдачи-приемки выполненных работ должен быть подготовлен в соответствии с разработанным и согласованным с Заказчиком сметным расчетом.

Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ и полного комплекта документов, установленного п. 6.5 ТЗ.

При отсутствии претензий к объему и качеству выполненных работ Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах и направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо передает нарочно (курьерской доставкой) с подтверждением получения подписью Подрядчика.

6.4.2. Требования к сметному расчету

Цена работ по договору может быть скорректирована исключительно в сторону уменьшения по результатам оформления сметного расчета. Если стоимость работ по расчету превышает цену договора, Подрядчик применяет понижающий коэффициент.

Сметный расчет разрабатывается в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 
№ 421/пр (далее – Методика). Состав сметной документации определён положениями Методики (Раздел II, п. 25-27).

Сметная стоимость работ определяется с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов (ФРСН). При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции (далее - материальные ресурсы) и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг определять их сметную стоимость на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ), согласно пункту 13 Методики.

Результаты конъюнктурного анализа оформляются по рекомендуемой форме (Приложение № 1 к Методике) и подписываются уполномоченным лицом Заказчика.

Сметный расчет выполняется в виде локального сметного расчёта (сметы) с выделением стоимости основных видов работ по комплексному обследованию (полевые работы, лабораторные испытания, измерения, камеральная обработка и иные работы, предусмотренные ТЗ), а также прочих затрат. При необходимости составляется сводный сметный расчет, суммирующий итоговые показатели локальных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат.

В сметном расчете учитываются все затраты Подрядчика на проведение комплексного технического обследования, включая стоимость лабораторных испытаний, измерений и иных работ, предусмотренных настоящим ТЗ и Методикой.

  - Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)

Состав и требования к отчетной документации

Подрядчик в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ направляет Заказчику следующие документы:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах;

- Сметный расчет на выполненные работы в 2 (двух) экземплярах;

- Счет на оплату выполненных работ (счет-фактура выставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- Отчетные документы, подтверждающие выполнение работ, в составе:

Заключение по результатам обследования, содержащее:

- Титульный лист;

- Оглавление;

- Характеристику объекта;

- Сведения об экспертах, участвующих в обследовании;

- Техническую и исследовательскую часть;

- Выводы и ответы на поставленные вопросы, в том числе:

- категория технического состояния (по ГОСТ 31937-2024);

- соответствие Проекту и нормам;

- оценка безопасности и несущей способности;

- прямое указание - соответствует ли фактически выполненная реконструкция утвержденной проектной документации (с перечнем выявленных отклонений);

- перечень невыполненных работ, предусмотренных Проектом;

- вывод о возможности получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без выполнения дополнительных работ (если нет – перечень необходимых мероприятий для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию);

- Сводную ведомость недостатков и дефектов (при их выявлении);

- Рекомендации (при необходимости):

- по первоочередным противоаварийным мероприятиям;

- о необходимых мероприятиях для ввода в эксплуатацию ОКС;

- для дальнейшей безопасной эксплуатации ОКС;

- Приложения к Заключению:

- таблица соответствия выполненных строительно-монтажных работ проектной документации (с указанием выявленных несоответствий и незавершенных работ);

- фотоотчет с указанием обнаруженных дефектов и недостатков;

- акт обследования ОКС с фотографиями каждого внутреннего помещения, наружных элементов здания и прилегающей территории (в печатном виде – 1 (один) экземпляр и в электронной форме в формате PDF);

- обмерный план всех внутренних помещений ОКС в электронной форме в формате DWG и PDF;

- ведомость объемов работ;

- документы, подтверждающие квалификацию специалистов (удостоверения, дипломы, сведения о включении в национальный реестр НОПРИЗ);

- действующая выписка из реестра членов СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, подтверждающая право Подрядчика на выполнение соответствующих работ.

Требования к форме и количеству экземпляров:

Заключение оформляется Подрядчиком в виде печатной брошюры в количестве 4 (четырех) экземпляров.

Заказчику предоставляется также электронная версия Заключения на съемном носителе (MS Word, DWG, PDF) с возможностью копирования текста (для PDF) и в формате, допускающем загрузку в государственные информационные системы (по дополнительному запросу Заказчика).

Электронная копия комплекта документации передается CD-R диске (дисках) или на флеш-носителе.

Диск должен быть защищен от записи; иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.

Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows XP/7/10/11.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Подрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнения работ. Работы считаются принятыми после получения Заказчиком Заключения и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Гарантийный срок качества выполненных работ составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Если в течение гарантийного срока выявится, что Заключение (в т.ч. рекомендации) не соответствуют требованиям нормативной документации, или имеют недостатки, делающие их непригодными для целей ввода объекта в эксплуатацию, Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика.

Гарантийный срок прерывается со дня уведомления об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ):

- являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (в соответствии с требованиями ст. 55.6, 55.8 ГрК РФ);

- наличие у СРО, в которой состоит Подрядчик, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (п. 1 ч. 3 ст. 55.8 ГрК РФ);

- совокупный размер обязательств Подрядчика не должен превышать уровень его ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств (п. 2 ч. 3 ст. 55.8 ГрК РФ).