АО «ПОЧТА РОССИИ»

Вологодский почтамт

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

от «03» апреля 2026 г.

1. Комиссия в составе: Председатель комиссии – заместитель директора УФПС Вологодской области – Кравец О.И. Члены комиссии – руководитель отдела ОКСиЭ – Юричев В.Е. - главный специалист отдела ОКСиЭ - Соколов И.В. произвела осмотр. крыльца входной группы ОПС 160001, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д.38 для нужд УФПС Вологодской области, инв.номер 1300701003489

2. В результате обследования данного объекта (основного средства) обнаружены следующие дефекты:

2.1     Цементная плитка на площадке перед крыльцом и на торцах разрушена;

2.2.    Отсутствует тактильная плитка для МГН перед заходом на пандус;

2.3.    Ступени ж/б разрушены;

2.4.    Требуется покраска металлического ограждения пандуса;

2.5.    Восстановление штукатурки фасада (отвалилась)

(выявленный дефект)

Требуется выполнение следящих видов работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Крыльцо |  |  |  |  |  |
| Тактильная плитка |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм | м | 5,6 ((2,8*2) / 100)*100 | ГЭСН31-01-065-02 |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | м3 | 0,084 ((2,8*0,6*0,05) / 100)*100 | ГЭСН27-03-008-04 |  |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 0,393 ((0,225+2,8*0,6*0,1) / 100)*100 | ГЭСН01-02-057-02 |  |
| 4 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 0,2415 0,1575+2,8*0,6*0,05 | ГЭСН11-01-002-01 |  |
| 5 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,27048 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 |  |
| 6 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | м2 | 3,93 ((2,25+2,8*0,6) / 10)*10 | ГЭСН27-07-005-01 |  |
| 7 | Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 30 мм | м2 | 1,377 1,35*1,02 | ФСБЦ-05.2.02.22-0009 |  |
| 8 | Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 80 мм | м2 | 2,598 0,9*1,02+2,8*0,6 | ФСБЦ-05.2.04.04-1002 |  |
| Лестничный марш |  |  |  |  |  |
| 9 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 4,8 (4,8 / 100)*100 | ГЭСНр57-01-002-03 |  |
| 10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | м3 | 1,28 | ГЭСН46-04-003-08 |  |
| 11 | Устройство: железобетонных ступеней | м3 | 1,28 | ГЭСН06-01-004-04 |  |
| 12 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6 | м3 | 1,2992 | ФСБЦ-04.1.02.05-0146 |  |
| 13 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0,02944 | ФСБЦ-08.4.03.03-0003 |  |
| 14 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 1,5 | ФСБЦ-11.2.13.06-0012 |  |
| 15 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 6,41 ((5,6+0,81) / 100)*100 | ГЭСН15-07-003-02 |  |
| 16 | Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей | кг | 0,88458 | ФСБЦ-14.4.01.21-0314 |  |
| 17 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | м2 | 0,81 (0,81 / 100)*100 | ГЭСН15-02-001-01 |  |
| 18 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М200 | м3 | 0,015309 | ФСБЦ-04.3.01.12-0007 |  |
| 19 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | м2 | 6,41 ((5,6+0,81) / 100)*100 | ГЭСН11-01-027-01 |  |
| 20 | Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 30 мм | м2 | 6,5382 | ФСБЦ-05.2.02.22-0009 |  |
| Пандус |  |  |  |  |  |
| 21 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м | 6,12 (6,12 / 100)*100 | ГЭСНр58-01-003-01 |  |
| 22 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 6,12 (6,12 / 100)*100 | ГЭСН12-01-010-01 |  |
| 23 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | -0,034884 | ФСБЦ-08.3.05.05-0051 |  |
| 24 | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм | м2 | 6,12 | ФСБЦ-08.3.05.05-1512 |  |
| 25 | Очистка поверхности щетками | м2 | 43,8 | ГЭСН13-06-003-01 |  |
| 26 | Обезжиривание механизированным способом: решетчатых конструкций | м2 | 43,8 (43,8 / 100)*100 | ГЭСН13-07-003-02 |  |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | м2 | 43,8 (43,8 / 100)*100 | ГЭСН13-03-002-17 |  |
| 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 43,8 (43,8 / 100)*100 | ГЭСН13-03-004-26 |  |
| Раздел 2. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 29 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 3 | 47-1 |  |
| 30 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км | 1т груза | 3 | 02-15-1-01-0008 |  |
| 3 | Утилизация строительного мура | т | 3 | приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 14.12.2023 N 589-р |  |

Подписи председателя и членов комиссии:

| Заместитель директора УФПС Вологодской области |  | ______________________ |  | О.И. Кравец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) ___________________________ |  | (расшифровка подписи) |
| Руководитель отдела ОКСиЭ |  | ______________________ |  | В. Е. Юричев |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Главный специалист ОКСиЭ |  | ______________________ |  | И.В. Соколов |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |