У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директор Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

- «ОКПД2 33.17.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах Кубанского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

«ОКПД2 33.17.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах Кубанского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"»	3

1.3. Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4. Информация в отношении исполнения договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1. Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг	5

2.1.2. Требования к перечню и объему услуг	6

Таблица 3. Перечень и объем оказываемых услуг	9

2.2.2. Требования к качеству услуг	9

Таблица 4. Требования к качеству услуг	17

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	20

# 1. Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТС | Транспортное средство |
| АО | Акционерное общество |
| ТК | Транспортная компания |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

- 1.2. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 33.17.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах Кубанского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"»

- 1.3. Цель оказания услуг

Содержание транспортного средства Кубанского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного технического обслуживания и текущего ремонта.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - «ОКПД2 33.17.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах Кубанского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"» | Кубанский транспортный участок Южный филиал АО «ТК РусГидро» РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул.Водопроводная, 360 А | Автокран КС-55713-1К(КАМАЗ 53215-15), К 043 ОС 26 |  |
|  |  |  | Автогидроподъемник ВС-22.02.ЭИ, О 581 СК 26 |  |
|  |  |  | Автогидроподьемник ЗИЛ-433 ВС22.04-ЭИ, К 899 ОР 26 |  |
|  |  |  | Автокран МАЗ -5337А2-346 (КС-45719-5А), К 206 ХМ 26 |  |
|  |  |  | Кран манипулятор 658600 PALFINGER PK 15500 A (Камаз 65117) , В 351 МК 126 |  |
|  |  |  | Автогидроподъемник ВИПО-24-01-43502, В 582 МК 126 |  |
|  |  |  | КС-45717К-1 на шасси КамАЗ, В 533 ТЕ 126 |  |

- 1.4. Информация в отношении исполнения договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1. Объем выполняемых работ по техническому обслуживанию (далее ТО) транспортных средств (далее ТС) осуществляется в соответствии с счетчиком мото-часов ТС.

1.4.2. ТР включает разборочно-сборочные, слесарные, сварочные и другие работы:

- ремонт  гидравлического оборудования ГПМ (при необходимости);

- ремонт металлоконструкции ГПМ (при необходимости);

-.замена узлов и агрегатов ГПМ (при необходимости).

1.4.3. Запасные части, расходные материалы, при выполнении ТО, должны быть новыми, не иметь дефектов и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, иной нормативно- технической документации, подтверждающей качество продукции.

1.4.4.  Стоимость применяемых при выполнении ТО запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у других поставщиков в данном регионе оказания услуг.

1.4.5. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

1.4.6. Местом оказания услуг являются специализированные сервисные центры Исполнителя, находящиеся не далее 60 км от расположения объекта.

1.4.7. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами.

1.4.8.	Заказчик вправе изменять объем работ и материалов, в период действия договора, не превышая предельную сумму договора.

1.4.9.		Устранение дополнительных неисправностей, выявленных специалистами Исполнителя при проведении технического обслуживания или ремонта ТС, производится на основании дополнительного заказ-наряда по форме контрагента, предварительно согласованного с представителями Заказчика.

1.4.10.	Исполнитель должен обеспечить сохранность ТС и их комплектацию при оказании Услуг.

1.4.11.	В случае если в ходе проведения технических воздействий выявлена, необходимость замены какой-либо детали, узла или агрегата стоимость, которой или стоимость работы, по замене которой превышает 5000 (Пять тысяч) рублей без НДС, Исполнитель обязан провести дополнительное согласование с Заказчиком о необходимости и порядке выполнения данной работы.

1.4.12.	После выполнения оказанных услуг Исполнитель информирует Заказчика о готовности ТС и передает его по приемо-сдаточному акту. Исполнитель предоставляет Заказчику бесплатное хранение ТС на охраняемой территории на время ожидания работ и их проведения в течение 15 суток.

1.4.13.	При проведении работ по техническому обслуживанию или ремонту обязательное рекомендация применение оригинальных запасных частей и расходных материалов, рекомендованных заводом-изготовителем ТС. Срок поставки необходимых запасных частей, узлов и агрегатов – не более 15 календарных дней с момента согласования стоимости и перечня работ с Заказчиком.

- 2. Требования к продукции

- 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

- 2.1.1. Требования к срокам оказания услуг

2.1.1.1. Сроки выполнения услуг:

- ТО – не более одного дня;

- диагностические работы – не более 1 (одного) календарного дня.

Срок выполнения работ включает в себя срок доставки запасных частей, используемых при выполнении работ.

- Исполнитель должен принимать автомобиль Заказчика в сроки не позднее 1 дня с момента обращения Заказчика.

- Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2 33.17.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах Кубанского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"» | 01.01.2027 г. | 31.12.2027 г. |

- 2.1.2. Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 3. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание КС-55713-1 К 043 ОС | Усл.ед | 1 |
|  | Текущий ремонт КС-55713-1 К 043 ОС | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание КС-45719-5А К 206 ХМ | Усл.ед | 1 |
|  | Текущий ремонт КС-45719-5А К 206 ХМ | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание КС-45717 К-1 В 533 ТЕ | Усл.ед | 2 |
|  | Текущий ремонт КС-45717 К-1 В 533 ТЕ | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание КМУ В 351 МК | Усл.ед | 1 |
|  | Текущий ремонт КМУ В 351 МК | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание ВС 22.04-ЭИ К 899 ОР | Усл.ед | 1 |
|  | Текущий ремонт ВС 22.04-ЭИ К 899 ОР | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание ВС 22.02 О 581 СК | Усл.ед | 1 |
|  | Текущий ремонт ВС 22.02 О 581 СК | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание ВИПО 24-01 В 582 МК | Усл.ед | 2 |
|  | Текущий ремонт ВИПО 24-01 В 582 МК | Усл.ед | 1 |

Таблица 3.1.  Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

3.1.1. Автокран КС-55713-1К, КС-45717К-1

| № | Содержание работ |
| --- | --- |
|  | ТО |
| 1. | Осмотр, проверка уровня рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости. Замена рабочей жидкости |
| 2. | Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота. |
| 3. | Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала. |
| 4. | Проверить крепление грузового каната на барабане, в клиновой обойме и укладку каната на барабане |
| 5. | Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота |
| 6. | Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок |
| 7. | Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом |
| 8. | Проверить давление рабочей жидкости в сливной магистрали |
| 9. | Проверить состояние штоков гидроопор. |
| 10. | Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе |
| 11. | Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор, осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика |
| 12. | выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана |
| 13. | Проверить состояние крюковых подвесок |
| 14. | Проверить состояние грузового каната |
| 15. | проверить наличие смазки на верхних поверхностях секций стрелы |
| 16. | Проверить правильность показаний указателей угла наклона |
| 17. | Проверить крепление выключателей блокировки . |
| 18. | Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С |
| 19. | Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15 |
| 20. | Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика |
| 21. | Проверить техническое состояние рукавов высокого и низкого давления . |
| 22. | Проверить величину настройки.Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки |
| 23. | Проверить давление щеток на контактные кольца ,состояние контактных колец и надежность затяжки резьбовых соединений кольцевого токосъемника . |
| 24. | проверить надежность контактных соединений подключенных проводов |
| 25. | Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости |
| 26. | Смазка согласно тех. карты |
| 27. | Замена рабочей жидкости гидропривода и фильтроэлемента |

3.1.2. Автогидроподъемника ВИПО-24-01-43502

| № | Содержание работ |
| --- | --- |
|  | ТО |
| 1. | Проверить состояние металлоконструкций подъемника (стрела в сборе, люлька, рама поворотная, рама опорная); |
| 2. | Проверить состояние цепей и их крепление, произвести натяжение и смазку; |
| 3. | Проверить состояние штоков гидроцилиндров; |
| 4. | Проверить состояние люльки и системы ориентации люльки; |
| 5. | Проверить состояние шарнирных соединений, произвести смазку согласно Таблицы смазки Руководства по эксплуатации; |
| 6. | Проверить состояние электропультов управления, освещения и сигнализации, концевых выключателей. |
| 7. | Проверить состояние и выполнить регулировку скользунов стрел, произвести смазку стрел; |
| 8. | Проверить состояние быстроизнашивающихся деталей; |
| 9. | Проверить состояние и произвести подтяжку болтовых и резьбовых соединений колен стрелы; |
| 10. | Проверить состояние и произвести подтяжку гидравлических трубопроводов; |
| 11. | Проверить крепление опорной рамы к шасси автомобиля; |
| 12. | Смазка согласно тех. карты |
| 13. | Замена рабочей жидкости гидропривода и фильтроэлемента |

3.1.3. Автогидроподъемник ВС-22.02.ЭИ,  ВС22.04.ЭИ

| № | Содержание работ |
| --- | --- |
|  | ТО |
| 1. | Проверить с помощью ключей надежность крепления механизма поворота, осей элемен-тов стрелы и люльки, гидроцилиндров стрелы и выносных опор, коробки отбора мощности с гидронасосом Выполнить смазочные работы, предусмотренные Руководством по эксплуатации автомобиля |
| 2. | Проверить затяжку присоединительных болтов поворотной опоры. Осмотреть и проверить простукиванием с частичной разборкой состояние металлоконструкций подъемника и убедиться в отсутствии трещин в сварных швах: - выносных опор; - опорной рамы; - поворотной рамы; - колен стрелы; - люльки |
| 3. | Проверить состояние цепей и звездочек в системе ориентации люльки и надежность их крепления Проверить правильность натяжения цепей системы ориентации пола люльки в горизонтальном положении |
| 4. | Произвести смазку подъемника согласно тех.карты |
| 5. | Проверить степень загрязненности фильтра сливной магистрали Проверить максимальную частоту вращения поворотной части и время полного подъема люльки на наибольшую высоту |
| 6. | Проверить состояние наружных поверхностей штоков гидроцилиндров. Задиры и царапины удалить Произвести смазку шарнирных соединений, очистив от старой смазки масленки и места смазки у шарнирных соединений, промыть керосином, протереть насухо. |
| 7. | Произвести проверку надежности крепления гидробака, трубопроводов гидрошарнира, гидронасоса и гидромотора механизма поворота Произвести замену масла в механизме поворота |
| 8. | Проверить состояние гидрошлангов, заделку концов шлангов и надежность соединения шлангов Проверить работу гидроцилиндров стрелы путем подъема стрелы с контрольным грузом в люльке |
| 9. | Проверить надежность крепления путевых выключателей, пультов управления. Убедиться в надежности подсоединения электропроводки к ним Проверить работу гидроцилиндров выносных опор путем их выдвижения и уборки с грузом массой 275 кг в люльке |
| 10. | Проверить состояние и крепление электрожгутов, путевых выключателей, чистоту и плотность контактов. При необходимости контакты очистить от окислов и грязи |
| 11. | Замена рабочей жидкости гидропривода и фильтроэлемента |

3.1.4. Автокран  МАЗ -5337А2-346 (КС-45719-5А)

| № | Содержание работ |
| --- | --- |
|  | ТО |
| 1. | Проверить крепление опоры поворотной, лебёдки, механизма поворота, привода насоса, опорной рамы к раме шасси, осей стрелы и гидроцилиндров подъёма стрелы и выносных опор Внешним осмотром и простукиванием проверьте состояние сварных швов металлоконструкций крана: опорной рамы, выносных опор, поворотной рамы, стрелы, гуська |
| 2. | Проверить состояние каната и заделка его на барабане и в клиновой втулке Провести регулировку приводов управления двигателем |
| 3. | Проверить состояние основной крюковой подвески и крюка, грузовой лебёдки, состояние дополнительной крюковой подвески и крюка для крана с гуськом Провести регулировку указателей угла наклона крана |
| 4. | Проверить натяжение каната задвижения -выдвижения стрелы Проверить состояние, износ тормозных накладок. Внешний осмотр, регулировку тормоза механизма поворота |
| 5. | Проверить смазку каната. Размотать канат на всю длину, очистить от грязи и продуктов коррозии, промыть дизельным топливом, смазать канатной смазкой и намотать под нагрузкой на барабан лебёдки. Проверить величину настройки предохранительных клапанов |
| 6. | Проверьте степень засоренности линейного фильтра (по сигнальной лампочке), заменить фильтроэлементы Проверить крепление гидроаппаратуры и трубопроводов гидросистемы. При необходимости болты и гайки подтянуть. |
| 7. | Проверить срабатывание ограничителей подъёма крюка и сматывания каната. При необходимости произведите регулировку Заменить линейные фильтры в гидробаке. Замена рабочей жидкости. |
| 8. | Проверить срабатывание ограничителя телескопирования груза. Проверить состояние и крепление электропроводов и конечных выключателей, чистоту и плотность контактов. При необходимости контакты очистите от грязи и окислов |
| 9. | Проверить срабатывание ограничителя ускоренной работы лебёдки. Токосъёмник. Проверить состояние и крепление контактных колец, щёток, исправность щёткодержателей |
| 10. | Проверить правильность настройки крана затяжки крюка Произвести проверку состояния электрооборудования, разобрать отопитель, продуть сжатым воздухом теплообменник, трубопроводы, подводящие и отводящие воздухопроводы, всасывающие и выхлопные трубы. |
| 11. | Проверить срабатывание сигнализатора втянутых секций стрелы |
| 12. | Проверить состояние свечи накаливания |
| 13. | Смазка согласно тех. карты |
| 14. | Замена рабочей жидкости гидропривода и фильтроэлемента |

3.1.5.  Кран  манипулятор 658600 PALFINGER PK 15500 A (Камаз 65117)

| № | Содержание работ |
| --- | --- |
|  | ТО |
| 1. | Проверить стопорение гаек, осей крепления гидроцилиндров, шарнирных соединений |
| 2. | Проверить крепление насоса Очистить от старой смазки шарнирные соединения, |
| 3. | Подтянуть все соединения между баком и насосом Произвести смазку сборочных единиц и шарнирных соединений в соответствии с таблицей |
| 4. | Замена рабочей жидкости. Заменить фильтрующий элемент в фильтре очистки рабочей жидкости |
| 5. | Произвести смазку узлов КМУ согласно Таблицы смазки Проверить состояние металлоконструкций и сварных швов |
| 6. | Проверить состояние уплотнений узлов гидросистемы и исполнительных механизмов Определить работоспособность цилиндров |
| 7. | Проверить состояние каната |
| 8. | Проверить состояние крюка, его крепления и состояние крюковой обоймы |
| 9. | Смазка согласно тех. карты |
| 10. | Замена рабочей жидкости гидропривода и фильтроэлемента |

- 2.2.2. Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
| - 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Основание для оказания услуг | Исполнитель обязуется принять ТС Заказчика для оказания услуг по ТО и ТР в срок не более 2-х рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. После рассмотрения предварительного заказ-наряда по форме контрагента и общей суммы ремонта представитель Заказчика принимает решение на проведение или не проведение технических воздействий | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Расходные материалы и запчасти | Исполнитель при оказании услуг должен осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт с использованием собственных материалов и запчастей или материалов и запчастей Заказчика. Исполнитель обязуется предварительно согласовывать с Заказчиком стоимость и происхождение (оригинал/аналог) запасных частей, используемых в ходе проведения технических воздействий на ТС. |  | -//- |
| - 1.1.3. | Возможность выбора запасных частей и расходных материалов. | Предоставить возможность выбора запасных частей и расходных материалов у различных официальных источников. |  | -//- |
| - 1.1.4. | Осуществление контроля | Исполнитель обязан по требованию Заказчика допускать его представителей для контроля процесса выполнения технологических и ремонтных операций, качества и полноты оказания услуг и в целом выполнения договорных обязательств непосредственно к местам производства работ. |  | -//- |
| - 1.1.5 | Место оказания услуг | Исполнитель должен предоставлять услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей отечественного производства Кубанского транспортного участка |  | -//- |
| - 1.2 | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- |
| - 1.2.1. | Техническое обслуживание и технический ремонт транспортного средства, должен проводиться с соблюдением «Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 № 780, инструкций по эксплуатации ТС, государственных стандартов к техническому состоянию ТС с целью поддержания надлежащего технического состояния ТС. |  |  | -//- |
| - 1.3. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- |
| - 1.3.1. | Требования к характеристикам устанавливаемых деталей, узлов, механизмов, материалам, маслам и специальных жидкостей | Устанавливаемые и используемые на ТС детали, узлы, механизмы, материалы, приборы, масла и специальные жидкости должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не содержать восстановленных элементов, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. Должны соответствовать рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации, выданным заводом-изготовителем, для данной марки автомобиля. |  | -//- |
| - 1.4. | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- |
| - 1.4.1. | Проведение ТО и ТР ТС должно выполняться квалифицированным персоналом. |  |  | -//- |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- |
| - 2.1. | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- |
| - 2.1.1. | После выполнения работ ТС должно отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование ТС, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (Постановление правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения»). |  |  | -//- |
| - 2.2. | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  | -//- |
| - 2.2.1. | Услуги должны выполняться Исполнителем в соответствии с нормативно-техническими требованиями заводов изготовителей, ГОСТ 34687-2020, ГОСТ 33166.1-2020, ГОСТ 33714.1-2015, ГОСТ 6627-74 и ГОСТ 6628-73, ГОСТ 33167-2014 |  |  | -//- |
| - 2.3. | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  | -//- |
| - 2.3.1. | Осмотр ТС после оказании услуги. | После оказании услуги, Заказчик проводит визуальный осмотр ТС на предмет соответствия заменённых деталей, узлов, агрегатов, механизмов в процессе ремонта. |  | -//- |
| - 2.4. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- |
| - 2.4.1. | Акт сдачи-приемки оказанных услуг | Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах |  | -//- |
| 2.4.2. | Счет на оплату | Исполнитель передает счет на оплату после оказания услуги. |  | -//- |
| - 2.4.3. | Счет-фактура (если контрагент является плательщиком НДС) | Исполнитель передает счет фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС) |  | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- |
| - 3.1. | Исполнитель обязан предоставить гарантии на установленные узлы, агрегаты и запасные части согласно срокам, установленных заводом-изготовителем, а на оказанные услуги по ТР не менее 6 (шести) месяцев при условии эксплуатации ТС согласно руководству по эксплуатации. |  |  | -//- |

3.	  	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. 	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. 	Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора.

3.3. 	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

Ответственный исполнитель

Начальник Кубанского ТУ                                                                              Линченко М.А.

Технический куратор

Руководитель группы КЭО и РТС

ЮФ АО «ТК РусГидро»                                                                                     Патычек Ю.А.