Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2 71.12.35.110 Выполнение исполнительной топографической съемки линейных объектов (ЛЭП, КЛ) и трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ включительно с предоставлением отчета; кадастровые работы для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

ЛОТ ______________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель выполнения работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.1.	Требования к срокам выполнения работ	4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	4

2.2.	Требования к качеству работ	5

Таблица 3. Требования к качеству работ	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).	11

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| НТД | Нормативно техническая документация |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| СП | Свод правил |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 71.12.35.110 Выполнение исполнительной топографической съемки линейных объектов (ЛЭП, КЛ) и трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ включительно с предоставлением отчета; кадастровые работы для нужд филиала ПЭС.

Цель выполнения работ

Кадастровые работы, постановка на государственный кадастровый учет и исполнительная топографическая съемка (в том числе разбивочные работы) земельных участков под размещение линейных объектов (ЛЭП, КЛ) и трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ включительно.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование работ | Расположение объекта (место производства работ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - Исполнительная съемка линейных объектов (ЛЭП) | г. Лабытнанги |  |
| 2 | - Исполнительная съемка линейных объектов (КЛ) | г. Лабытнанги |  |
| 3 | - Исполнительная съемка ТП (площадь земельного участка 100 кв. м.) | г. Лабытнанги |  |

Иные требования и сведения общего характера

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - исполнительная съемка линейных объектов (ЛЭП) | км | 5,5 |
| 2 | - установка рабочих пунктов | шт | 300 |
| 3 | - съемка пересечений с коммуникациями | шт | 32 |
| 4 | - исполнительная съемка линейных объектов (КЛ, 75 точек) | км | 2 |
| 5 | - исполнительная съемка ТП (площадь земельного участка 100 кв. м.) | шт | 6 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение исполнительной топографической съемки линейных объектов (ЛЭП, КЛ) и трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ включительно с предоставлением отчета; кадастровые работы | 01.01.2027 | 31.12.2027 |

Требования к качеству работ

- Таблица 3. Требования к качеству работ

Наименование работ: Выполнение кадастровой, исполнительной топографической съемки.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Федеральным законом от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии»; Инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-033-82), утвержденной Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 05.10.1979 г. (далее – Инструкция); Положением о порядке передачи гражданами и юридическими лицами в федеральный картографо-геодезический фонд копий геодезических и картографических материалов и данных, утвержденных приказом Роскартографии от 06.06.2003№ 97-пр (далее – Положение); Лесоустроительной инструкцией, утвержденной приказом министерства природных ресурсов Российской Федерации от 06.02.2008 № 31 | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Подготовительные работы. | Сбор и изучение материалов картографического назначения с точки зрения их актуальности, точности и возможности использования: - топографических карт и планов близких масштабов, имеющихся в Федеральном картографо-геодезическом фонде (далее – ФКГФ) и в местных уполномоченных органах, осуществляющих контроль за геодезической и картографической деятельностью; - данных геодезических и иных полевых обследований местности; - отчетов о прежних съемках, в том числе топографических; - планшетов специализированных топографических съемок (планы земель существующих и прекративших существование землепользователей); - данных государственного кадастра недвижимости; - карт и схем утвержденной документации по планировке территории, в том числе устанавливающих красных линий; - дежурных планов застройки на всю территорию городских земель, если земельный участок находится на землях населенных пунктов; - регистрационных планов расположения наземных и подземных инженерных и иных сетей эксплуатирующих их организаций. Регистрация работ в органах государственного геодезического надзора (госгеонадзора). Получение кадастровой выписки Земельного участка. Проведение инструктажа по технике безопасности на полевых топографо-геодезических работах применительно к условиям местности, объектам съемки и используемым при производстве работ техническим и транспортным средствам. Полевое обследование территории. | Согласие с требованием |  |
|  | Полевые работы | - развитие съемочного планового обоснования, создание плановой опорной сети по 2 разряду точности; - развитие съемочного высотного обоснования, создание опорной сети по 4 классу точности; - проложение ходов технического нивелирования; - проложение теодолитных ходов; - рекогносцировка подземных коммуникаций; - съемка рельефа, зданий и сооружений иных объектов топографии; - рубка визирок на залесенных территориях; - съемка подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя); - таксация лесонасаждений глазомерно-измерительным способом, в объеме работ, необходимом для составления таксационного описания, являющегося приложением 13 к Лесоустроительной инструкции. | Согласие с требованием |  |
|  | Камеральные работы | Обработка материалов съемки. 10.3.2. Оценка качества полевых работ. 10.3.3. Создание, корректура, редактирование топографического плана, с нанесением на него подземных и наземных сооружений в цвете. План, помимо всего предусмотренного Инструкцией, должен содержать: - границы Земельного участка; - характерные (угловые) поворотные точки границы земельного участка и их номера (нумерация указанных точек подлежит отражению на плане согласно кадастровой выписке о земельном участке); - красные линии, установленные утвержденной документацией по планировке территории; - границы территорий, их условные номера, а так же нумерацию их угловых поворотных точек, находящихся на Земельном участке, и используемых третьими лицами; - отметки эксплуатирующих организаций о согласовании месторасположения принадлежащих им сетей и коммуникаций (сети: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, связи); - данные таксации лесонасаждений. 10.3.4. Создание отчета. Отчет, помимо всего предусмотренного Инструкцией, должен содержать: - сведения о наименовании и адресе эксплуатирующих подземные и наземные инженерные сети организаций, производивших согласование плана; - каталоги координат угловых (поворотных) точек границ Земельного участка в местной системе координат, а также в системе координат WGS-84, в виде отдельных таблиц для каждой из системы координат, расположенных на разных листах; - каталоги координат угловых (поворотных) точек границ территорий, находящихся на Земельном участке, используемых третьими лицами в местной системе координат; - экспликацию территорий, находящихся на Земельном участке, используемых третьими лицами, содержащую: условный номер территории, площадь территории, координаты угловых (поворотных) точек территории в местной системе координат, итоговую площадь по всем территориям, расположенным на Земельном участке; - раздел с описанием работ по таксации лесонасаждений с таксационным описанием по форме приложения 13 к Лесоустроительной инструкции. 10.3.5. Создание плана в электронном виде в программе AUTOCAD. Файл AUTOCAD должен включать в себя следующие слои, содержащие соответствующие объекты, отображенные на плане и их описание: - «Рельеф»; - «Здания и сооружения» (за исключением нижеуказанных); - «ЛЭП» – линии электропередачи; - «Газ» – газопроводы; - «Водоснабжение» – сети водоснабжения; - «Водоотведение» – сети водоотведения; - «Связь» – сети связи; - «Иные инженерные сети» – иные инженерные сети не указанные выше; - «Геодезия» – исходные пункты геодезической сети, координатная сетка, координаты, штамп и др.; - «Красные линии» – красные линии, установленные утвержденной документацией по планировке территории; - «Земельный участок» – угловые (поворотные) точки Земельного участка, их нумерация, границы земельного участка; - «Сторонние пользователи» – граница территории, а так же нумерация ее угловых поворотных точек, находящейся на Земельном участке, используемой третьими лицами; - «Таксация лесонасаждений» – данные таксации лесонасаждений; - «Иные объекты» – иные объекты не указанные выше. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к описанию работ |  | -//- | -//- |
|  | Требования к описанию работ | - топографическая съемка масштаба 1:1000 с высотой рельефа 0,5 м незастроенных территорий; - съемка подземных сооружений и коммуникаций; - составление топографического плана в масштабе 1:500 с высотой рельефа 0,5 м с графической точностью плана масштаба 1:1000, обеспечивая исполнение требований п. п. 2.13.2 Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-033-82), утвержденной Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 05.10.1979 г.; - система координат: система координат, принятая уполномоченными федеральными государственными учреждениями, расположенными по месту нахождения земельного участка, для ведения государственного кадастра недвижимости (далее – местная система координат). - система высот: Балтийская; - границы топографической съемки: территория, расположенная в границах земельного участка. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к порядку передачи результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Порядок передачи результатов работ | В ФКГФ передается один экземпляр копий созданных геодезических и картографических материалов и данных, отнесенных в установленном порядке к материалам ФКГФ. 10.5.2. Конкретные наименования материалов и данных, передаваемых Заказчику, определяются нормативными документами, содержащими требования к комплектности создаваемой топографо-геодезической и картографической продукции. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
|  | Документация, передаваемая заказчику по результатам выполненных работ | После завершения работ Подрядчик обязан составить и передать Заказчику: - топографический план – 2 экземпляра (на бумажном носителе и в электронном виде на цифровом носителе); - технический отчет – 2 экземпляра (на бумажном носителе и в электронном виде на цифровом носителе); - отчеты и документы, передаваемые в УГ Администрации г. Лабытнанги, передаются Подрядчиком в соответствии с действующей НТД | Согласие с требованием |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».