Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 39.00.23.900 Оказание услуг по проведению производственного экологического контроля для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро»»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РФ | Российская Федерация |
| --- | --- |
| АО «ТК РусГидро» | Акционерное общество «Транспортной компании РусГидро» |
| РД | Руководящий документ |
| СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| ГОСТ ISO/IEC | Государственный стандарт |
| МУК | Методические указания |
| АЗС | Автомобильная заправочная станция |
| ИЗА | Индекс загрязнения атмосферы |
| СЗЗ | # Санитарно-защитная зона |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 39.00.23.900. Оказание услуг по проведению производственного экологического контроля для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"

#### Цель оказания услуг

# Проведение отбора и измерений (испытаний) проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия, установленной требованиями раздела VII  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с целью контроля соблюдения установленных нормативов предельно допустимых выбросов от источников загрязнения атмосферы с использованием методов контроля загрязнения атмосферного воздуха, установленных в РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Проведение измерений физических факторов -  уровней звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентного уровня шума и максимального уровня шума в 2 (двух) контрольных точках на границах предприятия в дневной период для оценки, Методические указания МУК 4.3.3722-21 "Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 27 декабря 2021 г.).

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ОКПД2 39.00.23.900. Оказание услуг по проведению производственного экологического контроля для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро" | Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черёмушки, стр.101 | АЗС, территория Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро» Проведение замеров атмосферного воздуха на границах СЗЗ согласно проекту обоснования границ СЗЗ |  |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п |  | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проведение расчетов выбросов загрязняющих веществ в рамках производственного экологического контроля (ПЭК) на неорганизованных источниках и на организованных источниках, на которых инструментальные измерения невозможны за 2027 г. |  |  |  |  |
| 1.1 | Оформление расчетной документации для АЗС (ИЗА № 6008) в I - IV квартале 2027 года |  | шт. | 4 |
| 1.2 | Оформление расчетной документации для организованных источников (ИЗА № 0001 аккумуляторного участка) в IV квартале 2027 года |  | шт. | 1 |
| 1.3 | Оформление расчетной документации для организованных источников (ИЗА № 6011 моторного участка) в IV квартале 2027 года |  | шт. | 1 |
| 1.4 | Оформление расчетной документации для организованных источников (ИЗА № 0004 вулканизаторного участка) в IV квартале 2027 года |  | шт. | 1 |
| 2. Проведение измерений химических факторов - содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 2 (двух) контрольных точках за границами предприятия для оценки уровня воздействия |  |  |  |  |
| 2.1 | Отбор проб |  | проба | 4 |
| 2.2 | Измерение параметров газового потока (метеопараметры) |  | проба | 4 |
| 2.3 | Диоксид азота |  | проба | 4 |
| 2.4 | Углеводороды алифатические предельные (по гексану) |  | проба | 4 |
| 2.5 | Бензол |  | проба | 4 |
| 2.6 | Диметилбензол (Ксилол) |  | проба | 4 |
| 2.7 | Метилбензол (Толуол) |  | проба | 4 |
| 2.8 | Керосин |  | проба | 4 |
| 2.9 | Выездной характер работы |  | чел. ч | 8 |
| 3. Проведение измерений физических факторов - уровней звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентного уровня шума и максимального уровня шума в 2 (двух) контрольных точках на границами предприятия в дневной период для оценки уровня воздействия |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение измерений уровней звукового давления в октавных полосах частот |  | измерение | 4 |
| 3.2 | Проведение измерений эквивалентных уровней шума |  | измерение | 4 |
| 3.3 | Проведение измерений максимальных уровней шума |  | измерение | 4 |
| 3.4 | Выездной характер работы |  | чел. ч | 8 |
| 4. Проведение отбора и измерений (испытаний) проб промышленных выбросов от сварочного поста с периодичностью 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение отбора проб |  | проба | 2 |
| 3.2 | Проведение измерений параметров газового потока |  | проба | 2 |
| 3.3 | Проведение измерений концентраций прочих загрязняющих веществ: запыленность (взвешенные) |  | проба | 2 |
| 3.4 | Выездной характер работы |  | чел. ч | 8 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг:

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 39.00.23.900. Оказание услуг по проведению производственного экологического контроля для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро" | С даты заключения договора | По 31.12.2027 г. |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1-3 Таблицы 2): ОКПД2 39.00.23.900. Оказание услуг по проведению производственного экологического контроля для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро". Проведение расчетов выбросов загрязняющих веществ в рамках производственного экологического контроля; Проведение отбора и измерений (испытаний) проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны; Проведение измерений физических факторов -  уровней звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентного уровня шума и максимального уровня шума на границах предприятия. Проведение отбора и измерений (испытаний) проб промышленных выбросов от сварочного поста.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Проведение производственного экологического контроля | Исполнитель оказывает услуги согласно установленным требованиям раздела VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с целью контроля соблюдения установленных нормативов предельно допустимых выбросов от источников загрязнения атмосферы с использованием методов контроля загрязнения атмосферного воздуха, установленных в РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | проведение расчетов выбросов загрязняющих веществ в рамках производственного экологического контроля; проведение отбора и измерений (испытаний) проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны; проведение измерений физических факторов - уровней звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентного уровня шума и максимального уровня шума на границах предприятия; проведение отбора и измерений (испытаний) проб промышленных выбросов от сварочного поста; |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1 | Исполнитель должен иметь свою лабораторию или договор с лабораторией, имеющей аттестат аккредитации |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Услуги по проведению испытаний отбора и измерений проб должны производиться инструментом, расходными материалами Исполнителя. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Должностное лицо, проводящее измерения/отбор образцов (проб) должно иметь уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат услуг оформляется Исполнителем в виде отчета по расчету выбросов загрязняющих веществ и протоколов измерения , оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» |  | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Заказчик принимает оказанные услуги (их результаты) по акту об оказании услуг, а при обнаружении отступлений, ухудшающих результат оказанных услуг, или иных недостатков в услугах заявить об этом Исполнителю, путем предоставления письменного обоснованного и мотивированного отказа от подписания акта об оказании услуг |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | По итогам проведения производственного экологического контроля, организация, проводящая контрольные измерения предоставляет протокол испытаний (измерений), оформленным в соответствии с требованиями "ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителем) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | На момент подписания Договора и в течение всего срока его действия Исполнитель подтверждает наличие всех требуемых по законодательству Российской Федерации допусков, разрешений, аттестации аккредитации испытательной лаборатории. Исполнитель может привлекать на договорной основе к выполнению своих обязательств по настоящему договору третьих лиц, принимая на себя ответственность перед Заказчиком за их действия |  | Согласие с требованием | - |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.