- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## ОКПД2 25.11.23.110 Поставка комплекта шумозащитных экранов (участок 3в – А и 1а) на Партизанскую ГРЭС

## Лот №

1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.11.23.110 Поставка комплекта шумозащитных экранов (участок 3в – А и 1а) на Партизанскую ГРЭС (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

- Договор № 1520-51-2023 от 28.04.2023 работы по строительству временных и проектных инженерно-технических средств охраны (ИТСО) для реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС», заключенный между АО УК «ГИДРООГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| №п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Стойки ШЗЭ в комплекте с прижимными уголками и ответными пластинами. | Всего шт.: | 37 |
| 1.1 | Стойка С1-30х6000, двутавровая балка 30Б2, опорная пластина, косынки, покрытие горячее цинкование, С1-30х6000 | шт. | 17 |
| 1.2 | Стойка перепадная С2-30х6340, швеллер 30П, опорная пластина, косынки, покрытие горячее цинкование, С2-30х6340 | шт. | 14 |
| 1.3 | Стойка концевая С3-30х6000, швеллер 30П, опорная пластина, косынки, покрытие горячее цинкование, С3-30х6000 | шт. | 4 |
| 1.4 | Стойка угловая С4-30х6000, швеллер 30П, опорная пластина, косынки, покрытие, горячее цинкование, С4-30х6000 | шт. | 2 |
| 1.5 | Ответная пластина 450х400х25 покрытие горячее цинкование, косынки без покрытия, крепежные изделия М24 (Болт - 4 шт., шайба - 8 шт., гайка - 8 шт., гровер - 4 шт.) | компл. | 35 |
| 1.6 | Ответная пластина 516х450х25 покрытие горячее цинкование, косынки без покрытия, крепежные изделия М24 (Болт - 6 шт., шайба - 12 шт., гайка - 12 шт., гровер - 6 шт.) | компл. | 2 |
| 1.7 | Прижимной профиль П-30, уголок (63х40х5), покрытие горячее цинкование, метизы, П-30 | компл. | 72 |
| II | Панель шумопоглощающая ПШ.МВ-100 (ТУ 5284-001-18896706-2014) с перфорацией, лист 0,7 / 0,7 мм. оцинкованный, цвет RAL 7004/7004 (Сигнальный серый), по размерам: | Всего шт.: | 140 |
| 2.1 | Размер 1150х500х100 мм. (на фрагмент 1,20 м.) | шт. | 4 |
| 2.2 | Размер 1950х500х100 мм. (на фрагмент 2,00м.) | шт. | 8 |
| 2.3 | Размер 2550х500х100 мм. (на фрагмент 2,60 м.) | шт. | 12 |
| 2.4 | Размер 2950х500х100 мм. (на фрагмент 3,00 м.) | шт. | 116 |
| III | Панель светопрозрачная ПС-10 (ТУ 5284-001-18896706-2014) по размерам: | Всего шт.: | 140 |
| 3.1 | Размер 1150х500х100 мм. (на фрагмент 1,20 м.) | шт. | 4 |
| 3.2 | Размер 1950х500х100 мм. (на фрагмент 2,00м.) | шт. | 8 |
| 3.3 | Размер 2550х500х100 мм. (на фрагмент 2,60 м.) | шт. | 12 |
| 3.4 | Размер 2950х500х100 мм. (на фрагмент 3,00 м.) | шт. | 116 |
| IV | Верхняя связь, труба диам.76х3мм, покрытие горячее цинкование, по размерам: | Всего шт.: | 35 |
| 4.1 | Размер 1192 мм. (на фрагмент 1,20 м.) | шт. | 1 |
| 4.2 | Размер 1992 мм. (на фрагмент 2,00м.) | шт. | 2 |
| 4.3 | Размер 2592 мм. (на фрагмент 2,60 м.) | шт. | 3 |
| 4.4 | Размер 2992 мм. (на фрагмент 3,00 м.) | шт. | 29 |
| V | Связь, двутавровая балка 30Б2, покрытие горячее цинкование, по размерам: | Всего шт.: | 34 |
| 5.1 | Размер 1740 мм. на пролет 2000 мм. | шт. | 1 |
| 5.2 | Размер 1880 мм. на пролет 2000 мм. с перепадом | шт. | 1 |
| 5.3 | Размер 2340 мм. на пролет 2600 мм. | шт. | 1 |
| 5.4 | Размер 2480 мм. на пролет 2600 мм. с перепадом | шт. | 2 |
| 5.5 | Размер 2740 мм. на пролет 3000 мм. | шт. | 18 |
| 5.6 | Размер 2880 мм. на пролет 3000 мм. с перепадом | шт. | 11 |
| VI | Фасонный элемент ФЭ-1 | Всего шт.: | 210 |
| 6.1 | Фасонный элемент ФЭ-1 1800 мм. (312) цвет RAL 7004 (Сигнальный серый) | шт. | 70 |
| 6.2 | Фасонный элемент ФЭ-1 2000 мм. (312) цвет RAL 7004 (Сигнальный серый) | шт. | 128 |
| 6.3 | Фасонный элемент ФЭ-1 2000 мм. (312) цвет RAL 5005 (Сигнальный синий) | шт. | 12 |
| VII | Цинкосодержащая краска-спрей | Всего шт.: | 25 |
| 7.1 | Цинкосодержащая краска-спрей 400 мл. | шт. | 25 |

Требование к комплектации, указанной в табл. 1.1: до начала производства шумозащитных экранов, производитель разрабатывает чертежи КМД и согласовывает их с Заказчиком. При этом крепежные элементы и комплекты метизов могут быть изменены производителем.

# Таблица 2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции:

| №п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ## ОКПД2 25.11.23.110 Поставка комплекта шумозащитных экранов (участок 3в – А и 1а) на Партизанскую ГРЭС | С даты подписания договора | В течении 60 рабочих дней |

Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1 – 7.1 Таблицы 2.1): ОКПД2 25.11.23.110 Поставка комплекта шумозащитных экранов (участок 3в – А и 1а) на Партизанскую ГРЭС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| I | Стойки ШЗЭ в комплекте с прижимными уголками и ответными пластинами. |  |  |  |  |
| 1.1 | Стойка С1-30х6000, двутавровая балка 30Б2, опорная пластина, косынки, покрытие горячее цинкование, С1-30х6000 |  | защитное покрытие | горячее цинкование | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 1.2 | Стойка перепадная С2-30х6340, швеллер 30П, опорная пластина, косынки, покрытие горячее цинкование, С2-30х6340 |  | защитное покрытие | горячее цинкование | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 1.3 | Стойка концевая С3-30х6000, швеллер 30П, опорная пластина, косынки, покрытие горячее цинкование, С3-30х6000 |  | защитное покрытие | горячее цинкование | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 1.4 | Стойка угловая С4-30х6000, швеллер 30П, опорная пластина, косынки, покрытие, горячее цинкование, С4-30х6000 |  | защитное покрытие | горячее цинкование | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 1.5 | Ответная пластина 450х400х25 покрытие горячее цинкование, косынки без покрытия, крепежные изделия М24 (Болт - 4 шт., шайба - 8 шт., гайка - 8 шт., гровер - 4 шт.) |  | защитное покрытие | горячее цинкование | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 1.6 | Ответная пластина 516х450х25 покрытие горячее цинкование, косынки без покрытия, крепежные изделия М24 (Болт - 6 шт., шайба - 12 шт., гайка - 12 шт., гровер - 6 шт.) |  | защитное покрытие | горячее цинкование | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 1.7 | Прижимной профиль П-30, уголок (63х40х5), покрытие горячее цинкование, метизы, П-30 |  | защитное покрытие | горячее цинкование | ГОСТ Р 57837-2017 |
| II | Панель шумопоглощающая ПШ.МВ-100 (ТУ 5284-001-18896706-2014) с перфорацией, лист 0,7 / 0,7 мм. оцинкованный, цвет RAL 7004/7004 (Сигнальный серый), по размерам: |  |  |  |  |
| 2.1 | Размер 1150х500х100 мм. (на фрагмент 1,20 м.) |  | Соответствие СП, ТУ | СП 20.13330.2016; СП 131.13330.2020; Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 №458 «Правила по обеспечению безопасности и антитерристической защищенности». (ТУ 5284-001-18896706-2014) |  |
| 2.2 | Размер 1950х500х100 мм. (на фрагмент 2,00м.) |  | Соответствие СП, ТУ | СП 20.13330.2016; СП 131.13330.2020; Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 №458 «Правила по обеспечению безопасности и антитерристической защищенности». (ТУ 5284-001-18896706-2014) |  |
| 2.3 | Размер 2550х500х100 мм. (на фрагмент 2,60 м.) |  | Соответствие СП, ТУ | СП 20.13330.2016; СП 131.13330.2020; Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 №458 «Правила по обеспечению безопасности и антитерристической защищенности». (ТУ 5284-001-18896706-2014) |  |
| 2.4 | Размер 2950х500х100 мм. (на фрагмент 3,00 м.) |  | Соответствие СП, ТУ | СП 20.13330.2016; СП 131.13330.2020; Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 №458 «Правила по обеспечению безопасности и антитерристической защищенности». (ТУ 5284-001-18896706-2014) |  |
| III | Панель светопрозрачная ПС-10 (ТУ 5284-001-18896706-2014) по размерам: |  |  |  |  |
| 3.1 | Размер 1150х500х100 мм. (на фрагмент 1,20 м.) |  | Соответствие СП, ТУ | СП 20.13330.2016; СП 131.13330.2020; Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 №458 «Правила по обеспечению безопасности и антитерристической защищенности». (ТУ 5284-001-18896706-2014) |  |
| 3.2 | Размер 1950х500х100 мм. (на фрагмент 2,00м.) |  | Соответствие СП, ТУ | СП 20.13330.2016; СП 131.13330.2020; Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 №458 «Правила по обеспечению безопасности и антитерристической защищенности». (ТУ 5284-001-18896706-2014) |  |
| 3.3 | Размер 2550х500х100 мм. (на фрагмент 2,60 м.) |  | Соответствие СП, ТУ | СП 20.13330.2016; СП 131.13330.2020; Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 №458 «Правила по обеспечению безопасности и антитерристической защищенности». (ТУ 5284-001-18896706-2014) |  |
| 3.4 | Размер 2950х500х100 мм. (на фрагмент 3,00 м.) |  | Соответствие СП, ТУ | СП 20.13330.2016; СП 131.13330.2020; Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 №458 «Правила по обеспечению безопасности и антитерристической защищенности». (ТУ 5284-001-18896706-2014) |  |
| IV | Верхняя связь, труба диам.76х3мм, покрытие горячее цинкование, по размерам: |  |  |  |  |
| 4.1 | Размер 1192 мм. (на фрагмент 1,20 м.) |  | защитное покрытие | горячее цинкование | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 4.2 | Размер 1992 мм. (на фрагмент 2,00м.) |  | защитное покрытие | горячее цинкование | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 4.3 | Размер 2592 мм. (на фрагмент 2,60 м.) |  | защитное покрытие | горячее цинкование | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 4.4 | Размер 2992 мм. (на фрагмент 3,00 м.) |  | защитное покрытие | горячее цинкование | ГОСТ Р 57837-2017 |
| V | Связь, двутавровая балка 30Б2, покрытие горячее цинкование, по размерам: |  |  |  |  |
| 5.1 | Размер 1740 мм. на пролет 2000 мм. |  | защитное покрытие | горячее цинкование | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 5.2 | Размер 1880 мм. на пролет 2000 мм. с перепадом |  | защитное покрытие | горячее цинкование | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 5.3 | Размер 2340 мм. на пролет 2600 мм. |  | защитное покрытие | горячее цинкование | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 5.4 | Размер 2480 мм. на пролет 2600 мм. с перепадом |  | защитное покрытие | горячее цинкование | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 5.5 | Размер 2740 мм. на пролет 3000 мм. |  | защитное покрытие | горячее цинкование | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 5.6 | Размер 2880 мм. на пролет 3000 мм. с перепадом |  | защитное покрытие | горячее цинкование | ГОСТ Р 57837-2017 |
| VI | Фасонный элемент ФЭ-1 |  |  |  |  |
| 6.1 | Фасонный элемент ФЭ-1 1800 мм. (312) цвет RAL 7004 (Сигнальный серый) |  | защитное покрытие | лист стальной оцинкованный, порошковая окраска |  |
| 6.2 | Фасонный элемент ФЭ-1 2000 мм. (312) цвет RAL 7004 (Сигнальный серый) |  | защитное покрытие | лист стальной оцинкованный, порошковая окраска |  |
| 6.3 | Фасонный элемент ФЭ-1 2000 мм. (312) цвет RAL 5005 (Сигнальный синий) |  | защитное покрытие | лист стальной оцинкованный, порошковая окраска |  |
| VII | Цинкосодержащая краска-спрей |  |  |  |  |
| 7.1 | Цинкосодержащая краска-спрей 400 мл. |  | Состав | Цинкосодержащая |  |
| 2.1 | Место поставки | 692860, Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск, улица Свердлова, 5А, площадка Партизанской ГРЭС, Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» на Партизанской ГРЭС. |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | - Не менее 36 (тридцать шесть) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |  |  |
| 4.2 | Конструкторская документация серии КМД на шумозащитные экраны. | До начала производства шумозащитных экранов, разработать чертежи КМД, согласовать с Заказчиком. При этом крепежные элементы и комплекты метизов могут быть изменены производителем. |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | - Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. - Продукция поставщика должна быть пригодна по техническому конструктивному исполнению (перфорация, изгиб, усиления панели), а так же по цветовому соотношению (оттенку, тону) окраски к ранее поставленными и уже смонтированным на объекте шумозащитными экранами. - Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. - Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |