Техническое задание

на выполнение работ по модернизации подсистемы метеомониторинга интеллектуальной транспортной системы

Перечень сокращений и определений

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Авторизация | Процесс проверки учётных данных пользователя и предоставления прав доступа |
| Активная область динамического информационного табло | Область на динамическом информационном табло, предназначенная для отображения информации |
| АПВГК | Автоматический пункт весового и габаритного контроля |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ДИТ/ Оборудование | Динамическое информационное табло, устройство визуального отображения информации, являющееся элементом дорожной инфраструктуры и предназначенное для отображения неизменной и изменяющейся во времени информации в системах косвенного управления транспортными потоками |
| ЕПУТС ПГА | Единая платформа управления транспортной системой Пермской городской агломерации |
| Интеграционная платформа | Комплекс программно-технических средств, предназначенных для комплексной автоматизации процессов преобразования (трансляции) информации в целях обеспечения информационного взаимодействия сопрягаемых разнородных компонентов |
| ИП ИТС | Интеграционная платформа ИТС: информационно-коммуникационная надстройка в виде программного обеспечения, которая обеспечивает управление модулями и подсистемами ИТС, а также взаимодействие с внешними информационными системами |
| ИС | Информационная система |
| ИСО | Международная организация по стандартизации, ИСО (англ. International Organization for Standardization, ISO) |
| ИТС | Интеллектуальная транспортная система |
| Кластер | Автономный фрагмент активной области динамического информационного табло, предназначенный для отображения пиктограмм, либо схем, либо текстовой информации, либо комбинированной информации, которая может включать текстовую информацию, пиктограммы или схемы |
| Контроллер | Вычислительный модуль, управляющий работой ТПИ и хранящий сценарии контента |
| Матрица динамического информационного табло | Часть активной области динамического информационного табло, состоящая из элементов матрицы и имеющая структуру в виде равноудаленных друг от друга строк и равноудаленных друг от друга столбцов |
| Метео-данные | Показания от метеостанции (температура, осадки, видимость и пр.) |
| Модуль ИП ИТС | Модуль интеграционной платформы ИТС: технологически законченный компонент интеграционной платформы ИТС. |
| МЦИУД | Модуль централизированного информирования участников движения |
| Панель динамического информационного табло | Конструктивно оформленная часть активной области динамического информационного табло |
| Полноматричный экран | Тип активной области динамического информационного табло, позволяющий имитировать произвольную кластерную структуру динамического информационного табло |
| Пользователь автоматизированной системы | Лицо, участвующее в функционировании автоматизированной системы или использующее результаты ее функционирования |
| Порт | Числовой идентификатор, используемый для маршрутизации данных к конкретному приложению на сетевом узле |
| Рендеринг | Процесс преобразования параметров сценария в визуальное представление для предпросмотра |
| Теги (тэги) | Динамически изменяемые переменные значения в контенте, поступающие из внешних источников |
| Текстовый модуль | Кластер, предназначенный для отображения текстовой информации |
| Тестовая панель | Панель динамического информационного табло, выбранная для проведения испытаний и включающая в себя матрицу динамического информационного табло |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТПИ | Табло переменной информации – устройство отображения динамического контента на основе светодиодных или иных технологий |
| Триггер | Условие или событие, инициирующее переключение на определённый сценарий |
| ТС | Транспортное средство |
| ТУ | Технические условия |
| Сценарий | Набор параметров и контента, определяющий, что и как должно отображаться на ТПИ |
| СУБД | Система управления базой данных |
| ЦБДД | Центр безопасности дорожного движения |
| API | Application Programming Interface – программный интерфейс приложения |
| GPS | Global Positioning System – система глобального позиционирования |
| HTTP Live Streaming (HLS) | HLS (HTTP Live Streaming) — коммуникационный протокол для потоковой передачи медиа на основе HTTP. В основе работы лежит принцип разбиения цельного потока на небольшие фрагменты, последовательно скачиваемые по HTTP. Поток непрерывен и теоретически может быть бесконечным. В начале сессии скачивается плей-лист в формате M3U, содержащий метаданные об имеющихся вложенных потоках[1]. |
| IP-адрес | Уникальный сетевой адрес устройства в компьютерной сети |
| JSON | Текстовый формат обмена данными (JavaScript Object Notation) |
| MAC-адрес | Уникальный адрес сетевого интерфейса устройства на локальном уровне сети |
| Web-интерфейс | Графический интерфейс приложения, доступный через веб-браузер |

1. Общие требования

  - Наименование работ:

- Выполнение работ по модернизации подсистемы метеомониторинга интеллектуальной транспортной системы.

  - Цель закупки:

- реализация мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Пермском крае»;

- повышение безопасности дорожного движения и уровня оснащенности участков улично-дорожной сети Пермского края элементами обустройства, предназначенными для вывода на него текстовых сообщений для водителей транспортных средств о дорожно-транспортных условиях на дороге в зависимости от интенсивности транспортных потоков, произошедших ДТП, метеорологической обстановки, проведением дорожных работ по строительству, ремонту или содержанию.

1.3. Нормативно-правовая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 года
№ 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 года
№ 1-р «Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 года № 3136-р «О распределении иных межбюджетных трансфертов на мероприятия в области развития транспорта»;

- Приказ Минтранса России «Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения» от 18 апреля 2019 года N 114;

- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 27 апреля 2024 года 
№ АК-95-р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке заявок (включая локальные проекты по созданию и модернизации интеллектуальных транспортных систем) субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятия «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»»;

- ГОСТ 24.701-86 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения»;

- ГОСТ Р 27.001-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Система управления надежностью. Основные положения»;

- ГОСТ 27.003-2016 «Межгосударственный стандарт. Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности»;

- ГОСТ 34.201-2020 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ 34.401-90 «Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения»;

- ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования;

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

- ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики»;

- ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 32965—2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока»;

- ГОСТ 33151-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения»;

- ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ Р 32865-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации»;

- ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 51320-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные;

- ГОСТ 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52290-2024 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 56350-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к динамическим информационным табло»;

- ГОСТ Р 56351-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к технологии информирования участников дорожного движения посредством динамических информационных табло»;

- ГОСТ Р 56670-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков на основе анализа телематических данных городского пассажирского транспорта»;

- ГОСТ Р 56675-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема контроля и учета состояния автомобильных дорог города, региона на основе анализа телематических данных дорожных машин»;

- ГОСТ Р 56829-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 57186-2016 «Интеллектуальные транспортные системы. Система контроля и учета состояния автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики бортового навигационно-связного оборудования дорожных машин»;

- ГОСТ Р 57187-2016 «Интеллектуальные транспортные системы. Протокол обмена данными бортового телематического устройства транспортного средства городского пассажирского транспорта с системой диспетчерского управления»;

- ГОСТ Р 57193-2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем»;

- ГОСТ Р 59792-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем;

- ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»;

- ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 «Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы»;

- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве;

- ОДМ 218.9.011-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных транспортных систем». Издан на основании распоряжения Федерального дорожного агентства от 25 апреля 2016 г. № 632-р;

- ОДМ 218.9.011–2016 «Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных транспортных систем»;

- СТО АВТОДОР 8.2-2013 «Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах государственной компании «Автодор»»;

- СТО АВТОДОР 8.3-2014 «Технические и организационные требования к системам связи и передачи данных на автодорогах государственной компании «Российские автомобильные дороги»;

- СТО АВТОДОР 8.4-2014 «Требования к проектной документации и типовым разделам технических заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах государственной компании «Российские автомобильные дороги»;

- СТО АВТОДОР 8.5-2014 «Технические и организационные требования к телекоммуникационным сервисам государственной компании «Российские автомобильные дороги»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»;

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

1.4. Срок выполнения работ: с даты заключения Договора по 15.03.2027 года.

1.5. Место выполнения работ:

- в пределах Пермского края в местах установки Динамических информационных табло, в соответствии с Приложением № 1 настоящего ТЗ;

- по месту нахождения Подрядчика, сервисного центра и/или завода изготовителя;

- по месту нахождения Заказчика (г. Пермь, ул. Пермская, д. 164).

2.	Требования к выполнению и качеству работ

2.1. Краткие характеристики работ

2.1.1. Размещение ДИТ на автомобильных дорогах Пермского края с разрешенной скоростью движения от 40 до 90км/ч.

2.1.2. Согласование мест размещения ДИТ, (Приложение № 1) получение разрешений от собственников на размещение ДИТ на существующие опоры и элементы дорожной инфраструктуры Подрядчик осуществляет своими силами за свой счет без привлечения Заказчика, по выданной доверенности.

2.1.3. Подрядчик выполняет подготовку по разработке ситуационных схем размещения оборудования с привязкой к местности с указанием на схеме расположения точки присоединения к электрическим сетям.

2.1.4. Подрядчик выполняет подключение ДИТ к сети электропитания согласно техническим условиям (Приложение №4) своими силами и за свой счет. Условия подключения к сети электропитания, согласование использования сетей электропитания, Подрядчик осуществляет своими силами за свой счет без привлечения Заказчика.

2.1.5. Организация каналов связи от ДИТ до серверного Заказчика должна осуществляться посредством операторского 3G/4G канала связи с выделенной APN или ВОЛС (без доступа в сеть Internet). Способ прокладки каналов связи указан в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию. Наличие лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств не требуется.

2.1.6. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайной порчи, повреждения, утраты ДИТ, возникших вследствие непреодолимой силы или по вине третьих лиц до момента завершения работ и их приемки Заказчиком по акту.

2.1.7. ДИТ предназначено для вывода на него текстовых и графических сообщений для водителей транспортных средств о дорожно-транспортных условиях на дороге в зависимости от интенсивности транспортных потоков, произошедших ДТП, метеорологической обстановки, проведении дорожных работ по строительству, ремонту или содержанию автомобильных дорог.

2.1.8. Металлическая конструкция для крепления ДИТ должна быть запроектирована согласно чертежам в соответствии с Приложение №6 с учетом нагрузок от размещенного на ней оборудования, ветровых и снеговых нагрузок, в случае необходимости внесения изменений Подрядчик обязан письменно согласовать изменения с Заказчиком и владельцем существующей конструкции улично-дорожной сети.

2.1.9. Конструктивное исполнение ДИТ и Корпус ДИТ должен соответствовать
 ГОСТ Р 56350-2015 и ГОСТ 32865-2014.

2.1.10. ДИТ должен соответствовать требованиям Приложение №5 и ГОСТ Р 56350-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к динамическим информационным табло» и ГОСТ Р 56351-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к технологии информирования участников дорожного движения посредством динамических информационных табло».

2.1.11. Требования к экранам сообщений ДИТ должен соответствовать ГОСТ Р 56351-2015. Остальные геометрические параметры объекта «символ» должны рассчитываться пропорционально его высоте согласно ГОСТ Р 52290—2024 (приложение В), с учетом дискретности применяемой матрицы ДИТ.

2.1.12. Тип ДИТ «текст — пиктограмма», в соответствии с ГОСТ Р 56350-2015.

2.1.13. Конструкция ДИТ должна обеспечивать автоматическую регулировку яркости свечения светодиодов в зависимости от освещенности и времени суток с количеством градаций яркости в соответствии с ГОСТ Р 56350-2015.

2.1.14. Покрытие корпуса ДИТ должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ Р 56350-2015.

2.1.15. Класс энергоэффективности ДИТ должен быть не ниже «C» согласно Федеральному закону от 23.11.2009 г. №261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» .

2.1.16. ДИТ должно обеспечивать возможность смены сообщений с частотой согласно ГОСТ 56351-2015.

2.1.17. Для выполнения работ по техническому обслуживанию ДИТ (в конструктиве корпуса должна быть предусмотрена возможность получения доступа к внутренней части без необходимости демонтажа ДИТ).

2.1.18. Подрядчик обязан обеспечить:

- встроенную систему резервного питания в ДИТ на случаи отключения постоянного электропитания для сохранения внутреннего отсчета времени и последней информации. В случае потери связи ДИТ должен выводить только информацию, заранее согласованную с заказчиком.

- встроенные датчики освещенности, обеспечивающие автоматическую регулировку яркости, соответствующую фактической освещенности. рабочие токи и максимальное напряжение питания должны обеспечивать максимальное время работы светодиодов.

- максимальные токи при эксплуатации превыющие 80% максимально допустимого рабочего тока.

- замена отдельных дефектных светодиодов, отдельных плат, а также светодиодных блоков должно производиться со служебных мостков для обслуживающего персонала. питание должно осуществляться переменным током с колебанием от -15% до 10%.

- в случае кратковременного падения напряжения в сети более 13% от номинального на время до 50 мс ДИТ обязано сохранять свою работоспособность; от 50 до 100 мс – ДИТ должен продолжать выводить текущее сообщение; более 100 мс – допустимо отключение ДИТ с условием готовности к работе в активном режиме при восстановлении режима питания.

- вход по напряжению должен быть оснащён поляризационной защитой и защитой от перенапряжения и не должен превышать установленных по ГОСТ Р 51320-99.

- устройства переключения и контроля должны иметь защиту от радиопомех.

- регулирование и управление ДИТ должно реализовываться через интерфейсы Ethernet, RS-232, RS-485, по каналам связи.

- предустановленное программное обеспечение и управляющее оборудование, входящее в состав ДИТ, должно быть открытым, с возможностью прямого управления ДИТ из системы Заказчика ИП ИТС ПГА (ЕПУТС ПГА) из Модуля МЦУИД по WEB API в соответствии с требованиями к организации протокола взаимодействия (Приложение № 2) и быть развернуто на отечественной операционной системе.

В рамках выполнения работ Подрядчик должен обеспечивать в ДИТ следующий функционал:

- Доступ к настройке табло производится через web-интерфейс;

- Доступ к настройке производится с механизмами аутентификации;

- Вывод на табло текстовой информации вручную и по API;

- Вывод на табло графической информации вручную и по API;

- Режим планировщика вывода информации вручную и по API;

- Добавление, хранение и удаление шаблонов в памяти устройства вручную и по API;

- Тест режим (включение режима для проверки диодов);

- Вывод сценариев информации на основе полученных данных из внешней системы по API;

- Вывод метеорологической информации из внешней системы по API;

- Управление и вывод информации на ДИТ должно быть организовано из следующего адреса: Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 164 (ГКУ «ЦБДД Пермского края»).

2.1.19. Видеопотоки с устанавливаемых видеокамер подключить к «Macroscop Клиент».

2.1.20. Видеокамеры на объекте размещаются следующим образом: Видеокамера цилиндрическая направлена на ДИТ.

2.1.21. Подрядчик обязан обеспечить установку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию ДИТ и шкафов управления, предназначенных для использования на автомобильных дорогах с целью повышения безопасности дорожного движения и оперативного информирования участников движения. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, соответствовать требованиям действующих нормативных документов, включая ГОСТ Р 56350-2015 и ГОСТ 32865-2014, и обеспечивать круглосуточный режим функционирования.

2.1.22. ДИТ должны быть выполнены в виде сварного шкафа с антивандальным исполнением, иметь модульную конструкцию и обеспечивать фронтальный доступ для проведения технического обслуживания. Габаритные размеры табло должны составлять 5760×960 мм и 4480×1280 мм, что обеспечивает необходимую видимость и читаемость выводимой на табло информации для водителей транспортных средств. Масса табло не должна превышать 210 кг для обеспечения возможности установки данного типа оборудования.

2.1.23. Яркость и углы обзора табло должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 56350-2015.

2.1.24. ДИТ должны обеспечивать бесперебойное функционирование при температурном режиме, характерном в Пермском крае (от -50С до +45С), степень защиты не ниже IP66 и категорию стойкости к загрязнению не ниже D4. Срок службы светодиодов должен составлять не менее 100 000 часов. Электропитание табло должно осуществляться от сети 220 В, при этом потребляемая мощность не должна превышать 4000 Вт для табло размером 5760×960 мм и 3510 Вт для табло размером 4480×1280 мм. Телекоммуникационное оборудование, входящее в состав ДИТ должно быть промышленного исполнения.

2.1.25. Подрядчик обязан обеспечить установку и монтаж шкафов управления, обеспечивающих надежное, безопасное и бесперебойное функционирование табло, включая управление, защиту и интеграцию оборудования в систему передачи данных. Шкаф управления должен быть выполнен в виде термошкафа климатического исполнения УХЛ1 и укомплектован необходимыми элементами, включая автоматические выключатели номиналом 32А, 16А и 6А, контроллер управления типа IMTF, коммутатор с поддержкой 100/1000 Mbps и SFP, оптический кросс, устройства защиты от импульсных перенапряжений, устройство защиты типа УЗМ-50Ц или эквивалент, медную шину заземления, розетки, блоки питания 12 В на DIN-рейку мощностью не менее 60 Вт, а также блок резервирования питания. Комплектация шкафа должна обеспечивать выполнение всех функций управления, защиты и стабильного электропитания оборудования.

3. Требования к протоколам управления ДИТ

3.1 Протокол NTCIP 1203 v03 — это стандарт, разработанный в рамках National Transportation Communications for Intelligent Transportation System Protocol (NTCIP). Он специально предназначен для управления ДИТ или ЗПИ. Этот протокол определяет, как устройства ДИТ и ЗПИ должны взаимодействовать с центральными системами управления, обеспечивая единый подход к управлению, мониторингу и обмену данными.

3.1.1.	Объекты данных должны включать в себя:

- Сообщения: Текстовые, графические или символьные сообщения. Поддержка заранее заданных и динамически генерируемых сообщений;

- Яркость: Управление уровнем яркости (автоматическое или ручное). Настройка яркости в зависимости от времени суток или внешних условий;

- Цвета: Управление цветами отображаемых сообщений (если ДИТ поддерживает цветное отображение);

- Состояние устройства: Информация о текущем состоянии устройства (исправность, ошибки, температура, напряжение и т.д.);

- Режимы работы: Переключение между режимами (например, "дневной", "ночной", "аварийный").

3.1.2.	Команды Управления:

- Отображение сообщения: Команда для отображения конкретного текста, графики или символов;

- Изменение яркости: Команда для настройки уровня яркости;

- Переключение режимов: Команда для изменения режима работы (например, переход в аварийный режим);

- Сброс устройства: Команда для перезагрузки или сброса настроек устройства.

3.1.3.	Мониторинг и диагностика:

- Статус устройства: Исправность, наличие ошибок;

- Технические параметры: Температура, напряжение, уровень сигнала;

- История ошибок: Логи ошибок для диагностики.

3.1.4.	Протоколы связи:

- SNMP (Simple Network Management Protocol): Для управления и мониторинга устройств.

- FTP (File Transfer Protocol): Для передачи графических данных или обновлений прошивки.

- TCP/IP: Для обеспечения сетевого взаимодействия

3.2 Функции Standard Traffic Protocol (STP) для управления ДИТ и ЗПИ:

3.2.1.	Управление контентом:

- Отправка плейлистов: Загрузка и воспроизведение плейлистов, содержащих текстовые сообщения, изображения, видео и другие медиафайлы;

- Частичное обновление контента: Обновление только определенных областей ДИТ без перезагрузки всего контента;

- Реальное обновление элементов: Динамическое обновление отдельных элементов контента (например, текста или изображений) в реальном времени;

- Управление воспроизведением: Запуск, остановка и переключение между элементами плейлиста;

- Отображение таблиц и графиков: Воспроизведение таблиц, графиков и другой структурированной информации;

- Интеграция с ИТС: Поддержка API для интеграции с системами управления дорожным движением.

3.2.2.	Интерфейсы управления:

- STP: Поддержка всех команд STP (управление контентом, яркостью, питанием и т.д.).

- Веб-интерфейс: Управление устройством через веб-браузер.

- API: REST API для интеграции с внешними системами.

3.2.3.	Управление яркостью:

- Ручная настройка яркости: Установка уровня яркости ТПИ вручную;

- Автоматическая регулировка яркости: Настройка параметров автоматической регулировки яркости в зависимости от уровня окружающего освещения;

- Планирование яркости: Задание расписания изменения яркости в зависимости от времени суток.

3.2.4.	Управление питанием:

- Включение/выключение ТПИ: Удаленное включение и выключение ДИТ;

- Управление питанием платы: Контроль питания основной платы устройства;

- Управление реле: Включение/выключение дополнительных устройств через реле.

3.2.5.	Мониторинг состояния устройства:

- Получение статуса устройства: Проверка состояния устройства (включено/выключено, температура, уровень освещенности и т.д.);

- Мониторинг температуры: Получение данных о температуре устройства для предотвращения перегрева;

3.2.6.	Управление временем и датой:

- Установка времени и даты: Синхронизация времени и даты на устройстве;

- Настройка временных зон: Установка временной зоны для корректного отображения времени;

- Синхронизация через NTP: Поддержка синхронизации времени через NTP-сервер.

3.2.7.	Работа с файлами:

- Отправка файлов: Загрузка файлов (изображений, видео и т.д.) на устройство;

- Обновление файлов: Замена старых файлов новыми;

- Очистка файлов: Удаление ненужных файлов с устройства;

- Поддержка FTP: Автоматическая загрузка файлов с FTP-сервера.

3.2.8.	Управление температурой:

- Установка пороговых значений температуры: Настройка температуры, при которой устройство будет автоматически отключаться для предотвращения перегрева;

- Мониторинг температуры: Получение данных о текущей температуре устройства.

3.2.9.	Управление сетью:

- Настройка сетевых параметров: Настройка IP-адреса, маски подсети, шлюза и других сетевых параметров;

- Сброс сетевых настроек: Возможность сбросить сетевые настройки до заводских.

3.2.10.	Управление дорожной сетью:

- Настройка цветов дорожной сети: Установка цветов для отображения дорожной сети;

- Отображение дорожных карт: Воспроизведение карт дорожной сети с возможностью обновления данных.

3.2.11.	Безопасность:

- Аутентификация: Поддержка парольной защиты доступа к устройству;

- Шифрование данных: Использование DES-шифрования для защиты данных при передаче;

- Защита от несанкционированного доступа: Ограничение доступа по IP-адресу. Ведение журнала событий (логирование).

3.2.12.	Документация:

- Руководство пользователя: Описание функций устройства. Инструкция по настройке и управлению.

- Руководство разработчика: Описание API и протокола STP.

- Техническая документация: Описание интерфейсов и протоколов.

3.2.13.	Обновление:

- Обновления прошивки: Бесплатные обновления в течение 6 месяцев с момента подписания документов о приемки.

3.2.14.	 Дополнительные требования:

- Совместимость: Поддержка интеграции с системами ИТС

- Масштабируемость: Возможность управления несколькими устройствами через единый интерфейс.

- Локализация: Поддержка русского языка.

3.2.15.	 Примеры команд STP. Плейлисты в STP представляют собой текстовые файлы в формате, который описывает последовательность воспроизведения медиафайлов (текст, изображения, видео и т.д.). Каждый плейлист состоит из секций, которые определяют параметры воспроизведения и контент для каждого элемента:

3.2.15.1. Простой плейлист с текстом

Этот плейлист содержит один элемент, который отображает текстовое сообщение.

```plaintext

[all]

items=1

[item1]

params=10,1,1,1,0,5,1,0,1

txt1=0,0,1,16,1,8,0,Hello STP!,200,50,0

txtparam1=0,0

```

Описание:

- [all]: Общая секция, указывающая количество элементов в плейлисте (`items=1`).

- [item1]: Секция для первого элемента.

- params=10,1,1,1,0,5,1,0,1: Параметры воспроизведения (длительность, эффекты и т.д.).

- txt1=0,0,1,16,1,8,0,Hello STP!,200,50,0: Текстовое сообщение:

- 0,0: Координаты (x, y).

- 1: Тип шрифта.

- 16: Размер шрифта.

- 1: Цвет текста.

- 8: Цвет фона.

- 0: Мигание (0 — нет).

- Hello STP!: Текст.

- 200,50: Ширина и высота области отображения.

- 0: Стиль шрифта.

- txtparam1=0,0: Дополнительные параметры текста (интервал между символами, выравнивание).

---

3.2.15.2. Плейлист с изображением

Этот плейлист содержит один элемент, который отображает изображение.

```plaintext

[all]

items=1

[item1]

params=10,1,1,1,0,5,1,0,1

img1=0,0,image.jpg,0,200,100

imgparam1=10,0,0,1,10

```

Описание:

- img1=0,0,image.jpg,0,200,100: Изображение:

- 0,0: Координаты (x, y).

- image.jpg: Имя файла изображения.

- 0: Мигание (0 — нет).

- 200,100: Ширина и высота области отображения.

- imgparam1=10,0,0,1,10: Параметры изображения:

- 10: Длительность отображения.

- 0: Заполнитель.

- 0: Тип анимации.

- 1: Количество повторений.

- 10: Длительность анимации.

---

3.2.15.3. Плейлист с видео

Этот плейлист содержит один элемент, который воспроизводит видео.

```plaintext

[all]

items=1

[item1]

params=10,1,1,1,0,5,1,0,1

video1=0,0,200,100,video.mp4,1

```

Описание:

- video1=0,0,200,100,video.mp4,1: Видео:

- 0,0: Координаты (x, y).

- 200,100: Ширина и высота области отображения.

- video.mp4: Имя файла видео.

- 1: Количество повторений.

---

3.2.15.4. Плейлист с GIF-анимацией

Этот плейлист содержит один элемент, который отображает GIF-анимацию.

```plaintext

[all]

items=1

[item1]

params=10,1,1,1,0,5,1,0,1

gif1=0,0,200,100,animation.gif,10,1,8

```

Описание:

- gif1=0,0,200,100,animation.gif,10,1,8: GIF-анимация:

- 0,0: Координаты (x, y).

- 200,100: Ширина и высота области отображения.

- animation.gif: Имя файла GIF.

- 10: Длительность воспроизведения.

- 1: Количество повторений.

- 8: Цвет фона.

---

3.2.15.5. Плейлист с несколькими элементами

Этот плейлист содержит несколько элементов, которые воспроизводятся последовательно.

```plaintext

[all]

items=2

[item1]

params=10,1,1,1,0,5,1,0,1

txt1=0,0,1,16,1,8,0,Welcome!,200,50,0

txtparam1=0,0

[item2]

params=10,1,1,1,0,5,1,0,1

img1=0,0,logo.jpg,0,200,100

imgparam1=10,0,0,1,10

```

Описание:

- Первый элемент отображает текстовое сообщение "Welcome!".

- Второй элемент отображает изображение "logo.jpg".

---

3.2.15.6. Плейлист с частичным обновлением

Этот плейлист использует частичное обновление для изменения только определенной области ТПИ.

```plaintext

[all]

items=1

[item1]

params=10,1,1,1,0,5,1,0,1

txt1=0,0,1,16,1,8,0,Partial Update,200,50,0

txtparam1=0,0

```

Описание:

- Частичное обновление позволяет обновлять только область, где отображается текст "Partial Update", без перезагрузки всего ТПИ.

---

3.2.15.7. Плейлист с планированием

Этот плейлист использует параметр period для планирования воспроизведения.

```plaintext

[all]

items=1

[item1]

params=10,1,1,1,0,5,1,0,1

period=2023-10-01,2023-10-31,1234567,09:00:00-18:00:00

txt1=0,0,1,16,1,8,0, Working Hours,200,50,0

txtparam1=0,0

```

Описание:

- period=2023-10-01,2023-10-31,1234567,09:00:00-18:00:00: Планирование > Кирилл Игоревич " Завод: воспроизведения:

- 2023-10-01,2023-10-31: Дата начала и окончания.

- 1234567: Дни недели (1 — воскресенье, 7 — суббота).

- 09:00:00-18:00:00: Время воспроизведения.

---

3.2.15.8. Плейлист с таблицей

Этот плейлист отображает таблицу с данными.

```plaintext

[all]

items=1

[item1]

params=10,1,1,1,0,5,1,0,1

form1={"x":0,"y":0,"width":200,"height":100,"backgroundColor":"8","data":[["Name","Age"],["Alice","30"],["Bob","25"]]}

```

Описание:

- form1: JSON-объект, описывающий таблицу:

- x, y: Координаты.

- width, height: Размеры области.

- backgroundColor: Цвет фона.

- data: Данные таблицы.

4. Требования к выполнению работ

4.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора, Подрядчик обязан направить Заказчику приказ, иной документ о назначении своего уполномоченного представителя для руководства выполнения работ по Договору, участия в приемке выполненных работ, взаимодействия с Заказчиком для решения иных вопросов, связанных с исполнением Договора, с закреплением в указанном приказе образца подписи уполномоченного представителя Подрядчика. В случае назначения нового уполномоченного представителя письменно уведомить об этом Заказчика с приложением соответствующего документа.

4.2. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора разрабатывает и предоставляет на согласование проект производства работ по установке ДИТ который должен содержать: перечень работ с указанием контрольных сроков их выполнения, информацию о марке и модели устанавливаемого Оборудования.

4.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления проекта производства работ утверждает его или принимает решение об отказе утверждения с направлением Подрядчику мотивированного отказа.

4.4. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления мотивированного отказа вносит необходимые изменения в проект производства работ и повторно направляет его Заказчику.

4.5. До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и предоставляет на утверждение Заказчику техническую документацию на установку, настройку и подключение оборудования по мере готовности.

4.6. Техническая документация должна быть утверждена с Заказчиком, а также, согласована с организациями (лицами), интересы и/или полномочия которых затрагиваются при выполнении работ, собственников автомобильных дорог и ресурсоснабжающих организаций.

4.7. Техническая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями ГОСТ, а также учитывать все рекомендации производителя Оборудования и отвечать требованиям государственных нормативных документов (ГОСТ, РД, СНиП, СП и т.д.), ТУ, выданных сетевой организацией.

4.8. В состав технической документации должны входить следующие описания, структурированные в виде разделов:

- лист общей информации (карта с точками расположения объектов, основные нормативные документы, условные обозначения, описание объекта, цели, назначение, содержание технической документации);

- технические условия для присоединения к электрическим сетям

- комплект рабочих чертежей марки «КМ»

- комплект рабочих чертежей марки «КЖ»

-ситуационные схемы размещения оборудования

- лист схема размещения Оборудования (масштаб 1:500), с указанием подземных коммуникаций, точек размещения Оборудования в координатной плоскости со ссылками на количество материалов, используемых для каждого объекта, с указанием балансодержателей опор, на которые планируется размещать Оборудование;

- лист кабельной трассы (масштаб 1:500), с указанием детальной информацией о способе прокладки коммуникаций, с привязкой к существующим коммуникациям на объекте;

- структурная схема;

- кабельный журнал;

- однолинейная схема;

- схема коммутации Оборудования, с указанием разъемов, мест подключений;

- схема разварки ВОЛС, с указанием точки присоединения сети передачи данных;

- ведомость объёмов работ;

- спецификация на объект.

4.9. Техническая документация должна быть разработана на каждый объект по отдельности.

4.10. Основанием для начала выполнения Подрядчиком работ по установке ДИТ является согласованный Заказчиком проект производства работ и согласованная техническая документация.

4.11. По завершению работ должно быть установлено, подключено и введено в промышленную эксплуатацию оборудование, способное функционировать непрерывно в режиме 24/7 и отвечающее всем заданным техническим характеристикам и нормативным требованиям.

4.12. Подрядчик обязуется документально подтвердить соответствие оборудования требованиям настоящего технического задания путем предоставления технической документации, документов о соответствии установленным стандартам, а также результатов пусконаладочных работ и проверки работоспособности оборудования.

5. Общие требования к работам

5.1. При производстве работ Подрядчик обязан использовать Оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

5.2. Оборудование по своему качеству и комплектности должно соответствовать нормативно-технической документации, действующим стандартам и ТУ.

5.3. При производстве работ Подрядчик своими силами и за свой счет проводит установку, пуско-наладочные работы, а также другие работы, необходимые для обеспечения установки и пуско-наладки Оборудования в сроки, предусмотренные Договором и Техническим заданием.

5.4. Все работы и оформление технической документации, необходимые при производстве работ, Подрядчик проводит самостоятельно и за свой счет (установка опор, земельные работы, согласования с муниципалитетом, балансодержателем, а/д дороги и т.д.).

5.5. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить сетевую связность Оборудования с серверной Заказчика, находящейся по адресу г. Пермь, ул. Пермская, 164, IP-адресацию для настройки Оборудования предоставляет Заказчик.

5.6. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет разработать и согласовать с собственниками автомобильных дорог и неукоснительно соблюдать временную схему организации дорожного движения на период производства работ для обеспечения безопасности дорожного движения. Ответственность за соответствующие нарушения несет Подрядчик.

6. Ввод в эксплуатацию и сдача работ

6.1. Перед сдачей результатов работ Заказчику Подрядчик должен:

6.1.1. самостоятельно провести пуско-наладочные работы;

6.1.2. передать Заказчику комплект исполнительной документации в электронном виде в формате .pdf в составе:

- геодезическая съемка;

- акт технической готовности;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акт освидетельствования ответственных конструкций;

- протоколы монтажа оптических кроссов / муфт;

- профили переходов методом ГНБ (при прокладке кабелей методом ГНБ);

- реестр исполнительной документации;

- паспорта качества / сертификаты на все используемые материалы;

- документы, подтверждающие качество Оборудования – сертификат соответствия или декларацию о соответствии на каждую серию Оборудования или их копии, заверенные надлежащим образом, сертификат качества, в случае если Оборудование подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия);

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Оборудования, или его копию, заверенную надлежащим образом, в случае если Оборудование подлежит обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации и/или Евразийского экономического союза;

- копия технической документации изготовителя (производителя) Оборудования;

- гарантийный талон на Оборудование;

- технический отчет о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки и электрооборудования;

- профиль ГНБ (при использовании);

- рефлектограммы;

- схемы сетевой связности;

- акт об окончании пуско-наладочных работ;

- акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3).

6.2. После выполнения мероприятий, предусмотренных п. 6.1. ТЗ, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче - приемке выполненных работ по Договору.

7. Требования к безопасности

7.1. В месте производства работ Подрядчик обязан:

- обеспечить безопасность дорожного движения при выполнении работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001;

- обеспечить выполнение и контроль соблюдения правил техники безопасности и охраны труда.

7.2. При производстве работ Подрядчик обязан соблюдать требования к требованию к электропитанию и заземлению, каналам связи:

- электропитание оборудования должно осуществляться от существующей сети переменного тока 230В 50 Гц.

- максимальную потребляемую мощность оборудования определить исходя из технических характеристик оборудования с учетом количества используемого оборудования в каждой точке.

- марка и сечение кабеля электропитания должны быть определены Подрядчиком исходя из мощности оборудования, характеристик определенного участка установки.

7.3. Подрядчик должен предусмотреть решения по заземлению и молниезащите Оборудования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и инструкций по эксплуатации.

7.4. Подключение оборудования к сети электропитания выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 18 месяцев с даты подписания документа о приемке выполненных работ.

8.2. Гарантийный срок на Оборудование составляет 18 месяцев, но не менее срока, установленного производителем.

Гарантия качества должна распространяться на работы, Оборудование и на все составляющие и комплектующие его части. В период действия гарантийного срока Подрядчиком осуществляется гарантийное обслуживание Оборудования без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

При обнаружении дефектов Оборудования в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Оборудование ненадлежащего качества новым.

8.3. Устранение дефектов или замена Оборудования в рамках гарантийных обязательств производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления (претензии) Заказчика. Указанный срок может быть увеличен по соглашению Сторон.

9. Дополнительные условия

9.1.	Подрядчик обязан:

9.1.1.	Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования ТИП, результатов работ до принятия их Заказчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ.

9.1.2.	Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по Договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

9.2. Заказчик имеет право на осуществление контроля за всеми этапами проводимых работ с выездом на место производства работ, в соответствии с согласованным проектом производства работ.

Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью ТЗ

Приложение № 1 - Адресный план установки ДИТ на территории Пермского края;

Приложение № 2 - Требования к организации протокола взаимодействия API из системы Заказчика с управляющим устройством ДИТ;

Приложение № 3 – Форма акта сдачи – приемки выполненных работ;

Приложение № 4 – Технические условия для присоединения к электрическим сетям;

Приложение № 5 - Функциональные требования к ДИТ;

Приложение № 6 – Комплект чертежей, эскизный проект металлических конструкций.

Приложение № 1

к техническому заданию

Адресный план установки ДИТ на территории Пермского края

| № п/п | Место установки ДИТ | Общее количество ДИТ в месте установки | Размеры табло | Допустимый вид канала связи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Пермь, участок а.д. Шоссе Космонавтов км 10+690 – км 10+790 (слева) | 1 | 5760 х 960 | Волоконно-оптическая линия связи (Подключение спроектировать до Коммутатор АСУДД Шоссе Космонавтов — ул. Промышленная — ул.Оверятская) |
| 2. | Ад Пермь Березники, км 29+900, вблизи ООТ Отворот на Бобки (справа) | 1 | 4480х1280 | LTE/3G |
| 3. | Ад Пермь Березники, км 29+900, вблизи ООТ Отворот на Бобки (слева) | 1 | 4480х1280 | LTE/3G |
| 4. | г. Пермь, Северная дамба (по направлению в центр города) | 1 | 4480х1280 | Волоконно-оптическая линия связи (Подключение спроектировать до коммутатор Северная дамба, АДС ФВФ) |
| 5. | г. Пермь, Южная дамба (по направлению в центр города) | 1 | 4480х1280 | Волоконно-оптическая линия связи (Подключение спроектировать до Перекрёсток ул. Николая Островского— ул. Чернышевского) |
| 6. | г. Пермь, ООТ «Светлогорская» (по направлению в центр города) | 1 | 4480х1280 | Волоконно-оптическая линия связи линия связи (Подключение спроектировать до Коммутатор АСУДД ул. Светлогорская) |
| 7. | г. Пермь, ул. Строителей – ул. Куфонина (перед кольцом по направлению в центр города) | 1 | 4480х1280 | Волоконно-оптическая линия связи (Подключение спроектировать до Коммутатор АСУДД ул. Строителей-Шпальная) |
| 8. | г. Пермь, ул. Стахановская, 10 (перед ул. Карпинского, по направлению на ул. Мира) | 1 | 4480х1280 | Волоконно-оптическая линия связи Подключение спроектировать до СО Перекрёсток ул. Стахановская — ул. Карпинского |
| 9. | г. Пермь, ул. Карпинского, 27 (перед ул. Стахановская, по направлению в центр города) | 1 | 4480х1280 | Волоконно-оптическая линия связи Подключение спроектировать до СО Перекрёсток ул. Стахановская — ул. Карпинского |
| 10. | г. Пермь, шоссе Космонавтов, 127 (перед площадью «Покорителям космоса», по направлению в центр города) | 1 | 4480х1280 | Волоконно-оптическая линия связи. (Подключение спроектировать до Шоссе Космонавтов, 137,-ООТ «9 Мая») |
| 11. | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова – ул. Ягодная (СОТ Улей) | 1 | 4480х1280 | Волоконно-оптическая линия связи Подключение спроектировать до г. Пермь, участок ул.Леонова от дома №86 до моста через р.Мулянка |
| 12. | г. Пермь, Восточный обход - Бродовский тракт (слева) | 1 | 4480х1280 | Волоконно-оптическая линия связи Подключение спроектировать до 168-17 0км 322м Пермь-Н.Ляды |
| 13. | г. Пермь, Восточный обход - Бродовский тракт (справа) | 1 | 4480х1280 | Волоконно-оптическая линия связи Подключение спроектировать до 168-17 0км 322м Пермь-Н.Ляды |
| 14. | г. Пермь, Восточный обход - ул. Лядовская (слева) | 1 | 4480х1280 | Волоконно-оптическая линия связи Подключение спроектировать до 190-21 Пермь-Жебреи, пос. Г.Мыс, ул. 2-я полевая, в районе дома 22 |
| 15. | г. Пермь, Восточный обход - ул. Лядовская (справа) | 1 | 4480х1280 | Волоконно-оптическая линия связи Подключение спроектировать до 190-21 Пермь-Жебреи, пос. Г.Мыс, ул. 2-я полевая, в районе дома 22 |
| ИТОГО: |  | 15 |  |  |

# От Заказчика: 	От Подрядчика:

Приложение № 2

к техническому заданию

Требования к организации протокола взаимодействия API из системы Заказчика с управляющим устройством ДИТ

1. Аутентификация

HTTP basic аутентификация

2. Поддерживаемые методы

Методы: PUT, GET, DELETE

Загрузка, получение, и удаление

2.2. Загрузка конфигураций

Методы: POST, GET

2.3. Управление режимами работы

Методы: POST, GET

Установка и получение режима и параметров воспроизведения

  - Вывод на табло текстовой информации;

  - Вывод на табло графической информации;

  - Режим планировщика вывода информации;

  - Добавление, хранение и удаление шаблонов в памяти устройства;

  - Тест режим (включение режима для проверки диодов);

  - Вывод сценариев информации на основе полученных данных из внешней системы;

  - Вывод метеорологической информации из внешней системы

Приложение № 3

к техническому заданию

ФОРМА АКТА СДАЧИ – ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. ______________		        «__»________ 20__г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт к Договору от _____________ № __________ о том, что Подрядчик выполнил, а Заказчик принял работы по установке элементов интеллектуальных транспортных систем (Динамическое информационное табло) на автомобильных дорогах Пермского края, по следующим адресам и в указанном составе:

| № п/п | Место установки | Марка/модель ДИТ | Количество ДИТ | Серийный (заводской) номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

1. Заказчик удовлетворен качеством выполненных работ на день подписания настоящего акта и не имеет претензий к Подрядчику.

2. ДИТ пригоден(ны) для использования по назначению.

3. ДИТ интегрированы в систему Заказчика ЕПУТС ПГА.

4. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Подрядчик, один экземпляр для Заказчика.

# От Заказчика: 	От Подрядчика:

Приложение № 4

к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(приложено отдельным файлом)

# От Заказчика: 	От Подрядчика:

Приложение № 5

к техническому заданию

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИТ

- Web-интерфейс управления

  - Управление доступом и авторизация

ПО должно реализовать функцию разграничения доступа пользователей к системе посредством механизма авторизации на основе следующих параметров:

    - Уникальное имя пользователя (логин);

    - Защищённый пароль пользователя.

Система авторизации должна предотвращать несанкционированный доступ к функциям управления и данным ДИТ.

  - Географическая визуализация

ПО должно предоставлять графическое отображение территориального расположения подключённых ДИТ на интерактивной карте Мира с указанием следующей информации:

    - Географические координаты каждой ДИТ;

    - Визуальное обозначение расположения устройств на картографической схеме;

    - Возможность навигации по карте;

    - Хранение в базе данных координат для каждого табло с возможностью корректировки данных через административный интерфейс.

  - Индикация статуса доступности

На карте должна быть реализована графическая индикация статуса каждой ДИТ в отношении возможности редактирования контента. Указанная индикация должна отражать следующие состояния устройства:

    - Доступна;

    - Недоступна;

    - Отключена;

    - Частично доступна.

  - База изображений дорожных знаков

ПО должно содержать встроенную базу изображений дорожных знаков, с возможностью:

    - Просмотра доступных в базе изображений знаков;

    - Добавления новых изображений знаков в базу;

  - Реестр подключённых ТПИ

ПО должно отображать структурированный список всех ДИТ, внесённых в СУБД, с указанием следующих параметров для каждого устройства:

    - Уникальный идентификатор ДИТ;

    - Статус готовности к подключению;

    - Возможность быстрого доступа к параметрам управления каждой ДИТ.

  - Функции синхронизации данных

ПО должно предусматривать:

    - Функцию ручного обновления информации о состоянии ДИТ;

    - Функцию автоматического обновления информации о состоянии ДИТ;

    - Функцию повторного запроса текущих данных от ДИТ;

  - Распределение сценариев по устройствам

ПО должно предоставлять инструмент для конфигурирования маршрутизации сценариев контента с следующими возможностями:

    - Выбор целевых ДИТ для распространения конкретного сценария;

    - Одновременное назначение одного сценария нескольким ДИТ;

    - Изменение маршрутизации без прерывания текущей трансляции на устройствах;

    - Массовая загрузка выбранного сценария на множество ДИТ посредством группового выбора устройств, доступная через каталог сценариев или функцию управления.

  - Мониторинг производительности и состояния

ПО должно обеспечивать функционал мониторинга ДИТ с возможностью сбора, хранения и визуализации следующих параметров:

    - Временной диапазон сбора данных: до 36 часов с указанием конкретного периода анализа. В том числе иметь возможность разделения интервала сбора данных по времени в разрезе 1 часа, 3 часов, 6 часов, 12 часов

Отслеживаемые параметры:

    - Время отклика (задержка ответа) подключённых ДИТ, измеряемое в миллисекундах (мс);

    - Процент потери пакетов данных при передаче между управляющей системой и ДИТ;

    - Температура контроллера (процессорного модуля) каждой ДИТ;

    - Текущий уровень яркости табло и его динамика.

Формат отображения: графические представления (графики, диаграммы)

  - Генератор файлов конфигурации сценария

ПО должно содержать встроенный генератор для создания файлов конфигурации сценария в формате JSON из набора выбранных пользователем параметров управления ДИТ.

  - Редактирование существующих сценариев

ПО должно предоставлять полнофункциональный редактор для модификации уже созданных сценариев контента с возможностью:

    - Изменения содержимого контента;

    - Корректировки параметров отображения;

    - Сохранения изменений без удаления оригинального сценария.

  - Операции с файлами сценариев

ПО должно обеспечивать:

    - Сохранение созданного или отредактированного сценария в файловом формате JSON;

    - Загрузку сохранённого файла сценария на рабочее место пользователя (скачивание);

  - Каталог сценариев

ПО должно предоставлять возможность просмотра полного реестра существующих сценариев контента для отображения на ДИТ, включающего:

    - Название каждого сценария;

    - Просмотр содержимого;

    - Статус активности;

    - Связанные параметры (приоритет, тип триггера).

ПО должно вести автоматическое логирование всех отображаемых сценариев на каждом ДИТ. История логирования должна быть доступна для просмотра и анализа через специальный раздел мониторинга.

  - Множественный выбор сценариев

ПО должно предусматривать функцию одновременного выбора нескольких сценариев из каталога с целью:

    - Массового копирования выбранных сценариев для конкретной ДИТ или группе ДИТ;

    - Выполнения групповых операций редактирования или удаления;

  - Интеграция метеорологических данных

ПО должно обеспечивать:

    - Отображение текущих показаний от подключённой метеостанции (температура, влажность, давление, видимость, осадки и иные доступные параметры);

    - Возможность использования метеоданных в качестве триггеров для автоматического переключения сценариев;

    - Настройка подключения к каждой метеостанции средствами web-интерфейса с возможностью индивидуального задания IP-адреса и порта для каждой станции.

  - Предпросмотр контента и сохранение скриншотов

ПО должно отображать рендеринг (предварительное графическое представление) контента, который должен будет отображаться на физическом табло в момент подключения пользователя, обеспечивая:

    - Визуальное совпадение предпросмотра с фактическим отображением на ДИТ;

    - Отражение текущего статуса и параметров табло;

    - Возможность модификации контента на основе предпросмотра;

    - Хранение и просмотр сохранённых скриншотов для последующего анализа.

  - Контроль температурного режима

ПО должно реализовать функцию постоянного мониторинга температурного режима контроллера (процессорного модуля) каждой ДИТ с отображением:

    - Текущего значения температуры в °С;

    - Графика изменения температуры во времени;

  - Управление яркостью табло

ПО должно предоставлять систему контроля освещённости табло, включающую:

    - Отображение текущего уровня яркости ДИТ (в абсолютных значениях или процентах);

    - Способ установки требуемого уровня яркости;

    - Инструмент регулирования яркости непосредственно из web-интерфейса с сохранением заданного значения;

  - Управление контроллером ТПИ

ПО должно предусматривать функцию удалённой перезагрузки контроллера (процессорного модуля) табло без необходимости физического доступа к устройству

  - Просмотр сетевых параметров

ПО должно обеспечивать просмотр текущих сетевых настроек каждой ДИТ, в том числе:

    - IP-адреса устройства;

    - Параметры Ethernet

    - MAC-адреса сетевого интерфейса;

    - Отдельной страницы (карточки) выбранного табло с отображением IP-адреса, MAC-адреса устройства и иных сетевых параметров, имеющихся в базе.

ПО должно вести историю изменений MAC-адресов для каждого ДИТ в базе данных.

  - Отображение и редактирование геометрических параметров

ПО должно выводить и сохранять техническую информацию о физических размерах каждой ДИТ:

    - Ширина табло (в пиксельных единицах и физических размерах);

    - Высота табло (в пиксельных единицах и физических размерах);

Административный интерфейс должен обеспечивать возможность ручного (через web-интерфейс) редактирования размеров любого ТПИ, сохранённого в базе данных.

На странице выбранного табло должно отображаться:

    - Фактический размер табло (ширина/высота);

    - Разрешение отображаемого медиа (ширина/высота);

    - Результат сравнения соответствия медиа разметке: совпадение/расхождение размеров.

  - Сброс подключения и восстановление базового сценария

ПО должно предоставлять функцию ручного сброса состояния подключения контроллера ДИТ к табло, которая должна:

    - Разорвать текущее соединение между контроллером и табло;

    - Инициировать переход ТПИ на установленный по умолчанию базовый сценарий;

    - Восстановить стандартное состояние устройства.

  - Загрузка изображений в память контроллера

ПО должно предусматривать функционал ручной загрузки изображений в память контроллера ТПИ:

    - Выбор изображения из файловой системы пользователя;

    - Передача файла на контроллер;

    - Сохранение в памяти устройства;

  - Отображение конфигурации активного сценария

ПО должно показывать полную информацию о конфигурации сценария, записанного в память контроллера ДИТ:

    - Наименование сценария;

    - Параметры контента (текст, изображения, дорожные знаки);

    - Настройки временных интервалов;

    - Приоритет и условия срабатывания;

  - Просмотр медиа-контента и текущего сценария в памяти

ПО должно обеспечивать отображение всех медиа-файлов, хранящихся в памяти контроллера ТПИ:

    - Галерея изображений, находящихся на устройстве;

    - Текстовые данные;

    - Дорожные знаки из базы;

В интерфейсе должна отображаться информация о текущем контенте, который (в данный момент) виден на физическом табло, с деталями о сценарии и времени последнего обновления

  - Интеграция видеонаблюдения

ПО должно позволять подключение и отображение снимка с камеры наблюдения, установленной с прямой направленностью на физическое табло. Это должно обеспечивать:

    - Вывод снимка с камеры в режиме реального времени;

    - Возможность ручного переключения на отображение снимка с камеры наблюдения для выбранного табло, если такое оборудование подключено;

    - Возможность ручного сравнения текущего содержимого табло (через видеоканал) с загруженным в систему медиа-контентом из памяти контроллера;

  - Управление сценариями по умолчанию

ПО должно предоставлять инструмент выбора и настройки базовых (нулевых) сценариев, которые должны отображаться на ДИТ по умолчанию в случаях, когда:

    - Система не инициировала переключение на иные сценарии;

    - Не активированы условия срабатывания других триггеров контента;

  - Выгрузка реестра ДИТ с информацией о доступности и ошибках

ПО должно предоставлять функцию выгрузки из базы данных списка всех ДИТ по их доступности с обязательным включением следующих параметров:

    - IP-адрес каждого табло;

    - Географические координаты размещения;

    - Список подключенного оборудования;

    - Другие параметры из базы данных (включая инвентарные номера и MAC-адреса, если прописаны);

    - Последний зафиксированный статус;

    - Список всех ошибок за выбранный период по каждому ДИТ;

    - Возможность получения агрегированных выборок по отдельному ТПИ, по всем ДИТ в выбранном территориальном районе.

- База данных

  - Управление регистром ДИТ

ПО должно предоставлять графическую панель управления (административный интерфейс) в составе web-интерфейса, позволяющую выполнять следующие операции с реестром ДИТ в базе данных:

    - Добавление новых ДИТ с указанием всех необходимых параметров (идентификатор, геолокация, сетевые параметры, физические размеры, координаты, инвентарный номер);

    - Редактирование существующих записей о ДИТ без предварительного удаления;

    - Управление полями координат и инвентарного номера с возможностью ручного ввода и корректировки данных через административный интерфейс.

- Генератор сценариев

  - Параметры физических размеров

При создании сценария ПО должно предусматривать выбор размеров целевой ДИТ, для которой создаётся контент:

    - Ширина табло (в пиксельных единицах);

    - Высота табло (в пиксельных единицах);

    - Возможность выбора из предустановленных шаблонов размеров или ввода пользовательских параметров.

  - Именование сценария

ПО должно позволять пользователю присваивать каждому создаваемому сценарию:

    - Уникальное имя (название) сценария;

  - Приоритизация сценариев

При создании сценария ПО должно предусматривать назначение:

    - Уровня приоритета – порядкового номера, определяющего очередность выполнения сценария при одновременном срабатывании нескольких триггеров;

  - Управление временными параметрами

ПО должно предоставлять инструменты для настройки:

    - Длительности отображения сценария (общее время показа контента);

    - Задержки перед началом вывода (время ожидания перед инициацией показа сценария);

  - Активация/деактивация сценария

ПО должно предусматривать возможность:

    - Включения сценария – активирование использования сценария в системе;

    - Отключения сценария – деактивирование сценария без его удаления из базы данных;

    - Сохранения конфигурации отключённого сценария с возможностью последующей реактивации.

  - Загрузка готовых сценариев

ПО должно обеспечивать импорт предварительно созданных сценариев из файлов в формате JSON:

    - Открытие файла сценария с рабочего места пользователя;

    - Интеграция загруженного сценария в базу данных.

  - Постраничная организация контента

ПО должно позволять разбивать содержимое одного сценария на несколько отдельных страниц (слайдов) с различным содержимым, которые будут:

    - Выводиться последовательно в ходе одной трансляции сценария;

    - Иметь независимые параметры отображения;

    - Комбинироваться в единую логическую последовательность.

  - Типизация медиа-контента

При создании сценария ПО должно поддерживать вывод медиа-контента в следующих форматах:

    - Текстовый контент – строки текста;

    - Графический контент – растровые изображения (JPG, PNG и др.);

    - Дорожные знаки – элементы из встроенной базы дорожных знаков;

    - Комбинированный контент – одновременный вывод нескольких типов медиа на одном табло с перекрытием и позиционированием.

  - Редактирование параметров медиа-элементов

ПО должно предоставлять полный набор инструментов для редактирования позиционирования и оформления каждого медиа-элемента:

Позиционирование на экране:

    - Координата X (горизонтальное смещение от левого края);

    - Координата Y (вертикальное смещение от верхнего края);

    - Размер элемента (ширина и высота в пиксельных единицах);

Параметры текста:

    - Размер шрифта (кегль);

    - Гарнитура шрифта (тип шрифта);

    - Цвет текста (RGB или HEX код);

Параметры выравнивания:

    - Выравнивание по горизонтали (левое, центральное, правое);

  - Предпросмотр сценария

ПО должно реализовать функцию рендеринга данных с целью отображения предварительного графического представления того, как будет выглядеть созданный или отредактированный сценарий при выводе на реальное табло. Предпросмотр должен:

    - Отражать точные размеры, цвета и позиционирование контента;

    - Имитировать физические ограничения ДИТ (разрешение, цветность);

    - Обновляться в реальном времени при изменении параметров.

  - Классификация и сохранение сценария

При завершении создания сценария ПО должно предусматривать возможность сохранения сценария в одну из следующих предустановленных категорий (фильтры):

    - Нулевой – базовый сценарий, выводимый по умолчанию;

    - Метео – сценарий, управляемый метеорологическими данными;

    - АПВГК – сценарий автоматического пункта весового и габаритного контроля;

    - ИТС – сценарий специального назначения, связанный с системами интеллектуальных транспортных систем;

    - ФВФ – сценарий специального назначения или иная категория, определённая в системе;

Система должна обеспечивать возможность просмотра, поиска и выполнения массовых операций для каждой категории сценариев.

  - Динамические теги и переменные в контенте

В состав сценариев контента должна быть включена возможность отображения тегов — динамически изменяемых значений, поступающих в систему из внешних источников (например, метеостанция, номер автомобиля с видеоаналитики, данные ИТС), с автоматическим обновлением соответствующих полей при поступлении новых данных.

Приложение № 6

к техническому заданию

Комплект чертежей, эскизный проект металлических конструкций

(приложено отдельным файлом)