Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию почтообрабатывающего оборудования и средств механизации Орловского магистрального сортировочного центра для нужд УФПС Орловской области

Орел, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2. | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» в лице УФПС Орловской области |
| 3. | Исполнитель | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающее услуги в соответствии с заключенным договором |
| 4. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 5. | Услуги | Техническое обслуживание почтообрабатывающего оборудования и средств механизации Орловского магистрального сортировочного центра для нужд УФПС Орловской области |
| 6. | ТЗ | Техническое задание |
| 7. | ТО | Техническое обслуживание почтообрабатывающего оборудования и средств механизации |
| 8. | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание |
| 9. | ПТО | Профилактическое техническое обслуживание |
| 10. | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 11. | Регламент | Регламент работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи (редакция №2) от 27.03.2023г. (Приложение № 4 ТЗ) |
| 12. | Отчетный период | Календарный месяц |
| 13. | МСЦ | Магистральный сортировочный центр |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию почтообрабатывающего оборудования и средств механизации Орловского магистрального сортировочного центра для нужд УФПС Орловской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Описание услуг: обслуживание почтообрабатывающего оборудования с целью поддержания или восстановления работоспособности оборудования, обеспечения бесперебойного и безопасного производственного цикла функционирования объекта в соответствии с Регламентом. Комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации включает в себя контроль технического состояния, поддержание работоспособности и исправности оборудования, его наладку и регулировку.

Цель – поддержание работоспособности и исправности почтообрабатывающего оборудования и средств механизации, обеспечение бесперебойного и безопасного производственного цикла функционирования объекта.

Задачи – контроль технического состояния почтообрабатывающего оборудования и средств механизации, поддержание работоспособности и исправности оборудования, его наладка и регулировка.

Количество и вид услуг указано в Приложении №3 к ТЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Начало оказания Услуг – с даты заключения договора.

Окончание оказания Услуг - по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.

Место оказания Услуг: Орловский МСЦ 302960, г. Орел, Привокзальная пл. д. 1

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Услуги, оказываемые Исполнителем, состоят из:

  - Техническое обслуживание транспортеров, конвейеров

ЕТО транспортеров, конвейеров проводится 1 (один) раз в день и предусматривает

выполнение следующего объема работ:

- Визуальная проверка ленты транспортера (конвейера), очистка от грязи и пыли, проверка состояния поверхности ленты, сшивки, состояния защитных ограждений, крепежа и облицовки, при необходимости произвести рихтовку и крепление, устранить задиры, проверка уровня масла в редукторе (при необходимости долить);

- Проверка работы транспортера (конвейера) путем трехкратных пусков остановов (с интервалами не менее 3 мин.). Проверка правильности хода ленты и цепной передачи, при наличии неплановой работы, перекосов, трения об отбортовку и других неисправностей установить причину и устранить; прослушать работу транспортера (конвейера) при возникновении посторонних шумов установить причину и устранить;

- Проверка работы механизма выдвижения, изменения угла наклона, механизма поворота шлюзовой дверки, если таковые имеются; проверка работы системы сигнализации, аварийной остановки, а также работы пульта управления; замеченные недостатки устранить.

Стационарные ленточные транспортеры (конвейеры), встроенные в технологическую цепочку обработки почтовых грузов, опробываются трехкратным включением всей технологической цепочки.

Для передвижного транспортера проверяются механизмы передвижения, торможения, световые сигналы и пульты управления, автономные приводы, аккумуляторные батареи в соответствии с государственными стандартами (при наличии).

ПТО транспортеров, конвейеров проводится 1 (один) раз в 2 (два) месяца предусматривает выполнение следующего объема работ:

- проведение всех работ, выполняемых при ежедневном техническом обслуживании;

- проверка наличия смазки в подшипниках, при необходимости смазать, смазку подшипников менять не реже одного раза в 2-4 месяца;

- проверка наличия смазки в подшипниках, при необходимости смазать, смазку подшипников менять не реже одного раза в 2-4 месяца;

- очистка от грязи и пыли цепи и звездочки, проверка состояния звеньев цепи и звездочек, смазка цепной передачи, проверка крепления звездочек и их соосность;

- профилактика моторной группы;

- ревизия натяжного устройства ленты. Натяжной винт должен свободно, без заеданий, вращаться в подвижной гайке и упоре натяжного винта. Перемещение натяжного барабана в пазах должно быть свободным и плавным. Осуществить регулировку натяжения ленты;

- проверка визуальным осмотром состояние изоляции проводов и кабелей заземления;

- проверка работы всех механизмов транспортера (механизм поворота шлюзовых дверок, механизм выдвижных секций, механизм изменения угла наклона, тормозной механизм). Все механизмы должны работать надежно и безотказно, без толчков, заеданий и излишнего шума;

- устранение замеченных неисправностей.

  - Техническое обслуживание штемпелевальных машин

ЕТО штемпелевальной машины проводится 1 (один) раз в день и предусматривает выполнение следующего объема работ:

- очистка машины от пыли и грязи;

- наружный осмотр всех механизмов машины;

- проверка работоспособности системы управления на нормальное место нанесения на корреспонденцию оттиска календарного почтового штемпеля и волны гашения;

- проверка и при необходимости подтяжка крепёжных элементов, электрических контактов, реле, кнопки управления на отсутствие повреждений, обрыва проводов;

- проверка датчиков на отсутствие механических повреждений, загрязнения линз и отражателей, надежность затяжки, отсутствие шатания и смещения деталей;

- проверка целостности, отсутствие расслоений и надрывов, износ приводного (подающего) ремня и его натяжение;

- проверка резинового покрытия роликов на отсутствие местного износа, механических повреждений и загрязнений;

- проверка красящего валика на отсутствие местного износа и механических повреждений;

- проверка наличия краски в узле подачи краски, при необходимости добавить;

- очистка гравировки штемпеля гашения от загрязнений;

- очистка от загрязнений транспортирующего ремня и резиновых роликов;

- очистка от загрязнений и пыли линзы фотодатчика;

- устранение замеченных в процессе осмотра неисправностей.

После пуска машины в работу в течение первых 2-3 минут необходимо проверить визуально работу всех элементов машины.

ПТО штемпелевальной машины проводится 1 (один) раз в месяц и предусматривает выполнение следующего объема работ:

- проведение всех мероприятий, предусмотренных ежедневным техническим обслуживанием;

- отключение питания, снятие кожуха, проведение осмотра и чистки;

- проверка надежности затяжки крепежа, крепления электрических контактов, отсутствия внешних повреждений и обрывов проводов, следов подгорания и коррозии;

- проверка с помощью панели управления работоспособности составных частей машины и индикации;

- проверка наличия четкого оттиска штемпеля гашения, при необходимости проведение регулировки печатного ролика и красящего механизма;

- проверка подачи в тракт штемпелевания по одному почтовому отправлению из пачки, при необходимости проведение регулировки механизма сепарации;

- проверка и при необходимости проведение регулировки расположения оттиска штемпеля от края конверта 10+5 мм.

После проведения работ ПТО машину испытать в режиме «Пробное штемпелевание» при пропускании 100 шт. макетов и почтовых карточек.

  - Техническое обслуживание окон обмена почты (типовое окно, люк механизированный, люковое окно)

ЕТО окон обмена почты заключается в очистке поверхностей от загрязнений и визуальной проверке работоспособности и целостности механизмов. В зимнее время обрамление проема должно регулярно очищаться от снега и льда.

ПТО окон обмена почты (типовое окно, люк механизированный, люковое окно) проводится 1 (один) раз в 3 (три) месяца и предусматривает выполнение следующего объема работ:

- осмотр состояния люка или окна, проведение общей очистки люка или окна, устранение грязи, ржавчины, задиров и других дефектов, осмотр уплотнения, при необходимости осуществляется подкраска;

- смазка петли, подшипников, проверка состояния крепежа. Ролики створок должны свободно, без заметного на глаз торможения, вращаться в подшипниках от руки;

- для люка в комплектации с вентилятором проведение профилактики моторной группы, вентилятора и калорифера;

- проверка состояния пусковой аппаратуры, системы автоматики и сигнализации (при наличии), осмотр состояния изоляции токоведущих цепей и заземления;

- проверка работы люка или окна путём трёхкратного его открывания и закрывания с интервалом не менее З мин. после каждого опробования. Люки ЛМ-750Т и окна ТООП-Р и ТООП-800Л2 проверяются включением и выключением выдвижного механизма телескопического транспортера. Люк ЛМН-800 проверяется трехкратным включением и выключением моторной группы люка до полного его открывания и закрывания.

5.4. Техническое обслуживание пачкообвязочной и стреппинг машин.

ЕТО пачкообвязочной, штемпелевальной и стреппинг машин проводится 1 (один) раз в день и предусматривает выполнение следующего объема работ:

- очистка машины от пыли и кусков шпагата;

- наружный осмотр всех механизмов машины, устранение замеченных в процессе осмотра неисправностей, подтягивание крепежных деталей;

- смазка трущихся деталей узловязателя;

- проверка машины на ходу, произведя десять контрольных вязок.

ПТО пачкообвязочной, штемпелевальной и стреппинг машины проводится 1 (один) раз в 2 (два) месяца и предусматривает выполнение следующего объема работ:

- проведение всех мероприятий, предусмотренных ежедневным техническим обслуживанием;

- разборка и очистка от загрязнений механизма узловязателя, замена деталей с явно выраженным износом;

- проверка и проведение всей необходимой регулировки согласно инструкции по эксплуатации;

- смазка машины согласно карте смазки;

- ревизия электродвигателя;

- проверка кабельного соединения и заземление;

- ревизия пусковой аппаратуры;

- проверка машины на ходу.

5.5. Техническое обслуживание машины для подшивки документов

ЕТО машины для подшивки документов проводится 1 (один) раз в день и предусматривает выполнение следующего объема работ:

- очистка машины от пыли и грязи;

- наружный осмотр всех механизмов машины, устранение замеченных в процессе осмотра неисправностей, подтягивание крепёжных деталей;

- проверка остроты игл, при необходимости их заточка;

- проверка работоспособности машины тремя пробными включениями.

ПТО машины для подшивки документов проводится (1) один раз в 3 (три) месяца и предусматривает выполнение следующего объема работ:

- проведение всех мероприятий, предусмотренных ежедневным техническим обслуживанием;

- промывка всех деталей механизма машины керосином;

- замена деталей с явно выраженным износом;

- проверка и проведение всей необходимой регулировки;

- проверка натяжения клинового ремня, при необходимости подтягивание;

- проведение полной смазки машины;

- проверка работоспособности машины тремя пробными включениями.

5.6. Техническое обслуживание подъемного стола (ножницевидного лифта)

ЕТО подъемного стола (ножницевидного лифта) проводится 1 (один) раз в день и предусматривает выполнение следующего объёма работ:

- проверка состояния ограждений, крепежа и облицовки, при необходимости проверка рихтовки и крепления;

- проверка состояние резьбовых и иных соединений;

- проверка состояния подвижных узлов аппарели;

- проверка наличия рабочей жидкости, при необходимости долив рабочей жидкости;

- проверка работы путем трехкратных пусков остановов.

ПТО подъемного стола (ножницевидного лифта) проводится 2 (два) раза в 1 (один) месяц и предусматривает выполнение следующего объема работ:

- общий осмотр;

- проверка состояния конструкции приямка в местах на предмет разрушения сварочных швов, образования трещин и деформаций, проверка зазоров между приямком и боковой поверхностью стола;

- проверка состояния сервисной опоры стола и её элементов фиксации;

- проверка состояния конструкции стола на предмет разрушения сварных швов, деформаций и целостности конструкции, предельного износа шарниров, роликов и осей;

- проверка состояния ножничных шарниров;

- смазка ножничных шарниров;

- проверка состояния верхних шарниров;

- смазка верхних шарниров;

- проверка состояния верхних роликов и их осей;

- смазка верхних роликов и их осей;

- проверка состояния нижних шарниров;

- смазка нижних шарниров;

- проверка состояния нижних роликов и их осей;

- смазка нижних роликов и их осей;

- проверка состояния шарниров поворотной аппарели;

- смазка шарниров поворотной аппарели;

- проверка состояния боковых защитных элементов безопасности;

- проверка состояния ограждения и калитки поверхности платформы;

- проверка безопасности нижней юбки безопасности и проверка её перемещения;

- смазка элементов скольжения нижней юбки безопасности;

- проверка состояния боковых герметизирующих вставок стола и их элементов крепления;

- протяжка элементов крепления боковых герметизирующих вставок;

- проверка состояния бамперов, и их элементов крепления и механизмов;

- протяжка элементов крепления бамперов и смазка их механизмов;

- проверка состояния элементов безопасности подъёмного стола и их элементов крепления;

- проверка крепления концевых выключателей на нижней юбке безопасности, правильности их работы; закрепления кабелей до блока управления;

- протяжка контактов на концевых выключателях безопасности;

- проверка крепления концевых выключателей предельного уровня подъёма и опускания, правильности их работы и закрепления кабелей до блока управления;

- протяжка контактов на концевых выключателях предельного уровня подъёма и опускания;

- проверка герметичности корпусов всех концевых выключателей;

- общая проверка работы механизма подъёма стола;

- внешний осмотр гидравлической станции, РВД, магистралей обратки и гидравлических цилиндров на предмет разрушения и подтёков масла;

- проверка элементов крепления гидравлической станции к конструкции стола;

- протяжка элементов крепления гидравлической станции к конструкции стола;

- проверка шарниров и элементов крепления гидравлических цилиндров к конструкции стола;

- смазка шарниров гидравлических цилиндров;

- проверка состояния защитных кожухов цилиндров;

- проверка состояния штоков цилиндров;

- выпуск воздуха из гидравлической системы;

- проверка уровня масла в гидравлической системе;

- долив масла в гидравлическую систему;

- проверка сапуна крышки маслобака на воздухопроницаемость;

- полная замена масла в гидравлической системе с периодичностью в зависимости от климатических условий и интенсивности эксплуатации (не реже одного раза в два года);

- регулировка клапанов гидравлической станции;

- проверка герметичности вводов электрической проводки в распределительную коробку на электрическом двигателе гидравлической станции;

- протяжка силовых контактов на электродвигателе гидравлической станции;

- проверка крепления соленоида/соленоидов гидравлической станции и их разъёмов подключения;

- протяжка клемм в разъёмах соленоидов гидравлической станции;

- общая проверка работы;

- проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления, целостности электропроводки, протяжка электрических клемм;

- проверка срабатывания элементов безопасности подъемного стола;

- проверка работы элементов управления и кнопки аварийной остановки;

- проверка блока на наличие ошибок;

- регулировка работы платформы;

- покраска заново (проводится один раз в год)

5.7. Техническое обслуживание почтовых тележек

ЕТО тележек заключается в содержании их в чистоте, визуальном осмотре их состояния и проверке их работы перед эксплуатацией пробным прокатыванием от руки.

ПТО почтовых тележек проводится 1 (один) раз в 3 (три) месяца и предусматривает выполнение следующего объема работ:

- очистка тележек от грязи и пыли;

- осмотр и проверка работы ходовой части, колёс тележек (контейнеров), шкворни, поворотный круг должен свободно проворачиваться и не иметь люфтов. Резина на колёсах не должна иметь трещин и надрывов, должна прочно крепиться на ступицах;

- проверка состояния и работы рулевой тяги, фиксатора рулевой тяги, тормоза и цепного крюка;

- проверка наличия смазки трущихся частей, при необходимости смазка 2 (два) раза в год, весной и осенью; при эксплуатации тележек (контейнеров) в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе необходимость в разборке ходовой части и замена смазки на зимнюю или летнюю;

- осмотр настила, каркаса тележки (контейнера). При необходимости очистка, отрихтовка, сварка трещин и подкраска;

- проверка состояния крепления всех деталей, при необходимости установка утерянного крепежа, подтяжка ослабленного крепления. Устранение всех замеченных неисправностей.

5.8. Техническое обслуживание обеспыливающих столов

ЕТО обеспыливающих столов проводится 1 (один) раз в день и предусматривает выполнение следующего объема работ:

- визуальный осмотр;

- осмотр состояния рабочей поверхности обеспыливающего стола;

- проверка работы путем трехкратных пусков остановов;

- осмотр и проверка свободного хода выдвижного ящика;

При использовании обеспыливающего стола с пылесосом (кроме того):

- извлечение лотка для мусора, его опорожнение и протирка влажной тряпкой или пылесосом;

- проверка целостности всасывающего шланга пылесоса;

- очистка пылесборника пылесоса;

ПТО обеспыливающих столов проводится 1 (один) раз в 3 (три) месяца и предусматривает выполнение следующего объема работ:

- устранение дефектов рабочей поверхности обеспыливающего стола и ограждения, проверка состояния крепления несущих элементов обеспыливающего стола;

- проверка наличия смазки петель, подшипников, при необходимости смазка;

- для устройства удаления пыли проведение профилактики моторной группы;

- проверка свободного выдвижения накопительного ящика;

- подкраска нерабочих поверхностей в случае необходимости;

- проведение контроля качества обеспыливающего стола;

- проведение всех работ ежедневного технического обслуживания.

Услуги по ПТО оказываются по утвержденным месячным (Приложение № 4 к Регламенту) и годовым планам-графикам (Приложение № 3 к ТЗ).

В первый календарный месяц оказания Услуг месячный план-график в заполненном, подписанном виде направляется Исполнителем на электронный адрес Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора.

Ответным письмом Заказчик направляет утвержденный месячный план-график Исполнителю на авторизованный договором электронный адрес в течение 3 (трех) часов с момента его получения.

В последующие месяцы оказания Услуг в срок до 24 числа каждого месяца Исполнителем составляется и направляется на авторизованный договором электронный адрес месячный план-график на следующий календарный месяц.

Ответным письмом Заказчик направляет утвержденный месячный план-график Исполнителю на авторизованный договором электронный адрес в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения.

Месячный план- график составляется Исполнителем и утверждается Заказчиком. ЕТО не проводится в дни проведения ПТО.

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора Исполнителем составляется и направляется на авторизованный договором электронный адрес годовой план-график.

Ответным письмом Заказчик направляет утвержденный годовой план-график Исполнителю на авторизованный договором электронный адрес в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения.

Корректировка Графика может осуществляться Заказчиком не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до оказания услуг.

График включает в себя перечень оборудования и виды ТО, периодичность и количество услуг, которые указаны в Приложении № 3 к Техническому заданию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям Регламента работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи и стандартами Российской Федерации, в том числе:.

- ГОСТ 15.601-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения.»

- ГОСТ 21623-76 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения.»

- ГОСТ 28470-90 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта технических средств вычислительной техники и информатики. Виды и методы технического обслуживания и ремонта.»

- ГОСТ Р 27.102-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Надежность объектов. Термины и определения»

- ГОСТ 18322-2016 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.»

- ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»

- ГОСТ 12.1.019-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»

- ГОСТ 12.2.022-80 «Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности»

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»

- ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.»

В случае если в период оказания услуг нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

  - Условия оказания Услуг

Оказание услуг должно осуществляться в рабочее время с 08-00 до 20-00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), выходные и праздничные дни.

Перечень работ, входящих в ПТО и ЕТО, а также их периодичность указаны в Регламенте работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи.

В случае если в ходе ПТО, ЕТО либо по информации Заказчика, будут выявлены неисправности Оборудования, Исполнитель незамедлительно проводит текущий ремонт выявленных неисправностей. Стоимость данных ремонтных работ включена в стоимость Технического обслуживания Оборудования. Дополнительной оплаты за данные работы Заказчик не производит. В понятие текущий ремонт Оборудования включаются все виды ремонтных работ, за исключением ремонтных работ, которые согласно нормативным документам относятся к капитальному ремонту оборудования.

Заказчик, в связи с производственной необходимостью, может перенести срок оказания услуг по ТО, предварительно уведомив об этом Исполнителя, не позднее чем за 1 (один) календарный день.

В случае вывода Оборудования из эксплуатации Заказчик корректирует График оказания услуг по ТО Оборудования. После корректировки и направления соответствующего уведомления о выводе/вводе Оборудования в адрес Исполнителя, в соответствии с разделом 8 Технического задания, График утверждается сторонами в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг по предоставлению ТО всеми необходимыми техническими средствами и инструментами. Такие виды расходных материалов, как ветошь, изоляционная лента, мешки для пылесосов, необходимых для оказания услуг по ТО и ремонту, предоставляются Исполнителем и включены в стоимость услуг по техническому обслуживанию.

Работники, привлекаемые Исполнителем, должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами и позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности. Иностранные граждане должны иметь патент или разрешение на работу в Российской Федерации и разрешение на проживание или вид на жительство в Российской Федерации. Копии документов предъявляются Исполнителем по запросу Заказчика.

В результате оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить поддержание и восстановление технических характеристик и потребительских свойств оборудования согласно паспорту завода-изготовителя, отсутствие простоев в работе почтообрабатывающего оборудования и средств механизации, или вывод из эксплуатации в случае если оборудование требует капитального ремонта или подлежит списанию.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу УФПС Орловской области.

  - Требования к безопасности

Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм и правил, технологии производства при оказании услуг, действующих на территории РФ, в том числе требования следующих документов:

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 16.09.2020 N 1479»;

- Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" от 15.12.2020 N 903н.»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.»;

- Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» от 27.11.2020 N 835н;

- Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» от 16.11.2020 N 782н.

  - Условия сдачи-приемки услуг

Исполнитель не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным после окончания оказания Услуг по ТО (ЕТО, ПТО, согласно Приложения № 2 к ТЗ) направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг с приложением отчетных документов, указанных в п. 6.5.

Приемка услуг производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период.

  - Требования к передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных Услуг)

При проведении ТО (ЕТО, ПТО) Исполнитель предоставляет подписанный Сторонами месячный план-график.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель, в рамках оказания услуг, несет расходы на приобретение специализированного инструмента, оборудования, инвентаря и расходных материалов, а также транспортные расходы, и любые иные расходы, связанные с обеспечением оказания услуг, включая все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень почтового оборудования и средств механизации | 13 |
| 2 | Количество и вид оказываемых услуг | 17 |
| 3 | План-график годового технического обслуживания почтообрабатывающего оборудования и средств механизации | 20 |
| 4 | Регламент работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи | приложен отдельным файлом |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень почтового оборудования и средств механизации

| № п/п | Наименование оборудования, тип, марка | Инвентарный номер | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конвейер | 04700011012303 04700011012302 08317001038170 08317001038171 08317001038172 | 5 |
| 2 | Конвейер ленточный ЛИЗИНГ | 04700111001145 | 1 |
| 3 | Машина штемпелевальная ПК ШМ-М11-15 | ЗБ04700100004065 | 1 |
| 4 | Машина штемпелевальная письменной кор ШМ-М11-15 | ЗБ04700100004066 | 1 |
| 5 | Гидравлическая тележка (комплект из 3 штук) ЛИЗИНГ | 04700111001153 04700111001154 | 2 |
| 6 | Тележка (комплект из 5 шт.) ЛИЗИНГ | 04700111001150 | 1 |
| 7 | Тележка (комплект) ЛИЗИНГ в комплекте 10 шт. | 04700111001148 | 1 |
| 8 | Тележка (комплект) ЛИЗИНГ в комплекте 5 шт. | 04700111001171 04700111001172 04700111001161 | 3 |
| 9 | Тележка комплект (количество оборудования в комплекте 3 шт.) ЛИЗИНГ | 04700111001151 | 1 |
| 10 | Тележка комплект (количество оборудования в комплекте 5 шт.) ЛИЗИНГ | 04700111001152 | 1 |
| 11 | Тележка (комплект) ЛИЗИНГ в комплекте 4 шт | 04700011012409 | 1 |
| 12 | Люковое окно | 08303211014500 08303211014501 08303211014502 08303201000484 | 4 |
| 13 | Машина обвязочная ТР-201 | 04700011010472 04700011010473 ЗБ047001000010044 | 3 |
| 14 | Стрейпинг - машина | 08303211000490 | 1 |
| 15 | Машина для сшивки документов (Устройство для прошивки документов) | 08355010136307 | 1 |
| 16 | Ножницевидный лифт | 08317001043815 | 1 |
| 17 | Тележка гидравлическая (рохля) | 08303211000052 08303211000088 08303211000053 08303211000970 | 4 |
| 18 | Тележка гидравлическая BF-25 | 08303211000087 | 1 |
| 19 | Тележка платформенная Т-4-1000 | 04700001007822 04700001007823 04700001007824 04700001007825 04700001007826 04700001007827 04700001007828 04700001007829 04700001007841 04700001007842 04700001007843 04700001007844 04701701010578 08303201000169 08303201000170 08303201000171 08303201000172 08303201000173 08303201000174 08303201000175 08303201000176 08303201000177 08303201000178 08303201000179 08303201000180 08303201000181 08303201000182 08303201000183 08303201000184 08303201000185 08303201000186 08303201000187 08303201000188 08303201000189 08303201000190 08303201000191 08303201000192 08303201000193 08303201000194 08303201000195 08303201000196 08303201000197 08303201000198 08303201000199 08303201000200 08303201000201 08303201000202 08303201000203 08303201000204 08303201000205 08303201000206 08303201000207 | 62 |
|  |  | 08303201000208 08303201000209 08303201000210 08303201000211 08303201000212 08303201000213 08303201000214 08303201000215 08303201000216 08303201000217 |  |
| 20 | Тележка ТБ-1000 | 08303201005127 08303201005128 08303201005129 08303201005130 08303201005131 08303201005132 08303201005133 08303201005134 08303201005135 08303201005136 08303201005137 08303201005138 08303201005139 08303201005140 08303201005141 08303201005142 08303201005143 08303201005144 08303201005145 08303201005146 08317001005147 08303201005148 08303201005149 08303201005150 08303201005151 08303211000971 08303211000972 08303211000973 | 28 |
| 21 | Тележка платформенная ТС1 500*800 с сетчатым бортом | ЗБ04700100004311 | 1 |
| 22 | Обеспыливающее устройство | 08303211000966 08303211000965 | 2 |
| 23 | Тележки | 08303211000980 08303211000981 08355010136291 08355010136310 08355010136312 08355010136315 08355010136316 08355010136317 | 8 |
| 24 | Тележки покупательские | ЗБ04700100020793 ЗБ04700100020794 ЗБ04700100020795 ЗБ04700100020796 ЗБ04700100020797 ЗБ04700100020798 ЗБ04700100020799 ЗБ04700100020800 ЗБ04700100020801 ЗБ04700100020802 08303201000106 08303201000107 08303201000108 08303201000109 08303201000110 08303201000111 08303201000112 08303201000113 08303201000114 08303201000115 | 20 |
| 25 | Тележка – контейнер КК1750 | 08303211000967 08303211000968 08303211000969 | 3 |
| 26 | Тележка с подъемным дном | ЗБ04700100014486 ЗБ04700100014487 ЗБ04700100014488 ЗБ04700100014489 ЗБ04700100005975 | 5 |
| 27 | Тележка ТС-5 сетчатая | ЗБ04700100005976 | 1 |
| 28 | Тележка платформенная с сетчатыми бортами грузоподьемность 450кг | ЗБ04700100033433 ЗБ04700100033434 ЗБ04700100033435 ЗБ04700100033436 ЗБ04700100033437 | 5 |
| 29 | Тележка ТП-5 | 08355010136311 | 1 |
| 30 | Тележка ПЛБ 8*12-2Р 800*1200 платформа с бортами 400 кг | ЗБ04700100004310 | 1 |
| 31 | Гидротележка Eurolitter 2,5т | 04700001004827 | 1 |
|  | Итого: |  | 171 |

Приложение № 2 к ТЗ

Количество и вид оказываемых услуг

| № п/п | Наименование оборудования, тип, марка | Единица измерения | Вид технического обслуживания | Кол-во ед. обслуживания за 1 ед. оборудования, ед. | Общее кол-во ед. обслуживания оборудования, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конвейер | Усл. ед. | ЕТО | 359 | 1795 |
|  |  |  | ПТО | 6 | 30 |
| 2 | Конвейер ленточный ЛИЗИНГ | Усл. ед. | ЕТО | 359 | 359 |
|  |  |  | ПТО | 6 | 6 |
| 3 | Машина штемпелевальная ПК ШМ-М11-15 | Усл. ед. | ЕТО | 353 | 353 |
|  |  |  | ПТО | 12 | 12 |
| 4 | Машина штемпелевальная письменной кор ШМ-М11-15 | Усл. ед. | ЕТО | 353 | 353 |
|  |  |  | ПТО | 12 | 12 |
| 5 | Гидравлическая тележка (комплект из 3 штук) ЛИЗИНГ | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 722 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 8 |
| 6 | Тележка (комплект из 5 шт.) ЛИЗИНГ | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 361 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 4 |
| 7 | Тележка (комплект) ЛИЗИНГ в комплекте 10 шт. | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 361 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 4 |
| 8 | Тележка (комплект) ЛИЗИНГ в комплекте 5 шт. | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 1083 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 12 |
| 9 | Тележка комплект (количество оборудования в комплекте 3 шт.) ЛИЗИНГ | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 361 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 4 |
| 10 | Тележка комплект (количество оборудования в комплекте 5 шт.) ЛИЗИНГ | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 361 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 4 |
| 11 | Тележка (комплект) ЛИЗИНГ в комплекте 4 шт | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 361 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 4 |
| 12 | Люковое окно | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 1444 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 16 |
| 13 | Машина обвязочная ТР-201 | Усл. ед. | ЕТО | 359 | 1077 |
|  |  |  | ПТО | 6 | 18 |
| 14 | Стрейпинг - машина | Усл. ед. | ЕТО | 359 | 359 |
|  |  |  | ПТО | 6 | 6 |
| 15 | Машина для сшивки документов (Устройство для прошивки документов) | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 361 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 4 |
| 16 | Ножницевидный лифт | Усл. ед. | ЕТО | 341 | 341 |
|  |  |  | ПТО | 24 | 24 |
| 17 | Тележка гидравлическая (рохля) | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 1444 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 16 |
| 18 | Тележка гидравлическая BF-25 | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 361 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 4 |
| 19 | Тележка платформенная Т-4-1000 | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 22382 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 248 |
| 20 | Тележка ТБ-1000 | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 10108 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 112 |
| 21 | Тележка платформенная ТС1 500*800 с сетчатым бортом | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 361 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 4 |
| 22 | Обеспыливающее устройство | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 722 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 8 |
| 23 | Тележки | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 2888 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 32 |
| 24 | Тележки покупательские | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 7220 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 80 |
| 25 | Тележка – контейнер КК1750 | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 1083 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 12 |
| 26 | Тележка с подъемным дном | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 1805 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 20 |
| 27 | Тележка ТС-5 сетчатая | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 361 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 4 |
| 28 | Тележка платформенная с сетчатыми бортами грузоподьемность 450кг | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 1805 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 20 |
| 29 | Тележка ТП-5 | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 361 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 4 |
| 30 | Тележка ПЛБ 8*12-2Р 800*1200 платформа с бортами 400 кг | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 361 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 4 |
| 31 | Гидротележка Eurolitter 2,5 т | Усл. ед. | ЕТО | 361 | 361 |
|  |  |  | ПТО | 4 | 4 |

Приложение № 3 к ТЗ

План-график годового технического обслуживания почтообрабатывающего оборудования и средств механизации

| Вид технического обслуживания | Наименование оборудования, номер | Количество обслуживания, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| ЕТО | Конвейер | 150 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 155 | 145 | 155 | 145 | 155 |
| ПТО |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| ЕТО | Конвейер ленточный ЛИЗИНГ | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 |
| ПТО |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| ЕТО | Машина штемпелевальная ПК ШМ-М11-15 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
| ПТО |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЕТО | Машина для штемпелевания письменной корреспонденции ПШМ-15 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
| ПТО |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЕТО | Гидравлическая тележка (комплект из 3 штук) ЛИЗИНГ | 62 | 54 | 62 | 60 | 60 | 60 | 62 | 60 | 60 | 62 | 58 | 62 |
| ПТО |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| ЕТО | Тележка (комплект из 5 шт.) ЛИЗИНГ | 31 | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 |
| ПТО |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| ЕТО | Тележка (комплект) ЛИЗИНГ в комплекте 10 шт. | 31 | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 |
| ПТО |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| ЕТО | Тележка (комплект) ЛИЗИНГ в комплекте 5 шт. | 93 | 81 | 93 | 90 | 90 | 90 | 93 | 90 | 90 | 93 | 87 | 93 |
| ПТО |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| ЕТО | Тележка комплект (количество оборудования в комплекте 3 шт.) ЛИЗИНГ | 31 | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 |
| ПТО |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| ЕТО | Тележка комплект (количество оборудования в комплекте 5 шт.) ЛИЗИНГ | 31 | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 |
| ПТО |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| ЕТО | Тележка (комплект) ЛИЗИНГ в комплекте 4 шт | 31 | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 |
| ПТО |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| ЕТО | Люковое окно | 124 | 108 | 124 | 120 | 120 | 120 | 124 | 120 | 120 | 124 | 116 | 124 |
| ПТО |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| ЕТО | Машина обвязочная ТР-201 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 93 | 87 | 93 | 87 | 93 |
| ПТО |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| ЕТО | Стрейпинг - машина | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 |
| ПТО |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| ЕТО | Машина для сшивки документов (Устройство для прошивки документов) | 31 | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 |
| ПТО |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| ЕТО | Ножницевидный лифт | 29 | 26 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 |
| ПТО |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ЕТО | Тележка гидравлическая (рохля) | 124 | 108 | 124 | 120 | 120 | 120 | 124 | 120 | 120 | 124 | 116 | 124 |
| ПТО |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| ЕТО | Тележка гидравлическая BF-25 | 31 | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 |
| ПТО |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| ЕТО | Тележка платформенная Т-4-1000 | 1922 | 1674 | 1922 | 1860 | 1860 | 1860 | 1922 | 1860 | 1860 | 1922 | 1798 | 1922 |
| ПТО |  |  | 62 |  |  | 62 |  |  | 62 |  |  | 62 |  |
| ЕТО | Тележка ТБ-1000 | 868 | 756 | 868 | 840 | 840 | 840 | 868 | 840 | 840 | 868 | 812 | 868 |
| ПТО |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |
| ЕТО | Тележка платформенная ТС1 500*800 с сетчатым бортом | 31 | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 |
| ПТО |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| ЕТО | Обеспыливающее устройство | 62 | 54 | 62 | 60 | 60 | 60 | 62 | 60 | 60 | 62 | 58 | 62 |
| ПТО |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| ЕТО | Тележки | 248 | 216 | 248 | 240 | 240 | 240 | 248 | 240 | 240 | 248 | 232 | 248 |
| ПТО |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
| ЕТО | Тележки покупательские | 620 | 540 | 620 | 600 | 600 | 600 | 620 | 600 | 600 | 620 | 580 | 620 |
| ПТО |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |
| ЕТО | Тележка – контейнер КК1750 | 93 | 81 | 93 | 90 | 90 | 90 | 93 | 90 | 90 | 93 | 87 | 93 |
| ПТО |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| ЕТО | Тележка с подъемным дном | 155 | 135 | 155 | 150 | 150 | 150 | 155 | 150 | 150 | 155 | 145 | 155 |
| ПТО |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| ЕТО | Тележка ТС-5 сетчатая | 31 | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 |
| ПТО |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| ЕТО | Тележка платформенная с сетчатыми бортами грузоподьемность 450кг | 155 | 135 | 155 | 150 | 150 | 150 | 155 | 150 | 150 | 155 | 145 | 155 |
| ПТО |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| ЕТО | Тележка ТП-5 | 31 | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 |
| ПТО |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| ЕТО | Тележка ПЛБ 8*12-2Р 800*1200 платформа с бортами 400 кг | 31 | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 |
| ПТО |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| ЕТО | Гидротележка Eurolitter 2,5 т | 31 | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 |
| ПТО |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |

Приложение № 4 к ТЗ

Регламент работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи

Приложен отдельным файлом и является неотъемлемой частью технического задания