Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.12.160 Поставка высокочастотной электроразведочной станции ВЕГА (или эквивалент) для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»»

Лот №

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| - | - |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

Высокочастотная электроразведочная станция ВЕГА (или её эквиваленты, соответствующие техническим характеристикам и параметрам, указанным в таблице 3.1 настоящих технических требований).

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является  приобретение  оборудования для выполнения работ методом бесконтактного электропрофилирования и решения инженерно-геологических задач при глубине исследования до десятков метров.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Высокочастотная электроразведочная станция ВЕГА (или эквивалент) | компл | 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Высокочастотная электроразведочная станция ВЕГА (или эквивалент) | С даты, следующей за датой заключения договора | 45 (сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Высокочастотная электроразведочная станция ВЕГА (или эквивалент)

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование покупателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Генератор |  |  |
|  | Рабочая частота, кГц |  | не менее 16,0±10-4 |
|  | Амплитудные значения выходного тока, мА |  | 1; 3; 10; 30 |
|  | Точность стабилизации выходного тока для емкостных линий, % |  | не более ±5 |
|  | Точность стабилизации выходного тока для заземленных линий, % |  | не более ±1 |
|  | Погрешность ступени переключения выходного тока, % |  | не более ±2 |
|  | Измерительный блок |  |  |
|  | Рабочая частота, кГц |  | не менее 16,0±10-4 |
|  | Полоса пропускания, Гц |  | не более 20 |
|  | Максимальный входной сигнал, ампл., В |  | не более 13 |
|  | Шум при входном сопротивлении 1 Мом, мкВ |  | не более 0,5 |
|  | Требования к безопасности |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
|  | Масса блока генератора, кг | не более 2 |  |
|  | Масса измерительного блока, кг | не более 2,5 |  |
|  | Габаритные размеры генератора, мм | не более 250х200х100 |  |
|  | Габаритные размеры измерительного блока, мм | не более 370х90х90 |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |
|  | Диапазон рабочей температуры °С |  | от -25 до +50 включительно |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |  |
|  | Упаковка |  | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |
|  | Доставка |  | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации |  | не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | Комплект поставки: -Блок управления (БУ-М3 ЕТ) -Генератор -Блок измерительный -Устройство зарядное ЗУ-3,8М -Устройство зарядное ЗУ-9М — 2 шт. -Разгрузка для блока управления -Комплект антенны (диполь), общая длина 5 м — 2 шт -Кабельный ввод MGB20-Р-10В — 4 шт -Втулка изолирующая — 4 шт -Кабель USB -Ключ гаечный -Сумка для переноски -Руководство по эксплуатации -Формуляр -Датчик перемещения ДП-200 -Основание ВЕГА -Планшет защищенный -Устройство калибровочное |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
|  | - |  | - |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - Стоимость Товара в предложении участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору.