# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ОКПД2 25.11.10.000 Поставка теплого склад-ангара для нужд Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала

Лот №

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.11.10.000 Поставка теплого склад-ангара для нужд Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала.

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 15/2025 от 28.05.2025 «Выполнение монтажных и пусконаладочных работ 2 (двух) комплектов гидросилового оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта «Нихалойская ГЭС» на территории Чеченской Республики».

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Теплый склад-ангар 30х12х7 м. | Шт. | 1 |

- Таблица 1.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Теплый склад-ангар 30х12х7 м. | С даты заключения договора | В течении 40 календарных дней с даты заключения Договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 2.1 Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели). |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
| 1.1. | Ворота стальные, распашные | Из стального каркаса, обшитого сендвич-панелью. |  |  |
| 1.2. | Вес | не менее 15 тонн |  |  |
| 1.3. | Обшивка стен | 504 кв. м. Материал – сендвич-панель |  |  |
| 1.4. | Обшивка кровли | 390 кв м. Материал – сендвич-панель |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам. |  |  |  |
| 2.1. | Конструктивная схема здания – стальной рамно-связевой каркас |  |  |  |
| 2.2. | Защита стальных конструкций от коррозии предусмотрена в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 |  |  |  |
| 2.3. | Для сварки элементов фермы следует применять полуавтоматическую сварку в среде углекислых газов по ГОСТ 8050-85 или смеси углекислого газа с аргоном по ГОСТ 10157-79 |  |  |  |
| 2.4. | Сварочная проволока должна быть марки СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70. |  |  |  |
| 2.5. | При ручной дуговой сварки применять для сварки деталей электроды типа Э-50А |  |  |  |
| 2.6. | Катеты сварных швов назначить по наименьшей из толщин свариваемых элементов |  |  |  |
| 2.7. | Должен проводиться контроль качества сварных швов |  |  |  |
| 2.8. | Металлоконструкция должна быть покрыта грунтом ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) и окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6468-76) за два раза в соответствии с СНиП 2.03.11-85 |  |  |  |
| 2.9. | Величины отклонений от проектных размеров и геометрической формы элементов фермы и фланцевых соединений, а также технические требования к изготовлению, приемке, методами контроля, транспортированию и хранению фермы должны соответствовать ГОСТ 27579-88 «Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения» |  |  |  |
| 2.10. | Допуски линейных размеров конструкции покрытия соответствуют 3 классу точности по ГОСТ 21779-82. |  |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам. |  |  |  |
| 3.1. | Сейсмичность района строительства | 9 баллов |  |  |
| 3.2. | Вес снегового покрова для 2 района строительства | 0.84 кПа (84 кгс/м2) |  |  |
| 3.3. | Скорость напора ветра для 4 района строительства | 0.48 кПа (48 кгс/м2) |  |  |
| 3.4. | Снеговой район | II |  |  |
| 3.5. | Ветровой район | IV |  |  |
| 3.6. | Нормативны нагрузки при разработке чертежей должны быть исполнены в соответствии с СП 20.13330/2011 «Нагрузки и воздействия» |  |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям. |  |  |  |
| 4.1. | Место поставки | Чеченская Республика, Шатойский район, Нихалойская ГЭС, р. Аргун, в 45 км от г. Грозный. Рабочие дни с 9:00 до 16:00 по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию. |  |  |  |
| 5.1. | Срок гарантии | - Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД); - Устанавливаемый гарантийный срок на продукцию, участники должны указать в техническом предложении. |  |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией. |  |  |  |
| 6.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификат качества; - паспорт качества; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ в 2 экз. |  |  |
| 7. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение Договора. |  |  |  |
| 7.1. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию ГЭС предоставляется не позднее 10:00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |
| 8. | Прочие (дополнительные) требования к продукции. |  |  |  |
| 8.1. | Общие требования | - Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска; - Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения; - Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |
| 9. | Специальные требования. |  |  |  |
| 9.1. | Требование к качеству: ГОСТ Р 58760-2024 |  |  |  |
| 9.2. | Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ. |  |  |  |
| 9.3. | Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции |  |  |  |

3.            Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.        В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.        Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.