Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.12.120. Поставка электронного нивелира Leica LS15 0,3 (или эквивалент) для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

Лот №

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| - | - |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

Электронный нивелир Leica LS15 0,3 (или его эквиваленты, соответствующие техническим характеристикам и параметрам, указанным в таблице 3.1 настоящих технических требований).

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является  приобретение  оборудования для  выполнения геодезического мониторинга и геодезических изысканий.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Электронный нивелир Leica LS15 0,3 (или эквивалент) | компл | 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электронный нивелир Leica LS15 0,3 (или эквивалент) | С даты, следующей за датой заключения договора | 90 (девяносто) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Электронный нивелир Leica LS15 0,3 (или эквивалент)

| № п/п | Наименование параметра | Требование покупателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Диапазон измерения горизонтальных углов, ° | от 0 до 360 включительно |
|  | Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерения горизонтального угла, ° | не более 0,1 |
|  | Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерения превышения на 1 км двойного хода при электронном считывании с использованием рейки инварной кодовой, мм | не более 0,3 |
|  | Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерения превышения на 1 км двойного хода при электронном считывании с использованием рейки фиберглассовой кодовой, мм | не более 1,0 |
|  | Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерения превышения на 1 км двойного хода при оптическом, мм | не более 2 |
|  | Дискретность измерения превышений, м | 0,00001; 0,0001; 0,001 |
|  | Диапазон измерений расстояния, м | от 1,8 до 110 включительно |
|  | Допускаемая средняя квадратическая погрешность изме- рений расстояния в диапазоне от 1,8 до 50 м, мм | не более 5∙10-1∙D, где D – измеряемое расстояние, м |
|  | Допускаемая средняя квадратическая погрешность изме- рений расстояния в диапазоне от 50 до 110 м, мм | не более 1∙D, где D – измеряемое расстояние, мм |
|  | Время измерений, сек | не более 2,5 |
|  | Диапазон работы компенсатора, ′ | не менее ± 10 |
|  | Компенсатор (точность установки), " | не более ± 0,3 |
|  | Зрительная труба (увеличение), крат | не менее 32 |
|  | Максимальная продолжительность работы от аккумулятора, ч | не менее 12 |
|  | Объем внутренней памяти, записей | не менее 30000 |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Тип дисплея | цветной, сенсорный |
|  | Диагональ дисплея, дюйм | не менее 3,6 |
|  | Разрешение дисплея, пикселей | не менее 320х240 |
|  | Регистрация данных (сохранение данных) на USB-карту памяти |  |
|  | Наличие цифровой камеры для наведения на рейку с высокой скоростью |  |
|  | Наличие буквенно-цифровой клавиатуры |  |
|  | Наличие коммуникационных портов: RS232, USB, Bluetooth |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |
|  | Диапазон рабочей температуры, °С | от -20 до +50 включительно |
|  | Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP 55 |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |
|  | Упаковка | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |
|  | Доставка | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |
|  | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Комплект поставки | - Нивелир с трегером -Стилус -Кейс -Бленда -Защитный чехол от осадков -Салфетка из микрофибры -Свидетельство о поверке - руководство на русском языке - - полевое программное обеспечение на русском языке - Аккумулятор Leica GEB334 – 2 шт - Зарядное устройство Leica GKL311 в комплекте с сетевым кабелем и кабелем питания от прикуривателя -Отражатель Leica GPR121 — 1 шт -Трегер Leica GDF321 — 1 шт -Адаптер трегера Leica GZR103 — 1 шт -Трегер RGK AJ12 — 1 шт -Адаптер трегера RGK AL10-D — 1 шт -Адаптер RGK M58/F58 — 1 шт -Кейс LEICA GVP609 для отражателей Leica GPR121, трегеров Leica GDF321 и адаптеров трегера Leica GZR103 — 1 шт |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |
|  | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  |
|  | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |
|  | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
|  | Поставляемый Товар должен иметь свидетельство или сертификат об утверждении типа средств измерений | Согласие с требованием |