Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.12.120. Поставка комплекта GNSS приемника EFT M1 Plus (или эквивалент) для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

Лот №

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| - | - |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

Комплект GNSS приемника EFT M1 Plus (или его эквиваленты, соответствующие техническим характеристикам и параметрам, указанным в таблице 3.1 настоящих технических требований).

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является  приобретение  оборудования для  проведения геодезических изысканий.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | GNSS приёмник EFT M1 Plus (или эквивалент) | компл | 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | GNSS приёмник EFT M1 Plus (или эквивалент) | С даты, следующей за датой заключения договора | 30 (тридцать) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): GNSS приёмник EFT M1 Plus (или эквивалент)

| № п/п | Наименование параметра | Требование покупателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Частота отслеживания/записи измерений, Гц | не менее 10 |
|  | Одновременно отслеживаемые сигналы | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou Galileo, QZSS |
|  | Общее число каналов, шт | не менее 1408 |
|  | Точность измерений в «статике» (в плане) | не более 2,5 мм + 0,3 мм/км |
|  | Точность измерений в «статике» (по высоте) | не более 5мм + 0.5мм/км |
|  | Точность измерений в «режиме реального времени» (RTK) (в плане) | не более 5 мм + 0,5 мм/км |
|  | Точность измерений в «режиме реального времени» (RTK) (по высоте) | не более 10 мм + 0,8 мм/км |
|  | Точность DGPS (в плане) | не более 25 см + 1 мм/км |
|  | Точность DGPS (по высоте) | не более 50 см + 1 мм/км |
|  | Объем встроенной памяти, Гб | не менее 8 |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Емкость аккумулятора, мА/ч | не менее 5000 |
|  | Наличие электронного уровня для коррекции наклона |  |
|  | Наличие коммуникационных портов: не менее 1-го порта USB; не менее 1-го порта Web-интерфейс; наличие беспроводных подключений по Wi-Fi, Bluetooth, NFC, встроенного 4G модема |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |
|  | Диапазон рабочей температуры, °С | от -45 до +65 включительно |
|  | Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP 68 |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |
|  | Упаковка | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |
|  | Доставка | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |
|  | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Комплект поставки | - Приемник EFT M1 Plus (или эквивалент) - Зарядное устройство -Кейс для переноски -Съемная аккумуляторная батарея – 2 шт -Внешняя GSM антенна -Коммуникационный кабель USB-mini-USB -Программное обеспечение (на электронном носителе) -Руководство по эксплуатации -Методика поверки -Защищенный геодезический планшет EFT T2S (или эквивалент) (со степенью защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68) |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |
|  | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  |
|  | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |
|  | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
|  | Поставляемый Товар должен иметь свидетельство или сертификат об утверждении типа средств измерений | Согласие с требованием |