Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.30.50.110 Поставка оборудования комплексных систем безопасности для нужд Кубанского филиала.

- СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения………………………………………………………………………….……………..3

1.1.	Наименование закупаемой продукции……………………………………………………………3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.…………………………………………………….3

2.Требования к продукции.………………………………………………………………………………3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………………..3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………..3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции……………………………………………………….4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции……………………………………………...4

2.2 Требование к качеству продукции    ………………………………………………………………..4

Таблица 3. Требования к продукции…………………………………………………………………….5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки...…………………………...15

- 1. Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

- ОКПД 2: 26.30.50.110 Поставка оборудования комплексных систем безопасности для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

  - Исполнение обязательств по договору № 1210-153-2024/3-ТПиР-БЕЗ-2024-ККГЭС от 03.06.2024г «Выполнение работы по монтажу и наладке оборудования систем оперативной радиосвязи, оповещения, охранного телевидения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, сбора и обработки информации объектов в административном здании в г. Невинномысск, ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-4, Егорлыкской ГЭС, Егорлыкской ГЭС-2, Свистухинской ГЭС, монтажу ограждений площадки ОРУ-330 кВ и плотины выравнивающего водохранилища ГЭС-2, плотины выравнивающего водохранилища ГЭС-3, плотины Егорлыкского водохранилища, в рамках выполнения инвестиционного проекта K_T-1210-042», заключенного между ПАО РусГидро «Федеральная гидрогенерирующая компания –РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- 2. Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количес |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замок электромагнитный | шт. | 33 |
|  | Вызывная панель IP-видеодомофона | шт. | 8 |
|  | GXV3240 Абонентское устройство, IP видеотелефон | шт. | 8 |
|  | Шериф 3В Защелка электромеханическая | шт. | 8 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 9 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 32 |
|  | Извешатель охранный магнитоконтактный | шт. | 15 |
|  | Датчик охранный магнитоконтактный (вскр. шкафа) | шт. | 6 |
|  | Кнопка выход | шт. | 32 |
|  | Блок защитный коммутационный | шт. | 20 |
|  | Вызывная панель домофона | шт. | 1 |
|  | Кнопка выход | шт. | 27 |
|  | Монитор домофона | шт. | 1 |
|  | Источник электропитания резервированный РИП-12 | шт. | 6 |
|  | Источник электропитания резервированный РИП-12 | шт. | 73 |
|  | Источник электропитания резервированный РИП-12 | шт. | 10 |
|  | Источник электропит. резервированный РИП-24 | шт. | 80 |
|  | Блок приемно-контрольный | шт. | 1 |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 26.30.50.110 Поставка оборудования комплексных систем безопасности для нужд Кубанского филиала (в соответствии с Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции) | С даты подписания договора | в течение 45 календарных дней с даты подписания договора |

2.2 Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Замок электромагнитный |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1.1 | - Марка | ALМ-700S |  |  |  |
| 1.1.2 | - Усилие удержания якоря, кГс | - 700 |  |  |  |
| 1.1.3 | Напряжение питания DC, В | 12 |  |  |  |
| 1.1.4 | Датчик состояния двери | Есть |  |  |  |
| 1.1.5 | Потребляемый ток, мА | 1400 |  |  |  |
| 1.1.6 | Степень защиты, IP | 54 |  |  |  |
| 1.1.7 | Диапазон рабочих температур | Не более +40 |  |  |  |
|  |  | Не менее -40 |  |  |  |
| 1.2 | Вызывная панель IP-видеодомофона |  |  |  |  |
| 1.2.1 | - Марка | DS06АP |  |  |  |
| 1.2.2 | ИК-подсветка, м | 10 |  |  |  |
| 1.2.3 | Питание: DC В, / PоE | 12/802.3af |  |  |  |
| 1.2.4 | Увеличение | Цифровое |  |  |  |
| 1.2.5 | Встроенный микрофон | Есть |  |  |  |
| 1.2.6 | Встроенный динамик | Есть |  |  |  |
| 1.2.7 | Исполнение | антивандальное |  |  |  |
| 1.3 | Абонентское устройство, IP видеотелефон |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - Марка | V67 |  |  |  |
| 1.3.2 | Питание: DC В / PоE | 12/802.3af |  |  |  |
| 1.3.3 | Мощность, Вт | 7,3 |  |  |  |
| 1.3.4 | Ток потребления, А | 1,5 |  |  |  |
| 1.3.5 | Дисплей | 7" |  |  |  |
| 1.3.6 | Аудиовыход | HD телефонная трубка и громкая связь с поддержкой широкополосного аудио |  |  |  |
| 1.3.7 | Комплект поставки | IP видеофон |  |  |  |
|  |  | Аудиотрубка |  |  |  |
|  |  | Патчкорд RJ-45 |  |  |  |
|  |  | Подставка |  |  |  |
|  |  | Универсальный блок питания |  |  |  |
|  |  | Кабель RJ-9 для аудиотрубки |  |  |  |
|  |  | Ткань для чистки экрана и камеры |  |  |  |
|  |  | Краткое руководство пользователя |  |  |  |
|  |  | GPL лицензия |  |  |  |
| 1.4 | Электромеханическая защёлка Promix-SM203/00 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Напряжение питания, В | 12 |  |  |  |
| 1.4.2 | Сила удержания, кг | 300 |  |  |  |
| 1.4.3 | Ток потребления, А | 0,085 |  |  |  |
| 1.4.4 | Потребление, В | ### 12 |  |  |  |
| 1.4.5 | Тип установки | ### Врезной |  |  |  |
| 1.4.7 | Сторона открывания двери | Любая (универсальный замок) |  |  |  |
| 1.5 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Марка | ИО 102-20 Б2П (2) |  |  |  |
| 1.5.2 | Расстояние между магнитом и герконом при размыкании контактов, мм | Не более 65 |  |  |  |
| 1.5.3 | Расстояние между магнитом и герконом при замыкании контактов, менее, мм | ### Не менее 30 |  |  |  |
| 1.5.4 | максимальное коммутируемое напряжение, В | 72 |  |  |  |
| 1.5.5 | максимальный коммутируемый ток, мА | 500 |  |  |  |
| 1.5.6 | Тип контактов | Нормально замкнутый |  |  |  |
| 1.5.7 | Степень защиты, IP | 44 |  |  |  |
| 1.5.8 | Материал корпуса | Пластик |  |  |  |
| 1.6 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Марка | ИО 102-26 исп.104 |  |  |  |
| 1.6.2 | Расстояние между магнитом и герконом при размыкании контактов, мм | Не более 70 |  |  |  |
| 1.6.3 | Расстояние между магнитом и герконом при замыкании контактов, менее, мм | ### Не менее 30 |  |  |  |
| 1.6.4 | Максимальное коммутируемое напряжение, В | 72 |  |  |  |
| 1.6.5 | Максимальный коммутируемый ток, мА | 500 |  |  |  |
| 1.6.6 | Тип контактов | Нормально замкнутый |  |  |  |
| 1.6.7 | Степень защиты, IP | 68 |  |  |  |
| 1.6.8 | Материал корпуса | Алюминиевый |  |  |  |
| 1.7 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Марка | ИО102-20А2М |  |  |  |
| 1.7.2 | Расстояние между магнитом и герконом при размыкании контактов, мм | Не более 65 |  |  |  |
| 1.7.3 | Расстояние между магнитом и герконом при замыкании контактов, менее, мм | ### Не менее 30 |  |  |  |
| 1.7.4 | Максимальное коммутируемое напряжение, В | 50 |  |  |  |
| 1.7.5 | Максимальный коммутируемый ток, мА | 50 |  |  |  |
| 1.7.6 | Тип контактов | Нормально замкнутый |  |  |  |
| 1.7.7 | Степень защиты, IP | 44 |  |  |  |
| 1.7.8 | Материал корпуса | Металлический |  |  |  |
| 1.8 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Марка | ИО 102-4 (СМК-4) |  |  |  |
| 1.8.2 | Расстояние между магнитом и герконом при размыкании контактов, мм | Не более 45 |  |  |  |
| 1.8.3 | Расстояние между магнитом и герконом при замыкании контактов, менее, мм | ### Не менее 10 |  |  |  |
| 1.8.4 | Максимальное коммутируемое напряжение, В | 72 |  |  |  |
| 1.8.5 | Максимальный коммутируемый ток, мА | 250 |  |  |  |
| 1.8.6 | Тип контактов | Нормально замкнутый |  |  |  |
| 1.8.7 | Материал корпуса | Пластиковый |  |  |  |
| 1.9 | Кнопка выход |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Марка | SKAT AC 82P Button |  |  |  |
| 1.9.2 | Тип установки | Накладной |  |  |  |
| 1.9.3 | Тип контактов | НЗ/НР |  |  |  |
| 1.9.4 | Коммутируемый ток (максимальный), А | 3 |  |  |  |
| 1.9.5 | Коммутируемое напряжение (максимальное), В | 36 |  |  |  |
| 1.9.6 | Габаритные размеры мм | Высота | 86 |  |  |
|  |  | ### Ширина | 86 |  |  |
|  |  | Глубина | 23 |  |  |
| 1.10 | Блок защитный коммутационный |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Марка | БЗК исп.02 |  |  |  |
| 1.10.2 | Входное напряжение питания, В | От 10 |  |  |  |
|  |  | До 30 |  |  |  |
| 1.10.3 | Максимальный ток каждого канала, А | 1 |  |  |  |
| 1.10.4 | Степень защиты, IP | 40 |  |  |  |
| 1.10.5 | Назначение | для распределения тока источника питания по 8-ми каналам |  |  |  |
| 1.11 | Вызывная панель домофона |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Марка | AT-VD305N BZ |  |  |  |
| 1.11.2 | Напряжение питания (от монитора), В | 12 |  |  |  |
| 1.11.3 | Формат видеосигнала | CVBS |  |  |  |
| 1.11.4 | Минимальная освещенность, лк | 0 |  |  |  |
| 1.11.5 | Линия связи с абонентским устройством | 4-х проводная |  |  |  |
| 1.11.6 | Диапазон рабочих температур, °С | Не менее -40 |  |  |  |
|  |  | Не более +50 |  |  |  |
| 1.11.7 | Угол обзора, град | ### Горизонтальный | ### 60 |  |  |
|  |  | ### Вертикальный | ### 45 |  |  |
| 1.12 | Кнопка выход |  |  |  |  |
| 1.12.1 | Марка | КОДсп-2 |  |  |  |
| 1.12.2 | Тип установки | Накладной |  |  |  |
| 1.12.3 | Материал корпуса | Металл |  |  |  |
| 1.12.4 | Индикация | Да |  |  |  |
| 1.12.5 | Цвет | бронза |  |  |  |
| 1.13 | Монитор домофона |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Марка | AT-VD751C/M WH |  |  |  |
| 1.13.2 | Дальность (в прямой видимости), мТип экрана | 7" TN TFT LCD |  |  |  |
| 1.13.3 | Формат видеосигнала | CVBS |  |  |  |
| 1.13.4 | Напряжение питания, В AC | 240 |  |  |  |
| 1.13.5 | Диапазон рабочих температур, °С | Не менее -0 |  |  |  |
|  |  | Не более +40 |  |  |  |
| 1.14 | Источник электропитания резервированный РИП-12 |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Марка | РИП-12-2/7П2-Р-RS исп.54 |  |  |  |
| 1.14.2 | Диагностические выходы | RS-485 |  |  |  |
| 1.14.3 | Напряжение питания, B: | От 150 |  |  |  |
|  |  | До 250 |  |  |  |
| 1.14.4 | Потребляемый ток А: | 0.4 |  |  |  |
| 1.14.5 | Выходное напряжение, В: | От 13 |  |  |  |
|  |  | До 14.2 |  |  |  |
| 1.14.6 | Тип используемого аккумулятора В/А/ч | 12 /7 |  |  |  |
| 1.14.7 | Защита от короткого замыкания | Есть |  |  |  |
| 1.14.8 | Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |  |  |  |
| 1.15 | Источник электропитания резервированный РИП-12 |  |  |  |  |
| 1.15.1 | Марка | РИП-12-3/17П1-Р-RS исп.51 |  |  |  |
| 1.15.2 | Диагностические выходы | RS-485 |  |  |  |
| 1.15.3 | Напряжение питания, B: | От 150 |  |  |  |
|  |  | До 250 |  |  |  |
| 1.15.4 | Тип используемого аккумулятора В/А/ч | 12 /17 |  |  |  |
| 1.15.5 | Защита от короткого замыкания | Есть |  |  |  |
| 1.15.6 | Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |  |  |  |
| 1.16 | Источник электропитания резервированный РИП-12 |  |  |  |  |
| 1.16.1 | Марка | РИП-12-6/80М3-Р-RS исп.56 |  |  |  |
| 1.16.2 | Диагностические выходы | RS-485 |  |  |  |
| 1.16.3 | Напряжение питания, B: | От 150 |  |  |  |
|  |  | До 250 |  |  |  |
| 1.16.4 | Потребляемый ток А: | 1.5 |  |  |  |
| 1.16.5 | Выходное напряжение, В: | От 13 |  |  |  |
|  |  | До 14.2 |  |  |  |
| 1.16.6 | Тип используемого аккумулятора В/А/ч | 12/40 |  |  |  |
| 1.16.7 | Защита от короткого замыкания | Есть |  |  |  |
| 1.16.8 | Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |  |  |  |
| 1.17 | Источник электропит. резервированный РИП-24 |  |  |  |  |
| 1.17.1 | Марка | РИП-24-2/7П1-Р-RS исп.51 |  |  |  |
| 1.17.2 | Диагностические выходы | RS-485 |  |  |  |
| 1.17.3 | Напряжение питания, B: | От 150 |  |  |  |
|  |  | До 250 |  |  |  |
| 1.17.4 | Потребляемый ток А: | 0.6 |  |  |  |
| 1.17.5 | Выходное напряжение, В: | От 26,6 |  |  |  |
|  |  | До 27,8 |  |  |  |
| 1.17.6 | Тип используемого аккумулятора В/А/ч | 12/17 |  |  |  |
| 1.17.7 | Количество аккумуляторов, шт | 2 |  |  |  |
| 1.17.8 | Защита от короткого замыкания | Есть |  |  |  |
| 1.17.9 | Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |  |  |  |
| 1.18 | Блок приемно-контрольный |  |  |  |  |
| 1.18.1 | Марка | Сигнал-10 |  |  |  |
| 1.18.2 | Количество ШС | 10 |  |  |  |
| 1.18.3 | Ток питания извещателей по ШС, мА | 3 |  |  |  |
| 1.18.4 | Напряжение питания ППКОП, В | До 28.4 |  |  |  |
| 1.18.5 | Ток потребления при 12 В питания, не более, мА | 410 |  |  |  |
| 1.18.6 | Защита от перегрузки | самовосстанавливающиеся предохранители |  |  |  |
| 1.18.7 | Количество выходов реле, шт | 2 |  |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД). |  |  |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 3.1 | Паспорт качества | 2 экземпляра |  |  |  |
| 3.2 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) | 2 экземпляра |  |  |  |
| 3.3 | Сертификат страны происхождения (РФ) | 2 экземпляра |  |  |  |
| 3.4 | Упаковочный лист | 1 шт. |  |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 4.1 | Место поставки | На склад Покупателя по адресу: Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
| 4.2 | Условия поставки за счет средств Поставщика |  |  |  |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |  |
| 4.5 | Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.