ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, предусмотренных планами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры

| # Основная цель и задачи выполнения работ. | В целях обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной безопасности (далее – ОТИ) выполнить работы по оснащению объектов транспортной инфраструктуры следующими техническими системами и средствами обеспечения транспортной безопасности: а) техническими системами и средствами сигнализации; б) техническими системами и средствами контроля доступа; в) техническими системами и средствами досмотра; г) техническими средствами видеонаблюдения; д) техническими системами и средствами интеллектуального видеонаблюдения; е) техническими системами и средствами видеозаписи; ж) техническими системами и средствами аудиозаписи; з) техническими средствами связи, приема и передачи информации; и) техническими средствами оповещения; к) техническими системами сбора и обработки информации л) системой электроснабжения технических средств обеспечения транспортной безопасности; м) средствами охранного освещения; н) инженерными сооружениями. |
| --- | --- |
| # Основание для выполнения работ. | - Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»; - Федеральный закон от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. N 2201 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства"; - Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; - Постановление Правительства РФ №969 от 26 сентября 2016 года "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности"; - Постановление Правительства РФ от 18.09.2023 N 1518 «Об утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 2.7. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2.8. Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». |
| # Наименование и местоположение оснащаемых объектов транспортной инфраструктуры | Согласно приложению №1 к Техническому заданию |
| # Государственный заказчик | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Стававтодор» (ГБУ СК «Стававтодор») |
| # Заказчик | ПАО «Ростелеком» |
| # Исполнитель |  |
| # Требования к Подрядчику | Подрядчик должен иметь возможность при выполнении работ обеспечить выполнение требований, предусмотренных Правилами обращения со сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, а также со сведениями, содержащимися в планах и паспортах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, которые являются информацией ограниченного доступа, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 №2051 |
| # Сроки выполнения работ | с даты заключения договора по 30.11.2026 года |
| # Исходные данные, передаваемые Государственным заказчиком | - В качестве исходных данных для ознакомления предоставляются: – результаты утвержденной оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры; – планы обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры; – технические паспорта дорожных сооружений; – правоустанавливающие документы на земельные участки (при наличии); – проектная и рабочая документация по оснащению объектов транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, предусмотренных планами обеспечения транспортной безопасности. - Отчеты по оценке уязвимости объекта транспортной инфраструктуры и планы обеспечения транспортной безопасности ОТИ, являются информацией ограниченного доступа и будут предоставлены представителю Подрядчика на основании письменного запроса по месту расположения Государственного заказчика в рабочие дни в рабочее время, на основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, подписанного руководителем, с указанием контактного лица, контактных номеров телефона/факса с соблюдением Правил обращения со сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, а также со сведениями, содержащимися в планах и паспортах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, которые являются информацией ограниченного доступа, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 №2051. - Лицо, направленное для ознакомления с документами должно иметь при себе доверенность от Заказчика, паспорт гражданина РФ и заверенную Заказчиком копию документа об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности в отношении лица, направленного для ознакомления с документами. - Исходные данные будут предоставляться по адресу Государственного заказчика: г. Ставрополь, пр. Кулакова 10М, 2 этаж каб. 7. |
| # Состав комплекса ИТСОТБ | - Комплекс ИТСОТБ объекта транспортной инфраструктуры должен обеспечивать круглосуточное, непрерывное функционирование средств и систем ОТИ, а также накопление, обработку и хранение в электронном виде данных со всех технических средств обеспечения транспортной безопасности и передачу. - Комплекс ИТСОТБ в зависимости от категории ОТИ оборудуется: а) техническим системами и средствами сигнализации; б) техническими системами и средствами контроля доступа; в) техническими системами и средствами досмотра; г) техническими средствами видеонаблюдения; д) техническими системами и средствами интеллектуального видеонаблюдения; е) техническими системами и средствами видеозаписи; ж) техническими системами и средствами аудиозаписи; з) техническими средствами связи, приема и передачи информации; и) техническими средствами оповещения; к) техническими системами сбора и обработки информации л) системой электроснабжения технических средств обеспечения транспортной безопасности; м) средствами охранного освещения; н) инженерными сооружениями. |
| 9. Общие технические требования к инженерно-техническим средствам (системам) обеспечения транспортной безопасности | 9.1. Комплекс ИТСОТБ объекта транспортной инфраструктуры должен обеспечивать круглосуточное, непрерывное функционирование средств и систем ОТИ, а также накопление, обработку и хранение в электронном виде данных со всех технических средств обеспечения транспортной безопасности и передачу указанных данных в соответствии с установленным порядком и утвержденным отчетом оценки уязвимости. Комплекс должен быть модульным и иметь функциональную взаимосвязь всех входящих в него систем, как на программном, так и аппаратном уровнях. Система защиты должна иметь возможность различного конфигурирования - от интеграции систем, включающих в себя несколько подсистем, объединённых на основе локальной вычислительной сети, до автономно работающих мини-систем и отдельных модулей, из которых возможна компоновка системы, соответствующей текущим задачам обеспечения безопасности объекта. 9.2. Комплекс ИТСОТБ должен обеспечивать реализацию следующих функций: ‒ круглосуточный режим функционирования оборудования ИТСОТБ; ‒ непрерывный, независимо от времени суток, контроль за подходами к объекту, критическим элементом и/или его границами, зоной транспортной безопасности; ‒ возможность передачи потока видеоданных или кадров в режиме реального времени со всех камер видеонаблюдения в единый пункт управления группой объектов транспортной безопасности (далее – ЕПУ); ‒ осуществление хранение информации на электромагнитных носителях со всех технических систем обеспечения транспортной безопасности в течение 15 суток (для объектов II категории); ‒ осуществление хранение информации на электромагнитных носителях со всех технических систем обеспечения транспортной безопасности в течение 10 суток (для объектов III категории); ‒ регистрацию, архивирование и автоматическую передачу информации с технических средств обеспечения транспортной безопасности, в режиме реального времени; ‒ видеозапись лиц, транспортных средств при входе/выходе, въезде/выезде в/на критический элемент и/или его границы, зону транспортной безопасности; ‒ оповещение подразделений транспортной безопасности о попытках проникновения в зону транспортной безопасности, в/на критический элемент и/или его границы; ‒ электропитание технических средств должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание; ‒ обеспечение прохода и/или проезда лиц и/или транспортных средств в/через зону транспортной безопасности объекта, только через установленные места; ‒ инженерно-техническую защиту критических элементов от внешнего воздействия, которое может привести к полному или частичному прекращению их функционирования и/или возникновению чрезвычайных ситуаций; ‒ технические средства должны обеспечивать свои характеристики при работе от электрической сети напряжением 380/220В, частотой 50Гц; ‒ возможность модернизации (частичная замена оборудования, программного обеспечения без нарушения функционирования систем в целом) ИТСОТБ в процессе эксплуатации; ‒ конфигурация ИТСОТБ и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания систем за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированной системы; ‒ в ИТСОТБ должна быть предусмотрена потенциальная возможность увеличения обслуживаемой площади объекта (в случае дополнительного строительства или реконструкции объекта) и количества элементов ИТСОТБ; - срок службы оборудования ИТСОТБ должен быть не менее 5 лет, гарантийный срок не менее 1-го года. 9.3. Необходимо предусмотреть в проектной документации разработку мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 9.4. Технические средства обеспечения транспортной безопасности должны быть сертифицированы в соответствии с правилами обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности» (далее – Требования). 9.5. Функциональные свойства технических средств обеспечения транспортной безопасности должны соответствовать Требованиям. 9.6. В общем случае все оборудование должно отвечать следующим требованиям: Аппаратура ИТС, устанавливаемая вне помещений, должна быть предназначена для безотказного функционирования в климатических условиях в соответствии с Свод правил СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99*Строительная климатология (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2025 г. N 470/пр) устойчива к воздействию атмосферных осадков и порывов ветра, характерных для климатической зоны размещения Объектов. - Наружные установки ИТС должны быть защищены от вторичных воздействий ударов молнии и заноса высокого потенциала по кабельным коммуникациям в соответствии с требованиями «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 года № 280. - Аппаратура ИТС, устанавливаемая в отапливаемых помещениях, должна быть предназначена для безотказного функционирования в диапазоне температур от +5°С до +40°С и относительной влажности не более 80 %. - Тревожная и предупредительная информация должны выводиться на автоматизированное рабочее место (АРМ) охраны на русском языке и в привлекающем внимание виде. - Каждая система, входящая в состав ИТСОТБ, должна иметь возможность функционировать в автономном режиме. 9.7. При проектировании ИТСОТБ приоритетными являются системы отечественной разработки. |
| 10. Требования к единому пункту управления обеспечения транспортной безопасности | 10.1. На ЕПУ ОТБ размещаются камеры видеонаблюдения, обеспечивающие: - аудио- и видеозапись в целях документирования действий сил обеспечения транспортной безопасности на КПП ЕПУ ОТБ и ЕПУ ОТБ; - видеообнаружение объектов видеонаблюдения при их перемещении через КПП ЕПУ ОТБ на границах ЗТБ ЕПУ ОТБ; - контроль (наблюдение, мониторинг состояния) границ ЗТБ ЕПУ ОТБ; - выявление нарушителя в заданное время в заданном месте на критических элементах объекта транспортной инфраструктуры; - контроль передвижения физических лиц, транспортных средств в ЗТБ ЕПУ ОТБ. 10.2. Систему видеонаблюдения использовать в качестве средств регистрирования фактов проникновения в ЗТБ ЕПУ ОТБ, в совокупности с системой контроля доступом и системой охранной сигнализации. 10.3. ЕПУ ОТБ оснащается приточно-вытяжной вентиляцией, системой автоматической пожарной сигнализации и средства тушения (огнетушители) оборудованием кондиционирования воздуха, а также средствами охранной сигнализации, системой оповещения людей о возможном возгорании на ЕПУ ОТБ. 10.4. Система сбора, обработки, приема и передачи информации обеспечивает сбор, обработку, прием и передачу данных, полученных со всех ТС ОТБ на ЕПУ ОТБ и ТС ОТБ группы ОТИ. Для сбора, обработки, хранения приема и передачи информации в помещении серверной ЕПУ ОТБ устанавливается серверное оборудование. 10.5. Серверное оборудование должно обеспечивать подключение оборудования для получения и копирования информации с ТС ОТБ группы ОТИ и ТС ОТБ ЕПУ ОТБ, включая технические средства, обеспечивающие сбор и обработку в электронном виде данных с ТС ОТБ группы ОТИ и ТС ОТБ ЕПУ ОТБ, на съемные носители. 10.6. В ЕПУ ОТБ предусмотреть оборудование места для временного хранения добровольно сданных, обнаруженных и изъятых в ходе досмотра, дополнительного досмотра или повторного досмотра предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения. 10.7. Конкретный перечень технических средств и инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности, устанавливаемых на ЕПУ ОТБ, их количество и технические характеристики, места их размещения, а также место для временного хранения добровольно сданных, обнаруженных и изъятых в ходе досмотра, дополнительного досмотра или повторного досмотра предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения и его оборудование определить в период проведения ПИР. 10.8. Для недопущения проникновения нарушителя, пытающегося совершить акт незаконного вмешательства, в том числе использующего автотранспортные средства, самоходную технику и машины в ЗТБ ЕПУ ОТБ, границы зоны транспортной безопасности по периметру территории ЕПУ ОТБ оборудовать инженерными заграждениями в виде забора с козырьком, размещенного на расстоянии 3 м от стен здания ЕПУ ОТБ и установить противотаранные устройства. Забор оснастить калиткой, предназначенной для входа/выхода работников ПТБ на территорию ЕПУ ОТБ. Калитку, дверь в здание ЕПУ ОТБ оборудовать системой контроля и управления доступом (далее - СКУД). 10.9. В помещениях ЕПУ ОТБ в целях контроля передвижения физических лиц, перемещения материальных объектов в ЗТБ ЕПУ ОТБ разместить камеры видеонаблюдения. 10.10. На КПП ЕПУ ОТБ установить видеокамеру, обеспечивающую видеообнаружение объектов видеонаблюдения при их перемещении через КПП ЕПУ ОТБ ОТИ на границах ЗТБ ОТИ. (для ОТИ 3 категории), для ЕПУ включающих ОТИ 2 категории установить видеокамеру, обеспечивающую видеораспознавание объектов видеонаблюдения при их перемещении через КПП ЕПУ ОТБ ОТИ на границах ЗТБ ОТИ. 10.11. Предусмотреть в ЕПУ ОТБ ОТИ следующие помещения: пост (АРМ) оператора ИТСОТБ, серверная, помещение для размещения работников ПТБ, служебное помещение для размещения средств досмотра и проведения досмотра, дополнительного и повторного досмотра. Оснастить ЕПУ ОТБ необходимыми средствами управления и связи, обеспечивающими взаимодействие с силами обеспечения транспортной безопасности ОТИ, а также средствами отопления и кондиционирования, электроснабжения, определить места для размещения первичных средств пожаротушения (при необходимости). |
| 11. Технические требования к инженерным сооружениям | 11.1. Инженерные сооружения предназначены для физического воспрепятствования несанкционированному проникновению лица (группы лиц), пытающегося совершить акт незаконного вмешательства в зону транспортной безопасности, в/на критический элемент, в том числе с использованием транспортных средств. 11.2. Инженерные сооружения должны обеспечить: ‒ предотвращение несанкционированного прохода людей, въезд транспорта в зону транспортной безопасности и в/на критический элемент; ‒ защиту людей и самого объекта путем создания физической преграды несанкционированным действиям нарушителя в отношении объекта и его персонала; ‒ создание препятствий на пути движения нарушителя с целью затруднения (задержки) продвижения нарушителя в зону транспортной безопасности и/или его критических элементов на время, достаточное для прибытия подразделений транспортной безопасности; ‒ обеспечение доступа в зону транспортной безопасности, в/на критические элементы ОТИ, только через установленные рубежи доступа; ‒ обозначение границ охраняемых зон. |
| 12. Требования к техническим системам сбора и обработки информации | 12.1. Система сбора и обработки информации должна обеспечивать: ‒ круглосуточный контроль состояния ИТСОТБ с постоянной регистрацией происходящих событий, хранение информации о событиях (в соответствии с присвоенной категорией) с возможностью последующей расшифровки и анализа; ‒ привязку фиксируемых событий в различных подсистемах к единым временным отметкам («требование единого времени»); ‒ разделение полномочий для различных групп пользователей при контроле/управлении ИТСОТБ; ‒ взаимодействие между системами в части функционирования в тревожных и других ситуациях; ‒ возможность реализации нескольких дополнительных функций для каждой из систем, недоступных при их автономном функционировании. ‒ возможность передачи информации в реальном времени в ЕПУ; ‒ возможность передачи тревожных сигналов на ближайшие посты подразделений транспортной безопасности по защищенным каналам связи; ‒ одновременное и независимое выполнение следующих функций без их взаимного влияния друг на друга: ‒ просмотр изображений видеонаблюдения в реальном времени; ‒ запись изображений; ‒ работа с видеоархивом. 12.2. Средства обработки и регистрации видеоинформации должны обеспечивать: ‒ одновременную непрерывную регистрацию всех цифровых видеопотоков, с разрешением и темпом регистрации, формируемым видеокамерами не менее 12 кадров/сек; ‒ регистрацию всех видеопотоков, по истечении времени хранения происходит автоматическое стирание наиболее старых видеозаписей; ‒ поддержание регистрации видеопотоков от IP-устройств нескольких различных производителей, как отечественных, так и иностранных. 12.3. Система сбора, обработки и передачи информации на ОТИ разместить на ЕПУ ОТБ. Система сбора, обработки и передачи информации на ОТИ обеспечивает: - управление поворотными устройствами и объективами управляемых камер видеонаблюдения непосредственно оператором ТСО; - наблюдение изображения от любой камеры видеонаблюдения системы и управление видеокамерами с АРМ оператора ТСО при помощи компьютерной клавиатуры; - автоматический анализ изображений, поступающих от камер видеонаблюдения и оповещение дежурной смены ПТБ при нарушениях в зоне наблюдения выбранных камер; - запись тревожных событий в реальном времени с регистрацией времени, даты и номера камеры видеонаблюдения в протоколе событий; - регистрацию пропадания видеосигналов на камерах видеонаблюдения и выдачу сигнала об этом оператору ТСО; - работу видеорегистраторов в пентаплексном режиме: запись на диск, воспроизведение на экране, видеонаблюдение, формирование архива на внешних носителях, просмотр по сети; - вывод видеосигнала и сигнала «Тревога» на АРМ оператора ТСО; - ведение протоколов работы системы, базы данных тревожных событий, контроль за исправностью оборудования, наличием видеосигналов, а также контроль за действием оператора ТСО; - вывод изображения с видеокамеры, включенной по тревожному событию, на АРМ оператора ТСО; - автоматическое обнаружение движения (изменения обстановки) в поле зрения камер видеонаблюдения, расположенных по периметру, в ЗТБ, в/на КЭ ОТИ, в секторе свободного доступа ЗТБ, с выдачей сигналов тревоги и видеорегистрацией тревожной обстановки в реальном времени; - автоматический вывод видеоинформации от камеры видеонаблюдения из зоны наблюдения которой поступает сигнал тревоги (сигнал о срабатывании охранного извещателя), на ЕПУ ОТБ; - обнаружение и сопровождение нескольких объектов, траекторная обработка, учет направлений движения объектов; - визуализация тревоги при срабатывании детектора движения; - одновременный вывод изображений от подключенных камер в окнах произвольного размера и расположения на АРМ оператора ТСО; - формирование долговременного архива на оптических носителях или дисковых массивах; - передачу данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности в соответствии с порядком передачи данных. - возможность передачи данных о лицах, пропущенных в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры, в соответствии с порядком передачи данных; - хранение в электронном виде данных со всех технических средств обеспечения транспортной безопасности в течение 10 суток для ОТИ 3 категории и 15 суток для ОТИ 2 категории. 12.4. На ОТИ установить техническое средство, обеспечивающее передачу данных с ТС ОТБ на ЕПУ ОТБ. |
| 13. Требования к системе видеонаблюдения | 13.1. Система видеонаблюдения предназначена для обеспечения круглосуточного видеоконтроля за критическими элементами и зоной транспортной безопасности, видеорегистрации обстановки, анализа изображений - с тревожным реагированием, взаимодействия с другими системами для более полного информирования о развитии событий. 13.2. Система видеонаблюдения обеспечивает: - видеоидентификацию объектов видеонаблюдения при их перемещении через КПП и посты ОТИ на границах ЗТБ ОТИ и (или) КЭ ОТИ (за исключением сектора свободного доступа) (для ОТИ 2 категории); - видеораспознавание объектов видеонаблюдения на критических элементах объекта транспортной инфраструктуры (для ОТИ 2 категории); - видеообнаружение объектов видеонаблюдения на критических элементах объекта транспортной инфраструктуры (для ОТИ 3 категории); - видеообнаружение объектов видеонаблюдения при их перемещении через КПП и посты ОТИ на границах ЗТБ ОТИ и (или) КЭ ОТИ (за исключением сектора свободного доступа) (для ОТИ 3 категории); - выявление нарушителя в заданное время в заданном месте на критических элементах объекта транспортной инфраструктуры (для ОТИ 3 категории); - выявление подготовленного нарушителя в режиме реального времени на всем периметре внешних границ КЭ ОТИ; - автоматическую регистрацию видеоинформации с видеокамер по сигналу «Тревога» от периметральной и объектовой системы сигнализации, интегрированных с системой видеонаблюдения; - возможность видеозаписи событий и действий нарушителей в автоматическом режиме оператором ТСО в ручном режиме; - возможность объединения изображений от нескольких видеокамер на экране одного монитора, поочерёдного подключения к одному монитору по командам оператора ТСО нескольких видеокамер; - защиту от несанкционированного изменения режимов работы системы и изъятия видеодокументов. Для обеспечения эффективного использования системы видеонаблюдения в условиях недостаточной видимости, в зонах обзора видеокамер, установить систему дополнительного освещения (ИК-подсветка, прожектора видимого спектра излучения). |
| 14. Требования к техническим системам и средствам аудио и видеозаписи | 14.1. Аудио- и видеозапись в целях документирования действий СОТБ на КПП и постах ОТИ, а также на ЕПУ ОТБ осуществляется с помощью видеокамер с функцией аудиозаписи, которые размещаются на КПП, постах, ЕПУ ОТБ, либо в местах, позволяющих обеспечить выполнение функций, возложенных на них. 14.2. Для аудио- и видеозаписи, в целях документирования действий СОТБ на ЕПУ ОТБ, в помещениях ЕПУ ОТБ размещаются камеры видеонаблюдения с функцией аудиозаписи. 14.3. Для аудио- и видеозаписи в целях документирования действий СОТБ, в том числе для документирования действий работников ПТБ, осуществляющих мероприятия по обследованию объектов досмотра, на КПП ЕПУ ОТБ в месте прохода через границы ЗТБ в месте прохода на территорию ЕПУ ОТБ размещается камера видеонаблюдения с функцией аудиозаписи. 14.4. Для аудио- и видеозаписи в целях документирования действий сил ОТБ для документирования действий работников ПТБ, осуществляющих мероприятия по обследованию объектов досмотра, на КПП ОТИ в подмостовом пространстве ОТИ размещаются камеры видеонаблюдения с функцией аудиозаписи. |
| 15. Технические требования к техническим системам и средств сигнализации | 15.1. Система сигнализации должна выполнять следующие задачи: - обнаружение несанкционированного проникновения в зону транспортной безопасности и на/к КЭ ОТИ; - обнаружение несанкционированного вскрытия оборудования инженерных систем объекта; - оповещение подразделения транспортной безопасности о несанкционированном проникновении в зону транспортной безопасности и на/к КЭ ОТИ; - оповещение подразделения транспортной безопасности при пожаре; - формирование (в случае тревоги) сигналов управления в системы телевизионного видеонаблюдения и громкоговорящего оповещения. 15.2. Система охранной сигнализации должна иметь дежурный и тревожный режимы. 15.3. В дежурном режиме шлейфы охранной сигнализации могут быть сняты с охраны или взяты под охрану. Постановкой и снятием управляет оператор системы, исходя из оперативной обстановки. 15.4. В случае тревоги проникновения или нажатия тревожной кнопки предусмотреть возможность указания места на планировках, где зафиксировано проникновение или нажата тревожная кнопка, на дисплее АРМ оператора ЕПУ. 15.5. Возможность передачи сведений о тревоге на ЕПУ. 15.6. Информация обо всех событиях в системе, а также действиях оператора, с указанием даты и времени, заносится в журнал событий. 15.7. В состав системы охранной сигнализации должно входить следующее оборудование: – приемно-контрольное оборудование, в т. ч. с возможностью использования АРМ системы – предназначенной для контроля и управления системой, ведения журнала событий, формирования сигналов управления в системы теленаблюдения и оповещения, формирования сигналов тревоги на ЕПУ; – оборудование сопряжения с другими системами комплекса; – объектовое оборудование передачи извещений - предназначено для передачи на ЕПУ данных о тревогах по предусмотренным каналам связи; – охранные извещатели, в т. ч.: – периметральные, защищающие периметр зоны транспортной безопасности; – извещатели магнитоконтактные, защищающие входы в зону транспортной безопасности; – извещатели для защиты оборудования; – пожарные извещатели; – источники вторичного электропитания, обеспечивающие резервированное питание системы. 15.8. Технические системы сбора, обработки, отображения, документирования и хранения информации, поступающей от технических систем и средств сигнализации, должны обеспечивать: - централизованную постановку и снятие с охраны канала сигнализации оператором ТСО по заявке уполномоченного пользователя; - для каждого канала сигнализации следующие режимы: • контроль состояния выходных цепей средств сигнализации, соединительной линии, датчиков вскрытия и дистанционного контроля работоспособности; • режим исключения канала сигнализации из конфигурации системы охранной сигнализации; - при информационной емкости более 16 источников (каналов сигнализации) - децентрализованную постановку и снятие защиты канала сигнализации по командам оператора ТСО с АРМ оператора ТСО; - отображение на графических планах ОТИ о состоянии технических средств, размещаемых на рубежах охраны, и возможность управления ими, а также оперативное отображение регистрируемых сообщений; - формирование сигналов тревоги в виде цветовой и звуковой индикации, а также отображение на графическом плане ОТИ места, времени и причины возникновения ситуации; - регистрацию и хранение всех событий, связанных с изменением состояния технических средств сигнализации, на срок не менее 6 месяцев; - коммутацию цепи электропитания средств сигнализации; - управление параметрами средств сигнализации; - автоматический переход в автономный режим при пропадании связи с управляющим компьютером с регистрацией извещений о тревоге (или неисправности) и автоматическую передачу извещений на АРМ оператора ТСО при восстановлении связи; - взаимодействие с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля при получении и передаче информации в указанную систему по локальной сети Ethernet с использованием стека протоколов семейства TCP/IP; - обмен информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием, унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML. 15.9. Технические средства сигнализации устанавливаются по периметру ограждения КЭ ОТИ и ЕПУ ОТБ. 15.10. Тревожная кнопка устанавливается на посту оператора ТСО. Пожарные извещатели устанавливаются во всех помещениях ЕПУ ОТБ. |
| 16. Требования к техническим средствам связи, приема и передачи информации | 16.1. Система приема и передачи информации (система приема и передачи данных) должна обеспечивать возможность передачи извещений (тревожных, служебных, информационных) от охраняемого объекта (от средств сбора и обработки информации) на ЕПУ. 16.2. Для передачи информации в ЕПУ предусмотреть использование волоконно-оптических линий связи или беспроводную радиосвязь, или иные решения, обеспечивающие необходимую (достаточную) пропускную способность передачи информации для функционирования технических средств обеспечения транспортной безопасности. Тип канала связи определить проектными решениями. 16.3. Информация, передаваемая по беспроводному каналу связи, должна иметь защиту от возможности дешифрации перехваченных данных. 16.4. Средства связи -связь работников дежурной смены ПТБ осуществляется по открытым каналам связи с применением: - средств радиосвязи - на ОТИ, обеспечивающие связь между работниками дежурной смены ПТБ, лицом, ответственным за ОТБ ОТИ (в случае нахождения на ОТИ); - средств телефонной связи (размещаются на посту оператора ТСО), обеспечивающие связь с руководством ПТБ, территориальным подразделением ФСБ РФ, территориальным подразделением МВД РФ, лицом, ответственными за ОТБ в СТИ и лицом, ответственным за ОТБ ОТИ; - средств сотовой связи (размещаются на посту оператора ТСО), обеспечивающие связь с руководством ПТБ, территориальным подразделением ФСБ РФ, территориальным подразделением МВД РФ, лицом, ответственными за ОТБ в СТИ и лицом, ответственным за ОТБ ОТИ; - средств электронной связи (размещаются на посту оператора ТСО), обеспечивающие связь с, руководством ПТБ, территориальным подразделением ФСБ РФ, территориальным подразделением МВД РФ, лицом, ответственными за ОТБ в СТИ и лицом, ответственным за ОТБ ОТИ. |
| 17. Требования к техническим системам и средствам контроля доступа | 17.1. Для исключения несанкционированного доступа в ЗТБ, КЭ ОТИ, на ЕПУ ОТБ устанавливаются средства контроля доступа, обеспечивающие: - работу как под управлением системы сбора и обработки информации, так и в автономном режиме; - централизованное и децентрализованное управление техническими средствами (системами); - регистрацию состояния технических средств, всех возникающих событий в системе с указанием места, характера изменений, даты и времени; - регистрацию ситуационной обстановки и выявление всех действий, нарушающих режим доступа в ЗТБ и на КЭ ОТИ; - регистрацию, отображение и протоколирование всех тревожных событий, нарушений на ОТИ; - отображение ситуационной обстановки и информации о тревожных событиях; - оперативное выведение любой информации о состоянии системы, сигналах тревоги, действиях работников ПТБ, на АРМ оператора ТСО; - ведение протокола в файле или в базе данных о всех событиях, происходящих в системе; - установку временных интервалов для алгоритмов работы функциональных элементов системы доступа; - контроль состояния всех функциональных элементов локальных подсистем доступа; - выдачу команд блокировки выхода из ЗТБ ОТИ при поступлении сигнала «Тревога»; - возможность передачи данных о лицах, пропущенных в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ, в соответствии с порядком передачи данных; - принятие решения о соответствии пропуска предъявителя путем сличения идентифицирующих документов на КПП на границах ЗТБ и КЭ ОТИ. 17.2. Система контроля и управления доступом имеет возможность интеграции с другими техническими средствами (системами) ОТБ ОТИ. 17.3. СКУД включает в себя ряд модулей, конкретный набор которых будет определён на этапе ПИР: - модуль контроля и управления - предназначен для контроля и управления СКУД, ведения базы данных и журнала событий; мониторинга событий в системе и формирования отчетов, идентификации пользователей и управления исполнительными устройствами и включает в себя системное (автоматизированное рабочее место оператора ТСО с программным обеспечением СКУД) и линейное оборудование (контроллеры, считыватели, транспондеры, управляемые запорно-заградительные устройства, блоки питания и др.); - модуль интеграции - предназначен для интеграции с системами сигнализации и системой видеонаблюдения через систему сбора, обработки, приёма и передачи информации и состоит из программного и интерфейсных модулей. 17.4. Калитки в местах прохода через границы ЗТБ в месте прохода через границы ЗТБ на территорию ЕПУ ОТБ, в здание ЕПУ ОТБ оборудуется СКУД. |
| 18. Требования к техническим средствам оповещения | 18.1. В качестве средств коллективного оповещения используются рупорные громкоговорители, размещаемые на металлических мачтах, установленных на мостовом полотне ОТИ (или на опорах линий электропередач), обеспечивающие: - доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления, должностных лиц, сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения; - передачу сигналов оповещения и экстренной информации по стационарным и подвижным сетям связи общего пользования, а также технологическим сетям связи. 18.2. Управление системой оповещения осуществляется с рабочего места оператора ТСО. Система оповещения в случае попытки и совершения АНВ обеспечивает трансляцию в ЗТБ ОТИ, секторе свободного доступа ЗТБ, на КЭ ОТИ речевых сообщений, направленных на нормализацию обстановки. На посту оператора ТСО предусмотреть хранение аудиозаписей, позволяющих осуществлять оповещение СОТБ ОТИ, физических лиц, персонала работников юридических лиц, осуществляющих деятельность на ОТИ, а также представителей ФОИВ. 18.3. Система оповещения должна работать в автоматическом и ручном режимах. В автоматическом режиме при получении управляющего сигнала от системы охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом должна осуществляться трансляция заранее записанного речевого сообщения в зоны оповещения в соответствии с заданным алгоритмом. Возможность в ручном режиме, сотруднику транспортной безопасности из ЕПУ транслировать сообщения выборочно или одновременно во все зоны оповещения, используя микрофонную консоль, в т.ч. на несколько объектов транспортной инфраструктуры. 18.4. Система громкоговорящего оповещения должна быть построена на основе локальных сетей Ethernet с обеспечением: ‒ постоянного полного контроля состояния компонентов системы; ‒ автоматической регистрации сбоев в журнале для анализа работы системы и действий персонала; ‒ удаленного доступа и конфигурирования по локальной сети через ПО, устанавливаемого на ПК. |
| 19. Технические требования к средствам охранного освещения | 19.1. Средства охранного освещения должны обеспечивать необходимые условия видимости зоны транспортной безопасности, критических элементов и их границ, внешней территории, прилегающей к объекту. 19.2. В состав охранного освещения должны входить: ‒ осветительные приборы; ‒ кабельные и проводные сети; ‒ аппаратура управления. 19.3. Охранное освещение должно состоять из основного и дополнительного 19.4. Основное охранное освещение предназначено для создания минимально допустимой величины освещенности контролируемых видеокамерами зон. 19.5. Дополнительное охранное освещение предназначено для обеспечения эксплуатации систем охранного телевидения и расширения возможности визуального обзора контролируемых видеокамерами зон. 19.6. Дополнительное охранное освещение должно включаться при срабатывании охранной сигнализации в ночное время суток и плохой видимости днем. 19.7. Сеть охранного освещения должна включаться отдельно от сети наружного освещения и разделяться на самостоятельные участки в соответствии с участками телевизионного наблюдения. 19.8. Система охранного освещения должна обеспечивать: ‒ освещенность горизонтальную на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения; ‒ равномерно освещенную сплошную полосу шириной не менее 3 метров; ‒ возможность ручного и автоматического включения дополнительных источников света на отдельном участке (зоне) охраняемой территории (периметра) при срабатывании охранной сигнализации; ‒ совместимость с техническими средствами охранной сигнализации и охранного телевидения; ‒ непрерывность работы; ‒ ручное управление работой освещения из пункта (поста) управления обеспечения транспортной безопасности. |
| 20. Технические требования к системе электроснабжения технических средств обеспечения транспортной безопасности | 20.1. Электропитание технических средств должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание. Резервное электропитание может осуществляться от одного из следующих источников или их любых сочетаний: ‒ резервного ввода электрической сети переменного тока напряжением 380/220 В; ‒ аккумуляторных батарей; ‒ дизель- генераторной станции. 20.2. Помещение, в котором размещены электрощиты или сами электрощиты, должны быть оборудованы охранной сигнализацией и средствами контроля доступа. 20.3. Переключение с основного электропитания на резервное и обратно должно происходить автоматически без нарушения работы технических средств. 20.4. При использовании в качестве резервного источника аккумуляторных батарей, должна обеспечиваться их автоматическая подзарядка и контроль напряжения, исключающий перезаряд и предельный разряд аккумуляторных батарей. |
| 21. Требования к техническим системам и средств досмотра | 21.1. При проведении досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра используются портативный газоанализатор паров взрывчатых веществ ручные металлодетекторы, досмотровые зеркала. 21.2. Технические средства досмотра хранятся на ЕПУ ОТБ в помещении дежурной смены ПТБ. |
| # 22. Требования по объему и гарантий качества работ | 22.1. На результат работы устанавливается гарантийный срок в течение 2 лет с момента подписания документа о приемке. 22.2. Обязанность Подрядчика в течении гарантийного срока – устранение за свой счет в срок, установленный Государственным заказчиком, дефектов на объекте находящимся на гарантии. |
| # 23. Состав и виды выполняемых работ | 23.1. Состав, виды и детальное содержание выполняемых работы предоставлены в проектной и рабочей документации. 23.2. Перед началом производства работ выполнить необходимые согласования со всеми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе владельцами (эксплуатирующими) инженерных коммуникаций. 23.3. По окончании пусконаладочных работ проводится обучение сотрудников службы привлеченного подразделения транспортной безопасности практической работе с установленным оборудованием (инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности). Программа обучения сотрудников привлеченного подразделения транспортной безопасности разрабатывается Подрядчиком и согласовывается с Государственным заказчиком. 23.4. Программа проведения опытной эксплуатации разрабатывается Подрядчиком и согласовывается с Государственным заказчиком. |
| # 24. Требования к представлению информации о ходе выполнения работ | Информация о ходе выполнения работ предоставляется Заказчику в виде отчетов, включающих фотоматериалы, таблицы и краткие текстовые пояснения. Представляемые отчеты должны подтверждать объем и качество выполненных работ за отчетный период (не менее 1 раза в месяц). |
| # 25. Требования к разработке исполнительной и эксплуатационной документации. | 25.1. Требования к Исполнительной документации. Исполнительная документация ведется в соответствии с действующим законодательством и представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение элементов ИТСО ТБ по мере завершения определенных в проектной документации работ. 25.2. Состав исполнительной документации определен проектной документацией и договором. 25.3. Требования к Эксплуатационной документации. В эксплуатационную документацию (ЭД) на ИТ СОТБ включают в необходимых объемах сведения об ИТСО ТБ в целом и составных частях. ЭД на составные части ИТСО ТБ допускается включать в состав ЭД на изделие, при этом в ЭД на ИТСО ТБ не повторяют содержание документов на его составные части. 25.4. Состав ЭД: - Ведомость эксплуатационных документов; - Ведомость сертификатов на установленное оборудование; - Руководство по эксплуатации на ИТСО ТБ. 25.5. Окончательный состав и содержание эксплуатационной документации и порядок ее представления должен быть согласован с Государственным заказчиком до начала пусконаладочных работ. 25.6. Исполнительная и эксплуатационная документация в трех экземплярах должна быть согласована с заинтересованными организациями, утверждена Государственным заказчиком. Один экземпляр утвержденных документов должен находиться на объекте к началу проведения приемо-сдаточных испытаний. 25.7. Приемо-сдаточные испытания проводятся согласно «Программы и методики приемо-сдаточных испытаний», разработанной Подрядчиком и утвержденной Государственным заказчиком. |

Приложение №1

к техническому заданию на выполнение работ по оснащению

объектов транспортной инфраструктуры техническими

средствами обеспечения транспортной безопасности,

предусмотренных планами обеспечения транспортной

безопасности объектов транспортной инфраструктуры

Перечень и основные характеристики объектов транспортной инфраструктуры

| № п/п | Объекты | Место выполнения работ/координаты ОТИ | Присвоенная категория | Реестровый номер | Длина искусстввнного сооружения (м.) | Продольная схема искусстввнного сооружения | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Путепровод через а/дорога, ж/д дорога на км 33+643 автомобильной дороги Георгиевск - Новопавловск (в границах Ставропольского края) | на км 33+643 автомобильной дороги Георгиевск - Новопавловск (в границах Ставропольского края) (43.972278, 43.630818 | третья | ДХК0001185 | 172,1 | 20,40+{1,50}+23,40+{1,50}+23,40+{1,50}+23,40+{1,50}+23,40+{1,50}+23,40+{1,50}+20,40 | 2 |
|  | Путепровод через ж/д дорога на км 48+744 автомобильной дороги Георгиевск - Новопавловск (в границах Ставропольского края) | на км 48+744 автомобильной дороги Георгиевск - Новопавловск (в границах Ставропольского края) (43.880835, 43.749115) | третья | ДХК0001186 | 165,4 | /23,40х3/+32,20+/17,40х 3/ | 1 |
|  | Мост через реку Подкурок на км 41+703 автомобильной дороги Георгиевск - Новопавловск (в границах Ставропольского края) | на км 41+703 автомобильной дороги Георгиевск - Новопавловск (в границах Ставропольского края) (43.925321, 43.685753) | третья | ДХК0001187 | 29,25 | 2х11,40 | 1 |
|  | Мост через р. Этока на км 43+865 автомобильной дороги Новопавловск - Зольская - Пятигорск | на км 43+865 автомобильной дороги Новопавловск - Зольская – Пятигорск (43.966859, 43.259616) | третья | ДХК0001240 | 50,15 | 3х14,40 | 1 |

1* – оснащение ТС ОТБ и обеспечение передачи данных в ЕПУ

2* – оснащение, установка ЕПУ и ТС ОТБ