ВЕДОМОСТЬ объемов работ по демонтажу хозфекальной насосной №1 Срок выполнения работ с _00.00.0000_ по _00.00.0000 Наименование оборудования; Наименование добавленных работ; Объем дополнительных работ. ед. измерения; количество. Валка деревьев лиственных пород с диаметром ствола до 150мм (вяз, клен-ясеневидный); м3; 10. Кочевка пней; шт; 10. Планировка территории бульдозером мощностью до 100лс за два прохода; м2; 230. Откачка загрязненной воды из резервуара насосной с последующей ее утилизацией; м3; 154. Разборка при помощи отбойных молотков кирпичного парапета; м3; 6. Разборка кровли из наплавляемых материалов; м2; 66. Разборка стяжки цементно-песчаной толщиной 40мм; м3; 2,64. Демонтаж плит покрытия типа 2П1 (масса плиты 2400кг); шт; 7. Демонтаж надземной части здания методом обрушения; м3 строительного объема; 330. Погрузка и вывоз на 30км строительного мусора с последующей утилизацией (погрузка мусора производится экскаватором объемом ковша 0,5м3); м3/т; 338/677,28. Разборка гидромолотом фундаментной плиты из монолитного железобетона М200; м3; 7. Погрузка и вывоз на 30км строительного мусора с последующей утилизацией (погрузка мусора производится экскаватором объемом ковша 0,5м3); м3/т; 7/15,4. Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автомобили самосвалы и перевозкой на расстояние 200м; м3; 2266. Демонтаж при помощи гидромолота монолитной железобетонной конструкции (бетон М200) резервуара насосной; м3; 65,2. Разборка монолитной железобетонной фундаментной плиты гидромолотом (бетон М200); м3; 17,66. Погрузка и вывоз на 30км строительного мусора с последующей утилизацией (погрузка мусора производится экскаватором объемом ковша 0,5м3); м3/т; 82,86/182,29. Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автомобили самосвалы и перевозкой на расстояние 200м; м3; 2266. Обратная засыпка котлована (объем покупного грунта 309м3); м3; 2575. Работа производится в стесненных условиях, в близи оборудования, находящегося под высоким напряжением, работы выполняются на высоте..