Технические характеристики продукции

Регистратор технологический  для  измерения, регулирования и регистрации температуры и других неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и др.)

| Количество каналов в универсальном модуле аналогового входа со встроенными источниками питания 24 | 8 |
| --- | --- |
| Количество универсальных модулей аналогового входа без встроенных источников питания | 2 |
| Количество каналов в универсальном модуле аналогового входа без встроенных источников питания | 6 |
| Количество модулей дискретных входов | 1 |
| Количество каналов в модуле дискретных входов | 12 |
| Скорость опроса всех аналоговых сигналов, c | не более 0,1 |
| Максимальная скорость регистрации во встроенную память, с | не более 0,1 |
| Объем подключаемой памяти для регистрации, Гб | 250 |
| Перенос архивных данных на ПК с помощью USB Flash-карты или по интерфейсу Ethernet | + |
| Просмотр архивных данных на экране регистратора или на ПК с помощью внешнего программного обеспечения | + |
| Возможность подключения мыши, клавиатуры для конфигурирования регистратора без использования сенсорного экрана | + |
| Поддержка одновременной работы с внешними устройствами по протоколу Modbus по одному из портов RS-485 и передачи измерений в системы верхнего уровня по другому порту RS-485 или по сети Ethernet | + |
| Портов RS-485 | не менее 5 |
| Портов RS-232 | не менее 5 |
| Диагональ экрана, дюймов | не менее 15 |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Монтажная глубина, мм | не более 50 |
| Расширение за счет подключения внешних модулей УСО | + |
| Встроенный источник питания =24 В или =36 В (22 мА) в каждом канале | + |
| До 10 уставок на каждый канал | + |
| Гальваническая развязка между каналами | + |
| Требованиям группы исполнения С3 | + |
| Разрешение экрана: | не менее 2160x1440 |
| Цветопередача: | 72% NTSC |
| Яркость: | 400 cd/m² |
| Контраст: | 1500:1 |
| Настройка подсветки: | OSD Menu/DDC/C |
| Частота обновления: | 60 Гц |
| Интерфейсы: | HDMI/DP/Type-C |
| Угол обзора: | не менее178° |

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 45 календарных дней