Технические характеристики продукции

Маты теплоизоляционные

| № п/п | Наименование товаров | Характеристика товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Маты теплоизоляционные прошивные из супертонкого стекловолокна не облицованные стеклотканью МТП- АС-50 | Маты изготавливаются по ТУ 5953-159-05786904-00 с изм.1-6 Геометрические размеры матов: Длинна мата: 1100 (+/-30) мм Ширина мата: 600(+/-20) мм Толщина мата: 50(+/-5) мм Плотность мата: 40+5 кг/м3 Теплопроводность: не более 25°C - 0,042 Вт/м.К не более 350°С - 0,12 Вт/м.К Массовая доля свободных щелочей (в пересчете на NaOH) не более 0,02 % Массовая доля ионов хлора не более 0,03% Массовая доля свободных щелочей: ≤0,02% Выдерживают облучение: до 480 кГр Влажность матов не более 2,0% Плотность матов (с учетом стеклоткани и стеклонити) 52±3кг/м3 Диапазон температур: от -200С до +400С | 0,264 | м3 |
| 2 | Маты из базальтового супертонкого волокна БСТВ «Стеклоз» | Средний диаметр волокна: не более 3,0 мкм Содержание неволокнистых включений размером свыше 0,25 мкм: не более 10% Плотность в момент изготовления: не более 25 кг/м3 Влажность: не более 2% Теплопроводность при (22±5)°С: не более 0,042 ВТ/м.К Выщелачиваемость в пересчете на Na20 при поверхности 5000см2: не более 5мг | 30 | кг |

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 14 календарных дней.