Технические требования к закупаемой продукции

по лоту 2-ЭКСП-БПД-СИЗ-2024-ЦЕНТР-ПО

«Поставка комплектов из термостойких антиэлектростатических материалов с постоянными защитными свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги, вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), а также спецодежды, СИЗ для защиты от вредных биологических факторов (летающих кровососущих насекомых, клещей) и общих производственных загрязнений с инсектоакарицидной отделкой для нужд ПО ПАО «РусГидро»»

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

Комплекты из термостойких антиэлектростатических материалов с постоянными защитными свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги, вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), а также спецодежда, средства индивидуальной защиты для защиты от вредных биологических факторов (летающих кровососущих насекомых, клещей) и общих производственных загрязнений с инсектоакарицидной отделкой для нужд подконтрольных организаций (далее - ПО) ПАО «РусГидро».

- Покупатель (подразделение Покупателя) адреса и наименования подразделений Покупателя (грузополучателей) представлены в Приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям (далее – ТТ).

- Цели и задачи. Существующее положение

  - Обеспечение работников филиалов и ПО ПАО «РусГидро» в 2024-2026 гг. комплектами, стойкими к термическим рискам электрической дуги, с совмещенной защитой от вредных биологических факторов (летающих кровососущих насекомых, клещей), а также спецодеждой, СИЗ для защиты от вредных биологических факторов (летающих кровососущих насекомых, клещей) и общих производственных загрязнений с инсектоакарицидной отделкой, согласно утвержденным нормам и требованиям.

  - Поставляемые комплекты должны быть новыми, ранее не использованными и изготовленными не ранее года, предшествующего году поставки.

  - Спецодежда, спецобувь, СИЗ для защиты от термических рисков электрической с совмещенной защитой от вредных биологических факторов (летающих кровососущих насекомых, клещей) (далее – СИЗ, Товар) должны обеспечивать:

    - предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных факторов, вызываемых тепловым излучением электрической дуги, предоставляя работнику время для ухода из опасной зоны и сводя к минимуму ожоги 2-й степени;

    - защиту от термических рисков электрической дуги и вредных биологических факторов (летающих кровососущих насекомых, клещей);

    - защиту от повышенных температур (от открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты).

  - В отношении комплектов для защиты от общих производственных загрязнений и вредных биологических факторов (летающих кровососущих насекомых, клещей):

  - При работе в эндемичном районе костюм не должен:

- наносить дополнительного вреда здоровью и жизни пользователя;

- допускать попадание клеща в пододежное пространство;

- наголовная сетка не должна закрывать обзор.

  - Костюмы должны обеспечивать комплексную защиту работников на территории природных очагов энцефалита от:

- клещей;

- летающих кровососущих;

- общих производственных загрязнений.

  - Составляющие комплекта должны соответствовать требованиям нормативных документов, распространяющихся на данную продукцию.

- Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики).

4.1. Комплекты, предназначенные для защиты от термических рисков электрической дуги должны соответствовать требованиям к продукции, указанным в Приложении № 1 к настоящим ТТ.

4.2. При приемке поставляемых СИЗ входной контроль будет выполняться Покупателем с целью оценки их соответствия настоящим ТТ, определения уровня качества поставляемых СИЗ, руководствуясь следующими требованиями:

4.2.1. Нитки на изделиях (ровный шов, обрезанные нитки), также не допускается сваливание строчек с края деталей или пропуск стежков;

4.2.2 Отсутствие вспучиваний полимерных покрытий.

4.3. СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем.

4.4.	Материалы, используемые для изготовления СИЗ, и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны вызывать у пользователя заболевание и (или) травму. Материалы СИЗ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) (далее – ТР ТС 019/2011).

4.5.	Материалы, которые применяются в изготовлении средств индивидуальной защиты, должны быть новыми, ранее не использованными и произведенными не ранее 2023 года.

4.6.	Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

- Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

5.1.	Общий срок поставки Товара определен в п. 1.4 Договора. Количество продукции в каждой партии и сроки ее поставки определяются заявками Покупателя, оформленными по форме Приложения № 2 к Договору (далее – Заявки Покупателя).

5.2.    Срок поставки Товара – не позднее 90 календарных дней с момента согласования Заявки Покупателя Поставщиком.

5.3.	Требуемый объем поставки СИЗ на 2024-2026 гг. указан в Приложении № 2 к настоящим ТТ.

5.4.  Общий объем поставки СИЗ может быть увеличен или уменьшен по инициативе Покупателя не более чем на 20% при условии сохранения единичных расценок на поставляемую продукцию с заключением дополнительного соглашения.

5.5.   Нулевые позиции СИЗ, приведенные в Приложении № 2 к настоящим ТТ, могут быть включены в заявки Покупателя.

- Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

  - В сумму предложения должны быть включены все налоги и обязательные платежи, а также расходы, связанные с транспортировкой продукции до складов Покупателя по соответствующим Приложению № 3 к настоящим ТТ адресам подразделений Покупателя.

  - Не допускается поставка бывшего в употреблении Товара.

  - На СИЗ устанавливается гарантийный срок, равный сроку, установленному заводом - изготовителем и исчисляемый с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

6.4. Товар без сопроводительных документов (товарная накладная, счет-фактура) не принимается, ответственность за его сохранность Покупатель не несет.

6.5. При любом способе доставки продукции Поставщик обязуется согласовывать с Покупателем в письменном виде не позднее 14.00 ч. дня, предшествующего дню поставки дату, время доставки, вид и государственный регистрационный номер автотранспорта, ФИО работников, доставляющих заказ.

- Требования к Участнику

- Участник должен представить техническо-коммерческое предложение, в котором должна быть включена информация о конструкции и параметрах поставляемых СИЗ, в том числе:

- техническое описание, которое должно содержать: наименование, характеристики, количество, стоимость, проспекты, каталоги с внешним видом предлагаемых спецодежды, спецобуви (или фотографии предоставляемых образцов) СИЗ, заполненные по филиалам и ПО ПАО «РусГидро», таблицы технических характеристик с техническими требованиями Покупателя по форме Приложения № 2 к настоящим ТТ.

7.2.	В материалах технико-коммерческого предложения должны быть представлены:

-	сертификаты и декларации соответствия с приложениями по каждой номенклатуре СИЗ согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящим ТТ в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 (кроме нулевых позиций);

- протоколы испытаний и заключения, подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства всех составляющих комплектов согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящим ТТ (кроме нулевых позиций);

- участник должен предоставить документы, подтверждающие качество тканей для изготовления костюмов для защиты от термических рисков электрической дуги и термостойкой фурнитуры, используемых при изготовлении продукции (протоколы испытаний, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на ткань) по номенклатуре СИЗ согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящим ТТ (кроме нулевых позиций);

- эксплуатационную документацию в соответствии с ТР ТС 019/2011 к спецодежде для защиты от термических рисков электрической дуги.

7.3. В эксплуатационной документации в соответствии с ТР ТС 019/2011 к спецодежде для защиты от термических рисков электрической дуги должна указываться предельная величина падающей энергии не ниже уровня защиты комплектов, указанных в Приложении № 2 к настоящим ТТ, которая может привести к возникновению ожога второй степени, область и условия применения (назначение), а также требования по уходу за такой специальной одеждой.

7.4. Участник должен обладать опытом поставки комплектов, предназначенных для защиты от термических рисков электрической дуги. При этом за последние 5 лет участником должны быть исполнены обязательства в общем совокупном объеме не менее 15% от начальной (максимальной) цены договора. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением подтверждающих документов (копий договоров и документов, предусмотренных требованиями договоров, подтверждающих факт исполнения, подписанных с обеих сторон).

7.5. С целью оценки Участника в способности изготовления / поставки образцов комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги и вредных биологических факторов (летающих кровососущих насекомых, клещей) и спецодежда, СИЗ для защиты от вредных биологических факторов (летающих кровососущих насекомых, клещей) и общих производственных загрязнений с инсектоакарицидной отделкой, в том числе в корпоративном стиле Группы РусГидро а также возможность поставке всей необходимой номенклатуры и оценке качества указанных образцов, Участник обязан предоставить образцы на все СИЗ согласно Приложению № 5 к настоящим ТТ (кроме нулевых позиций), а также каталог продукции, предлагаемой к поставке (или фотографии предоставляемых образцов), не позднее срока окончания подачи заявок по следующему адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

ВНИМАНИЕ: В случае, если Участник одновременно подает заявку на лот совместной закупки для нужд ПАО «РусГидро» (№2-ЭКСП-БПД-СИЗ-2024-ЦЕНТР, способом «Состязательный отбор») и на лот совместной закупки для нужд подконтрольных обществ ПАО «РусГидро» (№2-ЭКСП-БПД-СИЗ-2024-ЦЕНТР-ПО, способом «Конкурс в электронной форме»), достаточно представления одного комплекта образцов СИЗ в соответствии с Приложением №5 к настоящим ТТ на оба лота. Представления отдельных комплектов образцов по каждому отдельному лоту не требуется.

Образцы обуви представляются в корпоративном стиле Группы РусГидро в количестве пары на каждую позицию, размер 43 или 42.

Образцы одежды, предоставляются в корпоративном стиле Группы РусГидро в количестве 1-го изделия каждого наименования мужской модели размером 104-108 рост 170-176 или 182-186.

Образцы комплектующих (сетки наголовные противомоскитные) предоставляются в количестве одной единицы каждого наименования.

Образцы могут быть подвергнуты экспертизе, в связи с чем может нарушиться их целостность. Представленные образцы будут оцениваться согласно настоящим ТТ (Приложение № 4 к настоящим ТТ).

На усмотрение комиссии (при необходимости) образцы, в процессе подведения итогов настоящей закупочной процедуры, могут быть переданы на дополнительные испытания в аккредитованные лаборатории.

По окончании процедуры экспертизы один образец каждого наименования продукции Участников остается в распоряжении ПАО «РусГидро»:

- по Победителю – в качестве эталонного образца по усмотрению Покупателя для осуществления контроля качества поставляемой продукции на протяжении всего срока действия договора (до 31.12.2026 г.);

- по всем прочим Участникам – по усмотрению Покупателя, в случае несоответствия СИЗ настоящим ТТ, а также для использования в случае возникновения споров и разногласий, связанных с проведением настоящего конкурса (до 31.12.2026 г.).

Образцы всей продукции должны быть представлены на вешалах, развешанные на вешалках, в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении № 5 к настоящим ТТ (кроме нулевых позиций), не позднее срока окончания подачи заявок.

Образцы комплектующих (перчатки, каски, сетки – наголовные противомоскитные и т.д.) и обуви должны быть представлены в коробах, в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении № 5 к настоящим ТТ (кроме нулевых позиций), не позднее срока окончания подачи заявок.

Детализированная опись предоставляемых образцов должна быть включена в состав заявки Участника.

Образцы продукции должны быть пронумерованы, нумерация образцов должна соответствовать нумерации в описи предоставляемых образцов.

Участник, представивший не все образцы по перечню, приведенному в Приложении № 5 к настоящим ТТ, будет отклонен, как и Предложение Участника, содержащее несоответствия предоставленных образцов настоящим ТТ будет отклонено.

Конструкция и внешний вид образцов могут несущественно отличаться от эскизов настоящих Технических требований (Приложение № 6 к настоящим ТТ), без ухудшения защитных свойств СИЗ и эргономики, за исключением:

- фурнитуры,

- наличия наколенников, налокотников,

- количества карманов,

- нанесения шевронов и логотипов,

- требований к корпоративному стилю и цветовой гамме изделий, определенных разделом 5 Приложения № 1 к настоящим ТТ.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Ориентировочный объем («расчетный заказ»), указываемый в Коммерческом предложении в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Техническим требованиям «Ассортиментный перечень Товаров», служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по ценовому (стоимостному) критерию оценки «Цена» в соответствии с Приложением к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки товаров, предложенные в заявке Победителем). Указанный объем является приблизительным и может быть изменен в ходе исполнения обязательств по договору.

  - Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке).

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждой позиции товара), предложенными в заявке Победителем.

Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости отдельной партии поставляемого товара установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке).

Приложение № 1 к

Техническим требованиям

      - Требования к термостойкой одежде:

1.1. Требования, указанные в настоящем разделе, основаны на требованиях ТР ТС 019/2011, исходя из многолетнего опыта использования специальной одежды и специальной обуви на объектах Общества, а также с учетом эстетических, гигиенических и эргономических предпочтений в требованиях к СИЗ.

1.2. Одежда для защиты от термических рисков электрической дуги: костюм, в том числе с совмещенной защитой от вредных биологических факторов, должны быть изготовлены из антиэлектростатического термостойкого материала с постоянными защитными свойствами и соответствовать обязательным требованиям ТР ТС 019/2011, рекомендуемым требованиям ГОСТ Р 12.4.234-2012,  ГОСТ ISO 11612-2014, а одежда с совмещенной защитой от вредных биологических факторов должна дополнительно соответствовать ГОСТ Р 12.4.296  и защитные свойства термостойкой одежды должны подтверждаться протоколами испытаний, в том числе периодическими.

1.3. Одежда для защиты от термических рисков электрической дуги, входящая в состав комплекта, должна обеспечивать защиту не ниже уровня, указанного в Приложении № 2 к настоящим ТТ, стойкость к термическим факторам электрической дуги. Для летних костюмов 3 уровня защиты и выше, вся передняя часть термостойкой спецодежды и полностью рукава должны быть выполнены из материала с одинаковыми значениями ЗЭТВ и иметь одинаковое количество слоев. Кокетка спинки летних костюмов 3 уровня защиты и выше должна быть выполнена из материала с одинаковыми значениями ЗЭТВ и иметь одинаковое количество слоев (в целях исключения возможного поражения плечевого пояса при воздействии термических рисков электрической дуги).

1.4. Комплект летний для защиты от термических рисков электрической дуги должны обеспечивать комплексную термическую защиту работающего (туловища, головы, лица, рук и ног) от термического воздействия электрической дуги и вредных биологических факторов

1.5. Одежда для защиты от термических рисков электрической дуги должна изготавливаться из антиэлектростатических термостойких материалов и обеспечивать сохранность защитных свойств и прочностных характеристик на протяжении установленного типовыми отраслевыми нормами срока эксплуатации. Срок эксплуатации средств индивидуальной одежды должен быть не меньше срока, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам.

1.6. Одежда и комплектующие должны обеспечивать стойкость к термическим факторам электрической дуги, в том числе при работах в пожаровзрывоопасных условиях.

1.7. Поставляемая продукция должны быть новой и ранее не использованной.

1.8. Одежда, не должна иметь отлётные кокетки или вентиляционные отверстия.

1.9. Одежда, входящая в состав комплекта, должна соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам.

1.10. Костюмы должны обладать минимальной массой без снижения требований к прочности конструкции и эффективности защитных свойств при использовании.

1.11. Одежда не должна иметь внешних металлических деталей. Если в одежде используется такая фурнитура, то она должна быть закрыта термостойким материалом, как с внешней, так и с внутренней стороны.

1.12. Одежда для защиты от термических рисков электрической дуги должна предохранять пользователя от ожогов второй степени при воздействии электрической дуги с интенсивностью падающего теплового потока плотностью от 5 до 100 кал/см2 (от 20,93 до 418,6 Дж/см2), указанного в документации к изделию (требования пп. (1) п. 4.7 ТР ТС 019/2011).

1.13. Физико-механические показатели материала верха для изготовления костюма, должны соответствовать следующим требованиям:

- поверхностная плотность ткани, используемой для изготовления верха летнего костюма, с совмещенными свойствами от биологических факторов должна быть 220 ± 10% г/м², воздухопроницаемость не менее 40 дм³/м²с (п. 5.5.2.1 ГОСТ Р 12.4.234-2012);

-  разрывная нагрузка не менее 800 Н по основе и не менее 800 Н по утку (требования пп. (1) п. 4.7 ТР ТС 019/2011; п. 5.5.2.1 ГОСТ Р 12.4.234-2012);

-  раздирающая нагрузка по основе и утку не менее 40 Н (требования пп. (1) п. 4.7 ТР ТС 019/2011; п. 5.5.2.1 ГОСТ Р 12.4.234-2012);

-   разрывная нагрузка швов не менее 250Н (требования пп. (1) п. 4.7 ТР ТС 019/2011);

-   стойкость к истиранию не менее 4000 циклов (требования пп. (1) п. 4.7 ТР ТС 019/2011);

-  гигроскопичность ткани верха не менее 5% (требования п. 5.5.2.1 ГОСТ Р 12.4.234-2012);

- изменение линейных размеров после мокрой обработки по основе и по утку ±3,0% (требования п. 5.5.2.1 ГОСТ Р 12.4.234-2012);

- устойчивость окраски к воздействию стирок не менее 4/4 баллов (п. 5.5.2.1 ГОСТ Р 12.4.234-2012);

- значение удельного поверхностного электрического сопротивления ткани верха после 50 тестовых стирок/сушек не должна превышать 107 Ом (требования пп. (1) п. 4.7 ТР ТС 019/2011);

- значения показателей воздухопроницаемости, стойкости к истиранию, раздирающим и разрывным нагрузкам материала верха одежды после 50-кратных стирок не должны снижаться более чем на 20% от нормативных показателей (требования п. 5.5.2.3 ГОСТ Р 12.4.234-2012);

- ткань верха и материал подкладки должны иметь индекс ограниченного распространения пламени – 3, а материалы промежуточных слоев должны иметь индекс ограниченного распространения пламени – 1 (требование 5.5.4.1 ГОСТ Р 12.4.234-2012).

1.14. Защитные показатели материала верха должны быть подтверждены протоколами испытаний и удовлетворять следующим требованиям:

- уровень защиты от термического воздействия электрической дуги по ГОСТ Р 12.4.234 после 5 стирок;

- огнестойкость после 5 стирок – образец не поддерживает горение после удаления из пламени, время остаточного тления не более 2 с (п. 5.5.4.1, п. 5.5.4.3 ГОСТ Р 12.4.234-2012);

- длины обугливания после 5 стирок (оценка прочности материала верха после воздействия пламени) – не более 100 мм (п. 5.5.4.3 ГОСТ Р 12.4.234-2012);

- показатель передачи тепла (пламени) не менее 4 с (требование, п. 5.5.3 ГОСТ Р 12.4.234);

- индекс передачи теплового излучения не менее 8 с (требования пп. (1) п. 4.6 ТР ТС 019/2011);

- время остаточного горения материалов при воздействии пламени в течение 10 с не должно превышать 2 с (п. 4.7 ТР ТС 019/2011), длина обугливания не должна превышать 100 мм (п. 5.5.4.3 ГОСТ Р 12.4.234-2012).

1.15. Защитные свойства материалов должны сохраняться на протяжении указанного срока эксплуатации (не менее 2-х лет) (п. 5.1.9 ГОСТ Р 12.4.234-2012), что подтверждается протоколами испытаний:

- огнестойкость после 50 стирок – образец не поддерживает горение после удаления из пламени, время остаточного тления не более 2 с (п. 5.5.4.1, п. 5.5.4.3 ГОСТ Р 12.4.234-2012);

- уровень защиты от термического воздействия электрической дуги по п. 5.1.5 ГОСТ Р 12.4.234-2012 после 50 стирок (уровень защиты от термических рисков электрической дуги после 50-ти кратных стирок не должен ухудшаться более чем на 5%);

-  после теплового воздействия материал верха не должен воспламеняться, плавиться, должен иметь усадку не более 10% и сохранять прочность на разрыв по основе и утку более 50% в соответствии с ГОСТ Р 12.4.234-2012 Приложение ДА;

- после теплового воздействия по Приложению ДА ГОСТ Р 12.4.234-2012 материалы промежуточных слоев, используемых при производстве термостойких костюмов, не должны гореть, плавиться и иметь усадку более 5%.

1.16. Костюмы должны обеспечивать работу на протяжении 8-часового рабочего дня в летнее время года с учетом климатических особенностей региона Покупателя, быть легкими, удобными и гигиеничными. Допускается объединять два размерных интервала и изготавливать одежду других размеров по согласованию с потребителем и в соответствии с нормативными документами. Ресурс работы костюмов должен быть не менее 2-х лет (п. 5.1.9 ГОСТ Р 12.4.234-2012).

1.17. Конструкция одежды должна обеспечивать потребителю максимально возможное удобство в движении при выполнении технологических операций и достаточную степень комфорта, согласовываясь с прочностью и эффективностью по защитным характеристикам, а также предусматривать простое и правильное надевание / снятие.

1.18. Фурнитура комплекта и детали его отделки должны быть термостойкими или защищёнными от термического воздействия слоями термостойкого материала (п. 5.3.2 ГОСТ Р 12.4.234-2012). Термостойкость фурнитуры должна подтверждаться протоколами испытаний.

1.19. Шевроны и логотипы, наносимые на одежду, должны изготавливаться из огнестойких материалов (п. 5.3.2.3 ГОСТ Р 12.4.234-2012). Огнестойкость шевронов и логотипов должна подтверждаться протоколами испытаний.

1.20. Швейные нитки должны быть огнестойкими (п. 5.3.1 ГОСТ Р 12.4.234-2012). Швы изделий должны оставаться целыми после испытаний на ограниченное распространение пламени. Соответствие должно подтверждаться протоколами испытаний.

1.21. Застежки должны открываться для обеспечения быстрого удаления одежды при аварийной ситуации (абз. 3 п. 5.3.2.2 ГОСТ Р 12.4.234-2012).

1.22. Одежда должна быть ремонтопригодной и иметь комплект для мелкого ремонта: ткань, нитки, пуговица (при наличии) (п. 5.1.10 ГОСТ Р 12.4.234-2012).

1.23. В эксплуатационной документации к одежде специальной защитной от термических рисков электрической дуги должны быть указаны предельная величина падающей энергии, которая может привести к возникновению ожога второй степени, область и условия применения (назначение), а также требования по уходу за такой специальной одеждой (требования пп. (2) п. 4.7 ТР ТС 019/2011).

Одежда для защиты от вредных биологических факторов должна иметь коэффициент защитного действия от клещей – не менее 98%, от летающих кровососущих насекомых – не менее 90%, на протяжении всего срока эксплуатации в соответствии с ГОСТ Р 12.4.296-2013.

Одежда для защиты от клещей и кровососущих насекомых на протяжении всего периода эксплуатации должна иметь эффективную защиту без дополнительной обработки инсектоакарицидными средствами (ГОСТ Р 12.4.296-2013), что позволяет избежать необходимость дополнять каждый комплект спецодежды специальными средствами, контролировать меры предосторожности при обработке ими, следить за периодичностью их нанесения, а также нести дополнительные затраты на их приобретение.

1.24. Наголовная противомоскитная сетка состоит из налобника и пелерины. Наголовная противомоскитная сетка предназначена для защиты головы от укусов летающих кровососущих насекомых (гнуса), применяется со спецодеждой для защиты от термических и биологических рисков, должна быть выполнена из термостойких материалов.

1.25. Наголовная противомоскитная сетка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.296-2013. Защитные показатели наголовной противомоскитной сетки для защиты от летающих кровососущих насекомых (гнуса) должны соответствовать следующим требованиям:

– коэффициент защитного действия (КЗДгнус) – не менее 90%;

– длительность защитного действия (ДЗДгнус) – не менее 1 года;

– спектр защитного действия (СЗДгнус) – для защиты от гнуса: комаров, мокрецов, мошек, слепней, москитов;

– после теплового воздействия (180±50С, 5 мин) по ГОСТ Р ИСО 17493 наголовная противомоскитная сетка не должна гореть, не должна плавиться, усадка должна быть не более 5%;

– наголовная противомоскитная сетка должна быть испытана на огнестойкость по ГОСТ ISO 15025 (время остаточного горения и тления должно быть не более 2 с);

1.26. Наголовная противомоскитная сетка не должна оказывать раздражающего, сенсибилизирующего и токсического действия на организм работающего.

1.27. Части и детали наголовной противомоскитной сетки, контактирующие с телом работника, не должны иметь выступающих частей, которые могут вызвать раздражение кожи или травму.

1.28. Маркировка наголовной противомоскитной сетки должна соответствовать требованию ГОСТ Р 12.4.296-2013.

1.29.  Наголовная противомоскитная сетка должна изготавливаться универсального размера для обхвата головы 54-60 см.

1.30. Комплект должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое должно быть оформлено в соответствии с требованиями п. 4.13 ТР ТС 019/2011 и содержать информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки, которое должно прикладываться к каждому комплекту. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться сроки эксплуатации изделия и гарантийный срок.

1.31. Порядок ухода за изделиями, в том числе условия стирок и химических чисток определяет производитель комплектов и указывает символами по уходу на маркировке изделий.

1.32. Комплекты должны быть разработаны в соответствии с техническими условиями или СТО, или ТО, оформленными в соответствии с действующими нормативными документами.

1.33. Все составляющие комплекта должны быть маркированы как средство индивидуальной защиты в соответствии с требованиями пункта 4.10 ТР ТС 019/2011.

2. Требования к спецодежде, СИЗ для защиты от вредных биологических факторов (летающих кровососущих насекомых, клещей) и общих производственных загрязнений

2.1. Комплекты для защиты от вредных биологических факторов (летающих кровососущих насекомых, клещей) и общих производственных загрязнений должны иметь сертификат или декларацию подтверждения соответствия требования ТР ТС 019/2011 и протоколы санитарно-гигиенических исследований, протокол испытаний или заключение об эффективности защитных свойств костюмов от клещей и кровососущих насекомых и в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.296-2013.

2.2. Наличие эксплуатационных и защитных свойств костюмов (ткани) в течение всего срока эксплуатации должно подтверждаться протоколами испытаний или заключением НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора.

2.3. Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:

- поверхностная плотность ткани: 200 – 250 г/м2,

- разрывные нагрузки не менее 400 Н по п. 4.3.1 ТР ТС 019/2011;

- воздухопроницаемость – не менее 10 дм3/м2с;

- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека – не менее 5%;

- изменение линейных размеров после мокрой обработки не должно превышать: по основе – 3,5%, по утку – 2%.

2.4. Защитные свойства комплекта:

Эффективность защиты должна обеспечиваться совокупностью следующих способов: механическим и химическим (ГОСТ Р 12.4.296-2013).

Костюм для защиты от летающих кровососущих насекомых, клещей и общих производственных загрязнений должен иметь эффективную защиту на протяжении всего срока эксплуатации без дополнительной обработки его инсектоакарицидными средствами, что позволяет избежать необходимость дополнять каждый комплект спецодежды специальными средствами, контролировать меры предосторожности при обработке ими, следить за периодичностью их нанесения, а также нести дополнительные затраты на их приобретение. Коэффициент защитного действия от клещей – не менее 98%, от летающих кровососущих насекомых – не менее 90% (пп. 5.2.1, 5.2.2 ГОСТ Р 12.4.296-2013).

Химический способ должен основываться на применении инсектоакарицидных средств, разрешенных для обработки материалов, используемых в производстве спецодежды.

Механический способ защиты костюма должен основываться на применении конструктивных элементов спецодежды и материалов, которые не допускают проникновение клещей и кровососущих насекомых к телу пользователей. Конструкция комплекта должна включать в себя следующие факторы:

- плотное прилегание к телу пользователя по низу рукавов и брюк, горловине;

- отсутствие возможности проникновения клещей и насекомых к телу пользователя через застежки или вентиляционные отверстия;

- наличие «воланов-ловушек» на куртке и брюках, препятствующих проникновению клеща к телу;

- трикотажные манжеты по низу рукавов и брюк;

- регулирующийся капюшон;

- противомоскитные свойства костюма обеспечиваются переплетением ткани.

Спецодежда, обработанная инсектоакарицидами, должна соответствовать гигиеническим требованиям по органолептическим и санитарно-химическим миграционным показателям, которые определены ТР ТС 019/2011.

Защитные комплекты должны соответствовать требованиям эргономики и эстетики.

Каждый комплект должен иметь инструкцию по эксплуатации, оформленную в соответствии с ТР ТС 019/2011.

3. Требования к обуви:

3.1. Требование к термостойкой обуви

3.1.1. Обувь специальная кожаная должна защищать от термических рисков электрической дуги, механических повреждений, повышенных температур, масел, вредных биологических факторов иметь высокую степень износоустойчивости, соответствовать установленным гигиеническим нормам, сохранять защитные свойства на протяжении всего срока эксплуатации. Обувь специальная должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011. Конструкция обуви должна обеспечивать защиту от повышенных температур.

3.1.2. Требования к материалам для обуви:

- верх обуви должен быть изготовлен из термостойкой юфти толщиной 1,8-2,2 мм по ОСТ 17-317-74 (п. 1 приложения 2 к ГОСТ 5394-89) или комбинированные с сочетанием термостойкой юфти толщиной 1,8-2,2 мм и термостойких материалов;

- материалы, применяемые при изготовлении обуви не должны оказывать токсического воздействия на пользователей (пп. 2, 3 п. 4.2 ТР ТС 019/2011);

- шнурки для обуви от термических рисков электрической дуги должны быть огнестойкими;

- носочная часть обуви должна обеспечивать защиту от ударов с энергией в 5 Дж или 200 Дж (в зависимости от модели обуви, указанной в Приложении № 2 к настоящим ТТ);

- внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 5 Дж, 200 Дж (в зависимости от модели обуви, указанной в Приложении № 2 к настоящим ТТ) должен быть не менее 20 мм;

- подошва – двухслойная (полиуретан / резина на основе дивинилнитрильного каучука) или однослойная на основе дивинилнитрильного каучука. Материал должен обладать термостойкими и маслобензостойкими свойствами (требования пп. (5) п. 4.7 ТР ТС 019/2011);

- подошва обуви для защиты от термических рисков электрической дуги должна выдерживать контакт с нагретой до 300°С поверхностью не менее 1 минуты (требования пп. (5) п. 4.7 ТР ТС 019/2011);

- метод крепления подошвы к верху обуви – литьевой, доппельно-клеевой;

- требования к материалу подошвы обуви, к прочности крепления деталей обуви и другим ее параметрам указаны в подпункте 9 пункта 4.3 ТР ТС 019/2011: прочность подошвы не менее 2 Н/мм2 и твердость подошвы не более 70 единиц по Шору;

-  истираемость материала подошвы не более 650 см³/кВт·ч (таб. 2 п. 2.6 ГОСТ 12.4.162-85);

- прочность крепления деталей низа с верхом обуви не менее 120 Н/см, прочность на разрыв соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, не менее 120 Н/см (требование пп. (9) п. 4.3 ТР ТС 019/2011);

- коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям должен быть не менее 0,2 (требования пп. (11) п. 4.3 ТР ТС 019/2011);

– фурнитура обуви (например: пряжка, шнурки обувные и т.п.) должна быть термостойкой;

– обувь не должна содержать металлических частей, все швы должны быть прошиты термостойкими нитками.

3.1.3. При кратковременном контакте с открытым пламенем обувь должна сохранять целостность швов и подошвы:

–  верх и подошва обуви не должны поддерживать горение, капать и плавиться;

–  при термическом воздействии швы обуви не должны вскрываться (дополнительное требование);

–  подошва не должна отклеиваться, расслаиваться, плавиться.

3.1.4.  Размерный ряд – с 35 по 49 (должно быть предусмотрено изготовление обуви больших и меньших размеров по согласованию Заказчика с Поставщиком), высота не менее 280 мм. Основной цвет обуви: черный.

3.1.5 Обувь должна быть эргономична, удобна в носке и в применении совместно с когтями, лазами при выполнении верхолазных работ.

3.1.6. При совмещении требований термостойкой обуви с защитой от проникновения клеща и укусов кровососущих насекомых, она должна иметь специальную конструкцию, обеспечивающую эффективную защиту от проникновения клещей к телу пользователя.

3.1.7. Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты ног от термических рисков электрической дуги должен указывать защитные свойства и условия применения (назначения) пп. 6 п. 4.7 ТР ТС 019/2011.

3.1.8. Обувь должна иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации, уходу, которое должно быть оформлено в соответствии с требованиями п. 4.13 ТР ТС 019/2011 и содержать информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода за изделиями, системе маркировки, которая должна прикладываться к каждой паре обуви.

  - 3.2. Требования к ботинкам с высокими берцами для защиты от клещей и кровососущих насекомых

Ботинки с высокими берцами для защиты от клещей и кровососущих насекомых в низкой и средней траве. Высота ботинок – не менее 240 мм. Верх обуви: Комбинированное сочетание: юфть (толщина от 1,8 мм до 2,2 мм), обувная ткань и ткань с акарицидной пропиткой.

Наличие защитной ловушки с подкладкой из материала с акарицидной пропиткой. Затяжная кулиса. Наружная деталь язычка и верхняя деталь берцев выполнена из материала с акарицидной пропиткой.

    - Подошва: Материал подошвы – полиуретан или ПУ/ТПУ литьевого метода крепления.

    - Работы с использованием ботинок: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды спецобуви, а также от укусов клещей и летающих кровососущих насекомых.

    - Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011.

4. Требования к маркированию:

Маркировка наносится непосредственно на каждую составляющую часть изделия (или трудноудаляемую этикетку) и на его упаковку, содержит информацию, соответствующую требованиям ТР ТС 019/2011.

Одежда должна иметь дополнительные маркировочные идентификационные ярлыки, которые должны нашиваться на куртку и брюки (или полукомбинезон), входящие в комплект. Ярлыки предназначены для идентификации принадлежности костюма в процессе хранения или после стирок (химчисток). Ярлыки должны пришиваться на внутреннюю правую сторону куртки, на брюки – на внутреннюю сторону поясничного шва при изготовлении спецодежды. Размер ярлыка должен составлять 4×10 см. Постоянные данные на ярлык должны быть нанесены типографским способом.

Ярлык должен иметь следующую информацию:

Наименование предприятия:_________________________ ____________________________________________________ Подразделение:______________________________________ ФИО:______________________________________________ Дата выдачи:_______________________________________ Срок носки до:______________________________________

5. Требования к корпоративному стилю Группы РусГидро:

5.1. Термостойкая одежда должна выполняться в корпоративном стиле Группы РусГидро:

- основной цвет костюмов – василек, цвет канта под световозвращающей лентой и на карманах – оранжевый;

- световозвращающая лента шириной от 25 до 50 мм – серая.

5.2. Термостойкая обувь должна выполняться в корпоративном стиле Группы РусГидро:

- цвет ниток отделочных строчек – оранжевый;

- ярлык с фирменным знаком «РусГидро» располагается на наружной детали верха обуви каждой полупары.

5.3. Логотип ПАО «РусГидро» размером 242х69 мм (для филиалов и ПО ПАО «РусГидро» в соответствии с наименованием структурного подразделения уточняется при заключении договора):

- месторасположение логотипа: на спине под кокеткой;

- цветовое сочетание логотипа согласно макету:

(синий – Pantone 300C, оранжевый – Pantone 165C, белый)

5.4. Шеврон «РусГидро» размером 90х30 мм (для филиалов и ПО в соответствии с наименованием структурного подразделения уточняется при заключении договора):

- месторасположение шеврона: на клапане левого верхнего кармана;

- цветовое сочетание шеврона согласно макету:

(оранжевый – Pantone 165 С, синий – Pantone 300C)

5.5. Шеврон «РусГидро» диаметром 60 мм (единый для всех филиалов и ДО):

- месторасположение шеврона: на левом рукаве;

- цветовое сочетание шеврона согласно макету:

(оранжевый – Pantone 165С, синий – Pantone 300C)

5.6. Наклейка РусГидро размером 70х50 мм наносится на лицевую часть каски:

(оранжевый – Pantone 165С, синий – Pantone 300C)

6. Требования к внешнему виду готовых изделий указаны в Приложении № 6 к настоящим ТТ (эскизы).

7. Подтверждение соответствия термостойких костюмов предъявляемым требованиям:

Участник закупки в составе Предложения должен представить заверенные своей печатью копии следующих документов, подтверждающих соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям:

7.1. сертификаты соответствия на предлагаемую к поставке продукцию;

7.2.  сертификаты соответствия тканей, используемых в производстве спецодежды для защиты от термических рисков электрической дуги и вредных биологических факторов;

7.3. протоколы санитарно-гигиенических исследований, санитарно-химических и токсикологических исследований на предлагаемую к поставке продукцию;

7.4. протоколы санитарно-гигиенических исследований, проведённых для оформления сертификата соответствия на ткани, используемые для производства спецодежды для защиты от термических рисков электрической дуги и вредных биологических факторов;

7.5.  технические описания на предлагаемую к поставке продукцию;

7.6. протоколы испытаний и заключения, подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства, установленного изготовителем, предлагаемой к поставке продукции, в том числе протоколы испытаний костюмов для защиты от термических рисков электрической дуги и вредных биологических факторов или материалов, из которых они изготовлены:

- на огнестойкость по измерениям длины обугливания в соответствие с ГОСТ Р 12.4.234 после 5 и 50 тестовых стирок;

- на определение уровня защиты и стойкости к термическому воздействию электрической дуги по ГОСТ Р 12.4.234 (методы А и В) после 5, 50 тестовых стирок;

- протоколы испытаний на ограниченное распространение пламени, на определение показателя конвективного тепла и индекса передачи теплового излучения по ГОСТ ISO 11612 после 5 и 50 тестовых стирок;

- протоколы испытаний, подтверждающие постоянство физико-механических показателей (истирание, разрывные нагрузки, раздирающие нагрузки и воздухопроницаемость (для летних костюмов) ткани верха одежды для защиты от термических рисков электрической дуги после 50 тестовых стирок в соответствии с ГОСТ Р 12.4.234;

- протоколы испытаний на удельное поверхностное электрическое сопротивление ткани верха, после 50 тестовых стирок в соответствии с ТР ТС 019/2011;

- протоколы испытаний материала верха, подкладки и промежуточных слоев после теплового воздействия в соответствии с  Приложением ДА к ГОСТ Р 12.4.234-2012;

- протоколы испытаний материала верха, подкладки и промежуточных слоев (при наличии) на определение индекса ограниченного распространения пламени;

- протоколы испытаний швов изделий на огнестойкость, ниток – на термостойкость;

- протоколы испытаний фурнитуры на термостойкость, используемых в производстве костюмов.

- протоколы испытаний шевронов и логотипов, наносимых на одежду, на огнестойкость и стойкость к термическому воздействию электрической дуги;

- заключение об эффективности защитных свойств костюмов от клещей и кровососущих насекомых и сеток наголовных противомоскитных от летающих кровососущих насекомых (гнуса);

- протоколы испытаний сетки наголовной из термостойких материалов на огнестойкость по ГОСТ ISO 15025;

- протокол испытаний сетки наголовной из термостойких материалов на термостойкость по ГОСТ Р ИСО 17493;

7.7. Протоколы проведения периодических испытаний, подтверждающие постоянство защитных свойств костюмов, в соответствии с п. 5.1.7 ГОСТ P 12.4.234.

7.8. Протоколы испытаний на определение поверхностной плотности материала верха костюмов;

7.9.  Протоколы испытаний на обувь термостойкую:

- на определение ударной прочности носочной части;

- юфти для верха обуви по ОСТ 17-317-74;

- протоколы испытаний подошвы обуви при контакте с поверхностью, нагретой до 300 ºС на отсутствие повреждений, по ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011;

- протоколы испытаний на термостойкость фурнитуры и шнурков, используемых в производстве обуви.

7.10. Отзывы и заключения предприятий, использовавших продукцию, предлагаемую к поставке;

7.11.  Дополнительными документами являются (предоставление документов является отборочным критерием):

- протоколы испытаний, подтверждающие постоянство защитных свойств ткани верха/костюма после 2-х и более лет эксплуатации по ГОСТ P 12.4.234;

- протоколы испытаний обуви для защиты от повышенных температур на воздействие электрической дуги;

7.12. Иные документы, которые по мнению Участника конкурса, подтверждают соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

К рассмотрению принимаются протоколы сертификационных испытаний, выданных лабораториями, аккредитованными на проведение испытаний на соответствие техническому регламенту Таможенного союза, распространяющемуся на данный вид продукции.

При подтверждении соответствия заявленной к поставке продукции дополнительным требованиям настоящих ТТ на добровольной основе, представляемые копии протоколов иностранных лабораторий должны быть на языке оригинала с нотариально заверенным переводом.

Приложение № 3

к Техническим требованиям

Адреса подразделений Покупателя (поставки).

Адреса поставки подразделений Покупателя уточняются при заключении договора и при оформлении заявок.

- АО «Гидроремонт-ВКК»:

- Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, г. Балаково, Саратовская ГЭС ул. Заовражная 48.

- Саяно-Шушенский филиал в п. Черёмушки: 665619, Российская Федерация, республика Хакасия, рп. Черёмушки, д. 103.

- Производственный участок в г. Новосибирск: 630056, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Новоморская 4 (Саяно-Шушенский филиал в п. Черёмушки: 665619, Российская Федерация, республика Хакасия, рп. Черёмушки, д. 103).

- Чебоксарский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск Российская Федерация, Чувашская Республика, 429954 г. Новочебоксарск, ул. Набережная, дом 34, Чебоксарская ГЭС.

- Загорский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д.100.

- Волжский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский, 404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, д. 1а.

- Дагестанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК», РФ, 367000, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.  Адильгерея, Магомедтагирова, д. 33А.

- Дагестанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала, Чиркейский ПУ 368219, Российская Федерация, РД, Буйнакский район, с. Чиркей, Чиркейская ГЭС.

- Дагестанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Махачкала, Чирюртский ПУ 368101, Российская Федерация, РД, Кизилюртовский район, пгт. Бавтугай, Чирюртская ГЭС.

- Северо-Осетинский производственный участок Дагестанского филиал АО «Гидроремонт-ВКК», РФ, РСО-Алания, г. Владикавказ, улица Васо Абаева,63А 362049.

- Зейский филиал АО «Гидроремонт ВКК» в г. Зея, 676244, Амурская область, г. Зея, пер. Промышленный д. 11.

- ПУ п. Новобурейский Зейского филиала АО «Гидроремонт ВКК», 1676722, Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, мкр-н Гидростроителей, строение №1, литер №1.

- Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевская; адрес: 445351, Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, территория Жигулевской ГЭС.

- Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, РФ 617761, Пермский край, г. Чайковский, Воткинская ГЭС.

- Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск, 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА).

-    Нижегородский Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Заволжье: 606520, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14, Нижегородская ГЭС.

-  Нижегородский Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» Производственный участок в г. Рыбинск: 152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31, Рыбинская ГЭС.

-    Нижегородский Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» Производственный участок в г. Углич: 152615, РФ, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д.33, Угличская ГЭС.

- Производственный участок в г. Пермь Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский, 614030. Г. Пермь, Камская ГЭС.

- ПАО «Сахалинэнерго»:

693000, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43

Телефоны: (4242)-78-23-07, (4242)-78-22-50.

Факс: (4242)-42-49-56, (4242)-78-22-14.

Электронный адрес: Шумал Зоя Павловна Shumal-ZP@sahen.ru

Куганова Галина Викторовна (склад) Kuganova-GV@sahen.ru

- ПАО «Камчатскэнерго»:

Почтовый адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10

Телефон: (4152) 21-67-26, факс: 41-20-26, Электронная почта: sekr1@kamenergo.ru:

- «Камачтские ТЭЦ», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Степная, 50

- «Центральные электрические сети», г. Петропавловск-Камчатский, Проспект    Победы, 24

- «Коммунальная энергетика», Елизовский район, п. Светлый, ул. Мира, 2А

- «Региональное диспетчерское управление», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10

- «Исполнительный аппарат», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10.

- АО «ДРСК»:

Почтовый адрес:675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32

Телефон: (4162) 397-359, факс: (4162) 397-200, Электронная почта: doc@drsk.ru

Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

ИНН 2801108200, КПП 280102003

675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179

Отгрузочные реквизиты (для ж/д перевозок): Станция Благовещенск Заб. Ж.Д.;

Код – 954704; Код предприятия – 9533; ОКПО – 97987579

Отгрузочные реквизиты (для автодоставки): г. Благовещенск, ул. Театральная, 179

Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

ИНН 2801108200, КПП-253731001

690080, г. Владивосток, Приморский край, ул. Командорская-13 а.

Отгрузочные реквизиты (для ж/д перевозок): Станция Уссурийск ДВЖД,

Код – 988306, Код предприятия – 2452, ОКПО – 9705389

Отгрузочные реквизиты (для автодоставки): г. Уссурийск, ул. Ровная, 22А

Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

СП ЦЭС

ИНН 2801108200, КПП 272402001 680009,

680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13

Отгрузочные реквизиты (для ж/д перевозок): Станция Хабаровск ДВЖД,

Код – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847.

Отгрузочные реквизиты (для автодоставки): г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13.

Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

СП СЭС

ИНН 2801108200, КПП 272402001

681000, г. Комсомольск – на - Амуре, ул. Аллея Труда, 16А

Отгрузочные реквизиты (для ж/д перевозок): Станция Комсомольск – на – Амуре,

ДВЖД; Код – 960103; Код предприятия – 9531; ОКПО – 98097847.

Отгрузочные реквизиты (для автодоставки): г. Комсомольск – на - Амуре,

ул. Аллея Труда, 16А

Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

ИНН 2801108200, КПП 790102001

679011, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6,

Отгрузочные реквизиты (для ж/д перевозок): Станция Биробиджан-1 ДВЖД,

Код – 962804, Код предприятия – 9532, ОКПО – 00106477.

Отгрузочные реквизиты (для автодоставки): г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6

Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС»

ИНН 2801108200, КПП 140202001

678901, Республика Саха (Якутия) г. Алдан, ул. Линейная, 4

Отгрузочные реквизиты: (для ж/д перевозок): Станция Алдан ДВЖД; Код – 914001;

Код предприятия – 1091; ОКПО – 23309160ООО «Ассоциация строителей

Амуро-Якутской магистрали» (в особых отметках на ж/д квитанции - для филиала

АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»)

Отгрузочные реквизиты (для автодоставки): 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А

- ПАО «Магаданэнерго»:

филиал «Магаданэнергопоставка»:

Почтовый адрес: 685007, г. Магадан, ул. Берзина, д.35, телефон: (4132) 633-541, Электронная почта: mukhamedzyanov-ash@magadanenergo.ru

- ПАО «Передвижная энергетика»:

Почтовый адрес: 105094 г. Москва, ул. Семеновский вал, д. 6Г, стр. 3, телефон (499) 369-99-69, Электронная почта: info@mob-energy.ru:

- филиал ПЭС «Казым», почтовый адрес: 628162, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, д. 31, телефон: (34670) 3-74-70, Электронная почта: pes.kazym@kazym.mob-energy.ru;

- филиал ПЭС «Уренгой», почтовый адрес: 629300: г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 16; телефон: (3494) 94-48-94, Электронная почта: info@pes-urengoy.ru;

- филиал ПЭС «Лабытнанги», почтовый адрес: 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская 62, телефон: (34992) 5-57-19, Электронная почта: Labytnangi@mob-energy.ru.

- АО «Теплоэнергосервис»:

Почтовый адрес: Энергетиков пер., дом 1-А, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Российская Федерация, 677001 Телефон: 8(4112)498409, факс: 8(4112)498409, Электронная почта: priem@tes.yakutskenergo.ru.

Адреса филиалов:

- для Алданского, Усть-Майского и Оймяконского филиалов.

Пункт назначения: 678944, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, пос. Ленинский, ул. Ленина 2А (склад Покупателя).

- для Вилюйского филиала.

Пункт назначения: 678185, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Чернышевский, кв-л Энергетиков 3/1.

- для Охотского филиала.

Пункт назначения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.4В.

- для Исполнительной дирекции

Пункт назначения: 677000, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Автодорожная 32 (склад Покупателя).

- для Усть-Янского филиала.

Пункт назначения: Республика Саха (Якутия), пгт. Депутатский, микрорайон Арктика, д.10 (авиадоставка).

- АО «Чукотэнерго»:

Почтовый адрес:689000, г.Анадырь, ул. Рультытегина, д.35-а. Телефон: +7(42722)2-05-49, Электронная почта: chener@chukotenergo.ru.

- АО «ДГК»

Почтовый адрес: 680000, Россия, г. Хабаровск, улица Фрунзе,49 Телефон: (4212) 30-49-14, факс: (4212) 21-30-87, Электронная почта: dgk@dvgk.ru. Адреса поставки:

- АО «ДГК» филиал «Хабаровская генерация» СП Хабаровская ТЭЦ-3, 680025, г. Хабаровск, шоссе Федоровское, 10, ИНН/КПП 1434031363/272145002.

- АО «ДГК» филиал «Амурская генерация», 675007, г. Благовещенск, ул. Загородная, 177, ИНН/КПП 1434031363/280102001.

- АО «ДГК» филиал «ЛуТЭК», 692001, Приморский край, Пожарский р-н, пгт. Лучегорск, ИНН/КПП 1434031363/252602001.

- АО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС», 678955, республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор, ИНН/КПП 1434031363/143402001.

- АО «ДГК» филиал «Приморская генерация» СП Владивостокская ТЭЦ-2, 690034, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47а, ИНН/КПП 1434031363/253602001.

- АО «ДГК» филиал «Приморская генерация» СП Партизанская ГРЭС, 692860, Россия, Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, 2. ИНН/КПП 1434031363/250932001.

- АО «ДГК» филиал «Приморская генерация», СП Артемовская ТЭЦ, 692775, Россия, Приморский край, г. Артем, ул. Каширская, 23. ИНН/КПП 1434031363/250232001.

- АО «ДГК» филиал «Приморская генерация», СП Приморские Тепловые Сети, 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная, 29. ИНН/КПП 1434031363/253645001.

- АО «ДГК» филиал «Приморская генерация», СП ТЭЦ Восточная, 690074, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 22. ИНН/КПП 1434031363/254345001.

- АО «ДГК» филиал «Хабаровская теплосетевая компания» СП Хабаровская ТЭЦ-2, 680026, г. Хабаровск, пер.Сормовский, 1. ИНН/КПП 1434031363/272232001.

- ПАО «Якутскэнерго» Почтовый адрес: 677009, Республика Саха, г. Якутск, ул. Ф. Попова, д. 14 Телефон: (4112)21-13-50, факс: (4112)21-13-55, Электронная почта: inform@yakutskenergo.ru:

- филиал Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», адрес: 677007 РФ, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Автодорожная, 26.

- филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» адрес: 678170 РФ Республика Саха (Якутия), город Мирный, Ленинградский проспект, 3.

- Якутская ГРЭС - 677004, Республика Саха, г. Якутск, ул. Кржижановского, д. 2;

- Якутская ГРЭС «Новая» - 677000, Республика Саха, г. Якутск, ул. Вилюйский тракт, 8 км;

- Якутская ТЭЦ - 677001, Республика Саха, г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3;

- Каскад ВГЭС – 678185, Республика Саха, г. Якутск, пос. Чернышевский, ул. Космонавтов, д.1;

- Энергосбыт – 677009, Республика Саха, г. Якутск, ул. Ф. Попова, д. 14/2.

- АО «Институт Гидропроект»

125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2.

- АО «ТК РусГидро»

- Саяно-Шушенский филиал «АО ТК РусГидро», 655619, Республика Хакасия, г.  Саяногорск, рабочий поселок Черемушки, д.101.

- Центральный филиал АО «ТК РусГидро», 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д. 100.

- Верхневолжский транспортный участок, 152917, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, 31.

- Нижегородский транспортный участок, 606520, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14.

- Чебоксарский транспортный участок, 429954, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д.34.

- Южный филиал АО «ТК РусГидро», 357100, Ставропольский край, г.  Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 360а.

- Южный филиал АО «ТК РусГидро», Куршавский участок Кубанского ТУ, 369114, РФ, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, п. Ударный, ул. Набережная, д. 11.

- Южный филиал АО «ТК РусГидро», Сенгилеевский участок Кубанского ТУ, 356205, РФ, Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный, ул. Шоссейная, д. 47.

-  Южный филиал АО «ТК РусГидро», 360024, РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 9-й км. ж.д. станция Нартан.

- Южный филиал АО «ТК РусГидро», Карачаево-Черкесский ТУ, 369244, РФ, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, п. Правокубанский.

- Южный филиал АО «ТК РусГидро», Северо-Осетинский ТУ, 362049, РФ, Республика Северная-Осетия, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, д.63.

- Южный филиал АО «ТК РусГидро», Дагестанский участок Дагестанского ТУ, 368300, РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. Халилова, д.5.

-  Южный филиал АО «ТК РусГидро», Участок «Ирганайская ГЭС», 368950, РФ, Республика Дагестан, Унцукульский район, п. Шамилькала.

-  Южный филиал АО «ТК РусГидро», Участок «Каскад Сулакских ГЭС», 368101, РФ, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, п. Бавтугай.

- Южный филиал АО «ТК РусГидро», Участок «Чиркейская ГЭС», 368152, РФ, Республика Дагестан, Казбековский район, п. Дубки.

- Приволжский филиал АО «ТК РусГидро», 445350, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, 2.

- Волжский транспортный участок, 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 1а.

- Саратовский транспортный участок, 413800, Саратовская обл., г. Балаково, Саратовская ГЭС.

- Воткинский транспортный участок, 617761 Пермский край, г. Чайковский, Воткинская ГЭС.

- Камский транспортный участок, 614030, г. Пермь, Камская ГЭС.

- Дальневосточный филиал АО «ТК РусГидро», 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46.

- Бурейский транспортный участок, 676730, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан, база флота Бурейской ГЭС.

- Зейский транспортный участок, 676244, Амурская область, Зейский район г. Зея, Зейская ГЭС.

- Колымский транспортный участок, 686222, Магаданская область, Ягодинский район, п. Синегорье.

- Камчатский филиал АО «ТК РусГидро», 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, 16.