ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стационарных двухракурсных

рентгено-телевизионных интроскопов для нужд АО «Почта России»

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Покупатель, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | Поставщик | Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которое обязуется поставить Покупателю товар в соответствии с заключенным договором |
| 3. | Товар/Оборудование | Стационарный двухракурсный рентгено-телевизионный интроскоп (стационарная рентгено-телевизионная двухракурсная установка конвейерного типа для контроля ручной клади, багажа, почты и груза по теневому изображению их внутреннего содержания на экране телемонитора (телемониторов)) |
| 4. | РТИ | Рентгено-телевизионный интроскоп |
| 5. | АРМ | Автоматизированное рабочее место оператора |
| 6. | Досмотр | Применение технических или других средств, предназначенных для идентификации и/или обнаружения оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых и других веществ и предметов, которые смогут быть использованы для осуществления акта незаконного вмешательства |
| 7. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 8. | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 9. | ТЗ | Техническое задание |
| 10. | Стороны | Покупатель и Поставщик в соответствии с заключенным договором |
| 11. | ЛЦ | Логистический центр |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Поставка стационарных двухракурсных рентгено-телевизионных интроскопов для нужд АО «Почта России».

Закупка осуществляется в целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму, обеспечения общественной безопасности и безопасности почтовых потоков.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

3.2. Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стационарный двухракурсный рентгено-телевизионный интроскоп | шт. | 1 |

3.3. Основные характеристики товара

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационарный двухракурсный рентгено-телевизионный интроскоп |  |  |  |  |
| Общие характеристики |  |  |  |  |
| 1. | Наименование | Стационарный двухракурсный рентгено-телевизионный интроскоп |  |  |
| 2. | Назначение | Для выполнения досмотра почтовых посылок и почтовых отправлений |  |  |
| Основные характеристики |  |  |  |  |
| 3. | Размер туннеля должен обеспечивать возможность сканирования объектов с линейными размерами | мм | Не менее (Ш)1000 x (В)1000* |  |
| 4. | Максимальная распределенная нагрузка на транспортер | кг | Не менее 200* |  |
| 5. | Чувствительность по медной проволоке | мм | Не более 0,13* |  |
| 6. | Проникающая способность (сталь) | мм | Не менее 32* |  |
| 7. | Безопасность для высокочувствительных фотопленок |  | Да | Соответствие |
| 8. | Цикл работы |  | Круглосуточный | Соответствие |
| 9. | Охлаждение генератора |  | Да | Соответствие |
| 10. | Направление пучка генератора |  | Горизонтальное и вертикальное | Соответствие |
| 11. | Количество лучей (проекций) | шт. | 2 | Соответствие |
| 12. | Низкий конвейер, высота над уровнем пола | мм | Не более 320* |  |
| 13. | Скорость движения транспортера | м/с | Не менее 0,2* |  |
| 14. | Сертификат соответствия согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 969 |  | Да | Соответствие |
| 15. | Цветовое кодирование материалов |  | Да | Соответствие |
| Система формирования изображения |  |  |  |  |
| 16. | Количество мониторов | шт. | Не менее 2* |  |
| 17. | Диагональ мониторов | дюйм | Не менее 21* |  |
| 18. | Разрешение мониторов |  | Не менее 1600 х 900* |  |
| 19. | Преобразование в один из общепризнанных форматов изображений PNG, JPG, BMP, TIFF |  | Да | Соответствие |
| 20. | Выделение (оконтуривание) оптически плотных объектов |  | Да | Соответствие |
| 21. | Инвертирование изображений |  | Да | Соответствие |
| 22. | Гамма-коррекция изображений |  | Да | Соответствие |
| 23. | Оптимизация общего контраста: комбинация алгоритмов усиления границ и локального контраста |  | Да | Соответствие |
| 24. | Окрашивание изображений в различные цвета в соответствии с рассчитанными атомными номерами веществ, входящих в состав объектов досмотра |  | Да | Соответствие |
| 25. | Псевдоокрашивание изображений с возможностью выбора различных палитр |  | Да | Соответствие |
| 26. | Отображение органических объектов с атомными номерами равными 7, 8, 9 |  | Да | Соответствие |
| 27. | Плавное увеличение изображения с коэффициентом масштабирования до 64 и перемещение по изображению |  | Да | Соответствие |
| 28. | Функция автоматического выделения подозрительных объектов (которые могут относиться к наркотическим, взрывчатым веществам) |  | Да | Соответствие |
| 29. | Перемещение по очереди изображений (скроллинг), с общей емкостью очереди не менее 20 изображений |  | Да | Соответствие |
| 30. | Классификация материалов |  | Да | Соответствие |
| 31. | Система запоминания изображений |  | Да | Соответствие |
| 32. | Просмотр архива изображений |  | Да | Соответствие |
| 33. | Автоматическое сохранение изображений |  | Да | Соответствие |
| 34. | Память на 50 000 изображений (опционально расширение до 100 000 изображений) с автосохранением, возможность переноса на USB диск |  | Да | Соответствие |
| 35. | Функция обмена информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML |  | Да | Соответствие |
| 36. | Контроль качества работы оператора с помощью программного модуля TIP с выводом результатов в отчеты |  | Да | Соответствие |
| 37. | Подсчет количества просканированных единиц объектов досмотра (счетчик багажа) |  | Да | Соответствие |
| 38. | Копирование изображений на внешние накопители (flash-накопители) |  | Да | Соответствие |
| 39. | Сигнал тревоги и подсвечивание взрывчатых веществ и наркотиков согласно сигнатуре атомного числа |  | Да | Соответствие |
| 40. | Вставка фиктивных, но реалистичных изображений опасных предметов в изображение багажа во время операции сканирования для обеспечения бдительности операторов |  | Да | Соответствие |
| Опции |  |  |  |  |
| 41. | Входные и выходные рольганги П-образной формы длиной | мм | Не менее 1000* |  |
| 42. | Автоматическая диагностика работоспособности аппарата |  | Да | Соответствие |
| 43. | Личный код пользователя |  | Да | Соответствие |
| 44. | Прогрев рентгеновского генератора (автоматический и ручной запуск) |  | Да | Соответствие |
| 46. | Индикация включения источников рентгеновского излучения |  | Да | Соответствие |
| 47. | Автоматическое выключение установки при отсутствии внешнего питания |  | Да | Соответствие |
| 48. | Время работы установки после запуска системы |  | Да | Соответствие |
| 49. | Число включений рентгеновского генератора |  | Да | Соответствие |
| 50. | Время работы рентгеновского генератора после запуска системы |  | Да | Соответствие |
| 51. | Стол оператора |  | Да | Соответствие |
| 52. | Программируемые кнопки в пульте управления |  | Да | Соответствие |
| 53. | Наличие возможности подключения РТИ к линии внешнего соединения по протоколу TCP/IP |  | Да | Соответствие |
| 54. | Пульт управления с классом защиты |  | Не менее IP43* |  |
| 55. | Вынос АРМ на стол оператора |  | Да | Соответствие |
| 56. | Процессор или его аналог по техническим характеристикам: - Ядро: Alder Lake; - Частота: не менее 3,7 ГГц и не менее 4, ГГц в режиме Turbo; - Сокет: не менее LGA 1700; - Число ядер: не менее 10, потоков - не менее 16; - Число энергоэффективных ядер: не менее 4; - Частота энергоэффективных ядер: не менее 2,8 ГГц и не менее 3,6 ГГц в режиме Turbo; - Тепловыделение: не более 125 Вт; - Техпроцесс: не более 10 нм. |  | Не менее Intel Core i5* |  |
| 57. | Оперативная память (объем) | Гб | Не менее 8* |  |
| 58. | Жесткий диск (HDD) (объем) | Гб | Не менее 500* |  |
| 59. | Видеокарта или ее аналог по техническим характеристикам: - Количество потоковых процессоров: не менее 1280; - Частота ядра: не менее 1000 МГц; - Частота в режиме Boost: не менее 1493 МГц; - Количество транзисторов: не менее 4,400 млн; - Технологический процесс: не более 16 нм; - Энергопотребление (TDP): не более 75 Вт; - Тип памяти: не менее GDDR5X; - Максимальный объём памяти: не менее 5 Гб; - Ширина шины памяти: не менее 160 бит; - Частота памяти: не менее 10008 МГц; - Пропускная способность памяти: не менее 200,2 Гб/с. |  | Не менее Quadro P2200/5Gb* |  |
| 60. | Источник бесперебойного питания, соответствующий потребляемой мощности и предохранителей, прекращающих подачу электрического тока в случае превышения эксплуатационных нагрузок и неисправности |  | Да | Соответствие |
| Эксплуатационные параметры |  |  |  |  |
| 61. | Режим работы |  | 24 часа в сутки | Соответствие |
| 62. | Источник питания |  | 220В АС±10%, 50±1 Гц | Соответствие |
| 63. | Потребляемая мощность | кВт | Не более 2,0* |  |
| 64. | Габаритные размеры РТИ (допустимые) | мм | (Д) от 3 000 до 4 000* (Ш) от 1 500 до 2 620* (В) от 1 600 до 2 000* |  |
| 65. | Масса | кг | Не более 1 600* |  |
| 66. | Механическая конструкция |  | Стальной каркас со стальными панелями, на роликах | Соответствие |
| 67. | Эксплуатационные характеристики |  | Только в помещении | Соответствие |

Символом «*» по тексту обозначаются параметры соответствия, конкретные значения которых указываются участником закупки в составе заявки на участие в закупке.

3.4. Комплектность товара

| ### № п/п | ### Наименование | ### Количество |
| --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Отсек входа-выхода | ### 2 |
| ### 2. | ### Отсек управления | ### 1 |
| ### 3. | ### Транспортер | ### 1 |
| ### 4. | ### Пульт управления | ### 1 |
| ### 5. | ### Монитор LCD | ### 2 |
| ### 6. | ### Системный блок ПЭВМ | ### 1 |
| ### 7. | ### Источник бесперебойного питания | ### 1 |
| ### 8. | ### Комплект кабелей | ### 1 |
| ### 9. | Комплект эксплуатационных документов на бумажном носителе | ### 1 |

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару

Товар должен соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Межгосударственный стандарт. Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 14254 -2015 «Степень защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;

- ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 «Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости»;

- ГОСТ Р 57238-2016 «Установки рентгено-телевизионные конвейерного типа (интроскопы). Общие технические требования»;

- СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 (вместе с «НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы»);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание.

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар и все его части должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо УПД.

Если предприятием-изготовителем товара установлен гарантийный срок, превышающий 24 (двадцать четыре) месяца, то гарантийный срок на товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного предприятием-изготовителем товара.

При обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить товар ненадлежащего качества новым в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков товара.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На тару (упаковку) должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Товар должен иметь следующую маркировку:

- наименование или обозначение типа (вида, модели);

- идентификационный (серийный/ заводской) номер;

- месяц и год изготовления;

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;

- маркировка с указанием номера договора и наименования Поставщика.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, стандартам и/или техническим условиям предприятия-изготовителя товара, и при условии надлежащего обращения обеспечивать сохранность товара при его транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении.

6. СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки товара

Поставка товара осуществляются Поставщиком в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты заключения договора по адресу: ЛЦ Внуково 2, 
г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.

6.2. Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до момента его поставки.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.

Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка товара в указанное Поставщиком время 
не осуществляется.

Поставщик самостоятельно определяет способ доставки товара.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Порядок сдачи и приемки товара

Приемка осуществляется уполномоченным представителем Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Общества. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дней до даты приемки Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке товара в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку товара без участия Поставщика.

Приемка товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

При приемке Покупатель проверяет поставленный товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, а также проверяет наличие сопроводительных документов.

Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, является исправным, поставлено в количестве и комплектности, соответствует условиям данного Технического задания.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара

Вместе с поставкой товара Поставщик также должен предоставить Покупателю следующие документы:

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- паспорт (формуляр);

- гарантийный талон;

- копия сертификата (декларации) соответствия на поставляемое оборудование;

- копия экспертного заключения на поставляемое оборудование на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

- Нормы радиационной безопасности (СанПиН 2.6.1.2523-09 (вместе с «НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы»);

- Основные санитарные правила обеспечения радиационной   безопасности (СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»);

- сертификаты на соответствие требованиям Российского и международного законодательства:

- EAC;

- ОСПОРБ-99/2010;

- СП 2.6.1.2612-10;

- ГОСТ IEC 61010-1-2014;

- НРБ-99/2009;

- ISO 9001;

- товарная накладная, оформленная по форме ТОРГ-12 либо УПД;

- счет-фактура.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Товар транспортируют любым видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов, установленными на транспорте конкретного вида.

В процессе транспортировки товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Товар должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя, в крытых помещениях, защищенных от осадков и ветра.

10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

11.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения 
на территории Российской Федерации, то есть при применении его 
по назначению и выполнении требований по его эксплуатации (использованию) он не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, имуществу Покупателя, а также окружающей среды.

12.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Специальные требования к обеспечению безопасности при установке, эксплуатации и ремонте товара, если такие предусматриваются, должны быть отражены в руководстве по его эксплуатации.

13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.