ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации для нужд УФПС Липецкой области

Липецк, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2. | Заказчик | АО «Почта России» в лице УФПС Липецкой области |
| 3. | Исполнитель | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающее услуги в соответствии с заключенным договором |
| 4. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 5. | ГОСТ РФ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 6. | ТО | Техническое обслуживание |
| 7. | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание |
| 8. | ПТО | Профилактическое техническое обслуживание |
| 9. | ТР | Текущий ремонт |
| 10. | Оборудование | Почтовое оборудование и средства механизации согласно Приложения № 1 к ТЗ |
| 11. | Услуга | Техническое обслуживание и ремонт почтообрабатывающего оборудования и средств механизации для нужд УФПС Липецкой области |
| 12. | Регламент | Регламент работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи от 27.03.2023 г. |
| 13. | УСОПОП | Участок сортировки и обработки почтовых отправлений и печати |
| 14. | Отчетный период | Календарный месяц |
| 15. | Вывод Оборудования из эксплуатации | Остановка эксплуатации оборудования Заказчиком без возможности его использования до момента ввода в эксплуатацию. |
| 16. | ТЗ | Техническое задание |
| 17. | Ответственный сотрудник Заказчика | Сотрудник Заказчика, ответственный за взаимодействие с Исполнителем по договору, номер телефона и электронная почта которого направляется Исполнителю на авторизованный Договором электронный адрес в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора. В случае изменения ответственного лица, Заказчик направляет Исполнителю контактные данные не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента изменения. |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации для нужд УФПС Липецкой области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Описание услуг: обслуживание почтообрабатывающего оборудования с целью поддержания или восстановления работоспособности оборудования, обеспечения бесперебойного и безопасного производственного цикла функционирования объекта в соответствии с Регламентом. Комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации включает в себя контроль технического состояния, поддержание работоспособности и исправности оборудования, его наладку и регулировку.

Поддержание в работоспособном состоянии Оборудования (Приложение № 1 к ТЗ) обеспечивается следующим комплексом услуг (Приложение № 2 к ТЗ):

-	ЕТО;

-	ПТО;

-	ТР.

Цель – поддержание работоспособности и исправности почтообрабатывающего оборудования и средств механизации, обеспечение бесперебойного и безопасного производственного цикла функционирования объекта.

Задачи – контроль технического состояния почтообрабатывающего оборудования и средств механизации, поддержание работоспособности и исправности оборудования, его наладка и регулировка.

Количество и вид услуг указано в Приложении №3 к ТЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Начало оказания услуг – с даты заключения договора.

Окончание оказания услуг – по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.

Места оказания услуг: 398910, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 (УСОПОП); 398037, г. Липецк, Трубный проезд, вл. 10.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Перечень оборудования, подлежащего ЕТО, ПТО и ТР, представлен в Приложении № 1 к Техническому заданию.

5.2. Поддержание или восстановление работоспособности оборудования включает в себя:

5.2.1. Проведение ЕТО и ПТО оборудования.

5.2.2. Проведение комплекса регламентных работ, предусмотренных нормативно-технической документацией производителя. Объем и перечень операций, проводимых при ТО, порядок и последовательность их выполнения определяются инструкцией по эксплуатации и инструкцией по техническому обслуживанию оборудования.

Для оборудования, в эксплуатационной документации которого отсутствуют указания о периодичности проведения ТО, следует руководствоваться циклом проведения ремонтных мероприятий системы планово-предупредительного ремонта (ППР).

5.2.3. Проведение плановых ремонтных работ оборудования.

5.2.4. Контроль за соблюдением правил эксплуатации и режимов работ оборудования.

5.2.5. Контроль технических характеристик оборудования, в том числе проведение комплексных испытаний, лабораторных испытаний, включая аттестационные испытания на соответствие оборудования, условий производства работ требованиям нормативной документации и паспортным данным.

5.2.6. Разработка рекомендаций (требований) на проведение ТО, текущего и капитального ремонта оборудования, его замены. Годовой цикловой план-график планового технического обслуживания и текущего ремонта оборудования представлен в Приложении 
№ 3 к Техническому заданию.

5.3. Результаты проведения работ по ТО и ТР почтового оборудования и средств механизации должны отражаться в документах по учету технического состояния оборудования и средств механизации, а также в журналах по учету проведения ТО и ТР оборудования. Журнал должен составляться представителем Исполнителя и согласовываться с представителем Заказчика.

Перечень обслуживаемого почтового оборудования и средств механизации, периодичность его (их) обслуживания и ремонта, виды и объемы работ, выполняемых при техническом обслуживании и ремонте указанного оборудования, приведены в Регламенте. При этом виды, периодичность и объем работ по обслуживанию определяются на основании Регламента, а также правил технической эксплуатации и нормативно-технической документации производителей оборудования применительно к конкретному типу оборудования.

ПТО оборудования, по которому требуется проведение ремонтных работ, Исполнителем не выполняется до устранения неисправности или дефекта. После устранения неисправности или дефекта Исполнитель приступает к техническому обслуживанию такого оборудования в течение 2 (двух) календарных дней.

5.4. Техническое обслуживание транспортеров, конвейеров включает в себя:

5.4.1. Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) транспортеров, конвейеров проводится 1 (один) раз в день и предусматривает выполнение следующего объема работ:

- визуальная проверка ленты транспортера (конвейера), очистка от грязи и пыли, проверка уровня масла в редукторе (при необходимости долить), состояния поверхности ленты, сшивки, состояния защитных ограждений, крепежа и облицовки, при необходимости проведение рихтовки и крепления, устранение задиров;

- проверка работы транспортера (конвейера) путем выполнения трех циклов пуска – остановки (с интервалами не менее 3 мин.). Проверка правильности хода ленты и цепной передачи, при наличии неплановой работы, перекосов, трения об отбортовку и других неисправностей установка причины и устранение; прослушивание работы транспортера (конвейера), при возникновении посторонних шумов установка причины и устранение;

- проверка работы механизма выдвижения, изменения угла наклона, поворота шлюзовой дверки, если таковые имеются; проверка работы системы сигнализации, аварийной остановки, а также работы пульта управления; устранение замеченных недостатков.

Стационарные ленточные транспортеры (конвейеры), встроенные в технологическую цепочку обработки почтовых грузов, опробываются трехкратным включением всей технологической цепочки.

5.4.2. ПТО транспортеров, конвейеров предусматривает выполнение следующего объема работ:

- проведение всех работ, выполняемых при ЕТО;

- проверка наличия смазки в подшипниках, при необходимости смазать, смазку подшипников менять не реже одного раза в 2-4 месяца;

- очистка от грязи и пыли цепи и звездочки, проверка состояния звеньев цепи и звездочек, смазка цепной передачи, проверка крепления звездочек и их соосность;

- проведение профилактики моторной группы;

- проведение ревизии натяжного устройства ленты. Натяжной винт должен свободно, без заеданий, вращаться в подвижной гайке и упоре натяжного винта. Перемещение натяжного барабана в пазах должно быть свободным и плавным. Регулировка натяжения ленты;

- проверка визуальным осмотром состояния изоляции проводов и кабелей заземления;

- проверка работы всех механизмов транспортера (механизма поворота шлюзовых дверок, механизма выдвижных секций, механизма изменения угла наклона, тормозного механизм). Все механизмы должны работать надежно и безотказно, без толчков, заеданий и излишнего шума;

- устранение неисправностей.

5.4.3. ТР транспортеров, конвейеров предусматривает выполнение следующего объема работ:

- ослабление и снятие ленты, проверка ее состояния, в случае сильного износа или значительных повреждений замена (проводится один раз в год);

- снятие боковых ограждений, кожуха, облицовки. При необходимости рихтовка, очистка, замена непригодных элементов;

- проведение текущего ремонта моторной группы;

- промывка в керосине звездочек и цепи, замена непригодных звеньев, проверка вытяжки цепи, смазка цепи и звездочек;

- ремонт и регулировка тормозных устройств, если такие имеются;

- ремонт и регулировка механизма поворота шлюзной дверки, если таковая имеется. Шлюзовые дверки должны в заданном ритме беспрепятственно поворачиваться из исходного положения в рабочее и обратно. Задевание нижней кромки дверки за ленту транспортера (конвейера) не допускается. Зазор между нижней кромкой дверки и лентой должен быть не более 5 мм;

- осмотр механизма выдвижения ленты и механизма угла наклона, если таковые имеются. Очистка механизмов от грязи и пыли, замена изношенных деталей, смазка трущихся деталей, регулировка;

- снятие всех роликов, вскрытие корпуса подшипников всех барабанов, их очистка и промывка, замена непригодных деталей, смазка подшипников, проверка свободы вращения и биения барабанов и роликов. Барабаны и ролики должны свободно вращаться в подшипниках без заметного на глаз торможения. Крутящий момент, обеспечивающий начало движения ролика, должен быть не более 0,36 кг*см. Биение не должно превышать для барабанов – 
0,5 мм, для роликов – 0,8 мм;

- натяжка ленты транспортера (конвейера), ее сшивание и склеивание (проводится один раз в год);

- проверка работы пусковой аппаратуры, моторной группы, цепной передачи путем выполнения трех циклов пуска – остановки (с интервалами не менее 3 мин.);

- измерение сопротивления изоляции и заземления, при необходимости проведение ремонта кабельных соединений;

- обкатка транспортера (конвейера) на холостом ходу и с нагрузкой с окончательной регулировкой ленты, механизма выдвижения и механизма изменения угла наклона, если таковые имеются, в течение 3-4 ч.;

- проверка технического состояния ходовой части, исправности приводов, тормозных устройств и системы освещения при наличии;

- приведение всех механизмов конвейера (транспортера) работоспособное, исправное состояние;

- покраска транспортера (конвейера), в случае необходимости. Покраска должна выполняться качественно, с предварительной подготовкой.

5.5. Техническое обслуживание электрокаров, электротягачей, электропогрузчиков и электроштабелеров включает в себя:

5.5.1. ЕТО электрокаров, электротягачей, электропогрузчиков и электроштабелеров проводится один раз в день и предусматривает выполнение следующего объема работ:

- проведение внешнего осмотра машины;

- проверка работы контроллера, действия сигнала и осветительного оборудования;

- проверка работы тормозов и рулевого управления;

- замер уровня электролита, при необходимости доливка, очистка поверхности банок аккумуляторных батарей от грязи и солей, подтяжка при необходимости контактных соединений батареи, их смазка, при необходимости зарядка АКБ;

- проверка работы сцепного устройства (для электропогрузчиков - подъемного устройства). Устранение выявленных неисправностей до выезда машин на линию.

5.5.2. ПТО электротягачей, электропогрузчиков и электроштабелеров проводится 
1 (один) раз в месяц и предусматривает выполнение следующего объема работ:

- проведение всех операций ЕТО;

- смазка узлов и деталей машины;

- проверка и регулировка тормоза;

- осмотр и очистка от нагара штепсельных соединений;

- проверка уровня масла в картере редуктора заднего моста и рулевого управления, при необходимости доливка;

- проверка уровня тормозной жидкости, при необходимости доливка в главный тормозной цилиндр;

- снятие кожуха коллекторного люка электродвигателя и проверка состояния поверхности коллектора, изоляции и исправности щёток;

- очистка от грязи и нагара щёток, замена изношенных щёток, очитка щёткодержателей от угольной пыли;

- подтяжка контактных соединений двигателя;

- снятие кожуха контроллера и удаление пыли и грязи внутри него;

- проверка состояния контактов контроллера. Замена неисправных, не подлежащих восстановлению, контактов. Замена контактов, изношенных больше, чем на половину их толщины;

- удаление нагара и следов оплавления с рабочей поверхности контактов;

- регулировка величины разрыва контактов контроллера (10 мм в нижней части и 15 мм в верхней части);

- проверка состояние бандажей и покрышек колес. Отметка неисправностей для устранения их при текущем ремонте;

- проверка машины на холостом ходу и под нагрузкой.

5.5.3. ТР электротягачей, электропогрузчиков и электроштабелеров предусматривает выполнение следующего объема работ:

- проведение всех операций, входящих в ПТО;

- разборка аккумуляторной батареи, проверка состояния банок и чехлов, устранение замеченных подтеканий или замена банки, замена порванных чехлов;

- промывка банок аккумуляторов, слитый электролит (при удовлетворительной плотности) профильтровать;

Примечание: для электротягачей, электропогрузчиков, работающих на улице, 2 раза в год производить сезонную смену электролита.

- проверка состояния изоляции кабелей и исправности кабельных соединений;

- один раз в 3 месяца произвести полную разборку контроллера с целью ревизии состояния главного контактора и механизма реверса.

- разборка электродвигателя. Проведение полной ревизии всех деталей электродвигателя: промывка подшипников, их осмотр, замена изношенных, проверка исправности цепей возбуждения и цепей коллектора (осмотром), проверка состояния коллектора (при наличии на коллекторе пригаров или механических повреждений устранение неисправности, проведение продораживания слюды между пластинами коллектора на глубину 0,5-1 мм, шлифовка коллектора после продораживания), проверка состояния щеткодержателей, ремонт или замена неисправных, балансировка якоря, если это необходимо, замена смазки в подшипниках, после сборки электродвигателя проверка сопротивления изоляции (мегомметром или омметром со шкалой до 10 Ом.) обмоток относительно корпуса и вала, выправка всех вмятин и забоин на кожухе двигателя, окраска корпуса двигателя, опробование двигателя.

Примечание: всякое опробование электродвигателя после его сборки должно, во избежание его разноса, производиться либо при наличии нагрузки на валу (но не превышающей номинальной), либо при пониженном напряжении порядка 6-12 В;

- полная разборка контроллера, осмотр всех его деталей;

- промывка подшипников контроллера и смена их смазки;

- проверка рулевого управления, замена изношенных деталей;

- проверка тормозного устройства, замена тормозной ленты и дисков тормозов при обнаружении недопустимого их износа;

- проверка состояния покрышек, камер и бандажей колес, замена изношенных;

- замена масла в картерах заднего моста, рулевого управления и редуктора.

Примечание: в машинах, работающих на улице, 2 раза в год проводить сезонную смену смазки;

- очистка корпуса машины от грязи, рихтовка и окраска;

- после проведения ТР Оборудование должно находиться полностью в работоспособном и исправном состоянии.

5.6. Техническое обслуживание и текущий ремонт окон обмена почты (типовое окно, люк механизированный, люковое окно) включает в себя:

5.6.1. ЕТО окон обмена почты заключается в очистке поверхностей от загрязнений и визуальной проверке работоспособности и целостности механизмов. В зимнее время регулярная очистка обрамления проема от снега и льда.

5.6.2. ПТО окон обмена почты проводится 1 (один) раз в 3 (три) месяца и предусматривает выполнение следующего объема работ:

- осмотр состояния люка или окна, очистка люка или окна; устранение грязи, ржавчины, задиров и других дефектов; осмотр уплотнения, при необходимости покраска;

- смазывание петель, подшипников, проверка состояния крепежа. Ролики створок должны свободно, без заметного на глаз торможения, вращаться в подшипниках от руки;

- для люка в комплектовке с вентилятором произведение профилактики моторной группы, вентилятора и калорифера;

- проверка состояния пусковой аппаратуры, системы автоматики и сигнализации (при наличии), осмотр состояния изоляции токоведущих цепей и заземления;

- проверка работы люка или окна путём трёхкратного его открывания и закрывания с интервалом не менее 3 мин. после каждого опробования.

5.6.3. ТР окон обмена почты предусматривает выполнение следующего объема работ:

- проведение всех операций ПТО с тщательной проверкой состояния всех деталей, замена негодных деталей;

- текущий ремонт моторной группы вентилятора и калорифера на люках, оснащенных вентиляторами;

- проверка и регулировка работы люка и систем автоматики и сигнализации. При наладке особое внимание обратить на правильность установки транспортера (конвейера), чтобы при открывании створок исключалось их повреждение;

- покраска.

5.7. Стоимость затрат на выполнение технического обслуживания и ремонта включает в себя стоимость запасных частей и материалов.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги по техническому обслуживанию должны осуществляться в соответствии с Регламентом работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи (Приложение № 4 к Техническому заданию) и стандартами Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ 15.601-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения.»

- ГОСТ 21623-76 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения.»

- ГОСТ 28470-90 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта технических средств вычислительной техники и информатики. Виды и методы технического обслуживания и ремонта.»

- ГОСТ Р 27.102-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Надежность объектов. Термины и определения»

- ГОСТ 18322-2016 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.»

- ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»

- ГОСТ 12.1.019-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»

- ГОСТ 12.2.022-80 «Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности»

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»

- ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.»

- ГОСТ № 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники».

В случае если в период оказания услуг нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

Контроль за объёмом и качеством оказываемых Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком.

6.2. Условия оказания услуг.

6.2.1. Условия оказания услуг – в помещениях Заказчика: в УСОПОП ежедневно и круглосуточно; на Трубном проезде, вл. 10 - с 08-00 до 17-00 в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.2. Оборудование, указанное в Приложении №1 к Техническому заданию, передается на техническое обслуживание по Акту приема-передачи с указанием в нем технического состояния оборудования на момент передачи. Акт приема-передачи подписывается Заказчиком и Исполнителем в течение 1 (одного) календарного дня с даты начала оказания услуг.

6.2.3. Услуги по техническому обслуживанию, в т.ч. ЕТО, ПТО, ТР оказываются в соответствии с Регламентом (Приложение № 4 к Техническому заданию) и Графиками оказания услуг.

К работе допускается персонал Исполнителя, прошедший обучение и аттестованный на проведение ЕТО, ПТО и ТР оборудования, указанного в Приложении № 1 к техническому заданию.

Заказчик, в связи с производственной необходимостью, может перенести срок оказания услуг по ТО, предварительно уведомив об этом Исполнителя, не позднее чем за 1 (один) календарный день.

В случае вывода Оборудования из эксплуатации Заказчик корректирует График оказания услуг по ТО Оборудования. После корректировки и направления соответствующего уведомления о выводе/вводе Оборудования в адрес Исполнителя, в соответствии с разделом 
8 Технического задания, График утверждается сторонами в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг по предоставлению ТО всеми необходимыми техническими средствами и инструментами. Такие виды расходных материалов, как ветошь, изоляционная лента, мешки для пылесосов, необходимых для оказания услуг по ТО и ремонту, предоставляются Исполнителем и включены в стоимость услуг по техническому обслуживанию.

В целях оперативного оказания услуг по техническому обслуживанию Исполнитель имеет право по письменному запросу в адрес Заказчика получить в безвозмездное пользование Место для хранения запасных частей, материалов, инструментов, площадью не более 8,00 м2, а также места отдыха и приема пищи для сотрудников Исполнителя в количестве не более 4 (четырех) мест.

6.3. Требования к безопасности.

Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм и правил, технологии производства при выполнении работ, действующих на территории РФ, в том числе требования следующих документов:

-	Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 16.09.2020 N 1479»;

-	Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" от 15.12.2020 N 903н.»;

-	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.»;

-	Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» от 27.11.2020 N 835н;

-	Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» от 16.11.2020 N 782н.

-	ГОСТ 12.0.001-2013 «Система стандартов безопасности труда. Основные положения».

-	ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

-	ГОСТ 12.1.009-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность».

-	ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие положения».

6.4. Условия сдачи-приемки услуг.

Исполнитель не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным после окончания оказания Услуг по ТО (ЕТО, ПТО, ТР, согласно Приложения № 2 к ТЗ) направляет заказным письмом с уведомлением о вручении или передает нарочно (курьерской доставкой) Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг с приложением отчетных документов, указанных в п. 6.5. Факт получения документа должен подтверждаться подписью Заказчика.

Приемка услуг производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период и Отчета Исполнителя об оказанных услугах. Периодичность сдачи-приемки услуг – ежемесячно.

Сдача услуг осуществляется по Акту сдачи-приемки оказанных Услуг с указанием перечня оказанных услуг. Услуги принимаются постоянно действующей комиссией в объекте почтовой связи. Акт сдачи-приемки оказанных Услуг утверждается директором УФПС Липецкой области или иным уполномоченным лицом.

6.5. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг).

При проведении ТО (ЕТО, ПТО, ТР) Исполнитель предоставляет подписанный Сторонами месячный план-график.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок качества оказанных услуг и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации производителя, услуги оказаны с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель, в рамках оказания услуг, несет все расходы на приобретение необходимого для выполнения работ специализированного инструмента, оборудования, инвентаря, а также транспортные расходы, и любые иные расходы, связанные с обеспечением оказания услуг, включая все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень почтового оборудования и средств механизации | 12 |
| 2 | Количество и вид оказываемых услуг | 13 |
| 3 | План-график годового технического обслуживания и ремонта почтового оборудования и средств механизации | 14 |
| 4 | Регламент работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи от 27.03.2023 г. | Приложен отдельным файлом |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень почтового оборудования и средств механизации.

| № п/п | Наименование оборудования, тип, марка | Инвентарный номер оборудования | Адрес места нахождения Оборудования (Объект) | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузосбрасыватель ДШЗ | 03500001000159 | 398910, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 | 1 |
| 2 | Грузосбрасыватель СГ 2-650 | 03500011005010 |  | 1 |
| 3 | Сбрасыватель ленточный СЛ-0,5х2,0-0-С-2 | 03500011014080 |  | 1 |
| 4 | Конвейер КТу 1-4,0-5,0 | 03500011013451 |  | 1 |
| 5 | Конвейер КТу 1-6,65-3 | 03500011011914 |  | 1 |
| 6 | Конвейер ленточный телескопический КТУ2 1,7-1,1 | 03500011014310 |  | 1 |
| 7 | Конвейер телескопический КТС2 1,7-11 | 03500011014311 |  | 1 |
| 8 | Конвейер ленточный КТУ2 2,5-1,5 | 03500011014313 |  | 1 |
| 9 | Транспортёр 9706 ТЛСНГ 650 | 03500001001002 |  | 1 |
| 10 | Транспортёр КТ-2 | 03500001000296 |  | 1 |
| 11 | Транспортёр ТВ 2М | 03500001001033 |  | 1 |
| 12 | Транспортёр ТЛСНГ | 03500001001012 |  | 1 |
| 13 | Транспортёр ТЛУ-3 | 03500001001042 |  | 1 |
| 14 | Транспортёр ТЛУ-3 | 03500001001044 |  | 1 |
| 15 | Транспортёр ТСЛ 2 | 03500001001040 |  | 1 |
| 16 | Транспортёр ТСЛ 2 | 03500001001038 |  | 1 |
| 17 | Транспортёр ТСЛ 2 | 03500001001045 |  | 1 |
| 18 | Транспортёр ТСЛ-2 | 03500001000297 |  | 1 |
| 19 | Транспортёр 9704 ТЛСНГ 6501 | 03500001001000 |  | 1 |
| 20 | Транспортерный комплекс | 03500011012307 |  | 1 |
| 21 | Типовое окно ТООП | 03500001000969 |  | 1 |
| 22 | Люковое окно с электротехническим приводом | 03500011013459 |  | 1 |
| 23 | Люковое окно с электротехническим приводом | 03500011013458 |  | 1 |
| 24 | Люковое окно с электротехническим приводом | 03500011013457 |  | 1 |
| 25 | Люковое окно с электротехническим приводом | 03500011013456 |  | 1 |
| 26 | Люковое окно с электротехническим приводом | 03500011013455 |  | 1 |
| 27 | Люковое окно с электротехническим приводом | 03500011013454 |  | 1 |
| 28 | Люковое окно с электротехническим приводом | 03500011013453 |  | 1 |
| 29 | Люковое окно с электротехническим приводом | 03500011013460 |  | 1 |
| 30 | Погрузчик вилочный BULL FG 18 | 03500011014274 |  | 1 |
| 31 | Автопогрузчик HELI CPCD20 G, M300 s/nTS2410C66-2012 | 03500011011241 | 398037, г. Липецк, Трубный проезд, вл. 10 | 1 |
| 32 | Электрический вилочный погрузчик CPD 15 JAC | 03500011014188 |  | 1 |
| 33 | Электрический вилочный погрузчик CPD 16 JAC | 03500011014275 |  | 1 |

Приложение №2

к Техническому заданию

Количество и вид оказываемых услуг

| № п/п | Наименование оборудования, тип, марка | Единица измерения | ЕТО | ПТО | ТР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прогнозное кол-во | Прогнозное кол-во | Прогнозное кол-во |
| 1 | Грузосбрасыватель ДШЗ | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 2 | Грузосбрасыватель СГ 2-650 | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 3 | Сбрасыватель ленточный СЛ-0,5х2,0-0-С-2 | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 4 | Конвейер КТу 1-4,0-5,0 | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 5 | Конвейер КТу 1-6,65-3 | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 6 | Конвейер ленточный телескопический КТУ2 1,7-1,1 | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 7 | Конвейер телескопический КТС2 1,7-11 | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 8 | Конвейер ленточный КТУ2 2,5-1,5 | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 9 | Транспортёр 9706 ТЛСНГ 650 | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 10 | Транспортёр КТ-2 | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 11 | Транспортёр ТВ 2М | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 12 | Транспортёр ТЛСНГ | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 13 | Транспортёр ТЛУ-3 | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 14 | Транспортёр ТЛУ-3 | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 15 | Транспортёр ТСЛ 2 | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 16 | Транспортёр ТСЛ 2 | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 17 | Транспортёр ТСЛ 2 | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 18 | Транспортёр ТСЛ-2 | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 19 | Транспортёр 9704 ТЛСНГ 6501 | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 20 | Транспортерный комплекс | Усл. ед. | 365 | 5 | 1 |
| 21 | Типовое окно ТООП | Усл. ед. | 365 | 4 | 1 |
| 22 | Люковое окно с электротехническим приводом | Усл. ед. | 365 | 4 | 1 |
| 23 | Люковое окно с электротехническим приводом | Усл. ед. | 365 | 4 | 1 |
| 24 | Люковое окно с электротехническим приводом | Усл. ед. | 365 | 4 | 1 |
| 25 | Люковое окно с электротехническим приводом | Усл. ед. | 365 | 4 | 1 |
| 26 | Люковое окно с электротехническим приводом | Усл. ед. | 365 | 4 | 1 |
| 27 | Люковое окно с электротехническим приводом | Усл. ед. | 365 | 4 | 1 |
| 28 | Люковое окно с электротехническим приводом | Усл. ед. | 365 | 4 | 1 |
| 29 | Люковое окно с электротехническим приводом | Усл. ед. | 365 | 4 | 1 |
| 30 | Погрузчик вилочный BULL FG 18 | Усл. ед. | 365 | 12 | 2 |
| 31 | Автопогрузчик HELI CPCD20 G, M300 s/nTS2410C66-2012 | Усл. ед. | 247 | 12 | 2 |
| 32 | Электрический вилочный погрузчик CPD 15 JAC | Усл. ед. | 247 | 12 | 2 |
| 33 | Электрический вилочный погрузчик CPD 16 JAC | Усл. ед. | 247 | 12 | 2 |
| ИТОГО в год: |  |  | 11691 | 184 | 37 |

Приложение № 3

к Техническому заданию

План-график годового технического обслуживания и ремонта почтового оборудования и средств механизации

| № п/п | Наименование оборудования, тип, марка | Вид ремонтного мероприятия* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц |
| 1 | Грузосбрасыватель ДШЗ | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ТР |  | ПТО |  | ПТО |  |
| 2 | Грузосбрасыватель СГ 2-650 | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ТР |  | ПТО |  | ПТО |  |
| 3 | Сбрасыватель ленточный СЛ-0,5х2,0-0-С-2 | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ТР |  | ПТО |  |
| 4 | Конвейер КТу 1-4,0-5,0 | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ТР |  | ПТО |  |
| 5 | Конвейер КТу 1-6,65-3 | ПТО |  | ТР |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  |
| 6 | Конвейер ленточный телескопический КТУ2 1,7-1,1 |  | ТР |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |
| 7 | Конвейер телескопический КТС2 1,7-1,1 |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО | ТР |  |
| 8 | Конвейер ленточный КТУ2 2,5-1,5 |  | ПТО |  | ТР |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |
| 9 | Транспортёр 9706 ТЛСНГ 650 | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ТР |  |
| 10 | Транспортёр КТ-2 | ПТО |  | ТР |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  |
| 11 | Транспортёр ТВ 2М |  | ТР |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |
| 12 | Транспортёр ТЛСНГ |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ТР |
| 13 | Транспортёр ТЛУ-3 |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ТР |  | ПТО |
| 14 | Транспортёр ТЛУ-3 |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ТР |  | ПТО |  | ПТО |
| 15 | Транспортёр ТСЛ 2 |  | ТР |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |
| 16 | Транспортёр ТСЛ 2 |  | ТР |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |
| 17 | Транспортёр ТСЛ 2 |  | ПТО |  | ТР |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |
| 18 | Транспортер ТСЛ-2 |  | ТР |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |
| 19 | Транспортер 9704 ТЛСНГ 6501 |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ТР |  | ПТО |  | ПТО |
| 20 | Транспортерный комплекс |  | ПТО |  | ПТО |  | ПТО |  | ТР |  | ПТО |  | ПТО |
| 21 | Типовое окно ТООП |  | ПТО |  | ПТО |  | ТР |  | ПТО |  | ПТО |  |  |
| 22 | Люковое окно с электротехническим приводом | ПТО |  |  | ПТО |  |  | ПТО |  |  | ПТО | ТР |  |
| 23 | Люковое окно с электротехническим приводом | ПТО | ТР |  | ПТО |  |  | ПТО |  |  | ПТО |  |  |
| 24 | Люковое окно с электротехническим приводом |  | ПТО |  |  | ПТО |  |  | ПТО |  |  | ПТО | ТР |
| 25 | Люковое окно с электротехническим приводом | ТР | ПТО |  |  | ПТО |  |  | ПТО |  |  | ПТО |  |
| 26 | Люковое окно с электротехническим приводом |  | ПТО |  |  | ПТО |  |  | ПТО |  | ТР | ПТО |  |
| 27 | Люковое окно с электротехническим приводом |  |  | ПТО |  | ТР | ПТО |  |  | ПТО |  |  | ПТО |
| 28 | Люковое окно с электротехническим приводом |  | ТР | ПТО |  |  | ПТО |  |  | ПТО |  |  | ПТО |
| 29 | Люковое окно с электротехническим приводом |  |  | ПТО |  |  | ПТО | ТР |  | ПТО |  |  | ПТО |
| 30 | Погрузчик вилочный BULL FG 18 | ПТО | ПТО | ПТО, ТР | ПТО | ПТО | ПТО | ПТО | ПТО | ПТО, ТР | ПТО | ПТО | ПТО |
| 31 | Автопогрузчик HELI CPCD20 G, M300 s/nTS2410C66-2012 | ПТО | ПТО | ПТО, ТР | ПТО | ПТО | ПТО | ПТО | ПТО | ПТО, ТР | ПТО | ПТО | ПТО |
| 32 | Электрический вилочный погрузчик CPD 15 JAC | ПТО | ПТО, ТР | ПТО | ПТО | ПТО | ПТО | ПТО | ПТО, ТР | ПТО | ПТО | ПТО | ПТО |
| 33 | Электрический вилочный погрузчик CPD 16 JAC | ПТО | ПТО | ПТО | ПТО, ТР | ПТО | ПТО | ПТО | ПТО | ПТО | ПТО, ТР | ПТО | ПТО |

* Перечень услуг, входящих в ЕТО, ПТО и ТР и его периодичность, указаны в Регламенте работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи Филиалов от 27.03.2023 г. (Приложение №4 к ТЗ).

Приложение №4

к техническому заданию

Регламент работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи

Приложен отдельным файлом и является неотъемлемой частью технического задания.