УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-Главный инженер филиала «Владимирэнерго»

_____________________М.В. Голубев

«____»_______ 2026 года

Техническое задание

на поставку топоров пожарных поясных, ящиков металлических под ветошь для  
филиала «Владимирэнерго»

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

- Покупатель: филиал «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье».

- Предмет: поставка топоров пожарных поясных, ящиков металлических под ветошь (далее «Товар»).

- Место поставки Товара: Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Пушкина, дом 3А     (центральный склад).

- Наименование, количество и технические характеристики Товара: указано в таблице №1

- Требования к качеству поставляемого Товара:

Таблица №1

| № п/п | Наименование МТР | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. | Предоставление национального режима в соответствии с ПП от 23.12.2024 № 1875 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | Топор пожарный поясной (ТПП) | Топор пожарный поясной (ТПП) должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50982—2019: Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах. Общие технические требования. Методы испытаний. 1. Полотно топора должно быть изготовлено из металла, по механическим свойствам не уступающего стали марки У7 по ГОСТ 1435. Допускается изготавливать топоры цельнометаллическими с изолирующими рукоятками. 2. Топорище цельнометаллических топоров должно выдерживать изгибающее усилие, приложенное к его концу, в продольном и поперечном направлениях, при жесткой заделке бойка не менее 980 Н в течение (10 ± 1) мин. и растягивающее усилие не менее 1960 Н в течение (50 ± 1) мин при жесткой заделке бойка. 3. Заостренные рабочие части инструмента должны быть заточены, а затем термически обработаны на длине не менее: - 15 мм—для лезвий топоров. Твердость термически обработанных концов инструмента должна быть от 48 до 54 HRC. 4. Масса инструмента должна быть не более: - 1,2 кг —для топоров типа ТПП. 4. Габаритные размеры топора типа ТПП должны быть не более: - длина — (360 ± 5) мм; - ширина полотна от лезвия до кирки — (200 ± 5) мм; - ширина лезвия — (70 ± 1) мм. 5. Требования стойкости к механическим воздействиям: - инструмент должен сохранять работоспособность и быть безопасным после свободного падения в горизонтальном положении с высоты (1.0 ± 0.1) м на ровную бетонную поверхность. 6. Требования стойкости к климатическим воздействиям: - пожарный инструмент должен сохранять работоспособность при температуре от минус 40 ºС до плюс 80 ºС. | 32 | шт. | 25.73.10.000 | преимущество |
| 2 | Ящик для ветоши или аналог | Ящик для ветоши. Общие технические требования: Вместительность - 350 кг Объем - 0,5 м3 Габаритные размеры, стандартное исполнение ШхГхВ - 1195х715х685 мм (или аналогичные размеры) Масса - 15 – 30 кг. Толщина металла - не менее 0,6 мм Конструкция - Сварная, герметичная С крышкой - да Цвет - красный Маркировка на ящике - Ветошь Способ крепления - напольный Гарантия - 12 мес. | 46 | шт. | 25.92.12.000 | ограничение |

  - Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

  - Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке его морем, по железной дороге и смешанным транспортом с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения. Груз должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее положения, не иметь повреждений, нарушения и целостности упаковки.

  - Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

  - Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

На упаковке не должно быть признаков удаления или скрытия нанесенных ранее торговых марок.

  - Доставка Товара производится участником путем его отгрузки автомобильным транспортом.

  - Приемка Товара осуществляется представителями Сторон с подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12 (УПД) на территории Заказчика.

В случае выявления в ходе осуществления приемки Товара несоответствия Товара условиям Договора представителями Поставщика и Заказчика составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика.

Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной по форме ТОРГ-12 (УПД), один экземпляр которой Заказчик передает Поставщику.

Все расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего условиям настоящего Договора Товара, несет Поставщик

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка продукции до склада Покупателя, а также погрузочно-разгрузочные работы.

- Срок поставки:

Начало поставки: с даты заключения договора, в течении 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки от филиала.

Окончание поставки: не позднее 30.06.2026 года.

Заместитель главного инженера

– начальник УПБиПК                                                                                       Р.А. Бакланов