Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 — 71.20.19.130. Специальная оценка условий труда на рабочих местах АО «Сахаэнерго»

Лот №80001-ПРО-ДЭК-2026-СахаЭ

Оглавление

1.	Общие сведения	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	6

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	15

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	15

Таблица 4. Требования к качеству услуг	16

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	30

4.	Приложения	30

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| СОУТ | специальная оценка условий труда |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |
| ФГИС СОУТ | Федеральная государственная информационная система учета результатов проведения СОУТ |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 — 71.20.19.130. Специальная оценка условий труда на рабочих местах АО «Сахаэнерго»

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Количество рабочих мест без учета аналогичных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Белогорский РЭС | 678890, Республика Саха (Якутия), Абыйский район, п.Белая Гора, пер.Дизельный 2/2 | 7 |
|  | Верхоянские ЭС | 678500 Республика Саха (Якутия) Верхоянский район, п.Батагай, ул.Ленина, 1 | 2 |
|  | Исполнительная дирекция | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 50 Лет Советской Армии 5А | 18 |
|  | Кобяйские ЭС | 678300, Республика Саха(Якутия), Кобяйский район, п.Сангары, ул.Ленина д.38 | 27 |
|  | Оймяконский РЭС | 678750, Республика Саха (Якутия), Оймяконский район, п. Томтор | 4 |
|  | Олекминский РЭС | 678100, Республика Саха (Якутия), г. Олекминск, пер. Мелиаторов 21а | 1 |
|  | Оленекский РЭС | 678480, Республика Саха (Якутия), Оленёкский район, п.Оленёк, ул.Босскорова, 44 | 1 |
|  | Производственный центр | 677001, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Беринга 42 | 5 |
|  | Среднеколымский РЭС | 678790, Республика Саха (Якутия), г.Среднеколымск, ул.Петрянкиных,7 | 6 |
|  | Чокурдахский РЭС | 678800, Республика Саха (Якутия), Аллайховский район, п.Чокурдах, ул.О.Кальвица,35 | 2 |
|  | Эвено-Бытантайский РЭС | 678580, Республика Саха (Якутия), Эвено- Бытантайский район, п.Батагай-Алыта, ул. Северная 14/1 | 1 |
|  | Янские ЭС | 678540, Республика Саха(Якутия), Усть-Янский район, п. Депутатский, ул.Энергетическая, 1 | 15 |
| Общее количество рабочих мест |  |  | 89 |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

Перечень рабочих мест на которых необходимо провести замеры вредных и (или) опасных производственных факторов в рамках проведения специальной оценки условий труда (далее СОУТ)

| №п/п | Структурное подразделение | Наименование рабочего места (профессии, должности) структурного подразделения в соответствии со штатным расписанием | Количество работников, занятых на данном РМ | Количество РМ, подлежащих СОУТ (всего) | Место проведения измерений факторов производственной среды и трудового процесса (рабочая зона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белогорский РЭС |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | Специалист по промышленной, пожарной безопасности и гражданской обороне | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  | Отдел энергосбыта | Главный эксперт | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  |  | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 1 | 1 | Работы на высоте. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | ДЭС п. Белая Гора | Начальник электростанции | 1 | 1 | Шум. Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц) Основное и вспомогательное оборудование ДЭС. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | ДЭС с. Оттох-Атах | Мастер электростанции | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | ДЭС с. Оттох-Атах | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 5 | 1 | Шум. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | ДЭС с. Оттох-Атах | Слесарь механосборочных работ | 1 | 1 | Шум. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции. |
| Верхоянские ЭС |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | Главный инженер | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  | Администрация | Специалист по организации и оплате труда | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
| Исполнительная дирекция |  |  |  |  |  |
|  | ПТУ | Заместитель главного инженера-начальник управления | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  | Управление энергосбытовой работы | Начальник управления | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  | Управление энергосбытовой работы. Отдел планирования и контроля доходов | Начальник отдела | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  |  | Ведущий инженер | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  |  | Инженер | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  | Управление энергосбытовой работы. Отдел балансов и учета. | Начальник отдела | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  |  | Ведущий инженер | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  |  | Инженер | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  | Управление энергосбытовой работы. Группа по работе с населением | Главный эксперт | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы на высоте. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок |
|  |  | Ведущий инженер | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы на высоте. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок |
|  | Управление организации работы с системами учета | Начальник управления | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы на высоте. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок |
|  | Отдел постановки и сопровождения программного обеспечения энергосбытовой деятельности | Начальник отдела | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  |  | Ведущий инженер | 2 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы на высоте. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок |
|  |  | Инженер | 2 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы на высоте. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок |
|  | Отдел организации работ систем учета | Начальник отдела | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы на высоте. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок |
|  |  | Ведущий специалист | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы на высоте. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок |
|  |  | Ведущий инженер | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы на высоте. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок |
|  |  | Ведущий инженер (инспекторская группа) | 2 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы на высоте. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок |
| Кобяйские ЭС |  |  |  |  |  |
|  | Производственно-технический отдел | Инженер 2 категории | 2 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  | Производственно-технический отдел | Инженер 1 категории | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  | АГЭК Сангар | Начальник электростанции | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Шум. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | АГЭК Сангар | Начальник смены электростанции | 5 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Шум. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | АГЭК Сангар | Техник по учету горюче-смазочных материалов | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы на высоте. Ароматические углеводороды. |
|  | АГЭК Сангар | Старший мастер | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Шум. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | АГЭК Сангар | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Шум. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | АГЭК Сангар | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 5 | 1 | Работы на высоте. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | АГЭК Сангар | Машинист дизельпоезда | 2 | 1 | Шум. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | АГЭК Сангар | Слесарь механосборочных работ | 2 | 1 | Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции. |
|  | АГЭК Сангар | Слесарь по ремонту технологических установок | 1 | 1 | Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции. |
|  | АГЭК Сангар | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 1 | Работы на высоте. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | АГЭК Сангар | Уборщик производственных помещений | 1 | 1 | Тяжесть трудового процесса. |
|  | Цех по ремонту и обслуживанию тепломеханического оборудования | Мастер по ремонту тепломеханического оборудования | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции. |
|  |  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 1 | Работы на высоте. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  |  | Слесарь механосборочных работ | 4 | 1 | Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции. |
|  |  | Электросварщик ручной сварки | 2 | 1 | Сварочные аэрозоли. Тяжесть трудового процесса |
|  | Цех по ремонту и обслуживанию электрооборудования и распределительных сетей | Старший мастер цеха | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  |  | Мастер по ремонту и эксплуатации распределительных сетей | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  |  | Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  |  | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 6 | 1 | Работы на высоте. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | ГМТЭС с. Арыктах | Контролер энергосбыта | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | ГДЭС с. Люксюгюн | Контролер энергосбыта | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | АДЭС с. Сеген-Кюель | Контролер энергосбыта | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | АДЭС с. Сеген-Кюель | Слесарь механосборочных работ | 1 | 1 | Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции. |
|  | АДЭС с. Себян-Кюель | Слесарь механосборочных работ | 1 | 1 | Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции. |
|  | ГМТЭС с. Ситтэ | Контролер энергосбыта | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
| Оймяконский РЭС |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  | Администрация | Инженер | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  | ДЭС Развилка | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 1 | Работы на высоте. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | ДЭС Развилка | Контролер энергосбыта | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
| Олекминский РЭС |  |  |  |  |  |
|  | Участок по ремонту электрооборудования и распределительных сетей | Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
| Оленекский РЭС |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | Инженер по горюче-смазочным материалам | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
| Производственный центр |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | Специалист по кадрам 1 категории | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  | Администрация | Специалист | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  | Администрация | Инженер | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  | Энергоучасток | Старший мастер по ремонту электрооборудования и распределительных сетей | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы на высоте. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | ДЭС Кытыл-Дюра | Контролер энергосбыта | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
| Среднеколымский РЭС |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | Специалист по промышленной, пожарной безопасности и гражданской обороне | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  | Участок по обслуживанию и ремонту РС, ТП и ДЭС | Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  |  | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 1 | Работы на высоте. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | ДЭС г. Среднеколымск | Подсобный рабочий | 1 | 1 | Тяжесть трудового процесса. Подъем, перемещение, удержание груза вручную |
|  | ДЭС Ойусардах | Слесарь механосборочных работ | 1 | 1 | Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции. |
|  | ДЭС Сылгы-Ытар | Слесарь механосборочных работ | 1 | 1 | Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции. |
| Чокурдахский РЭС |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | Специалист по промышленной, пожарной безопасности и гражданской обороне | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  | ДЭС Берелех | Слесарь механосборочных работ | 1 | 1 | Шум. Тяжесть трудового процесса. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции. |
| Эвено-Бытантайский РЭС |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | Делопроизводитель | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
| Янские ЭС |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | Специалист | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  | Котельный цех | Начальник цеха | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). |
|  |  | Старший мастер по ремонту | 1 | 1 | Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Параметры нагревающего микроклимата (температура, индекс тепловой нагрузки среды, влажность, тепловое излучение). |
|  |  | Машинист котлов водогрейных | 4 | 1 | Тяжесть трудового процесса. Параметры нагревающего микроклимата (температура, индекс тепловой нагрузки среды, влажность, тепловое излучение). Шлаки (шлак угольный молотый, строительные материалы на его основе: шлакоблоки, шлакозит; шлак, образующийся при выплавке низколегированных сталей (неволокнистая пыль) |
|  |  | Машинист котлов | 4 | 1 | Тяжесть трудового процесса. |
|  |  | Машинист - обходчик по котельному оборудованию | 4 | 1 | Тяжесть трудового процесса. Параметры нагревающего микроклимата (температура, индекс тепловой нагрузки среды, влажность, тепловое излучение). |
|  |  | Аппаратчик химводоочистки электростанции | 4 | 1 | Тяжесть трудового процесса. Щелочи, кислоты, аммиак, калий, натрий., фенолы. |
|  |  | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 5 | 1 | Тяжесть трудового процесса. Работы на высоте. Параметры нагревающего микроклимата (температура, индекс тепловой нагрузки среды, влажность, тепловое излучение). Шлаки (шлак угольный молотый, строительные материалы на его основе: шлакоблоки, шлакозит; шлак, образующийся при выплавке низколегированных сталей (неволокнистая пыль) |
|  |  | Обходчик трассы гидрозолоудаления и золоотвалов | 4 | 1 | Тяжесть трудового процесса. Шлаки (шлак угольный молотый, строительные материалы на его основе: шлакоблоки, шлакозит; шлак, образующийся при выплавке низколегированных сталей (неволокнистая пыль) |
|  |  | Токарь | 1 | 1 | Тяжесть трудового процесса. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции |
|  |  | Электрогазосварщик | 2 | 1 | Сварочные аэрозоли. Тяжесть трудового процесса |
|  |  | Огнеупорщик | 1 | 1 | Работы на высоте. Параметры нагревающего микроклимата (температура, индекс тепловой нагрузки среды, влажность, тепловое излучение). Огнеупорные материалы (шамотнографитовые огнеупоры), муллитовые (неволокнистые) огнеупоры, магнезиально-силикатные (форстеритовые) огнеупоры, муллито-кремнеземистые, не содержащие и содержащие до 5% Cr3+ |
|  | Цех по обслуживанию и ремонту модульного оборудования, электрических сетей и ТП | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 4 | 1 | Работы на высоте. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  | Автотранспортный цех | Водитель автомобиля 4 класса (НС) | 1 | 1 | Тяжесть трудового процесса |
|  | ДЭС «Сайылык» | Машинист двигателей внутреннего сгорания (ПЗ) | 1 | 1 | Шум. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции. Работы связанные с техническим обслуживанием электроустановок. |
|  |  |  | 140 | 89 |  |

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Специальная оценка условий труда на рабочих местах АО «Сахаэнерго» |  |  |

  - Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг (позиции № 1-4 Таблицы 2 «Перечень и объем оказываемых услуг»): «ОКПД2 — 71.20.19.130. Специальная оценка условий труда на рабочих местах АО «Сахаэнерго»

| № п/п | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Настоящие ТТ устанавливают объем, состав и содержание услуг по проведению СОУТ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнитель, оказывая услуги, руководствуется следующими нормативными документами: - Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; - Приказа Минтруда России от 21.11.2023 N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель оказывает услуги по СОУТ, указанные в таблице №2 настоящих ТТ, в полном объеме | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнитель оказывает услуги по СОУТ в сроки, указанные в таблице №3 настоящих ТТ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнитель проводит СОУТ с выездом на объект | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель заблаговременно направляет в адрес Заказчика письмо с предоставлением копий документов, согласно Приложению №1 ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты «АО «Сахаэнерго»» | Согласие с требованием |  |  |
|  | По прибытию в Филиал Заказчика, Исполнитель проходит инструктаж в административном здании Филиала Заказчика и получает допуск на объекты | Согласие с требованием |  |  |
|  | Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (далее соответственно - вредные и (или) опасные факторы, идентификация) включает в себя следующие этапы: - проведение процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ, Приказа Минтруда России от 21.11.2023 N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Оформление результатов идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов в отношении каждого рабочего места, подлежащего идентификации; - выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов; - сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов (далее - классификатор), содержащимся в приложении № 2 к настоящему приказу; - принятие решения о проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов; - оформление результатов идентификации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Идентификация осуществляется экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда (далее - эксперт). Результаты идентификации оформляются экспертом и утверждаются комиссией по проведению специальной оценки условий труда, формируемой в порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее - комиссия). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выявление на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов осуществляется путем изучения представляемых работодателем: - технической (эксплуатационной) документации на производственное оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте; - технологической документации, характеристик технологического процесса; - должностной инструкции и иных документов, регламентирующих обязанности работника; - проектов строительства и (или) реконструкции производственных объектов (зданий, сооружений, производственных помещений), если на рабочих местах ведутся работы по строительству и (или) реконструкции производственных объектов; - характеристик применяемых в производстве материалов и сырья (в том числе установленных по результатам токсикологической, санитарно-гигиенической и медико-биологической оценок); - деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия производственного оборудования, машин, механизмов, инструментов и приспособлений, технологических процессов, веществ, материалов, сырья установленным требованиям; - результатов, ранее проводившихся на данном рабочем месте исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов; - предложений работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (при наличии таких предложений); - результатов, полученных при осуществлении организованного на рабочих местах производственного контроля за условиями труда; - результатов, полученных при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (акт проверки, предписание, акт о случае профессионального заболевания). Указанные в настоящем пункте документация и материалы представляются работодателем при их наличии. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными классификатором, производится путем сравнения их наименований с учетом следующего: а) параметры микроклимата идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы на рабочих местах, расположенных в закрытых производственных помещениях (рабочих зонах), на которых имеется производственное оборудование, являющееся искусственным источником тепла и (или) холода (за исключением климатического оборудования, не используемого в технологическом процессе и предназначенного для создания комфортных условий труда); б) аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только на рабочих местах, на которых осуществляется добыча, обогащение, производство и использование в технологическом процессе пылящих веществ, относящихся к АПФД, а также эксплуатируется оборудование, работа на котором сопровождается выделением АПФД (пыли, содержащие природные и искусственные минеральные волокна, угольная пыль); в) виброакустические факторы идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только на рабочих местах, на которых имеется производственное оборудование, являющееся источником указанных виброакустических факторов; г) параметры световой среды идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только при выполнении прецизионных работ с величиной объектов различения менее 0,5 мм (кроме работ, допускающих масштабирование объектов различения), при наличии слепящих источников света, при проведении работ с объектами различения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением, при осуществлении подземных работ, в том числе работ по эксплуатации метрополитена; д) неионизирующие излучения идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только при наличии на рабочем месте производственного (технологического) оборудования, являющегося источником неионизирующих излучений, за исключением рабочих мест, на которых работники заняты только на персональных электронно-вычислительных машинах (персональных компьютерах) и (или) эксплуатируют аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единичные стационарные копировально-множительные аппараты, используемые периодически для нужд самой организации, иную офисную организационную технику, а также бытовую технику, не используемую в технологическом процессе производства; е) ионизирующие излучения идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только на рабочих местах, на которых осуществляются добыча, обогащение, производство и использование в технологическом процессе радиоактивных веществ и изотопов, а также при эксплуатации производственного оборудования, создающего ионизирующее излучение; ж) химический факторы идентифицируется как вредный и (или) опасный фактор только на рабочих местах при добыче, обогащении, химическом синтезе, использовании в технологическом процессе и/или химическом анализе химических веществ и смесей, выделении химических веществ в ходе технологического процесса, а также при производстве веществ биологической природы; з) биологический фактор идентифицируется как вредный и (или) опасный фактор только на рабочих местах: организаций, осуществляющих деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и (или) в замкнутых системах генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности при наличии соответствующих разрешительных документов (лицензии) на право осуществления такой деятельности; организаций, осуществляющих деятельность в области использования в замкнутых системах генно-инженерно-модифицированных организмов II степени потенциальной опасности; медицинских и иных работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность; работников, непосредственно осуществляющих ветеринарную деятельность, государственный ветеринарный надзор и (или) проводящих ветеринарно-санитарную экспертизу; работников, непосредственно осуществляющих работы по обслуживанию и ремонту относящихся к жилищно-коммунальному хозяйству канализационных сооружений и сетей, в том числе производственного оборудования на этих объектах; и) показатели тяжести трудового процесса идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только на рабочих местах, на которых работниками осуществляется выполнение обусловленных технологическим процессом (трудовой функцией) работ по поднятию и переноске грузов вручную, работ в вынужденном положении или положении "стоя", при перемещении в пространстве; к) показатели напряженности трудового процесса идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы при выполнении работ по диспетчеризации производственных процессов, в том числе конвейерного типа, на рабочих местах операторов производственного оборудования, при управлении транспортными средствами. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Недостатки услуг, предъявленные Заказчиком, Исполнитель устраняет в течение 15 дней с момента их получения Исполнителем. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Если в процессе передачи сведений о результатах проведения СОУТ, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ, и передача их во ФГИС СОУТ установлены необъективность или некачественное выполнение услуги, Исполнитель устраняет выявленные замечания без дополнительной оплаты. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Заказчик имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ в течение всего времени выполнения работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | -//- | -//- | -//- |
|  | При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений | Согласие с требованием |  |  |
|  | Испытательная лаборатория (центр) должна быть укомплектована измерительным оборудованием и приборами, прошедшими поверку и внесенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, для оценки вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных пунктами 1 - 11 и 15 - 23части 3 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ. |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя | -//- | -//- | -//- |
|  | В соответствии с Приложением №1 ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты «АО «Сахаэнерго»» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие в организации не менее пяти экспертов с сертификатом на право проведения СОУТ. Как минимум один эксперт имеет высшее образование по специальности «общая гигиена», «гигиена труда», «санитарно-гигиенические лабораторные исследования» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши (наушники)), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат работ должен соответствовать настоящим ТТ и условиям Договора | Согласие с требованием |  |  |
|  | Составление и представление на бумажном и электронном носителях отчета о проведении СОУТ, оформленного по форме, утвержденной Приказом Минтруда России от 21.11.2023 N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению", в том числе в отношении рабочих мест, на которых не идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы, включающего в себя: • сведения об организации, проводящей СОУТ, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ требованиям; • перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов; • карты СОУТ; • протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; • протокол, содержащий решение комиссии о невозможности проведения на рабочих местах исследований (испытаний) и измерений в связи с созданием угрозы для жизни работников и экспертов (при наличии такого решения); • сводную ведомость результатов проведения СОУТ; • перечень мероприятий по улучшению условий труда работников, на рабочих местах которых проводилась СОУТ; • заключения эксперта организации, проводящей СОУТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подготовка сведений о результатах проведения СОУТ, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ, и передача их во ФГИС СОУТ; | Согласие с требованием |  |  |
|  | По результатам идентификации экспертом оформляется заключение. При несовпадении наименований имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с наименованиями факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных классификатором, экспертом фиксируется в своем заключении отсутствие на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель до подписания направляет в адрес Заказчика проект по СОУТ на рассмотрение и согласование | Согласие с требованием |  |  |
|  | Передача Заказчику оформленных в установленном порядке экспертных заключений и другой документации, осуществляется Исполнителем по акту в количестве двух экземпляров на бумажном носителе и в одном экземпляре - на электронном носителе (имеющих подписи и согласования, документы предоставляются файлами, получаемыми путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF), при этом размер тома не должен превышать 50 (Мб) на каждый объект экспертизы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Составление и представление на бумажном и электронном носителях отчета о проведении СОУТ, оформленного по форме, утвержденной Приказом Минтруда России от 21.11.2023 N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению", в том числе в отношении рабочих мест, на которых не идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы, включающего в себя: • сведения об организации, проводящей СОУТ, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ требованиям; • перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов; • карты СОУТ; • протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; • протокол, содержащий решение комиссии о невозможности проведения на рабочих местах исследований (испытаний) и измерений в связи с созданием угрозы для жизни работников и экспертов (при наличии такого решения); • сводную ведомость результатов проведения СОУТ; • перечень мероприятий по улучшению условий труда работников, на рабочих местах которых проводилась СОУТ; • заключения эксперта организации, проводящей СОУТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подготовка сведений о результатах проведения СОУТ, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ, и передача их во ФГИС СОУТ; | Согласие с требованием |  |  |
|  | По результатам идентификации экспертом оформляется заключение. При несовпадении наименований имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с наименованиями факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных классификатором, экспертом фиксируется в своем заключении отсутствие на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уведомление Заказчика о регистрации сведений в ФГИС СОУТ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя | -//- | -//- | -//- |
|  | За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнитель несет ответственность за качество оказания услуг в соответствии с нормативными правовыми, нормативно-техническими документами Ростехнадзора, ПТБ, ПОТ, ППБ и ПТЭ электрических станций и сетей. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнитель несет ответственность за достоверность и объективность предоставленной документации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора | -//- | -//- | -//- |
|  | В соответствии с Приложением №1 ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты «АО «Сахаэнерго»» | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложения

Приложение № 1: ИСМ РГ-00-017.03-23 Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты «АО «Сахаэнерго».

Приложение № 2: Требования к Участнику закупки