Техническое задание

на выполнение работ  по ремонту системы видеонаблюдения на территории автотранспортного подразделения УФПС Свердловской области,  по адресу:

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 89 а.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| Термины и сокращения | Описание |
| --- | --- |
| Заказчик, | АО «Почта России» |
| УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором. |
| СОТ | Cистема охранного телевидения |
| КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |

2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

2.1. Выполнение работ  по ремонту системы видеонаблюдения на территории автотранспортного подразделения УФПС Свердловской области,  по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 89 а.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Выполнение ремонта СОТ проводится на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»

3.2. Ремонт СОТ на объекте УФПС Свердловской области производиться с целью обеспечения его безопасности и антитеррористической защищенности, защиты людей и имущества от криминальных угроз, профилактики правонарушений.

3.3. Подрядчик производит ремонтные работы на основании технического задания и при необходимости, визуального осмотра объекта.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 8 (восьми) рабочих дней с момента подписания Договора.

4.2. Место выполнения работ: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 89а

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1. Перечень ремонтных и пусконаладочных работ

| № | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж камеры | шт. | 1 |
| 2 | Установка камеры | шт. | 1 |
| 7 | Пусконаладочные работы | усл. ед. | 1 |

5.2. Требования к выполнению работ

Ремонтные работы Подрядчик выполняет из поставляемого им оборудования и материалов в соответствии техническим заданием, а также в соответствии с технической документацией заводов-изготовителей на устанавливаемое оборудование.

Доставка, подготовка к ремонту (электротехнические работы до щитка) и ремонт выполняются силами и за счет Подрядчика.

Оборудование должно быть новым (оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Применяемые материалы и оборудование должны обеспечивать требуемые свойства и показатели в соответствии с технической документацией.

Прокладка кабелей и проводов системы и подсистемы энергоснабжения должна осуществляться по возможности скрытым способом, а также с использованием соответствующих закладных элементов, допускающих последующую замену отказавших коммуникаций.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

Подрядчик должен выполнять правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, соблюдать правила по охране труда, соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами РФ.

По окончании работ Подрядчик восстанавливает потолки, отделку помещений, осветительное и инженерное оборудование, конструкции, которые были временно демонтированы, перемещены или повреждены в процессе монтажа оборудования.

Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество и безопасность.

Подрядчик после производства ремонтных работ и проведения индивидуальных испытаний (настройки, регулировки, юстировки) оборудования обязан выполнить пусконаладочные работы в соответствии с техническими описаниями, инструкциями, Правил эксплуатации электроустановок.

Производство пусконаладочных работ осуществить в три этапа:

- подготовительные работы;

- наладочные работы;

- комплексная наладка оборудования и технических средств.

Пусконаладочные работы считать законченными после получения предусмотренных в РД параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу оборудования.

5.3. Требования к структуре и функционированию СОТ.

## Требования Заказчика к СОТ представлены с учетом положений –
ГОСТ Р 51558-2014.

### Перед началом работы Исполнитель совместно с представителем Заказчика производит обследования объекта и определяет перечень демонтируемых камер.

### Исполнитель присваивает новым камерам (устанавливаемым) IP адреса демонтируемых камер.

### После установки камер Исполнитель проводит пуска-наладочные работы, которые включают:

### - прохождение сигнала от видеокамеры на видеорегистратор;

### - настройку угла обзора видеокамеры;

### - переобжатия контактов (0при необходимости).

По окончанию работы Исполнитель передает подрядчику логины и пароли от установленных камер, отдельным списком на бумажном носители и в электронной форме.

5.4. Перечень товара, используемого при выполнении работ.

| № | Наименование товара, (материала, оборудования) | Ед. измерения | Количество | Характеристика (описание) товара | Параметры соответствия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование, ед. изм. параметра | Значение параметра |
| 1 | IP-видеокамера корпусная уличная | шт | 35 | - питание через стандартную витую пару в сети Ethernet PoE - рабочий диапазон температур -50 … 60 °С - фокусное расстояние объектива 2,7-13,5 мм - тип матрицы: 1/3” - тип объектива моторизированный | - разрешающая способность, Mpix. | не менее 4 |
|  |  |  |  |  | - частота кадров при максимальном разрешении, к\с | не менее 25 |
|  |  |  |  |  | - ИК подсветка, м | не менее 50 м |

6.ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству работ

6.1.1. Подрядчику при выполнении работ необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:

- ГОСТ Р 52551-2016 Системы охраны и безопасности. Термины 
и определения;

- ГОСТ Р 53704-2009. Системы безопасности комплексные 
и интегрированные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52907-2008 Источник электропитания радиоэлектронной аппаратуры;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

- Термины и определения в настоящем Техническом задании приняты 
в соответствии с ГОСТ Р 52551-2016.

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»

6.2. Условия выполнения работ

6.2.1. Работы должны выполняться в рабочее время с 8-00 часов до 17-00 часов и в рабочие дни, кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Устанавливаемое оборудование должно быть безопасным для лиц, соблюдающих правила его эксплуатации;

6.3.2. Устанавливаемое оборудование должно быть безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения;

6.3.3. Устанавливаемое оборудование по безопасности должно отвечать требованиям соответствующих ГОСТ и других действующих нормативных документов.

6.4. Требования к конфиденциальности

6.4. Конфиденциальной информацией признается информация, касающаяся предмета договора, хода выполнения работ и полученных результатов.

6.5. Требования к сдаче-приемке работ

6.5.1. При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

- Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2.

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

- Счет-фактура (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС).

- Акт о возмещении затрат.

- Расчет к Акту о возмещении затрат.

- техническая документация на смонтированное при выполнении работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация);

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

  - Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не применимо