- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОКПД2 27.90 Поставка продукции ДКС для выполнения работ на объектах

- Саяно-Шушенского филиала

- (Лот №_______-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 27.90 Поставка продукции ДКС для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала (далее продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходных договоров:

№1310-109-2025/67-11-1 от 25.02.2025 «Монтаж и наладка оборудования электроснабжения трамвайной линии и собственных нужд хозблока ОРУ-500 Саяно-Шушенской ГЭС» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»);

№1530-37-2024 от 08.08.24 «Выполнение работ по созданию инженерно- технических средств охраны на объекте Якутская ГРЭС-2 (2-я очередь) в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Партия 1. Поставка Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки |  |  |  |
| 1.1 | Анкер стандартный с болтом М8 СМ430850 ДКС | шт | 135 |
| 1.2 | Анкер стандартный со шпилькой М10 CM441060 ДКС | шт | 45 |
| 1.3 | Винт для электрического соединения М5 СМ030508 ДКС | шт | 33 |
| 1.4 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 DIN 603 СМ100600 ДКС | шт | 72 |
| 1.5 | Винт с кресообразным шлицем М6х10 СМ010610 ДКС | шт | 237 |
| 1.6 | Гайка с насечкой М5 DIN 6923 CM100500 ДКС | шт | 16 |
| 1.7 | Двустенная труба ПНД гибкая д. 110 с протяжкой 121911 ДКС | м | 54 |
| 1.8 | Двустенная труба ПНД гибкая д. 63 с протяжкой 121963 ДКС | м | 25 |
| 1.9 | Держатель крышки, цинк-ламельный 38500ZL ДКС | шт | 17 |
| 1.10 | Держатель оцинкованный двусторонний, д.63 53362 ДКС | шт | 20 |
| 1.11 | Держатель оцинкованный односторонний д. 25 мм под крепеж М6 53334 ДКС | шт | 610 |
| 1.12 | Консоль потолочная ВВА осн. 100 мм, горячеоцинкованная | шт | 100 |
| 1.13 | Коробка распределительная 80х80х40 мм IP44 с кабельными вводами 53700 ДКС | шт | 20 |
| 1.14 | Крепление полосы заземления ДЗ 50 NE1002 ДКС | шт | 135 |
| 1.15 | Крышка на лоток с заземлением осн. 200 L3000 толщ. 1,00 мм, горячеоцинкованная 3552410HDZ ДКС | шт | 17 |
| 1.16 | Лоток перфорированный 200х100 L 3000 толщ 1,0 мм, горячеоцинкованный 3534310HDZ ДКС | шт | 17 |
| 1.17 | Металлорукав DN 20 мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5 мм. Цвет черный 6071R-020 ДКС | м | 305 |
| 1.18 | Металлорукав DN 50 мм в герметичной ПВХ изоляции Dвн 50,5, Dнар 57,0. Цвет черный 6071R-050N ДКС | м | 10 |
| 1.19 | Перегородка SEP L3000, H100, горячеоцинкованная 36510HDZ ДКС | шт | 17 |
| 1.20 | Пластина крепежная GTO 37301 ДКС | шт | 16 |
| 1.21 | Саморез 4х35 с дюбелем С6 СМ06520 ДКС | шт | 20 |
| 1.22 | Скоба ТМ 200 для вертикального монтажа осн. 200 мм ,горячеоцинкованная BMM1020HDZ ДКС | шт | 36 |
| 1.23 | Соединительная накладка CGB 37354 ДКС | шт | 8 |
| 1.24 | Соединительная накладка CGC 37394 ДКС | шт | 8 |
| 1.25 | Стандартный анкер со шпилькой М10 СМ441060 ДКС | шт | 72 |
| 1.26 | Усиленный анкер М10х75 CM481075 ДКС | шт | 100 |
| 1.27 | Шкаф навесной ST с м/п 400х600х400 (ШхВхГ) R5ST0644 ДКС | шт | 1 |
| Партия 2. Поставка на Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Якутск |  |  |  |
| 2.1 | Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная с силиконовым уплотнителем, tмон. И tэксп. = -60, IP66/IP67, RAL9006, 178х155х74мм. ; 653S04; Компания "DKC" | шт | 339 |
| 2.2 | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 300/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтаж, горячеоцинкованный; 36704KHDZ; Компания "DKC" | шт | 1 |
| 2.3 | Крышка на угол вертикальный внутренний CS 90, шириной 300мм, горячеоцинкованная; 38205HDZ (38205KHDZ); ДКС | шт | 1 |
| 2.4 | Перегородка SEP для угла вертикального внутреннего CS 90, H100, горячеоцинкованная; SSC91000KHDZ; ДКС | шт | 1 |
| 2.5 | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 300/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный; 36824KHDZ; Компания "DKC" | шт | 1 |
| 2.6 | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.300, горячеоцинкованная; 38245HDZ (38245KHDZ); Компания "DKC" | шт | 1 |
| 2.7 | Перегородка SEP для угла CD 90 H100, в комплекте с крепежными элементами и необходимыми для монтажа, г/о; SSD91000KHDZ; Компания "DKC" | шт | 1 |
| 2.8 | Лоток 300х100 L 2000 толщ. 1,0 мм, горячеоцинкованный; 3511410HDZ; Компания "DKC" | шт | 1 |
| 2.9 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, горячеоцинкованная; CM010610HDZ; Компания "DKC" | шт | 6483 |
| 2.10 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923, горячеоцинкованная; CM100600HDZ; Компания "DKC" | шт | 7975 |
| 2.11 | Винт для электрического соединения М5, горячеоцинкованный; CM030508HDZ; Компания "DKC" | шт | 14 |
| 2.12 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М5, горячеоцинкованная; CM100500HDZ; Компания "DKC" | шт | 14 |
| 2.13 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20, горячеоцинкованный; CM010620HDZ; Компания "DKC" | шт | 1016 |
| 2.14 | Шайба М6 кузовная DIN9021, горячеоцинкованная; CM120600HDZ; Компания "DKC" | шт | 7037 |
| 2.15 | Крышка на лоток с заземлением осн. 300 L 2000 толщ. 1,0 мм, горячеоцинкованная; 3551510HDZ; Компания "DKC" | шт | 1 |
| 2.16 | Монтажная пластина из оцинкованной стали 254х210 мм, для коробок 294х244; 653015 ; ДКС | шт | 42 |
| 2.17 | Дин-рейка для горизонтальной установки в коробки 294х244 мм; 653025H; ДКС | шт | 42 |
| 2.18 | Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.50 мм с протяжкой, SN13, 500H, в бухте 100 м, цвет черный; 121950А; ДКС | м | 62 |
| 2.19 | Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.75 мм с протяжкой, SN13, 500H, в бухте 100 м, цвет черный; 121975А100; ДКС | м | 203 |
| 2.20 | Смотровой переходной колодец с крышкой для двустенных труб, 335х240х255 мм; 025002; ДКС | шт | 1 |
| 2.21 | H-образное крепление к вертикальной двутавровой балке, 200 мм, горячеоцинкованное; BMH4020HDZ; DKC | шт | 72 |
| 2.22 | П-образный профиль PSM, L3000, толщ 2,5 мм, горячеоцинкованный; BPM2930HDZ; DKC | шт | 48 |
| 2.23 | Лоток 100х300х4000, 1,2 мм, горячеоцинкованный; SNN40130HDZ; DKC | шт | 75 |
| 2.24 | Перегородка SEP L3000 H100; 36510HDZ; DKC | шт | 300 |
| 2.25 | Крышка на лоток с заземлением осн.300 L 2000, толщина 1,2 мм, горячеоцинкованная; 3551512HDZ; DKC | шт | 150 |
| 2.26 | Стандартный анкер с болтом М10; CM431060; DKC | шт | 80 |
| 2.27 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20, горячеоцинкованный; CM010620HDZ; DKC | шт | 160 |
| 2.28 | Консоль одиночная, 41х21, осн.300 мм, горячеоцинкованная; BBP2130HDZ; DKC | шт | 72 |
| 2.29 | Шайба для соединения проволочного лотка (в соединении с винтом М6х20) горячеоцинкованная; CM170600HDZ; DKC | шт | 144 |
| 2.30 | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30; CM041030; DKC | шт | 144 |
| 2.31 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10, горячеоцинкованная; CM101000HDZ; DKC | шт | 144 |
| 2.32 | Угол вертикальный внешний 90 градусов 100х300, 1,2 мм, горячий цинк, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа; SON1030KHDZ; DKC | шт | 18 |
| 2.33 | Крышка на угол вертикальный внешний 90 градусов 100х300, 1,2 мм, горячий цинк, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа; SKON1030KHDZ; DKC | шт | 18 |
| 2.34 | Угол горизонтальный 90 градусов 100х300, 1,2 мм, горячий цинк, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа; SDN1030KHDZ; DKC | шт | 12 |
| 2.35 | Крышка на угол горизонтальный 90 градусов 100х300, 1,2 мм, горячий цинк, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа; SKDN300KHDZ; DKC | шт | 12 |
| 2.36 | Лоток неперфорированный 200х100, L=4000, 1.2мм, горячеоцинкованное; SNN40120HDZ; DKC | шт | 2 |
| 2.37 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, горячеоцинкованная; CM010610HDZ; DKC | шт | 21 |
| 2.38 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923, горячеоцинкованная; CM100600HDZ; DKC | шт | 5 |
| 2.39 | Крышка на лоток с заземлением осн.200 L 2000, толщина 1,2 мм, горячеоцинкованная; 3551512HDZ; DKC | шт | 4 |
| 2.40 | Усиленная консоль 200 мм, горячеоцинкованная; BBH6020HDZ; DKC | шт | 8 |
| 2.41 | Стандартный анкер с болтом М10; CM431060; DKC | шт | 16 |
| 2.42 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20, горячеоцинкованный; CM010620HDZ; DKC | шт | 16 |
| 2.43 | Шпилька М8х2000; CM200802; DKC | шт | 153 |
| 2.44 | Гайка с насечкой М8 DIN 6923, горячеоцинкованная; CM100800HDZ; DKC | шт | 864 |
| 2.45 | Клемма проходная, винтовой зажим, 4 точки подключения, 2.5 кв. мм, серая; TUR-2,5-QUATTRO (TUR-2,5R); DKC | шт | 2 |
| 2.46 | Усиленный анкер со шпилькой М8; CM470850; ДКС | шт | 912 |
| 2.47 | Стяжка стальная 4,6х300; 27406; ДКС | шт | 1140 |
| 2.48 | Монтажная пластина из оцинкованной стали 206х172 мм, для коробок 239х202 мм; 653014; ДКС | шт | 297 |
| 2.49 | Дин-рейка для диагональной установки в коробки 239х202 мм; 653024; ДКС | шт | 297 |
| 2.50 | Z-образный профиль 50х50х50, L 1500, толщиной 2,5 мм, BPM3530HDZ; DKC | шт | 152 |
| 2.51 | Перегородка SEP L3000 H50, горячеоцинкованная; 3648HDZ; DKC | шт | 1201 |
| 2.52 | Z-образный профиль 50х50х50, L 1000, толщиной 2,5 мм, BPM3530HDZ; BPM3510HDZ; DKC | шт | 300 |
| 2.53 | Винт с гладкой головкой и квадратными подголовником М6х25; СМ010625; ДКС | шт | 118 |
| 2.54 | Крышка на лоток с заземлением осн. 50 L2000 толщ, 1,2 мм, горячеоцинкованная; 3551012HDZ; DKC | шт | 12 |
| 2.55 | Компьютерная розетка RJ-45 кат. 5Е (экранированная), Viva, 1 мод, белая (код 45047); 45047; ДКС | шт | 3 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - Партия 1. ОКПД2 27.90 Поставка продукции ДКС для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала | С даты подписания договора | В течение 45 календарных дней с даты подписания договора |
| 2. | Партия 2. ОКПД2 27.90 Поставка продукции ДКС для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала | С даты подписания договора | В течение 45 календарных дней с даты подписания договора |

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции №1.1-1.27. Таблицы 2.1): Материалы предназначенные для выполнения работ по монтажу и наладке оборудования электроснабжения трамвайной линии и собственных нужд хозблока ОРУ-500 Саяно-Шушенской ГЭС» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| Партия 1. Поставка Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки (СШГЭС) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анкер стандартный с болтом | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | СМ430850 |  |  |
|  |  | Резьба | М8 |  |  |
|  |  | Длинна | 60мм |  |  |
|  |  | Крепление | болтовое |  |  |
|  |  | Покрытие | цинк |  |  |
| 1.2 | Анкер стандартный со шпилькой | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | CM441060 |  |  |
|  |  | Резьба | М10 |  |  |
|  |  | Длина | 90мм |  |  |
|  |  | Крепление | гайка |  |  |
|  |  | Покрытие | цинк |  |  |
| 1.3 | Винт для электрического соединения | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | СМ030508 |  |  |
|  |  | Резьба | М5 |  |  |
|  |  | Покрытие | цинк |  |  |
| 1.4 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником | Производитель | ДКС | 7802-81 |  |
|  |  | Артикул | СМ100600 |  |  |
|  |  | Резьба | М6 |  |  |
|  |  | Длина | 16мм |  |  |
|  |  | DIN | 603 |  |  |
| 1.5 | Винт с крестообразным шлицем | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | СМ010610 |  |  |
|  |  | Резьба | М6 |  |  |
|  |  | Длина | 10мм |  |  |
| 1.6 | Гайка с насечкой | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | CM100500 |  |  |
|  |  | Резьба | М5 |  |  |
|  |  | DIN | 6923 |  |  |
| 1.7 | Двустенная труба ПНД гибкая | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 121911 |  |  |
|  |  | Диаметр | 110мм |  |  |
|  |  | материал | пластик |  |  |
|  |  | цвет | красный |  |  |
|  |  | Форма | Снаружи гофрированная, внутри гладкая |  |  |
|  |  | Наличие протяжки | да |  |  |
| 1.8 | Двустенная труба ПНД гибкая | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 121963 |  |  |
|  |  | Диаметр | 63мм |  |  |
|  |  | Материал | пластик |  |  |
|  |  | Цвет | красный |  |  |
|  |  | Форма | Снаружи гофрированная, внутри гладкая |  |  |
|  |  | Наличие протяжки | да |  |  |
| 1.9 | Держатель крышки, цинк-ламельный | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 38500ZL |  |  |
|  |  | Материал | сталь |  |  |
|  |  | Покрытие поверхности | Непрерывное гальваническое цинк-алюминиевое покрытие |  |  |
|  |  | Толщина материала | 1,2мм |  |  |
| 1.10 | Держатель оцинкованный | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 53362 |  |  |
|  |  | Диаметр | 63мм |  |  |
|  |  | Модель/ исполнение | двухлапковый/двусторонний |  |  |
| 1.11 | Держатель оцинкованный односторонний | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 53334 |  |  |
|  |  | Диаметр | 25мм |  |  |
|  |  | Крепеж | М6 |  |  |
|  |  | Модель/ исполнение | однолапковый/односторонний |  |  |
| 1.12 | Консоль потолочная ВВА | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Материал | Горячий цинк |  |  |
|  |  | Модель/исполнение | С-образный кронштейн |  |  |
|  |  | назначение | Для лотков шириной 100мм |  |  |
| 1.13 | Коробка распределительная | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 53700 |  |  |
|  |  | Материал | пластик |  |  |
|  |  | Форма | квадрат |  |  |
|  |  | Глубина | 45мм |  |  |
|  |  | Ширина | 84мм |  |  |
|  |  | Длинна | 84мм |  |  |
|  |  | Количество вводов | 6 |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP44 |  |  |
| 1.14 | Крепление полосы заземления | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | NE1002 |  |  |
|  |  | Ширина проводника | 50мм |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
| 1.15 | Крышка на лоток с заземлением | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 3552410HDZ |  |  |
|  |  | Толщина | 1 мм |  |  |
|  |  | Длинна | 3000мм |  |  |
|  |  | Ширина | 200мм |  |  |
|  |  | Тип крепления | защелкивание |  |  |
|  |  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
| 1.16 | Лоток перфорированный | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 3534310HDZ |  |  |
|  |  | Толщина | 1 мм |  |  |
|  |  | Длинна | 3000мм |  |  |
|  |  | Ширина | 200мм |  |  |
|  |  | Высота | 100мм |  |  |
|  |  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
| 1.17 | Металлорукав в герметичной ПВХ изоляции | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 6071R-020 |  |  |
|  |  | Диаметр наруж. | 25,5 мм |  |  |
|  |  | Диаметр внутр. | 20,5мм |  |  |
|  |  | Диаметр номинальный | 20мм |  |  |
|  |  | Цвет | черный |  |  |
| 1.18 | Металлорукав в герметичной ПВХ изоляции | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 6071R-050N |  |  |
|  |  | Диаметр наруж. | 57мм |  |  |
|  |  | Диаметр внутр. | 50,5мм |  |  |
|  |  | Диаметр номинальный | 50мм |  |  |
|  |  | Цвет | черный |  |  |
| 1.19 | Перегородка SEP | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 36510HDZ |  |  |
|  |  | Длинна | 3000 мм |  |  |
|  |  | Высота | 100мм |  |  |
|  |  | Покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |
| 1.20 | Пластина крепежная | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | маркировка | GTO |  |  |
|  |  | Артикул | 37301 |  |  |
|  |  | Длинна | 65мм |  |  |
|  |  | Ширина | 45мм |  |  |
|  |  | Для лотка высотой | 50мм |  |  |
|  |  | Тип соединения | Винтовой разъем |  |  |
|  |  | Исполнение | Соединительная накладка на стык основания лотка |  |  |
| 1.21 | Саморез с дюбелем | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | СМ06520 |  |  |
|  |  | Размер | 4х35мм |  |  |
|  |  | Резьба | 6мм |  |  |
|  |  | Покрытие | Гальваническое/электролит. цинковое покрытие |  |  |
| 1.22 | Скоба | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Маркировка | ТМ 200 |  |  |
|  |  | Артикул | BMM1020HDZ |  |  |
|  |  | Исполнение | Подвесной кронштейн для вертикального монтажа |  |  |
|  |  | Для лотка шириной | 200мм |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |
| 1.23 | Соединительная накладка | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | маркировка | CGB |  |  |
|  |  | Артикул | 37354 |  |  |
|  |  | Исполнение | Стыковая пластина |  |  |
|  |  | Для лотка шириной | 200мм |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
| 1.24 | Соединительная накладка | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | маркировка | CGС |  |  |
|  |  | Артикул | 37394 |  |  |
|  |  | Исполнение | Соединительная накладка для крышки лотка |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
| 1.25 | Стандартный анкер со шпилькой | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | СМ441060 |  |  |
|  |  | Резьба | М10 |  |  |
|  |  | Длинна | 90мм |  |  |
|  |  | Защитное покрытие | Гальваническое/электролит. цинковое покрытие |  |  |
| 1.26 | Усиленный анкер | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | CM481075 |  |  |
|  |  | Резьба | М10 |  |  |
|  |  | Длинна | 75мм |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
| 1.27 | Шкаф навесной | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | R5ST0644 |  |  |
|  |  | Степень защиты IP | IP66 |  |  |
|  |  | Высота | 600мм |  |  |
|  |  | Глубина | 400мм |  |  |
|  |  | Ширина | 400мм |  |  |
|  |  | Наличие монтажной панели | да |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, дом 103. |  |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-961-740-00-40 |  |  |  |  |
| 2.4. | Продукция, поставляемая согласно техническим требованиям, должна быть доставлена одной партией и отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. |  |  |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1. | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке; инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt. |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |
| Наименование продукции (позиции №2.1.-2.55. Таблицы 2.1): Партия 2. Материалы предназначенные для выполнения работ по созданию инженерно- технических средств охраны на объекте Якутская ГРЭС-2 (2-я очередь) в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Коробка ответвительная алюминиевая | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 653S04 |  |  |
|  |  | Уплотнитель | Силиконовый |  |  |
|  |  | Материал | Алюминий |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP67 |  |  |
|  |  | Цвет | RAL9006 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | 239х202х85 |  |  |
| 2.2 | Угол вертикальный внутр. | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 36704KHDZ |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
|  |  | В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | Да |  |  |
|  |  | Толщина материала, мм | 0,8 |  |  |
| 2.3 | Крышка на угол вертикальный внутренний | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 38205HDZ (38205KHDZ) |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 300 |  |  |
|  |  | Тип крепления | Защелкивание |  |  |
| 2.4 | Перегородка SEP для угла вертикального внутреннего | Производитель | ДКС | 7802-81 |  |
|  |  | Артикул | SSC91000KHDZ |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
|  |  | Тип крепления | Винтовой (-ое) |  |  |
|  |  | Высота, мм | 100 |  |  |
|  |  | Длина, мм | 310 |  |  |
| 2.5 | Угол вертикальный внеш. в комплекте с крепежными элементами | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 36824KHDZ |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
|  |  | В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | Да |  |  |
|  |  | Толщина материала, мм | 0,8 |  |  |
|  |  | Изменение направления | Вертикально ниспадающий (внешний) |  |  |
| 2.6 | Крышка на угол вертикальный внеш. | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 38245HDZ (38245KHDZ) |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 300 |  |  |
|  |  | Тип крепления | Защелкивание |  |  |
|  |  | Отклонение (угол) | 90 |  |  |
| 2.7 | Перегородка для угла, в комплекте с крепежными элементами. | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | SSD91000KHDZ |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | Тип крепления | Винтовой (-ое) |  |  |
|  |  | Высота перегородки, мм | 100 |  |  |
|  |  | Длина, мм | 310 |  |  |
| 2.8 | Лоток | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 3511410HDZ |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованный |  |  |
|  |  | Высота, мм | 100 |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 300 |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 1,0 |  |  |
| 2.9 | Винт с крестообразным шлицем | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | CM010610HDZ |  |  |
|  |  | Длина, мм | 10 |  |  |
|  |  | Метрический размер | М6 |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | С крестообразным шлицем | Да |  |  |
| 2.10 | Гайка с насечкой | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | CM100600HDZ |  |  |
|  |  | Метрический размер | М6 |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | DIN | 6923 |  |  |
|  |  | С насечкой | Да |  |  |
| 2.11 | Винт для электрического соединения | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | Метрический размер | М5 |  |  |
|  |  | Длина, мм | 8 |  |  |
|  |  | Для электрического соединения | Да |  |  |
| 2.12 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | CM100500HDZ |  |  |
|  |  | Метрический размер | М5 |  |  |
|  |  | Самоконтрящ-ся (с защитой от саморазвинчивания) | Да |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
| 2.13 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | CM010620HDZ |  |  |
|  |  | Метрический размер | М6 |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | Длина, мм | 20 |  |  |
|  |  | С гладкой головкой и квадратным подголовником | Да |  |  |
| 2.14 | Шайба кузовная | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Метрический размер | М6 |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | DIN | 9021 |  |  |
| 2.15 | Крышка на лоток с заземлением | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 3551510HDZ |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 1,0 |  |  |
|  |  | Длина, мм | 2000 |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 300 |  |  |
| 2.16 | Монтажная пластина из оцинкованной стали | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 653015 |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 210 |  |  |
|  |  | Материал | Оцинкованная сталь |  |  |
|  |  | Высота, мм | 254 |  |  |
|  |  | Комплект | Винты и забивные втулки (4 компл.) |  |  |
|  |  | Тип продукции | Монтажная пластина для коробок; подходит для коробок 294х244 мм. |  |  |
| 2.17 | Дин-рейка | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 653025H |  |  |
|  |  | Материал | Оцинкованная сталь |  |  |
|  |  | Длина, мм | 288 |  |  |
| 2.18 | Двустенная труба ПНД гибкая | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 121950А |  |  |
|  |  | Материал | ПНД (полиэтилен низкого давления) |  |  |
|  |  | Цвет | Черный |  |  |
|  |  | Сопротивление сжатию | 500 Н |  |  |
|  |  | Диаметр наружний | 50 мм |  |  |
| 2.19 | Двустенная труба ПНД гибкая | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 121975А100 |  |  |
|  |  | Материал | ПНД (полиэтилен низкого давления) |  |  |
|  |  | Цвет | Черный |  |  |
|  |  | Диаметр наружний | 75 мм |  |  |
|  |  | Сопротивление сжатию | 500 Н |  |  |
| 2.20 | Смотровой переходной колодец | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 025002 |  |  |
|  |  | Материал | Полипропилен |  |  |
|  |  | Длина | 335 мм |  |  |
|  |  | Ширина номинальная | 240 мм |  |  |
|  |  | Высота номинальная | 255 мм |  |  |
|  |  | Степень защиты, IP | IP65 |  |  |
| 2.21 | H-образное крепление к вертикальной двутавровой балке | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | BMH4020HDZ |  |  |
|  |  | Максимальная ширина балки | 300 мм |  |  |
|  |  | Материал | Сталь горячеоцинкованная погружением |  |  |
|  |  | Габариты (ДхШхВ, мм) | 400х41х282 |  |  |
|  |  | Толщина листовой стали, мм | 2,5 |  |  |
| 2.22 | П-образный профиль | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | BPM2930HDZ |  |  |
|  |  | Длина, мм | 3000 |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 50 |  |  |
|  |  | Высота, мм | 29 |  |  |
|  |  | Толщина листовой стали, мм | 2,5 |  |  |
|  |  | Материал | Сталь горячеоцинкованная погружением |  |  |
| 2.23 | Лоток | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | SNN40130HDZ |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованный |  |  |
|  |  | Высота, мм | 100 |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 300 |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 1,2 |  |  |
| 2.24 | Перегородка | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | Тип крепления | Винтовой (-ое) |  |  |
|  |  | Высота перегородки, мм | 100 |  |  |
|  |  | Длина, мм | 3000 |  |  |
| 2.25 | Крышка на лоток с заземлением | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 3551512HDZ |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 1,2 |  |  |
|  |  | Длина, мм | 2000 |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 300 |  |  |
| 2.26 | Стандартный анкер | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | CM431060 |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Гальваническое/электролит. цинковое покрытие |  |  |
|  |  | Метрический размер резьбы (М..) | 10 |  |  |
|  |  | Длина, мм | 80 |  |  |
| 2.27 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | CM010620HDZ |  |  |
|  |  | Метрический размер | М6 |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | Длина, мм | 20 |  |  |
|  |  | С гладкой головкой и квадратным подголовником | Да |  |  |
| 2.28 | Консоль одиночная | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | BBP2130HDZ |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |
|  |  | Длина, мм | 350 |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Несущая способность, кН | 2.6 |  |  |
| 2.29 | Шайба для соединения проволочного лотка | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | CM170600HDZ |  |  |
|  |  | Подходит для болтов с метрическим размером (М.) | 6 |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |
| 2.30 | Винт для крепления к С-образному профилию | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | CM041030 |  |  |
|  |  | Метрический размер | М10 |  |  |
|  |  | Материал | Сталь, горячеочинкованная |  |  |
|  |  | Длина, мм | 30 |  |  |
|  |  | Ширина головки, мм | 34 |  |  |
|  |  | Подходит для крепления монтажной рейки/ шины | Да |  |  |
| 2.31 | Гайка с насечкой | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | CM101000HDZ |  |  |
|  |  | Метрический размер | М10 |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованный |  |  |
|  |  | С насечкой, препятствующей откручиванию | Да |  |  |
| 2.32 | Угол вертикальный внешний | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | SON1030KHDZ |  |  |
|  |  | Высота кабельного лотка, мм | 100 |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |
|  |  | Изменение направления | Вертикально ниспадающий (внешний) |  |  |
|  |  | Исполнение изгиба | Плавный изгиб |  |  |
|  |  | Ширина кабельного лотка, мм | 300 |  |  |
| 2.33 | Крышка на угол вертикальный внешний | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | SKON1030KHDZ |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 300 |  |  |
|  |  | Изменение направления | Вертикально ниспадающий (внешний) |  |  |
|  |  | Вид/ марка материала | Сталь |  |  |
|  |  | Тип крепления | Привинчивание |  |  |
|  |  | Толщина | 1,2 мм |  |  |
| 2.34 | Угол горизонтальный | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | SDN1030KHDZ |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
|  |  | С крепежными элементами и соединительными пластинами | Да |  |  |
|  |  | Подходит для лотка высотой, мм | 100 |  |  |
|  |  | Подходит для лотка шириной, мм | 300 |  |  |
| 2.35 | Крышка на угол горизонтальный | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | SKDN300KHDZ |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованный |  |  |
|  |  | Тип крепления | Защелкивание |  |  |
|  |  | Тип аксессуара | Крышка на угол горизонтальный 90 градусов |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 300 |  |  |
| 2.36 | Лоток неперфорированный | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | SNN40120HDZ |  |  |
|  |  | ШиринахВысота, мм | 200х100 |  |  |
|  |  | Модель/исполнение | С интегрированным соединит. разъемом |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |
| 2.37 | Винт с крестообразным шлицем | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | CM010610HDZ |  |  |
|  |  | Длина, мм | 10 |  |  |
|  |  | Метрический размер | М6 |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | С крестообразным шлицем | Да |  |  |
| 2.38 | Гайка с насечкой | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Метрический размер | М6 |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | DIN | 6923 |  |  |
|  |  | С насечкой | Да |  |  |
| 2.39 | Крышка на лоток с заземлением | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 53700 |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 1,2 |  |  |
|  |  | Длина, мм | 2000 |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 200 |  |  |
| 2.40 | Усиленная консоль | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | BBH6020HDZ |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |
|  |  | Длина, мм | 231 |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Несущая способность, кН | 3.7 |  |  |
| 2.41 | Стандартный анкер с болтом | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | CM431060 |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Гальваническое/электролит. цинковое покрытие |  |  |
|  |  | Метрический размер резьбы (М..) | 10 |  |  |
|  |  | Длина, мм | 80 |  |  |
| 2.42 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | CM010620HDZ |  |  |
|  |  | Метрический размер | М6 |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | Длина, мм | 20 |  |  |
|  |  | С гладкой головкой и квадратным подголовником | Да |  |  |
| 2.43 | Шпилька | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | CM200802 |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | Метрический размер резьбы | М8 |  |  |
|  |  | Длина, мм | 2000 |  |  |
| 2.44 | Гайка с насечкой | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | CM100800HDZ |  |  |
|  |  | Метрический размер | М8 |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованный |  |  |
|  |  | Самоконтрящиеся (с защитой от саморазвинчивания) | Да |  |  |
| 2.45 | Клемма проходная | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | TUR-2,5-QUATTRO (TUR-2,5R) |  |  |
|  |  | Цвет | Серый |  |  |
|  |  | Тип электрического соединения | Винтовое |  |  |
|  |  | Количество зажимов | 4 |  |  |
|  |  | Поперечное сечение подключаемого. тонкопроволочного провода с наконечником, мм² | 2,5 |  |  |
|  |  | Тип монтажа | На DIN-рейку |  |  |
| 2.46 | Усиленный анкер со шпилькой | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | CM470850 |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Гальваническое/электролит. цинковое покрытие |  |  |
|  |  | Метрический размер резьбы (М..) | 8 |  |  |
|  |  | Длина, мм | 70 |  |  |
| 2.47 | Стяжка стальная | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 27406 |  |  |
|  |  | Длина, мм | 360 |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 4,6 |  |  |
|  |  | Материал | Нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |  |  |
| 2.48 | Монтажная пластина | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 653014 |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 172 |  |  |
|  |  | Материал | Оцинкованная сталь |  |  |
|  |  | Высота, мм | 206 |  |  |
|  |  | Комплект | Винты и забивные втулки (4 компл.) |  |  |
|  |  | Тип продукции | Монтажная пластина для коробок; подходит для коробок 206х172 мм. |  |  |
| 2.49 | Дин-рейка | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 653024 |  |  |
|  |  | Материал | Оцинкованная сталь |  |  |
|  |  | Длина, мм | 251.3 |  |  |
| 2.50 | Z-образный профиль | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | BPM3530HDZ |  |  |
|  |  | Длина, мм | 1500 |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 2,5 |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | Высота, мм | 50 |  |  |
| 2.51 | Перегородка | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 3648HDZ |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | Тип крепления | Винтовой (-ое) |  |  |
|  |  | Высота, мм | 50 |  |  |
|  |  | Длина, мм | 3000 |  |  |
| 2.52 | Z-образный профиль | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Длина, мм | 1000 |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 2,5 |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |  |
|  |  | Высота, мм | 50 |  |  |
| 2.53 | Винт с гладкой головкой | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | СМ010625 |  |  |
|  |  | Метрический размер резьбы (М..) | 6 |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Гальваническое/электролит. цинковое покрытие |  |  |
|  |  | Длина, мм | 25 |  |  |
| 2.54 | Крышка на лоток с заземлением | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Ширина крышки, мм | 50 |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |
|  |  | Толщина материала, мм | 1,2 |  |  |
| 2.55 | Компьютерная розетка | Производитель | ДКС |  |  |
|  |  | Артикул | 45047 |  |  |
|  |  | Установка в кабель-канал | Да |  |  |
|  |  | Тип соединителя/разъема | RJ45 8(8) |  |  |
|  |  | Тип комплектации | Механизм с накладкой |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, переулок Сандал 18, стр. 2, |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 час. |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. +7-961-743-71-23. |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке; инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt. |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |