ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала

(Лот № ______-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2025-ГРВКК-СШФ)

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Саяно-Шушенского филиала (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договоров подряда:

№1310-109-2025/67-11-1 от 25.02.2025 «Монтаж и наладка оборудования электроснабжения трамвайной линии и собственных нужд хозблока ОРУ-500 Саяно-Шушенской ГЭС» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»);

№1530-37-2024 от 08.08.24 «Выполнение работ по созданию инженерно-технических средств охраны на объекте Якутская ГРЭС-2 (2-я очередь) в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)», (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Партия 1. Поставка на Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки |  |  |  |
| 1.1. | Концевая термоусаживаяемая кабельная муфта для кабелей 10 кВ + кольцевые наконечники в копл. ЗПКВТп-10-35/50 (Б) нг-LS | шт | 4 |
| 1.2. | Концевая кабельная муфта для кабелей с пластмассовой изоляцией до 1 кВ 4АКТп-1-25/50(Б) нг-LS | шт | 2 |
| 1.3. | Муфта концевая Прогресс 3ПКВтпнг-LS 10-300 Р | шт | 8 |
| 1.4 | Термоусадочная трубка черная ТУТ (3:1) нг-LS -50/17 | шт | 7 |
| 1.5 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 300-16 | шт | 37 |
| 1.6 | Профиль Z-образный перфорировання, L=2000 мм К239Ц, УТ1,5 | шт | 6 |
| 1.7 | Наконечника кабельный для провода 1х25 мм2 ТМЛ 25-8-7- М-УХЛ3 | шт | 2 |
| 1.8 | Клемма WAGO 221-413 2546 | шт | 40 |
| 1.9 | Кросс оптический, навесной предсобранный, 4 порта, SC/UPS, 62,5/125 (по типу NTSS-WFOBMн-РМ-4-SC/U-9-SP1,5G1A) | шт | 2 |
| 1.10 | Медиаконвертер Ethernet 100Base-FX SC MM - Ethernet 100Base-TX. Навесной (по типу TP-LINK DM700SC) | шт | 1 |
| 1.11 | Пачт-корд, дуплексный 62,5/125, SC-SC-MM | м | 2 |
| 1.12 | Коннектор RJ 45 8P8C с колпачком | шт | 8 |
| 1.13 | Оптический коннектор под разъем SC с колпачком | шт | 2 |
| 1.14 | Мастика огнезащитная МГКП | кг | 30 |
| 1.15 | Изолятор SM76 (M10) силовой c болтом IEK YIS11-76-25-D | шт | 45 |
| 1.16 | Кабельная пластиковая маркировочная бирка У-134 | шт | 100 |
| 1.17 | Кабельная пластиковая маркировочная бирка У-135 | шт | 20 |
| 1.18 | Стяжка нейлоновая КСС 4х250 | шт | 1000 |
| 1.19 | Щит СН ~380/220 В с 1 вводом на 6 фидеров (Приложение 1) | компл | 1 |
| 1.20 | Шкаф ШП-600-ТМ-У1 2000А | шт | 3 |
| 1.21 | Разъединитель РЕ19-41-11160-1000А-УХЛ3 | шт | 1 |
| 1.22 | Щит ЩРН-24 IP-31 УХЛ3 распределительный с вводным выключателем ВА08-0405 63А 1 шт, с модульными автоматическими выключателями ВМ63 16А - 21 шт (Приложение 2) | шт | 1 |
| 1.23 | Промышленный конвектор IP54, серия ЭКСП 2-2,0-1/230 мощностью 2,0кВт, настенное крепление | шт | 20 |
| Партия 2. Поставка на Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Якутск |  |  |  |
| 2.1 | Выключатель автоматический модульный, номинальный ток 40 А, защитная характеристика С, арт. 326825; OptiDin BM63-4C40-4,5-УХЛ3 ТУ3421-40-05758109-2009; ЗАО "Курский электроаппаратный завод" | шт | 4 |
| 2.2 | Выключатель автоматический модульный, номинальный ток 40 А, защитная характеристика В, арт. 326813; OptiDin BM63-4B40-4,5-УХЛ3 ТУ3421-40-05758109-2009; ЗАО "Курский электроаппаратный завод" | шт | 2 |
| 2.3 | Резистор 120 Ом | шт | 15 |
| 2.4 | Коробка монтажная; КМ-О-1212(П)(14к)-IP55; ГК «Гефест» | шт | 5 |
| 2.5 | Коробка распределительная (сталь); БАРЬЕР-КР-М ; ООО "Охранная техника" | шт | 12 |
| 2.6 | Муфта вводная латунная ВМ-Л-32-М40; КВТ | шт | 12 |
| 2.7 | Металлорукав морозостойкий Р3-ЦПнг-ХЛ-32 с зондом IEK; CMP24-032-K02; ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» | м | 21 |
| 2.8 | Металлорукав морозостойкий Р3-ЦПнг-ХЛ-38 с зондом IEK; CMP24-038-K02; ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» | м | 355 |
| 2.9 | Металлорукав Р3-ЦХ-32 IEK; CM10-32; ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» | м | 18143 |
| 2.10 | Блок зажимов наборный БЗН ТК-100 25 мм2 100А на DIN-рейку 10 пар; YZN43-10-025-K02; IEK | шт | 42 |
| 2.11 | Блок зажимов наборный БЗН ТК-020 2,5 мм2 20А на DIN-рейку 10 пар ; YZN43-10-002-K02; IEK | шт | 42 |
| 2.12 | Бирка кабельная маркировочная квадратная У-134 | шт | 1000 |
| 2.13 | Коробка соединительная; КСРВ-М1008030/ПРОМ(10АVK 240-05A VK35 RD-0)-2KHB7MHK(A)-IKHB4MHK/P(B) (A1A1A1A1A2Z2B8)-ТУ 27.33.13.033-72453807-2017; Завод ГОРЭЛТЕХ | шт | 4 |
| 2.14 | Металлорукав морозостойкий Р3-ЦПнг-ХЛ-15 с зондом; CMP24-015-K02-050; IEK | м | 3094 |
| 2.15 | Металлорукав морозостойкий Р3-ЦПнг-ХЛ-25 с зондом; CMP24-025-K02-020; IEK | м | 22 |
| 2.16 | Металлорукав с протяжкой серый (арт. CMP21-015-K41-050); Р3-ЦПнг-15; IEK | м | 585 |
| 2.17 | Клеммник в сборе (на 15 клемм), комплект: Универсальная винтовая клемма, 2,5 (4)мм², 32 А, серая, UT 2,5, 15 ШТ; Разделительная пластина, ширина 2 мм, серая, APT-UT, 2 ШТ; Концевой держатель, CLIPFIX 35-5, 2 ШТ; Маркировочная полоска Zack, ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT, 1 ШТ; | компл | 2 |
| 2.18 | Клеммник в сборе (на 6 клемм), комплект: Универсальная винтовая клемма, 2,5 (4)мм², 32 А, серая, UT 2,5, 6 ШТ; Разделительная пластина, ширина 2 мм, серая, APT-UT, 2 ШТ; Концевой держатель, CLIPFIX 35-5, 2 ШТ; Маркировочная полоска Zack, ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT, 1 ШТ; | компл | 1 |
| 2.19 | Скоба металлическая двухлапковая d=19-20мм (арт. CMAT11-19-100); CMAT11-19-100; IEK | шт | 952 |
| 2.20 | Скоба металлическая двухлапковая d=31-32мм (арт. CMAT11-31-100); CMAT11-31-100; IEK | шт | 110 |
| 2.21 | Хомут 3,6х150мм нейлон черный (100шт), упаковка ; UHH32-D036-150-100; IEK | шт | 12 |
| 2.22 | Кабельный органайзер горизонтальный 19", 1U, 5 колец; JB08-IU-BK; Cabeus | шт | 2 |
| 2.23 | Кольцо организационное для укладки кабеля 65х45; MCR-65-BK; Cabeus | шт | 30 |
| 2.24 | Металлорукав морозостойкий РЗ-ЦПнг-ХЛ-20 с зондом IEK; CMP24-020-K02; ИЕК | м | 150 |
| 2.25 | Металлорукав морозостойкий РЗ-ЦПнг-ХЛ-10 с зондом IEK; CMP24-010-K02; ИЕК | м | 590 |
| 2.26 | Elasta муфта вводная MB 38 M40 латунная IP67 IEK; ET-MP40D-MB-L-M40-038; ИЕК | шт | 670 |
| 2.27 | Elasta муфта вводная MB 20 M25 латунная IP67 IEK; ET-MP40D-MB-L-M25-020; ИЕК | шт | 592 |
| 2.28 | Elasta муфта вводная MB 10 M16 латунная IP67 IEK; ET-MP40D-MB-L-M16-010; ИЕК | шт | 590 |
| 2.29 | Муфта соединительная для металлорукава CMM38 IEK; CMP20D-CMM-038-005; ИЕК | шт | 50 |
| 2.30 | Муфта соединительная для металлорукава CMM20 IEK; CMP20D-CMM-020-010; ИЕК | шт | 50 |
| 2.31 | Блок зажимов наборный БЗН ТК-030 4 мм2, 30 А на Din-рейку 10 пар; YZN43-10-004-k02; ИЕК | шт | 5 |
| 2.32 | Блок зажимов наборный БЗН ТК-010 1,5 мм2, 10 А на Din-рейку 10 пар ; YZN43-10-001-k02; ИЕК | шт | 221 |
| 2.33 | Мастика гарметизирующая МГКП, арт 110199-00003; Связьстройдеталь | кг | 90 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Партия 1. ОКПД2 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Саяно-Шушенского филиала | С даты подписания договора | В течение 45 календарных дней с даты подписания договора |
| 2. | Партия 2. ОКПД2 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Саяно-Шушенского филиала | С даты подписания договора | В течение 45 календарных дней с даты подписания договора |

#### Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции №1.1-1.23. Таблицы 2.1): Материалы предназначенные для выполнения работ по монтажу и наладке оборудования электроснабжения трамвайной линии и собственных нужд хозблока ОРУ-500 Саяно-Шушенской ГЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| Партия 1. Поставка Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки (СШГЭС) |  |  |  |  |
| 1.1 | Концевая термоусаживаяемая кабельная муфта | Марка | ЗПКВТп-10-35/50 (Б) нг-LS | ГОСТ 34839-2022 |
|  |  | Исполнение | Термоусадочная |  |
|  |  | Ряд напряжений | 10 кВ |  |
|  |  | Номинальное поперечное сечение | от 35 кв.мм до 50 кв.мм |  |
|  |  | Количество жил | 3 |  |
|  |  | Комплектность | Кольцевые наконечники |  |
| 1.2 | Концевая кабельная муфта | Марка | 4ПКТп-1-25/50(Б) нг- LS | ГОСТ 13781.0-86. |
|  |  | Исполнение | Термоусадочная |  |
|  |  | Ряд напряжений | 1 кВ |  |
|  |  | Номинальное поперечное сечение | от 25 кв.мм до 50 кв.мм |  |
|  |  | Количество жил | 4 |  |
| 1.3 | Муфта концевая | Марка | Прогресс 3ПКВтпнг-LS 10-300 Р | ГОСТ 13781.0-86 |
|  |  | Исполнение | Термоусадочная |  |
|  |  | Ряд напряжений | 10 кВ |  |
|  |  | Номинальное поперечное сечение | 300 кв.мм |  |
|  |  | Количество жил | 3 |  |
| 1.4 | Термоусадочная трубка | маркировка | ТУТ (3:1) нг-LS -50/17 | ТУ 2247-011-79523310-2006 |
|  |  | Материал | полиолефин/не поддерживает горение |  |
|  |  | Коэффициент усадки | 3:1 |  |
|  |  | Внутренний диаметр до усадки | 50 мм |  |
|  |  | Внутренний диаметр после усадки | 17 мм |  |
|  |  | цвет | черный |  |
| 1.5 | Наконечник кабельный медный луженый | Тип наконечника | прямой | ГОСТ 7386-80 |
|  |  | серия | ТМЛ |  |
|  |  | материал | медь |  |
|  |  | Покрытие контактной части | луженое |  |
|  |  | Сечение обжимаемой жилы | 300 мм2 |  |
|  |  | Диаметр крепежного болта | 16 мм |  |
| 1.6 | Профиль | Форма профиля | Z-образный |  |
|  |  | длинна | 2000мм |  |
|  |  | Толщина материала | 3мм |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УТ1,5 |  |
|  |  | Тип перфорации | С 2-х сторон перфорированный |  |
| 1.7 | Наконечник кабельный | Тип наконечника | Кольцевой прямой | ГОСТ 7386-80 |
|  |  | маркировка | ТМЛ 25-8-7 |  |
|  |  | материал | медь |  |
|  |  | Покрытие контактной части | луженое |  |
|  |  | Сечение обжимаемой жилы | 25мм2 |  |
|  |  | Диаметр крепежного болта | 8мм |  |
|  |  | Внутренний диаметр хвостовика | 7мм |  |
|  |  | Тип монтажа | опрессовка |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ3 |  |
| 1.8 | Клемма | Производитель | WAGO |  |
|  |  | серия | 221-413 |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 450 В |  |
|  |  | Количество трасс | 3 |  |
|  |  | Метод оконцовки | Коробка пружины |  |
| 1.9 | Кросс оптический | Конструкция | Навесной |  |
|  |  | тип | Предсобранный |  |
|  |  | Количество портов | 4 |  |
|  |  | Тип волокна | 62,5/125 |  |
|  |  | Тип разъема | SC/UPS |  |
|  |  | По типу | NTSS-WFOBMн-РМ-4-SC/U-9-SP1,5G1A |  |
| 1.10 | Медиаконвертер | Конструкция | Навесной |  |
|  |  | маркировка | Ethernet 100Base-FX |  |
|  |  | Длина волны, нм | 1310 |  |
|  |  | Скорость передачи данных (витая пара), Мбит/с | 10/100 |  |
|  |  | Скорость передачи данных (оптическое волокно), Мбит/с | 100 |  |
|  |  | Тип оптического волокна | Многомодовое(ММ) |  |
|  |  | Тип оптического разъема | SC |  |
|  |  | Рабочая дистанция, км | 2 |  |
| 1.11 | Пачт-корд | Конструкция | дуплекс |  |
|  |  | Тип разъема | SC-SC |  |
|  |  | Тип оптического волокна | Многомодовое 62,5/125 ММ |  |
| 1.12 | Коннектор | Разъем | 8P8C |  |
|  |  | Тип разъема | RJ 45 |  |
|  |  | Наличие колпачка | да |  |
| 1.13 | Оптический коннектор | Тип разъемов: | SC - SC |  |
|  |  | тип соединяемых волокон: | MM (многомодовое) |  |
|  |  | Наличие колпачка | да |  |
| 1.14 | Мастика герметизирующая МГКП | Цвет | Серый, бежевый | ГОСТ Р 53310-2009 |
|  |  | Показатель огнестойкости | IET90 |  |
|  |  | назначение | для одиночных трубчатых кабельных проходок |  |
| 1.15 | Изолятор силовой c болтом | Производитель | IEK |  |
|  |  | артикул | YIS11-76-25-D |  |
|  |  | маркировка | SM76 (M10) |  |
|  |  | Количество полюсов | 1 |  |
|  |  | Максимальный ток | 1250А |  |
| 1.16 | Бирки маркировочные пластмассовые | Модель | У-134 | ТУ 36-1440-82 |
|  |  | форма | квадрат |  |
|  |  | ширина | 55мм |  |
|  |  | назначение | для кабеля |  |
| 1.17 | Бирки маркировочные | Модель | У135М | ГОСТ 18690-2012 |
|  |  | форма | круг |  |
|  |  | ширина | 100 мм |  |
|  |  | назначение | для кабеля |  |
| 1.18 | Стяжка нейлоновая КСС | Стойкость к ультрафиолету | да | - |
|  |  | Рабочая температура | от -40до +80 |  |
|  |  | материал | нейлон |  |
|  |  | длинна | 250мм |  |
|  |  | ширина | 4мм |  |
|  |  | цвет | черный |  |
|  |  | Количество в упаковке | 100 шт |  |
| 1.19 | Щит СН | Соответствие чертежу | Приложение 1 |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 380/220 В |  |
|  |  | Количество вводов | 1 |  |
|  |  | Количество фидеров | Не менее 6 |  |
| 1.20 | Шкаф | маркировка | ШП-600-ТМ-У1 | ТУ 3433-005-90332208-2018 |
|  |  | Номинальный ток | 2000А |  |
|  |  | Номинальное напряжение главных цепей постоянного тока | 600В |  |
|  |  | Главные цепи | неизолированные шины, воздушная изоляция |  |
|  |  | Количество разъединителей и переключателей | 3 |  |
|  |  | Привод разъединителей и переключателей | ручной |  |
|  |  | Степень защиты оболочки шкафа | IP44 |  |
|  |  | Климатическое исполнение | У1 |  |
|  |  | Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 840×415×2010 |  |
| 1.21 | Разъединитель | Модель | РЕ19-41-11160-1000А-УХЛ3 |  |
|  |  | Количество полюсов | 1 |  |
|  |  | Номинальный рабочий ток | 1000А |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ3 |  |
| 1.22 | Щит распределительный | Модель | ЩРН-24 |  |
|  |  | Соответствие чертежу | Приложение 2 |  |
|  |  | Степень защиты | IP-31 |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ3 |  |
|  |  | Способ монтажа | Открытая установка |  |
|  |  | В комплекте | Вводный выключатель ВА08-0405 63А -1 шт, с модульными автоматическими выключателями ВМ63 16А - 21 шт |  |
| 1.23 | Промышленный конвектор | Серия | ЭКСП 2-2,0-1/230 |  |
|  |  | мощность | 2,0кВт |  |
|  |  | Площадь обогрева | 20 м2 |  |
|  |  | Степень защиты | IP54 |  |
|  |  | установка | Настенное крепление |  |
| - 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, дом 103. |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
| 2.4. | Продукция, поставляемая согласно техническим требованиям, должна быть доставлена одной партией и отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1. | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке; инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt. |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |
| Наименование продукции (позиции №2.1-2.33. Таблицы 2.1): Партия 2. Материалы, предназначенные для выполнения работ по созданию инженерно- технических средств охраны на объекте Якутская ГРЭС-2 (2-я очередь) в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь) |  |  |  |  |
| 2.1 | Выключатель автоматический модульный | Количество полюсов | 4 | ТУ3421-40-05758109-2009 |
|  |  | Номинальный ток In (А) | 40 |  |
|  |  | Частота тока (Гц) | 50 |  |
|  |  | Род тока | AC |  |
|  |  | Наименование | OptiDin BM63-4C40-4,5-УХЛ3; |  |
|  |  | Производитель | ЗАО "Курский электроаппаратный завод" |  |
|  |  | Артикул | арт. 326825 |  |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В) | 400 |  |
|  |  | Характеристика диапазона отключения | C |  |
| 2.2 | Выключатель автоматический модульный | Количество полюсов | 4 | ТУ3421-40-05758109-2009 |
|  |  | Номинальный ток In (А) | 40 |  |
|  |  | Частота тока (Гц) | 50 |  |
|  |  | Характеристика диапазона отключения | B |  |
|  |  | Наименование | OptiDin BM63-4B40-4,5-УХЛ3 |  |
|  |  | Производитель | ЗАО "Курский электроаппаратный завод" |  |
|  |  | Артикул | арт. 326813 |  |
|  |  | Род тока | AC |  |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В) | 400 |  |
| 2.3 | Резистор | Тип | С2-23 |  |
|  |  | Номин.сопротивление | 120 |  |
|  |  | Точность, % | 5 |  |
|  |  | Макс.рабочее напряжение,В | 500 |  |
|  |  | Рабочая температура,С | -60…200 |  |
| 2.4 | Коробка монтажная | Габаритные размеры | 123х123х62 |  |
|  |  | Наименование | КМ-О-1212(П)(14к)-IP55 |  |
|  |  | Производитель | ГК «Гефест» |  |
|  |  | Диапазон диаметров присоединяемого кабеля | 4-18 мм |  |
|  |  | Кабельные вводы | втулки уплотнительные мембранного типа |  |
|  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ 2, ОМ 2 |  |
|  |  | Кол-во контактов | 12 |  |
|  |  | Степень защиты | IP55 |  |
| 2.5 | Коробка распределительная (сталь) | Материал корпуса | сталь |  |
|  |  | Количество коммутируемых цепей | 12 |  |
|  |  | Степень защиты | IP-55 |  |
|  |  | количество гермовводов | PG9 x 3(B)/ PG9 x 2(С) |  |
|  |  | Варианты крепления: | на опору Ø70-90 мм и на стену |  |
|  |  | Наименование | БАРЬЕР-КР-М |  |
|  |  | Производитель | ООО "Охранная техника" |  |
|  |  | Кнопка несанкционированного вскрытия | есть |  |
|  |  | Размеры | 173х136х50 мм |  |
| 2.6 | Муфта вводная латунная | Наименование | ВМ-Л-32-М40 |  |
|  |  | Производитель | КВТ |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 32 |  |
|  |  | Материал | Латунь |  |
|  |  | Степень защиты | IP67 |  |
|  |  | Тип соединения | Резьбовой (-ая) |  |
|  |  | Длина резьбы, мм | 16 |  |
| 2.7 | Металлорукав | Номинальный диаметр, мм | 32 |  |
|  |  | Артикул | CMP24-032-K02 |  |
|  |  | Наименование | Р3-ЦПнг-ХЛ-32 с зондом IEK |  |
|  |  | Производитель | ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» |  |
|  |  | С зондом | Да |  |
|  |  | Морозостойкий | Да |  |
|  |  | Цвет | Черный |  |
|  |  | Степень защиты | IP65 |  |
| 2.8 | Металлорукав | Номинальный диаметр, мм | 38 |  |
|  |  | С зондом | Да |  |
|  |  | Артикул | CMP24-038-K02 |  |
|  |  | Наименование | Р3-ЦПнг-ХЛ-38 с зондом IEK; |  |
|  |  | Производитель | ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» |  |
|  |  | Морозостойкий | Да |  |
|  |  | Цвет | Черный |  |
|  |  | Степень защиты | IP65 |  |
| 2.9 | Металлорукав | Номинальный диаметр, мм | 32 |  |
|  |  | Цвет | Металлик |  |
|  |  | Артикул | CM10-32 |  |
|  |  | Наименование | Р3-ЦХ-32 IEK |  |
|  |  | Производитель | ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» |  |
|  |  | Степень защиты | IP40 |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХ3 |  |
|  |  | Прочность на изгиб | Гибкий |  |
| 2.10 | Блок зажимов наборный | Количество полюсов | 10 |  |
|  |  | Наименование | БЗН ТК-100 25 мм2 100А на DIN-рейку 10 пар; |  |
|  |  | Артикул | YZN43-10-025-K02 |  |
|  |  | Производитель | IEK |  |
|  |  | Тип монтажа | DIN-рейка (стандарт) 35 мм |  |
|  |  | Сечение многожильного гибкого провода, мм² | 10...25 |  |
|  |  | Номин раб напряжение, В | 660 |  |
|  |  | Тип электрич соединения 2 | Винтовое соединение |  |
| 2.11 | Блок зажимов наборный | Количество полюсов | 10 |  |
|  |  | Тип монтажа | DIN-рейка (стандарт) 35 мм |  |
|  |  | Наименование | БЗН ТК-020 2,5 мм2 20А на DIN-рейку 10 пар |  |
|  |  | Артикул | YZN43-10-002-K02 |  |
|  |  | Производитель | IEK |  |
|  |  | Сечение многожильного гибкого провода, мм² | 1...2,5 |  |
| 2.12 | Бирка кабельная маркировочная | Номин раб напряжение, В | 660 |  |
|  |  | Тип | У-134 |  |
|  |  | Тип электрич соединения 2 | Винтовое соединение |  |
| 2.13 | Коробка соединительная | Размер | 1000*800*300 мм | ТУ 27.33.13.033-72453807-2017 |
|  |  | Наименование | КСРВ-М1008030/ПРОМ(10АVK 240-05A VK35 RD-0)-2KHB7MHK(A)-IKHB4MHK/P(B) (A1A1A1A1A2Z2B8)-; |  |
|  |  | Производитель | Завол ГОРЭЛТЕХ |  |
|  |  | Конфигурация установленных на DIN-рейку винтовых зажимов | 10 штук силовых проходных винтовых клемм серии AVK 240; 5 штук винтовых проходных клемм меньшего сечения серии AVK 35 RD; |  |
|  |  | Кабельные вводы на стороне А | 2 шт - кабельный ввод для небронированного кабеля; ндекс условного диаметра прохода/размера под кабель большого диаметра (соответствует резьбе M63 или M75 под толстый силовой кабель); тип резьбы ввода: метрическая; материал изготовления ввода: латунь; комплектация: поставляется в комплекте с уплотнительным кольцом, контргайкой и защитным заземляющим элементом |  |
|  |  | Кабельные вводы на стороне В | 1 ввод; тип ввода для небронированного кабеля; индекс типоразмера ввода (меньший диаметр, ориентировочно под метрическую резьбу M32 или M40);  резьба метрическая. материал ввода: латунь; поставляется в полном сборе (комплекте); опция: комплектация пластиковой защитной заглушкой (для транспортировки или временного резервирования отверстия); |  |
| 2.14 | Металлорукав | Номинальный диаметр, мм | 15 |  |
|  |  | Наименование | Р3-ЦПнг-ХЛ-15 с зондом |  |
|  |  | Артикул | CMP24-015-K02-050 |  |
|  |  | Производитель | IEK |  |
|  |  | Степень защиты | IP65 |  |
|  |  | Морозостойкий | Да |  |
|  |  | С зондом | Да |  |
|  |  | Цвет | Черный |  |
| 2.15 | Металлорукав | Номинальный диаметр, мм | 25 |  |
|  |  | Степень защиты | IP65 |  |
|  |  | Наименование | Р3-ЦПнг-ХЛ-25 с зондом |  |
|  |  | Артикул | CMP24-025-K02-020 |  |
|  |  | Производитель | IEK |  |
|  |  | С зондом | Да |  |
|  |  | Цвет | Черный |  |
|  |  | Морозостойкий | Да |  |
| 2.16 | Металлорукав | Цвет | Серый |  |
|  |  | С протяжкой | Да |  |
|  |  | Наименование | Р3-ЦПнг-15 с зондом |  |
|  |  | Артикул | CMP21-015-K41-050 |  |
|  |  | Производитель | IEK |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 15 |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХ1 |  |
|  |  | Степень защиты | IP65 |  |
| 2.17 | Клеммник в сборе | Монтаж: | Все элементы установлены на DIN рейку. |  |
|  |  | Универсальная винтовая клемма, 2,5 (4)мм², 32 А, серая, UT 2,5 | 15 шт |  |
|  |  | Разделительная пластина, ширина 2 мм, серая, APT-UT, | 2 шт |  |
|  |  | Концевой держатель, CLIPFIX 35-5 | 2 шт |  |
|  |  | Маркировочная полоска Zack, ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT | 1 шт |  |
| 2.18 | Клеммник в сборе | Монтаж: | Все элементы установлены на DIN рейку. |  |
|  |  | Универсальная винтовая клемма, 2,5 (4)мм², 32 А, серая, UT 2,5 | 6 шт |  |
|  |  | Разделительная пластина, ширина 2 мм, серая, APT-UT, | 2 шт |  |
|  |  | Концевой держатель, CLIPFIX 35-5 | 2 шт |  |
|  |  | Маркировочная полоска Zack, ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT | 1 шт |  |
| 2.19 | Скоба металлическая двухлапковая | Материал | Сталь |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 19 |  |
|  |  | Двухлапковая | Да |  |
|  |  | Наименование | CMAT11-19-100 |  |
|  |  | Артикул | CMAT11-19-100 |  |
|  |  | Производитель | IEK |  |
|  |  | Тип | Скоба |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |
| 2.20 | Скоба металлическая | Материал | Сталь |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 31-32 |  |
|  |  | Двухлапковая | Да |  |
|  |  | Наименование | CMAT11-31-100 |  |
|  |  | Артикул | CMAT11-31-100 |  |
|  |  | Производитель | IEK |  |
|  |  | Тип | Скоба |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованная |  |
| 2.21 | Хомут | Материал | Нейлон |  |
|  |  | Наименование | UHH32-D036-150-100 |  |
|  |  | Производитель | IEK |  |
|  |  | Длина, мм | 150 |  |
|  |  | Ширина, мм | 3,6 |  |
|  |  | Цвет | Черный |  |
|  |  | Замок ленточного хомута | Замок-застежка |  |
| 2.22 | Кабельный органайзер | Тип органайзера: | Горизонтальный |  |
|  |  | Тип | 1U, 5 колец; |  |
|  |  | Наименование | JB08-IU-BK; |  |
|  |  | Производитель | Cabeus |  |
|  |  | Размерность: | 19" |  |
|  |  | Тип: | Органайзер |  |
|  |  | Конструкция: | С кольцами |  |
| 2.23 | Кольцо организационное для укладки кабеля | Тип органайзера: | Отдельные кольца |  |
|  |  | Наименование | MCR-65-BK |  |
|  |  | Производитель | Cabeus |  |
|  |  | Тип: | Кольца |  |
|  |  | Размеры | 65х45 |  |
| 2.24 | Металлорукав | Номинальный диаметр, мм | 20 |  |
|  |  | С зондом | Да |  |
|  |  | Артикул | CMP24-020-K02 |  |
|  |  | Наименование | РЗ-ЦПнг-ХЛ-20 с зондом IEK |  |
|  |  | Производитель | ИЕК |  |
|  |  | Морозостойкий | Да |  |
|  |  | Цвет | Черный |  |
|  |  | Степень защиты | IP65 |  |
| 2.25 | Металлорукав | Номинальный диаметр, мм | 10 |  |
|  |  | Артикул | CMP24-010-K02 |  |
|  |  | Наименование | РЗ-ЦПнг-ХЛ-10 с зондом IEK |  |
|  |  | Производитель | ИЕК |  |
|  |  | С зондом | Да |  |
|  |  | Морозостойкий | Да |  |
|  |  | Цвет | Черный |  |
|  |  | Степень защиты | IP65 |  |
| 2.26 | Муфта вводная | Номин диаметр, мм | 38 |  |
|  |  | Артикул | ET-MP40D-MB-L-M40-038 |  |
|  |  | Наименование | муфта вводная MB 38 M40 латунная IP67 IEK |  |
|  |  | Производитель | ИЕК |  |
|  |  | Материал корпуса | Латунь |  |
|  |  | Длина резьбы, мм | 16 |  |
|  |  | Макс наружный диаметр трубы, мм | 47 |  |
|  |  | Мин внутр диаметр трубы, мм | 37 |  |
|  |  | Температура эксплуатации | -60...150 |  |
| 2.27 | Муфта вводная | Номинальный диаметр, мм | 20 |  |
|  |  | Артикул | ET-MP40D-MB-L-M25-020 |  |
|  |  | Наименование | муфта вводная MB 20 M25 латунная IP67 |  |
|  |  | Производитель | ИЕК |  |
|  |  | Материал корпуса | Латунь |  |
|  |  | Степень защиты | IP67 |  |
|  |  | Размер резьбы | M25x1.5 |  |
|  |  | Тип соединения | Резьбовой |  |
| 2.28 | Муфта вводная | Номин диаметр, мм | 10 |  |
|  |  | Материал корпуса | Латунь |  |
|  |  | Артикул | ET-MP40D-MB-L-M16-010 |  |
|  |  | Наименование | муфта вводная MB 10 M16 латунная IP67 IEK |  |
|  |  | Производитель | ИЕК |  |
|  |  | Длина резьбы, мм | 12 |  |
|  |  | Макс наружный диаметр трубы, мм | 16 |  |
|  |  | Мин внутр диаметр трубы, мм | 10 |  |
|  |  | Температура эксплуатации | -60...150 |  |
| 2.29 | Муфта соединительная для металлорукава | Для трубы с внешн. диаметром, мм | 38 |  |
|  |  | Артикул | CMP20D-CMM-038-005 |  |
|  |  | Наименование | для металлорукава CMM38 IEK |  |
|  |  | Производитель | ИЕК |  |
|  |  | Модель или исполнение | Резьбовой (-ая) |  |
|  |  | С внутренней резьбой | нет |  |
|  |  | Цвет | серый |  |
| 2.30 | Муфта соединительная для металлорукава | Для трубы с внешним диаметром, мм | 20 |  |
|  |  | Артикул | CMP20D-CMM-020-010 |  |
|  |  | Наименование | для металлорукава CMM20 IEK |  |
|  |  | Производитель | ИЕК |  |
|  |  | Модель или исполнение | Резьбовой (-ая) |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °C | -45...45 |  |
|  |  | Материал | Металл |  |
|  |  | Степень защиты | IP54 |  |
| 2.31 | Блок зажимов наборный | Модель или исполнение | Трехфазная установка |  |
|  |  | Количество полюсов | 10 |  |
|  |  | Артикул | YZN43-10-004-k02 |  |
|  |  | Наименование | БЗН ТК-030 4 мм2, 30 А на Din-рейку 10 пар |  |
|  |  | Производитель | ИЕК |  |
|  |  | Сечение многожильного гибкого провода, мм² | 1,5...4 |  |
|  |  | Тип монтажа | DIN-рейка (стандарт) 35 мм |  |
| 2.32 | Блок зажимов наборный | Модель или исполнение | Трехфазная установка |  |
|  |  | Артикул | YZN43-10-001-k02 |  |
|  |  | Наименование | БЗН ТК-010 1,5 мм2, 10 А на Din-рейку 10 пар |  |
|  |  | Производитель | ИЕК |  |
|  |  | Количество полюсов | 10 |  |
|  |  | Сечение многожильного гибкого провода, мм² | 0,75...1,5 |  |
|  |  | Тип монтажа | DIN-рейка (стандарт) 35 мм |  |
| 2.33 | Мастика герметизирующая МГКП | Огнестойкость | Обеспечивает предел огнестойкости 90 минут | IET90 по ГОСТ Р 53310-2009 |
|  |  | Артикул | 110199-00003; |  |
|  |  | Производитель | Связьстройдеталь |  |
|  |  | Плотность | От 1900 до 2000 кг/м3 |  |
|  |  | Водопоглощение | Не более 0,4 % |  |
|  |  | Консистенция | Пенетрация в пределах 3,5–7,0 мм |  |
| - 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Переулок Сандал 18, ст.2. |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. +7-961-743-71-23. |  |  |  |
| 2.4. | Продукция, поставляемая согласно техническим требованиям, должна быть доставлена одной партией и отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1. | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке; инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt. |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# 4. Приложение

### 1. Приложение 1 к техническим требованиям Схема подключения щита СН

2. Приложение 2 к техническим требованиям 1950-25-99-ЭО л.4