У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директора Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 45.20.11.000. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых, грузовых автомобилей и специальной техники Кабардино-Балкарского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг	3

1.4. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	23

2.1.2.1. Сроки выполнения услуг:	23

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	23

2.2.2. Требования к качеству услуг	23

Таблица 4. Требования к качеству услуг	23

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	24

# 1. Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТС | Транспортное средство |
| АО | Акционерное общество |
| ТК | Транспортная компания |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых, грузовых автомобилей и специальной техники Кабардино-Балкарского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"

#### 1.3. Цель оказания услуг

Содержание автотранспорта Кабардино-Балкарского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного, технического обслуживания и текущего ремонта.

# 1.4. Существующее положение

Услуги оказываются в отношении объектов заказчика в соответствии с Перечнем объектов заказчика (Таблица 1)

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых, грузовых автомобилей и специальной техники Кабардино-Балкарского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро" | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик | RENAULT DUSTER |  |
|  |  |  | RENAULT LOGAN |  |
|  |  |  | FORD TRANSIT |  |
|  |  |  | Toyota Camry |  |
|  |  |  | TOYOTA FORTUNER |  |
|  |  |  | TOYOTA LAND CRUISER 150 . |  |
|  |  |  | VOLKSWAGEN Multivan |  |
|  |  |  | ГАЗ A22R33 |  |
|  |  |  | ГАЗ NEXT A65R23 |  |
|  |  |  | ГАЗ NEXT A22R33 |  |
|  |  |  | ГАЗ NEXT A32R33 |  |
|  |  |  | ГАЗ 322125 |  |
|  |  |  | 3009TF ЛВИ на базе а/м ГАЗ-2705 |  |
|  |  |  | ВАЗ 21214 |  |
|  |  |  | УАЗ 390945 |  |
|  |  |  | КАМАЗ К3340 6520-53 |  |
|  |  |  | КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62 |  |
|  |  |  | Кран-манипулятор Palfinger Инмант IT-150 на шасси КАМАЗ 65117 659000 |  |
|  |  |  | Экскаватор ELAZ-BL 888 |  |
|  |  |  | Автопогрузчик MITSUBISHI FG 18 NT |  |

#### 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Техническое обслуживание ТС проводится с учетом имеющегося пробега ТС и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.5.2.  Текущий ремонт ТС заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации ТС неисправностей путем замены или ремонта отдельных деталей агрегата, кроме базовых.

1.5.3. При выявлении необходимости ТР Исполнитель составляет предварительный заказ-наряд (дефектную ведомость) на ремонт, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости), Заказчиком в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.

1.5.4. ТР включает разборочно-сборочные, слесарные, сварочные и другие работы:

- ремонт подвески и ходовой части ТС (при необходимости);

- ремонт агрегатов ТС и их замена (при необходимости);

- электромонтажные работы (при необходимости);

- кузовные и малярные работы (при необходимости);

- замена стекол (при необходимости).

1.5.5. Стоимость применяемых для  ремонта запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у поставщиков в данном регионе и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.5.6. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

1.5.7. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами.

# 2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

### 2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание RENAULT DUSTER Р 076 ЕУ 07 | Усл.ед | 4 |
|  | Текущий ремонт TRENAULT DUSTER Р 076 ЕУ 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание RENAULT DUSTER С 920 ЕТ 07 | Усл.ед | 7 |
|  | Текущий ремонт RENAULT DUSTER С 920 ЕТ 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание RENAULT DUSTER С 918 ЕТ 07 | Усл.ед | 4 |
|  | Текущий ремонт RENAULT DUSTER С 918 ЕТ 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание RENAULT DUSTER К 537 НР 126 | Усл.ед | 8 |
|  | Текущий ремонт RENAULT DUSTER К 537 НР 126 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание RENAULT DUSTER К 592 НР 126 | Усл.ед | 4 |
|  | Текущий ремонт RENAULT DUSTER К 592 НР 126 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание RENAULT DUSTER А 940 КТ 07 | Усл.ед | 4 |
|  | Текущий ремонт RENAULT DUSTER А 940 КТ 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание RENAULT DUSTER У 768 ЕМ 07 | Усл.ед | 2 |
|  | Текущий ремонт RENAULT DUSTER У 768 ЕМ 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание RENAULT LOGAN Р 376 ЕТ 07 | Усл.ед | 4 |
|  | Текущий ремонт RENAULT LOGAN Р 376 ЕТ 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание FORD TRANSIT Р 018 ОМ 126 | Усл.ед | 4 |
|  | Текущий ремонт FORD TRANSIT Р 018 ОМ 126 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание FORD TRANSIT С 645 ЕУ 07 | Усл.ед | 3 |
|  | Текущий ремонт FORD TRANSIT С 645 ЕУ 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание Toyota Camry Н 134 ЕВ 777 | Усл.ед | 3 |
|  | Текущий ремонт Toyota Camry Н 134 ЕВ 777 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание Toyota Camry Н 063 ЕС 07 | Усл.ед | 5 |
|  | Текущий ремонт Toyota Camry Н 063 ЕС 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание Toyota Camry А 361 РТ 799 | Усл.ед | 2 |
|  | Текущий ремонт Toyota Camry А 361 РТ 799 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание TOYOTA FORTUNER А 423 КР 07 | Усл.ед | 6 |
|  | Текущий ремонт TOYOTA FORTUNER А 423 КР 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание TOYOTA LAND CRUISER 150 А 403 КР 07 | Усл.ед | 3 |
|  | Текущий ремонт TOYOTA LAND CRUISER 150 . А 403 КР 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание VOLKSWAGEN Multivan А 486 ЕВ 07 | Усл.ед | 2 |
|  | Текущий ремонт VOLKSWAGEN Multivan А 486 ЕВ 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание ГАЗ A22R33 А 363 КО 07 | Усл.ед | 3 |
|  | Текущий ремонт ГАЗ A22R33 А 363 КО 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание ГАЗ NEXT A65R23 Р 710 ВЕ 126 | Усл.ед | 11 |
|  | Текущий ремонт ГАЗ NEXT A65R23 Р 710 ВЕ 126 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание ГАЗ NEXT A22R33 Р 716 ВЕ 126 | Усл.ед | 3 |
|  | Текущий ремонт ГАЗ NEXT A22R33 Р 716 ВЕ 126 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание ГАЗ NEXT A32R33 Р 866 ВН 126 | Усл.ед | 5 |
|  | Текущий ремонт ГАЗ NEXT A32R33 Р 866 ВН 126 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание ГАЗ 322125 Т 486 EX 07 | Усл.ед | 11 |
|  | Текущий ремонт ГАЗ 322125 Т 486 EX 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание 3009TF ЛВИ на базе а/м ГАЗ-2705 У 157 ЕР 07 | Усл.ед | 3 |
|  | Текущий ремонт 3009TF ЛВИ на базе а/м ГАЗ-2705 У 157 ЕР 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание ВАЗ 21214 О 200 ВА 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Текущий ремонт ВАЗ 21214 О 200 ВА 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание УАЗ 390945 А 505 КУ 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Текущий ремонт УАЗ 390945 А 505 КУ 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание КАМАЗ К3340 6520-53 ТО-1 К 202 ОК 126 | Усл.ед | 2 |
|  | Техническое обслуживание КАМАЗ К3340 6520-53 ТО-2 К 202 ОК 126 | Усл.ед | 1 |
|  | Текущий ремонт КАМАЗ К3340 6520-53 К 202 ОК 126 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62 ТО-2 М 437 ЕТ 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Текущий ремонт КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62 М 437 ЕТ 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание Кран-манипулятор Palfinger Инмант IT-150 на шасси КАМАЗ 65117 659000 У 610 ЕТ 07 ТО-2 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание Кран-манипулятор Palfinger Инмант IT-150 на шасси КАМАЗ 65117 659000 У 610 ЕТ 07 ТО-1 | Усл.ед | 2 |
|  | Текущий ремонт Кран-манипулятор Palfinger Инмант IT-150 на шасси КАМАЗ 65117 659000 У 610 ЕТ 07 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание Экскаватор ELAZ-BL 888 ТО-1 | Усл.ед | 3 |
|  | Техническое обслуживание Экскаватор ELAZ-BL 888 ТО-2 | Усл.ед | 2 |
|  | Текущий ремонт Экскаватор ELAZ-BL 888 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание Автопогрузчик MITSUBISHI FG 18 NT ТО-1 | Усл.ед | 2 |
|  | Техническое обслуживание Автопогрузчик MITSUBISHI FG 18 NT ТО-2 | Усл.ед | 2 |
|  | Текущий ремонт Автопогрузчик MITSUBISHI FG 18 NT | Усл.ед | 1 |

Таблица 2. Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

2.1.1. Автомобилей марки УАЗ.

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 | ТО -90000 | ТО -100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 2 | Фильтр элемент воздушного фильтра | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - |
| 3 | Гермитичность уплотнения узлов и агрегатов ,системы охлаждения и отопления ,питания ,смазки и вентиляции картера ,гидравлического привода тормозной системы и привода сцепления ,системы гидроусилителя рулевого управления ,системы впуска ,выпуска отработанных газов ,системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов ,состояния трубок и шлангов ,уровень масел и рабочих жидкостей . | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Состояние подвески двигателя ,крепление опор двигателя и их кронштейнов . | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - |
| 5 | Состояние и натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя ,крепление натяжных роликов ремней привода агрегатов ,крепление муфты вентилятора и выпускных коллекторов . | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6 | Диагностика системы управления двигателем и АБС. | _ | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 7 | Состояние деталей системы вентиляции картера . | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - |
| 8 | Свободный ход рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9 | Фильтр тонкой отчистки топлива . | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - |
| 10 | Охлаждающая жидкость | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - |
| 11 | Масло и фильтр масляного бака ГУР | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 12 | Зарядка АКБ | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 13 | Состояние передней и задней подвески ,карданных валов и защитных чехлов ,проверка люфтов подшипников ступиц колес. Крепление фланцев карданных валов и шаровых опор ,узлов и деталей трансмиссии ,кузова к раме . | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 14 | Тормозные колодки и диски передних колес ,тормозные накладки колодок задних колес и стояночного тормоза ,смазать разжимной и регулировочные механизмы стояночного тормоза. | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - |
| 15 | Состояние колес и шин | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 16 | Люфт шкворней поворотного кулака | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 17 | Суммарный люфт рулевого управления ,свободный ход педали тормоза . | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 18 | Масло в коробке передач ,раздаточной коробке ,в передних и задних мостах. | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 19 | Зазоры в подшипниках шестерен главной передачи переднего и заднего мостов . | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 20 | Смазка шарниров и шлицов переднего и заднего карданных валов . | - | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 21 | Смазка в подшипниках ступиц колес .Протяжка болтов крепления ,цапф переднего моста | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 22 | Смазка подшипника вала рулевого | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 23 | Жидкость гидроприводов тормозов и сцепления . | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - |
| 24 | Состояние кузова и рамы на отсутствие коррозии ,сотояние стекол ,зеркал ,световых приборов . | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 25 | Смазка замков дверей ,трущиеся участки ограничителя дверей ,петли дверей. | - | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 26 | Работоспособность ремней безопасности ,пряжек фиксаторов . | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

* П – проверка; З - Замена; С - смазка.

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу.

2.1.2. Автомобили марки ГАЗ

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 | ТО -90000 | ТО -100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, рамы и колёс, состояние: стёкол, зеркал заднего вида, устройств освещения и световой сигнализации | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Герметичность систем охлаждения, смазки, выпуска отработавших газов, топливной системы; | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Состояние элементов передней и задней подвесок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Состояние подвески двигателя | - | - | П | - | П | - | П | - | П | П |
| 5 | Схождение и максимальный угол поворота передних колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6 | Регулировку подшипников ступиц колёс | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П |
| 7 | Проверить крепление картера сцепления, коробки передач, карданной передачи | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 8 | Свободный ход рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9 | Зазоры в подшипниках шестерён главной передачи переднего и заднего мостов | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 10 | Проверить пальцев шаровых шарниров подвески и корпус шаровых шарниров верхних рычагов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 11 | Проверить герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, питания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 12 | Проверить состояние и герметичность гидропривода сцепления, коробки передач, заднего моста | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 14 | Произвести внешний осмотр деталей двигателя (шлангов, патрубков, трубок, проводов и т.п.) с целью определения и устранения их контактов с деталями автомобиля, приводящих к разрушению деталей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 15 | Работоспособность клапана продувки адсорбера (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 16 | Плотность охлаждающей жидкости | один раз в год перед зимним сезоном эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Состояние и натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 18 | Свободный ход педали тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 19 | Износ тормозных колодок и диска передних колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 20 | Износ тормозных накладок колодок задних колёс и стояночного тормоза | - | - | П | - | П | - | П | - | П | П |
| 21 | Эффективность работы рабочей и стояночной тормозной систем, работу регулятора давления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 23 | Проверить уровень масла в коробке передач, заднем мосту | - | П | - | - | П | - | П | - | П | - |
| 24 | Заменить ремень (ремни) привода навесных агрегатов | - | - | - | З | - | - | З | - | - | З |
| 25 | Проверить люфт шарниров рулевых тяг | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 26 | Подтянуть крепление хомутов шлангов системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 27 | Заменить свечи зажигания | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |
| 28 | Заменить масло в раздаточной коробке | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 29 | Заменить масло в коробке передач | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 30 | Заменить масло в переднем и заднем мостах | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 31 | Заменить смазку в подшипниках ступиц передних и задних колёс | - | - | - | - | З | - | - | - | - | З |
| 33 | Смазать шарниры карданных валов, шарниры рулевых тяг | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 34 | Смазать подшипники вала рулевого колеса и шлицы карданного вала рулевого управления | - | - | - | С | - | - | С | - | - | С |
| 35 | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 36 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 37 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 38 | Фильтр топливный | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - |

* П – проверка; З - Замена; С - смазка.

2.1.3. Автомобилей марки Форд.

| № п/п | Наименование работ | ТО -15000 | ТО -30000 | ТО -45000 | ТО -60000 | ТО -75000 | ТО -90000 | ТО -105000 | ТО -120000 | ТО -135000 | ТО -150000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка работы контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп на приборной панели и звукового сигнала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Проверка / регулировка (при необходимости) работы сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Проверка / регулировка (при необходимости) работы омывателей и стеклоочистителей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Проверка работоспособности и состояния ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов | П | П | П | П | - | П | П | П | П | - |
| 6 | Проверка стояночного тормоза | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 7 | Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 8 | Проверка работы и смазка (если применимо) замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 9 | Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек | - | - | П |  | - | -- | П | - | П | - |
| 10 | Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 11 | Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)* | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 12 | Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости) | - | - | П |  | - | - | П | - | П | - |
| 13 | Проверка / долив (при необходимости) жидкости гидроусилителя руля | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 14 | Очистка клемм аккумулятора (смазка при необходимости) | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 15 | Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 16 | Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - |
| 21 | Проверка двигателя, трансмиссии и заднего моста на наличие видимых повреждений и протечек | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 24 | Проверка трубопровода, шлангов, электропроводки, масляных и топливных магистралей, системы выпуска отработанных газов на наличие повреждений, перетирания, протечек и правильность расположения (видимые участки) | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 25 | Осмотр днища кузова | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 26 | Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 27 | Проверка тормозной системы | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - |
| 28 | Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 29 | Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 30 | Замена тормозной жидкости | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 31 | Проверка системы кондиционирования | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - |
| 32 | Замена жидкости системы охлаждения | - | - | - | - | З | - | - | - | - | З |
| 33 | Проверка цепи ГРМ | - | - | - | - | П | - | - | - | - | П |
| 34 | Ремень поликлиновой – проверка на отсутствие трещин, расслоений, изломов, появления бахромы ткани корда и следов масла и смазок /замена, при обнаружении перечисленных повреждений | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - |
| 35 | Замена масла в МКПП | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - |
| 36 | Замена масла в переднем редукторе | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - |
| 37 | Замена масла в заднем редукторе | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - |
| 38 | Замена масла ГУР | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - |
| 39 | Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 40 | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 41 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 42 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 44 | Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 150 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 15 тыс. км или по временному интервалу

2.1.4. Автомобили марки TOYOTA

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремень привода навесных агрегатов | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 2 | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 3 | Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 4 | Система охлаждения и обогрева | - | - | - | П | - | - | - | П |
| 5 | Охлаждающая жидкость | - | - | - | П | - | - | - | П |
| 6 | Выхлопные трубы и крепления. | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 7 | Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8 | Топливный фильтр | - | - | - | - | - | - | - | З |
| 9 | Воздушный фильтр | - | П | - | З | - | П | - | З |
| 10 | Пргобка заливной горловины топливного бака ,топливо проводы ,соединения и контрольный клапан паров топлива . | - | - | - | П | - | - | - | П |
| 11 | Угольный фильтр | - | - | - | П | - | - | - | П |
| 12 | Педаль тормоза и стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 13 | Тормозные накладки и барабаны | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 14 | Тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 15 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З |
| 16 | Трубопроводы и шланги тормозной системы | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 17 | Рулевое колесо и рулевой привод и коробка рулевого механизма | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 18 | Затяжка болтов карданного вала | - | Затянуть | - | Затянуть | - | - | Затянуть | - |
| 19 | Защитные чехлы приводных валов | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 20 | Шаровый шарнир и пылезащитный чехол | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 21 | Рабочая жидкость АКПП | - | - | - | З | - | - | - | З |
| 22 | Масло в раздаточной коробке | - | П | - | З | - | П | - | З |
| 23 | Масло заднего дифференциала | - | П | - | З | - | П | - | З |
| 24 | Передняя и задняя подвеска | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 25 | Шины давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 26 | Фонари ,звуковые сигналы ,стекло очистители и омыватели . | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 27 | Воздушный фильтр кондиционера | - | З | - | З | - | З | - | З |
| 28 | Уровень хладагента кондиционера | - | П | - | П | - | П | - | П |

Свечи зажигания менять каждые 100 000 км * П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 80 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу.

2.1.5. Автомобили марки Renault.

| № п/п | Наименование работ | ТО -15000 | ТО -30000 | ТО -45000 | ТО -60000 | ТО -75000 | ТО -90000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремень привода вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | З | П |
|  | Шланги и соединения системы охдаждения | П | П | П | П | П | П |
|  | Охлаждающая жидкость | - | П | П | П | П | П |
|  | Топливные трубопроводы и соединения | П | П | П | П | П | П |
|  | Свечи зажигания | - | П | З | П | З | П |
|  | Крепление навесного оборудования | - | П | П | П | П | П |
|  | Система вентиляции картера | - | П | П | П | П | П |
|  | Ремень привода ГРМ и его натяжной ролик | П | П | П | П | З | П |
|  | Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов | П | П | П | П | П | П |
|  | Выпускной коллектор и его соединения | - | П | П | П | П | П |
|  | Уровень масла в коробке передач | - | П | П | П | П | П |
|  | Чехлы шарниров равных угловых скоростей | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка технического состояния деталей передней подвески | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка технического состояния деталей задней подвески | П | П | П | П | П | П |
|  | Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову | - | П | П | П | П | П |
|  | Состояние шин и давление воздуха в них | П | П | П | П | П | П |
|  | Углы установки колес | Проверить при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении |  |  |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния деталей передней подвески | - | П | - | П | - | - |
|  | Рулевой привод | - | П | П | П | П | П |
|  | Система гидроусилителя рулевого управления | - | П | П | П | П | П |
|  | Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | - | П | П | П | П | П |
|  | Рулевой привод | - | П | П | П | П | П |
|  | Система гидроусилителя рулевого управления | - | П | П | П | П | П |
|  | Тормозная жидкость | П | П | П | П | П | П |
|  | Колодки, диски и барабаны тормозных механизмов колес | - | П | П | П | П | П |
|  | Стояночный тормоз | - | П | П | П | П | П |
|  | Вакуумный усилитель | - | П | П | П | П | П |
|  | Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | - | П | П | П | П | П |
|  | Масло моторное | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр салонный | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр топливный | П | П | П | З | П | П |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 90 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 15 тыс. км или по временному интервалу

2.1.6. Автомобилей марки ВАЗ

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 | ТО -90000 | ТО -100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Моторное масло и масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 2. | Воздушный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 3. | Топливный фильтр | - | - | - | - | з | - | - | - | - | з |
| 4. | Проверить и при необходимости заменить клапан PCV принудительной вентиляции картера двигателя | - | - | П/З | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Свечи зажигания (для двигателя 2.0л.) | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - |
| 6. | Электрические провода системы зажигания (для двигателя 2.0 л.) | - | - | - | - | - | З | - | - | З | - |
| 7. | Ремни привода навесных агрегатов (для двигателя 2.0 л.) | - | - | - | - | - | З | - | - | З | - |
| 8. | Масло и масляный фильтр автоматической трансмиссии | - | - | - | - | З | - | - | - | - | З |
| 9. | Ремень привода газораспределительного механизма | Через каждые 75 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Заменить охлаждающую жидкость | Один раз в три года или через каждые 90 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Заменить тормозную жидкость в гидроприводе тормозов | Один раз в два года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Проверка состояния элементов системы выпуска отработавших газов двигателя. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 12. | Проверка состояния тормозных колодок, суппортов и шлангов тормозной системы. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 13. | Проверка состояния шарниров равных угловых скоростей и элементов передней и задней подвески. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 14. | Проверка уровня рабочей жидкости автоматической трансмиссии. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 15. | Проверка уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 16. | Проверка уровня рабочей жидкости механической трансмиссии. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 17. | Проверка уровня охлаждающей жидкости, состояние шлангов и хомутов системы охлаждения двигателя. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 18. | Проверка износа колодок передних и задних тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 19. | Проверка (регулировка) стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 20. | Проверка работы систем освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 21. | Проверка работы системы кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 22. | Проверка электрооборудования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 23. | Проверка (смазка) петель кузова и замков. | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |

* П – проверка; З - Замена; С - смазка.

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу.

2.1.7. Автомобилей марки VOLKSWAGEN Multivan

| № п/п | Наименование работ | Интервал технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |  |
|  |  | пробег | ТО -15000 | ТО -30000 | ТО -45000 | ТО -60000 | ТО -75000 | ТО -90000 | ТО -105000 | ТО -120000 |  |
| 1 | Проверка состояния ремней безопасности |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 2 | Проверка работы всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 3 | Проверка работы передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щеток стеклоочистителей |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 4 | Освещение салона, багажного отсека и вещевого ящика (при наличии),прикуриватели/розетки и контрольные лампы-проверка работы |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 5 | Индикатор технического обслуживания-обнуление |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 6 | Комплект для ремонта шин (при наличии) проверка срока годности герметика для ремонта шин; проверка баллончика на наличие повреждений и факт использования) |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 7 | Проверка стояночного тормоза |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 8 | Замена воздушного фильтра |  | - | П/З | - | 3 | - | П/З | - | З |  |
| 9 | Проверка на предмет коррозии/состояния лакокрасочного покрытия |  | - | - | П | - | - | П | - | - |  |
| 10 | Проверка давления в шинах, их состояния и глубины протектора ( включая запасное колесо) |  | - | П | - | П | - | П | - | П |  |
| 11 | Осмотр тормозных колодок на предмет износа и суппортов на предмет утечки, проверка состояния тормозных дисков |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 12 | Проверка/замена тормозной жидкости |  | - | - | З | - | З | - | З | - |  |
| 13 | Очистка уплотнителей сдвижных стекол и их обработка средством по уходу за резиной |  | - | - | П | - | - | П | - | - |  |
| 14 | Ветровое стекло: проверка на наличие повреждений |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 15 | Фары: проверка регулировки (при необходимости-настройка) |  | - | - | П | - | - | П | - | - |  |
| 16 | Проверка работы ограничителей дверей (при необходимости-смазка),защелки капота и лючка топливоналивной горловины |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 17 | Комплекс: проверка работы ножного и стояночного тормозов или электромеханического стояночного тормоза, механизма переключения передач, рулевого управления, климатической установки |  | - | - | П | - | - | П | - | - |  |
| 18 | Проверка/замена охлаждающей жидкости |  | - | - | П | - | - | П | - | - |  |
| 19 | Замена фильтрующего элемента топливного фильтра |  | - | З | - | З | - | З | - | З |  |
| 20 | Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра |  | - | З | - | З | - | З | - | З |  |
| 21 | Проверка/замена состояния приводного ремня вспомогательного оборудования |  | - | П | - | П | - | П | - | П |  |
| 22 | Замена приводного ремня распределительного вала |  | - | - | - | - | - | - | - | З |  |
| 23 | Проверка уровня рабочих жидкостей в бачках тормозной системы, ГУР, системы гидропривода сцепления |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 24 | Визуальная проверка отсутствия повреждений жгутов электропроводки моторного отсека |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 25 | Двигатель и узлы в моторном отсеке(сверху): осмотр на предмет негерметичности и повреждений. |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 26 | Проверка аккумуляторной батареи/очистка и смазка клемм |  | - | П | - | П | - | П | - | П |  |
| 27 | Замена моторного масла и фильтра |  | З | З | З | З | З | З | З | З |  |
| 28 | Проверка загрязнения поверхности радиаторов охлаждения/кондиционера |  | - | - | - | П | - | - | - | П |  |
| 29 | Проверка/дозаправка масла в коробке передач DSG |  | - | - | - | З | - | - | - | З |  |
| 30 | Проверка люфтов всех сайлентблоков подвески |  | - | - | - | П | - | - | - | П |  |
| 31 | Проверка состояния всех кожухов и чехлов подвески, приводных валов и рулевого управления |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 32 | Проверка всех гибких шлангов тормозной системы |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 33 | Осмотр на предмет истирания и коррозии шлангов сервоусилителя тормозов, трубок тормозной и топливной систем, ГУР и сцепления. |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 34 | Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 35 | Проверка выпускной системы на предмет утечек, надежности крепления и повреждений |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 36 | Двигатель и узлы в моторном отсеке(снизу). Коробка передач, раздаточная коробка, главная передача и пыльники шарниров-визуальная проверка герметичности и наличия повреждений |  | - | - | П | - | - | П | - | - |  |
| 37 | Пружины и упоры спереди и сзади-осмотр на наличие повреждений |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 38 | Проверка крепления рулевых тяг, состояния шаровых шарниров и защитных чехлов |  | П | П | П | П | П | П | П | П |  |

* П – проверка; З-Замена;

За пределами пробега 120 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком               технического обслуживания, начиная с 15 тыс. км или по временному интервалу.

2.1.8. Автомобилей марки   КАМАЗ

| № | Наименование работ | ТО-1 – через каждые 4000 км | ТО-2 – через каждые 12000 км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа турбокомпрессора (на слух) при работающем двигателе и после останова двигателя (по выбегу ротора); | П | П |
|  | крепление гаек турбокомпрессоров,болтов и гаек крепления коллекторов и патрубков системы впуска и выпуска; | П | П |
|  | герметичность и состояние трубопроводов и узлов механизма подъема платформы; | П | П |
|  | целостность прядей страховочого троса; | П | П |
|  | состояние и крепление пружины, запорного кулака и пружины защелки седельного устройства. | П | П |
|  | Внешний осмотр и по показаниям штатных приборов автомобиля проверить исправность тормозной системы, устранить неисправности. | П | П |
|  | Проверка затяжки колесных гаек колес. | П | П |
|  | Отрегулировать ход штоков тормозных камер. | П | П |
|  | Замена фильтров грубой и тонкой очистки топлива. | П | З |
|  | Проверка уровня масла в бачке насоса гидроусилителя РУ; | П | П |
|  | Проверка электролита в аккумуляторных батареях; | П | П |
|  | Проверка уровеня масла в бачке гидроподъемника КамАЗ; | П | П |
|  | Проверка уровеня масла в гидроподъемнике кабины | П | П |
|  | Замена (проверка) масляного фильтра сливной магистрали механизма подъема платформы КамАЗ-65111. | П | З |
|  | Проверка шарниров рулевых тяг; | П | П |
|  | Проверка втулок валов разжимных кулаков; | П | П |
|  | Регулировка тормозных механизмов; | П | П |
|  | оси передних опор кабины, пальцы передних (и задних КамАЗ-4326) рессор. | С | С |
|  | Проверить герметичность привода выключения сцепления, устранить неисправности. | - | П |
|  | Отрегулировать свободный ход толкателя поршня главного цилиндра привода и свободный ход рычага вала вилки выключения сцепления. | - | П |
|  | Проверить герметичность КП и РК, устранить неисправности, проверка крепления | - | П |
|  | Проверка люфтов карданной передачи | - | П |
|  | Подвеска, рама, колеса | - | П |
|  | Рулевое управление | - | П |
|  | Тормозная система | - | П |
|  | Электрооборудование | - | П |
|  | масло в системе смазки двигателя; | - | З |
|  | фильтрующие элементы масляного фильтра; | - | З |
|  | фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки топлива | - | З |
|  | Промыть фильтр грубой очистки топлива | - | З |
|  | Очистить бумажный элемент воздухоочистителя, предочистителя и пылесборник. | - | П |
|  | Очистить от грязи сапуны и предохранительные клапаны КП, РК и мостов. | - | П |
|  | подшипники водяного насоса; | - | С |
|  | телескопическую тягу привода управления подачей топлива; | - | С |
|  | подшипник муфты выключения сцепления; | - | С |
|  | подшипники вала вилки выключения сцепления; | - | С |
|  | опоры передней и промежуточной тяг управления КП; | - | С |
|  | шарниры карданных валов; | - | С |
|  | верхние подшипники шкворней; | - | С |
|  | распределительные краны топливных баков | - | С |
|  | выводы аккумуляторных батарей; | - | С |
|  | тягово-сцепное устройство; | - | С |
|  | седельное устройство и опорную плиту седельного устройства | - | С |
|  | охлаждающую жидкость | П | П |
|  | Сменить масло в системе гидроусилителя РУ | 1 раз в 2 года |  |

2.1.9. Автопогрузчик MITSUBISHI FG 18 NT

ТО-1 каждые 200 м/часов

1. осмотреть погрузчик снаружи (мосты, подвески, силовую установку, грузоподъемный механизм, кабину

2. проверить уровень и качество масла в картере двигателя и, если необходимо, долить или сменить его;

3. проверить уровень рабочей жидкости в баке гидросистемы, а также отсутствие течи в соединениях трубопроводов и через уплотнения гидроцилиндров.

4. проверить состояние и натяжение ремня привода вентилятора и генератора;

5. проверить крепление колес, состояние шин и давление в них. (При установке колеса предварительно сцентрировать и временно закрепить его конусными болтами без затягивания. Опустить погрузчик гидравлическим домкратом. Постепенно затянуть противоположные болты колес до необходимого момента затяжки);

6. проверить затяжку контргаек на наконечниках гидроцилиндра поворота колес;

7. проверить крепление насосного агрегата

8. запустить и прогреть двигатель, убедиться в отсутствии подтекания топлива, масла, проверить исправность всех контрольно-измерительных приборов освещения и сигнализации;

9. проверить работу грузоподъемника и надежность его крепления к раме шасси и цилиндрам наклона; убедиться в отсутствии повреждений грузовых цепей и исправности их крепления к каретке и раме грузоподъемника

10. проверить работу рулевого управления и тормозов;

11. проверить крепление противовеса;

12. слить конденсат из пневмосистемы

13. проверить уровень этилового спирта в предохранителе от замерзания и дозаправить при снижении уровня спирта ниже контрольной отметки.

14. Провести ТО-1 согласно Руководству по эксплуатации двигателя.

15. проверить затяжку болтов крепления главной передачи;

16 подтянуть болты крепления колес заднего и переднего мостов;

17. проверить крепление переднего моста к раме;

18. проверить состояние креплений переднего и заднего мостов;

19. проверить отсутствие течи через пробки главной передачи и ступиц переднего моста

20. произвести смазку шкворней и балансирного пальца заднего моста и тормозных кулаков переднего моста;

21. проверить крепление противовеса.

22. проверить действие тормозов, при необходимости произвести регулировку

23. проверить и, в случае необходимости, подтянуть соединения рулевых рычагов и тяг,а также люфт в шарнирах рулевых тяг;

24. произвести смазку шарниров рулевого управления;

25. проверить исправность работы рулевого управления при повороте колес в обе стороны на месте на ровной площадке. Полный поворот управляемых колес из одного крайнего положения в другое при работающем двигателе должен осуществляться за 8-9оборотов рулевого колеса.

26. очистить аккумуляторную батарею от грязи, прочистить вентиляционные отверстия,проверить крепление и состояние аккумуляторной батареи (уровень и плотность электролита, степень заряженности) и при необходимости долить дистиллированную воду

27. проверить крепление стартера к картеру маховика и затяжку шпилек генератора;

28. проверить состояние и крепление электропроводов и их наконечников.

ТО-2 каждые 500 м\часов

1. Провести первое техническое обслуживание.

2. Провести ТО-2 согласно Руководству по эксплуатации двигателя.

3. проверить состояние дисков и ободьев

4. проверить люфт ступиц колес. При вывешенном положении, колеса переднего и заднего мостов должны свободно вращаться без осевого люфта, определяемого осевым перемещением ступиц вдоль оси моста. При обнаружении - люфт устранить

5. осмотреть раму, проверить состояние поперечин и кронштейнов.

6. проверить и, при необходимости, отрегулировать правильность установки механизма управления поворотом колес и величины схождения колес. После регулировки схождения колес контргайки на наконечниках гидроцилиндра поворота колес затянуть и дополнительно закернить в трех точках, равномерно расположенных по диаметру. Угол кернения – 45°, глубина кернения 1,5…2 мм

7. проверить надежность крепления проводов, подходящих к генератору, и крепление самого генератора

8. очистить генератор и выпрямительный блок от пыли и грязи щеткой или влажной тряпкой;

9. снять ремень, проверить легкость и плавность вращения вала генератора. Убедиться в отсутствии увеличения осевых и радиальных люфтов в шарикоподшипниках

10. проверить состояние сточных отверстий в крышках генератора. При необходимости прочистить деревянной шпилькой;

11. проверить состояние щеток и коллектора стартера; продуть стартер сжатым воздухом и протереть коллектор чистой тряпкой, слегка смоченной в бензине

12. снять наконечники проводов с клемм аккумуляторных батарей, зачистить контактные поверхности, поставив провода на место, затянуть зажимы и смазать их техническим вазелином

13. заполнить через пресс-масленки оси и смазать пружины (при поднятом положении кабины) механизма опрокидывания кабины, оси механизма открывания двери, петли верхнего люка и оси замка (сняв защитный кожух).

2.1.10.  Экскаватор ELAZ-BL 888

ТО -1 каждые 125 м\часов

Смазка оси орудия погрузчика

Смазка оси орудия экскаватора

Смазка оси переднего моста

Проверка уровня масла гидр. контура

Проверка уровня масла двиг.

Проверка уровня охл. жид. двиг

Проверка индикатора лампы и приборы

Проверка зубьев ковша на износ

Проверка уровня в бачке омывателя

Смазка соединения . переднего. кардана

Смазка соединения . заднего . кардана

Проверка Уровня я масла КПП

Проверка Уровня тормозной . жидкости

Проверка Уровень масла переднего моста

Проверка Уровня масла редуктора

Проверка Уровня масла заднего моста, сапун

Давление в шинах

Проверка Стояночного тормоза

Проверка педали тормоза

Проверка Ремня вентилятора .

ТО -2 каждые 500 м\часов

Затяжка гаек колес

Замена масляного фильтра двигателя.

Замена масла в двигателе.

Замена топливного фильтра основного.

Замена топливного фильтра влага отделителя.

Замена воздушных фильтров

Работы по техническому обслуживанию

### 2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг

### 2.1.2.1. Сроки выполнения услуг:

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых, грузовых автомобилей и специальной техники Кабардино-Балкарского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро" | 01.01.2027 г. | 31.12.2027 г. |
|  | Техническое обслуживание транспортного средства | С момента подачи заявки | В течении 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки |
|  | Текущий ремонт транспортного средства | С момента подачи заявки | В течении 5 (пяти) календарных дней с момента подачи заявки |
|  | Электротехнические работы | С момента подачи заявки | В течении 2 (двух) календарных дней с момента подачи заявки |
|  | Диагностические работы | С момента подачи заявки | В течении 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки |

#### 2.2.2. Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.1 | Место оказания услуг |  | Специализированный сервисный центр Исполнителя в Кабардино-Балкарской Республике г.Нальчик |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к используемым запасным частям и материалам | Запасные части и материалы, необходимые для оказания услуг по ремонту оборудования, приобретаются исполнителем самостоятельно. Запасные части, расходные материалы, при выполнении ТО и ТР, должны быть новыми, не иметь дефектов и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, иной нормативно-технической документации, подтверждающей качество продукции. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантия Исполнителя |  |  | Исполнитель должен представить гарантию на оказанные услуги не менее 6 (шести) месяцев со дня их принятия или 20 000 пробега. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг. А при выявлении недостатков гарантийный срок продлевается на период их устранения |  |
| 4. | Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнения документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |  |
| 4.1. | Соблюдение положений и иной обязательной для исполнения документации |  |  | Услуги должны выполняться Исполнителем в соответствии с нормативно-техническими требованиями заводов изготовителей, ГОСТ 33997-2016 ГОСТ 17.2.1.02-76 ГОСТ 959-2002, ГОСТ Р 52160-2003 |  |

# 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупки.

| Ответственный исполнитель. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник КБТУ Токмаков А.Н. |  |  |  |  |
| Технический куратор |  |  |  |  |
| Руководитель группы контроля |  |  |  |  |
| Эксплуатации, обслуживания и |  |  |  |  |
| Ремонта технических средств |  | Патычек Ю.А. |  |  |